ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ PRO DÍLČÍ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY

Předmět zakázky

# Předmětem zakázky je provádění výkonů diagnostických činností, servisu a oprav čerpacích soustrojí (dále také jen „soustrojí“), včetně pravidelné dílenské výměny ložisek soustrojí před limitem jejich předpokládané životnosti, dále dodávka náhradních dílů a celých nových čerpacích agregátů (čerpacího soustrojí s příslušenstvím včetně zapojení), soustrojí nebo jejich částí, které vzešly jako návrhy z požadavků na základě výpočtů různých způsobů čerpání a analýz intenzifikace, ve skladech zadavatele, které se nachází na území České republiky a dále zpracování studií a projektových dokumentací souvisejících s čerpacími soustrojími, regulačními armaturami a potrubními řády na straně sání a na straně výtlaku pro soustrojí. Servisem se rozumí především opravy na základě nálezových zpráv z diagnostiky, seřízení soustrojí a doplnění provozních kapalin. Diagnostikou soustrojí se rozumí provádění a vyhodnocení diagnostiky dle platných norem, evidence výsledků a návrh přeložiskování, středních a generálních oprav soustrojí. Dodávkami náhradních dílů se rozumí veškeré v úvahu připadající náhradní díly na dané typy soustrojí dle stáří pro zajištění jejich provozuschopnosti s odpovídajícími parametry. Dodávkou celých soustrojí se rozumí dodávka soustrojí s obslužnými zařízeními včetně MaR vystrojení a včetně potrubního a elektro zapojení s dodávkou kabeláže a výstrojí rozvaděčů, dle projektové dokumentace, kterou dodavatel vypracuje na základě požadavků zadavatele nebo které zadavatel poskytne na základě jiných projektů. Dále pak nutno počítat s návrhy úprav/oprav potrubních systémů jednotlivých soustrojí na vyžádání zadavatele (úprava sání a výtlaku soustrojí). Soustrojí se skládá z motoru, spojky, čerpadla a případně obslužného zařízení.

Zadavatel vlastní ve svém provozním parku tisíce kusů soustrojí nejrůznější specifikace. V drtivé většině převládají v těchto soustrojích čerpadla značky SIGMA – CEBV, CEMV, CGM, NEA, CES, ZOP, SVA, SVD, SLOVPUMP-TRADE neboli dřívější SIGMA Závadka – např. NVS, ISH Olomouc – NHD, NHJ, NCU a v nemalé skupině čerpadla značky RENETRA – HZ, HZS, CS, FindeR Pompe - HC, Pompe Travaini – např.  TCH, DESMI – např. HD, nebo Modular S, dále značky Victor Pumps – např. řada S Vikinng Pump – např. SG, STERLING – např. MSL, MSM, KSB, ŠKODA, INGERSOLL, APOLLO, AMAG. Tato čerpadla jsou určena pro čerpání pohonných hmot jako je automobilový benzín, motorová nafta, letecká paliva JET-A1, biosložky MEŘO, FAME, ETOH, aditiva, dále pak vody a jiné kapaliny. Převládají odstředivá čerpadla, která jsou v rámci skladů PN16 jednostupňová a v rámci dálkovodů PN63 vícestupňová. Zpravidla se jedná o původní návrhy čerpadel z doby výstavby skladů PHM – tedy 70. až 90. léta.  Některá čerpadla pocházejí i z roku 1940-1948. Předmětem rámcové dohody bude zadávání zakázek na diagnostiku soustrojí, jejich servis, částečné a generální opravy a dodávky nových čerpacích soustrojí. Vedle výše specifikovaných činností budou také na základě této rámcové dohody prováděny hydraulické výpočty, studie a analýzy na přání zadavatele. Detailně viz dále.

- pravidelné preventivní a diagnostické prohlídky čerpacích soustrojí

Provádění preventivních a diagnostických prohlídek čerpacích soustrojí (čerpadlo + motor + spojka) a příslušenství 2x ročně dle požadavků aktuálně platných ČSN, resp. EN a dalších souvisejících předpisů platné legislativy za provozu čerpacích soustrojí. Diagnostická činnost dodavatele se musí řídit platnou technickou dokumentací a pokyny výrobce pro provoz a údržbu čerpacích soustrojí. Rozsah prací musí být proveden v souladu s doporučeními výrobce, případně výhradního dodavatele pro ČR. Diagnostickou činnost je nutné provádět zaškolenými pracovníky s potřebnými osvědčeními, jsou-li výrobcem vyžadována, na jednotlivá čerpací soustrojí.

Představa rámcového postupu preventivní a diagnostické prohlídky čerpacích soustrojí zahrnuje výkony za provozu čerpadla:

- Zahájení provozu čerpacího soustrojí.

- Ohlášení připravenosti k výkonu diagnostiky od vedoucího prací zhotovitele směrem k operátorovi (prostřednictvím domluveného spojení – místní telefon, zapůjčená ex. vysílačka).

- V případě potřeby postavení potrubních tras a spouštění čerpacího soustrojí do náhradního provozu dle podmínek skladového příkazu prostřednictvím operátora, případně obsluhy čerpacího soustrojí.

- Vždy je nejprve provedena vizuální kontrola (včetně kontroly stanoviště soustrojí – kontrola stanoviště z hlediska zabezpečení a čistoty).

- Vizuální kontrola stavu mazací náplně.

- Vizuální kontrola celého soustrojí včetně celistvosti betonového základu.

- Vizuální kontrola těsnosti pláště čerpadla, ložiskového tělesa, přírub.

- Vizuální kontrola potrubí, hadic na tělese, olejoznaků, maznic, odvzdušnění, těsnosti ucpávkového prostoru.

- Vizuální kontrola motoru včetně ventilátoru.

- Vizuální kontrola základového rámu čerpadla včetně kontroly podkládacích plechů a stavu kotevních šroubů atd.

- Vizuální kontrola všech přídavných zařízení soustrojí a přenosové instrumentace (měření tlaku, teploty, MaR, aj.) – kontrola viditelného fyzického poškození zařízení a jejich přenosové instrumentace, v jejich blízkém okolí, max. do jednoho metru od zařízení, pokud je čerpadlo osazeno měřením tlaku – posouzení tlakových poměrů na sání a výtlaku čerpadla (např.: hodnoty vakuometru na sání  potřeba čištění filtru)

- Měření a kontrola správných provozních podmínek

- Kontrola hlučnosti poslechem

- Případné dotažení/povolení matic kotevních šroubů čerpacího soustrojí během měření vibrací.

- Měření teploty ložisek čerpadla za chodu přístrojem k měření teploty.

- Měření vibrací celého soustrojí za chodu podle schématického znázornění měřících bodů (viz níže) přístrojem k měření vibrací.

- Ukončení provozu čerpacího soustrojí

- Ohlášení dokončení výkonu diagnostiky od vedoucího prací zhotovitele směrem k operátorovi (pomocí domluveného spojení – místní telefon, zapůjčená ex. vysílačka).

Odstavení čerpacího soustrojí z náhradního provozu a uzavření potrubních tras dle podmínek skladového příkazu prostřednictvím operátora, případně obsluhy čerpacího soustrojí.

Drobné opravy prováděné při zjištění v rámci diagnostiky (po ukončení provozu čerpacího soustrojí):

- Kontrola mechanických částí soustrojí:

- Kontrola spojky čerpadla a motoru (rozespojkování a sespojkování, demontáž a zpětná montáž krytu, výměna pružných elementů (čepů) spojky).

- Dotažení / povolení matic kotevních šroubů čerpacího soustrojí.

- Doplnění provozních náplní (případně - dle domluvy na místě)

Diagnostická měření soustrojí dle ČSN ISO 10816-7a ČSN ISO 10816-3

- Záznam provozních (výkonových) parametrů

- Měření vibrací

- Měření otáček

- Měření teplot ložisek (je-li to možné)

Celkové vyhodnocení – protokol (část A – celkový stav čerpacího soustrojí, část B – 						diagnostika)

Seznam soustrojí pro diagnostiku je uveden v příloze č. 7 ZD

- Opravy a repase soustrojí

Opravy a repase soustrojí budou prováděny dle pokynů zadavatele a vzájemné dohody mezi zadavatelem a dodavatelem a budou se týkat vyjmenovaných druhů, výrobců čerpadel a stáří čerpadel. Mezi nejčastější repase čerpadel lze zařadit starší typy čerpadel SIGMA NVS, CES, NEA z let 1970-1990. Jedná se o samonasávací nebo zaplavovaná jednostupňová i vícestupňová odstředivá čerpadla. Dále pak budou prováděny střední opravy čerpadel na základě diagnostiky. Dodavatel bude povinen vést návrh plánu oprav čerpadel vycházející z diagnostiky s 5letým výhledem v elektronické podobě (postačí tabulka v MS Excel). Tento plán bude vzájemně 2x ročně konzultován a odsouhlasen zadavatelem. Objednávky na opravy a repase čerpadel nebo soustrojí budou řešeny ad-hoc po předložení nabídky ze strany dodavatele a jejím vzájemném odsouhlasení mezi zadavatelem a dodavatelem.

Opravy soustrojí proběhne jako dodávka „na klíč“. Opravy čerpadel probíhají na základě plánů oprav zadavatele/dodavatele. Při opravě je požadována výměna všech valivých ložisek, ucpávek, výměna nebo oprava oběžných kol, spojek, těsnících kruhů a provedení závěrečné tlakové zkoušky čerpadla. Součástí opravy čerpadla může být i požadavek ze strany zadavatele na odzkoušení parametrů čerpadla na hydraulické zkušebně. Montáž přírubových spojů při přitrubnění na pozici bude prováděna pracovníky s příslušným certifikátem. Nepřipouští se zanesení napjatosti a deformace z potrubního systému do tělesa čerpadla.

- Operativní servis

Dodavatel se zavazuje, že zadavateli zajistí jednorázové opravy a servisní zásahy dle konkrétních požadavků zadavatele. Oznámení požadavku provede zadavatel přes elektronickou evidenci dodavatele a telefonicky. Reakce na oznámení závady musí být ze strany dodavatele do 12 hodin od oznámení a následně do 24 hodin od oznámení musí být proveden výjezd k servisnímu zásahu, nebude-li na základě stavu dohodnuto mezi dodavatelem a zadavatelem písemně jinak.

- DODÁVKA ČERPACÍCH SOUSTROJÍ a náhradních dílů

Předmětem rámcové smlouvy budou též dodávky soustrojí nebo jejich částí včetně náhradních dílů dle specifikací zadavatele nebo dle specifikací projektů jednotlivých akcí investic a údržby. Dodavatel bude na výzvu zadavatele součástí projektového týmu zadavatele a bude povinen provádět hydraulické výpočty a návrhy soustrojí nebo jeho částí v jednotlivých projektech investic a údržby. Následně bude dodavatel osloven k předložení nabídky na dodávku soustrojí nebo jeho dle vzájemně odsouhlasené specifikace. Zadavatel vyhrazuje právo provést samostatné výběrové/zadávací řízení na dodávku soustrojí nebo jeho části dle stanovených nebo vypočtených specifikací. Objednávky na dodávky soustrojí nebo jeho částí budou vystaveny po předložení nabídky ze strany dodavatele a jejím akceptováním zadavatelem.

Dodání nového soustrojí proběhne jako dodávka „na klíč“ ve specifikace a v parametrech zadavatele, mimo MaR instrumentaci vyjmenovanou přímo v Zadávací dokumentaci zahrnuje dodávka nového soustrojí MaR i případnou instrumentace k filtraci produktu před čerpadlem, indikaci zaplavení a ochrany před chodem „na sucho“ (čidlo zaplavení) a dodávku MaR instrumentace obecně podle úrovně dostupnosti trhu a v parametrech podle odsouhlasení objednavatele. Např. může jít o dodávku snímačů vibrací, snímačů pro kontrolu a monitoring oleje čerpadel, snímače akustických a vizuálních projevů čerpacího soustrojí, snímače koncentrace nebezpečných par a podobně. Požadovaná může být i dodávka filtrů na sacím potrubí a všech obslužných zařízení, jako například zařízení pro plně automatický chod soustrojí s mechanickými ucpávkami (např. podle piping plan 53 B – tj. zařízení vytvářející a monitorující do SCADA tlakový kapalinový uzávěr z externí kapaliny), apod. Samozřejmostí je zpracování PD pro instalaci soustrojí, část stavebně strojní, elektro a MaR a aktualizace PID.

- Předpokládaný rozsah prací na 4 roky

- Předpokládá se diagnostika cca 250 ks čerpadel 2x/rok po dobu 4 let

- Každý rok repase a modernizace cca 5 ks čerpadel (jednostupňové/vícestupňové)

- Každý rok koupě a instalace cca 5 ks čerpadel (jednostupňové/vícestupňové)

- Hydraulická analýza nebo studie vhodnosti použití čerpadel – celkově do 5 ks

Zadavatel upozorňuje, že se jedná o hrubý odhad četnosti jednotlivých činností, a to na základě dosavadních zkušeností. Tento odhad nepředstavuje zaručený objem jednotlivých činností, k jejichž objednání by se zadavatel zavazoval.