Příloha č. 3 ZD č.: 241/23/OCN

Technická specifikace pro repase vozidel CAS, PHA a TA

Předmětem technických podmínek je repase cisternové automobilové stříkačky:

CAS 20/3000/400 S2Z PHA 30     a

40/2000/4000 S2Z, TA 500 M2N .

2. Vozidlo musí splňovat požadavky:

a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,

b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů.

Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použitá pro montáž musí splňovat obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Předmětem zakázky je výměna případné doplnění následujících prvků vozidel:

- Kabina vozidla:

- Vzduchová sedačka pro řidiče a velitele vozidla

- Ochrannými kryty zpětných zrcátek a rampy

- Zásuvka 230 V pro dobíjení akumulátorových baterií sdruženou s přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu (Typ RET BOX). Sdružená zásuvka se při spuštění motoru samočinně odpojí, její součástí je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.

- Nezávislé topení na chodu motoru

- Osvětlení ke čtení dokumentace na místě velitele osádky

- Zásuvku CL s napětím 12 V a elektrickým proudem nejméně 8 A,

- Zásuvku USB s elektrickým proudem nejméně 2 A napojenými na zdroj po zapnutí spínací skříňky pootočením klíče do první polohy

- Dobíjecí úchyt tabletu pro napájení tabletu je použito samostatně jištěné (5A)

- Kabel pro připojení mýtné jednotky, vývod je napojen na zdroj po zapnutí spínací skříňky pootočením klíče do první polohy

- Oprava zkorodovaných částí kabiny

- Podvozek:

- Otryskání a ošetření antikorozním nátěrem

- Kompletní oprava vzduchové soustavy

- Kontrola případná výměna vzduchojemů

- Výměna všech provozních náplní (např v převodovkách, rozvodovkách nápravách a servořízení)

- Kompletní oprava brzdové soustavy včetně výměny obložení

- Podmetací řetězy

- Kontrola případná výměna elektroinstalace a příslušenství

- Motorová část:

- Výměna olejových náplní včetně filtrů

- Kontrola seřízení čerpadla

- Výměna vstřiků

- Nástavba vozidla:

- Roletky v provedení z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky

- Všechny uzamykatelné prvky nástavby jsou vybaveny zámky se shodným klíčem

- Hygienický pult napojený na nádrž vozidla

- Zařízení prvotního zásahu, průtokový naviják s elektrickým pohonem pro zpětné navíjení, vysokotlaká hadice a proudnice. Naviják umožňuje nouzové ruční navíjení. Naviják je opatřen vodícími kladkami (rolnami) pro snadnou manipulaci s vysokotlakou hadicí. Vysokotlaká hadice má délku 60 m, hadice je v celé své délce tvarově stálá a plně průtočná. K hadici je připojena vysokotlaká proudnice pro hašení vodou i pěnou (typ. JET D 25 PROTEC)

- Dvě schránky na rozměrné požární příslušenství s výjimkou přenosného záchranného a zásahového žebříku na účelové nástavbě vozidla, schránky musí být opatřeny odvětráním, utěsněným dnem a s víkem, vyrobených z lehkého kovu s výškou, která nepřesahuje výšku kabiny osádky se zvláštním výstražným zařízením. Každá schránka musí být uzamykatelná shodným klíčem jako uzamykání rolet a dveří účelové nástavby

- Pohledové stavoznaky na bocích účelové nástavby. Stavoznaky jsou v kompaktním jednolitém provedení s LED technologií umístěné nad nádrží na hasivo; není přípustné provedení samostatnými jednotlivými světly. Stavoznaky zobrazují aktuální stav množství vody a pěnidla. Stavoznaky signalizují stav hasebních látek v úrovni 20 %, 40 %, 60 %, 80 % a 100 %. Stavoznak pro vodu je v barvě zelené nebo modré, stavoznak pro pěnidlo je v barvě žluté; při dosažení úrovně 20% stavoznak (stavoznaky) signalizují nízkou hladinu hasební látky červeným přerušovaným světlem (blikáním). Stavoznaky jsou automaticky zapnuty současně se zapnutím hlavní vypínače čerpadla.

- Výměna střešní lafety

- Repase případná oprava čerpadla

- Zadní část účelové nástavby vozidla musí být vybavena kamerou pro sledování prostoru za vozidlem z místa řidiče. Kamera musí být vyhřívaná, odolná proti prachu a vodě a její zobrazovací část o velikosti nejméně 7“ musí být umístěna v zorném poli řidiče

- V prostoru obslužného místa čerpací jednotky je umístěn mikrofon a reproduktor jako druhé obslužní místo vozidlové radiostanice, reproduktor bude osazen potenciometrem pro ovládání hlasitosti.

- Výměna zkorodovaných částí nástavby

Polohovatelné držáky v účelové nástavbě:

- Prostor u čerpadla v zadní části – výklopný prvek

- Levá přední komora – 1x celovýsuvný prvek a 1x výklopný prvek

- Levá zadní komora – vertikální výsuvný prvek

- Pravá přední komora – 1x celovýsuvný prvek a 1x výklopný prvek na dýchací techniku

Požární příslušenství je v postranních a v zadní skříni účelové nástavby, (která nejsou vybavena stupačkami)   uloženo tak, aby jej bylo možné vyjímat a vkládat ze země. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

- Osvětlení vozidla a nástavby:

- zvláštním světelným výstražným zařízením doplněným zvláštním zvukovým výstražným zařízením, které umožňuje reprodukci mluveného slova. Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“, velikosti nejméně 3/5 šířky vozidla, má světelnou část osazenu vzájemně synchronizovanými moduly – nejméně čtyřmi rohovými a nejméně šesti přímými směrem dopředu.

  - Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě synchronizované svítilny (každá s nejméně šesti světelnými zdroji), které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky a které lze v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. Světelná část zvláštního výstražného zařízení v zadní části vozidla je zabudována v rozích karosérie účelové nástavby. Všechny světelné části zvláštního výstražného zařízení jsou opatřeny LED zdroji světla a vyzařují světlo modré/červené barvy. Ovládací prvky zvláštního výstražného zařízení jsou umístěny v dosahu řidiče.

  - Spuštění, přepínání a vypnutí tónů je pro řidiče řešeno tlačítkem houkačky a je umožněno i samostatným tlačítkem v dosahu sedadla velitele.

  - Reproduktor zvláštního výstražného zařízení je umístěn tak, aby jeho vyzařování nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky vozidla, výbavou a příslušenstvím.

  - Všechny světelné části zvláštního výstražného zařízení jsou provedeny pro dvě úrovně světelného toku – DEN/NOC s homologací podle EHK 65 - TB2, resp. XB2.

- Na každém držáku bočního zpětného zrcátka je umístěn LED pracovním světlometem s intenzitou světelného toku nejméně 1000 lm, který osvětluje prostor podél boku vozidla. Zapnutí pracovních světlometů musí být umožněno z místa řidiče, musí být nezávislé na zařazeném zpátečním rychlostním stupni a musí být řidiči opticky signalizováno sdělovačem žluté barvy.

- Osvětlovací stožár pneumaticky vysouvaný 24 V o výšce 5 m od země s dvěma světlomety LED 24 V s celkovým světelným tokem 20.000 lm a krytím nejméně IP 44. Světlomety musí být orientovány do jednoho směru. Naklápění světlometů podle vodorovné osy a otáčení osvětlovacího stožáru podle svislé osy v rozsahu 0 – 360°. Osvětlovací stožár musí být vybaven funkcí samočinného složení do přepravní polohy a to i po uvolnění parkovací brzdy. Napájení osvětlovacího stožáru je z elektrické soustavy vozidla 24 V.

- Ve vnitřních prostorech účelové nástavby určených pro uložení požárního příslušenství je použito světelného zdroje typu LED. Osvětlení je umístěno alespoň na jedné straně v místě vodící lišty roletky v celé výšce tohoto prostoru účelové nástavby, má krytí nejméně IP 67 a je snadno demontovatelné. S ohledem na požadovanou mechanickou odolnost nejsou použity flexibilní samolepicí LED pásky.

- Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED. Vnější osvětlení je integrováno do okapnic nad roletami

- Osvětlení zadního žebříku a pochozí plošiny v LED technologii

- Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů

- Barevná úprava vozidla:

- Pro barevnou úpravu vozidla je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3020. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách vozidla a je veden i přes postranní roletky

- V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“ v druhém řádku „ČEPRO, a.s.“ ve třetím řádku je název skladu „……………“

- Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

- Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

- Na zadní straně karosérie účelové nástavby je v souladu s předpisem EHK 48/2008 umístěno úplné obrysové značení v barvě červené, na obou bočních stranách karosérie účelové nástavby a kabiny osádky je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu, vedoucího i přes roletky, umístěno liniové značení v barvě bílé. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu včetně výšky liniového značení podle EHK 48 je nejvíce 350 mm

- Polep na doplňkovém bílém vodorovném pruhu černým nápisem s označením parametrů vozidla

- Zhotovení povinného označení vozidla – tlak v pneu., nejvyšší povolená rychlost atd.

Zadavatel si vyhrazuje právo zvolit si rozsah zakázky.