Příloha č. 3 ZD č.: 173/25/OCN

TECHNICKÝ POPIS, PŘÍSLUŠENSTVÍ a VÝBAVA VOZIDEL

Pořízení čtrnácti sacích automobilových cisteren ADR

Cisternová nástavba:

- požadovaný objem cisterny 12 m3

- sklápěcí provedení , signalizace zdvižené nástavby

-  válcová sací cisterna s vnějšími zpevňovacími prstenci

- konstrukce a ochranné prvky dle předpisů ADR FL pro 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 a 9 třídu,

kód L4BH

- materiál cisterny nerez AISI 304 se sílou materiálu 5 mm pláště a dna cisterny

- horní plnící a revizní průlez DN 500

- zadní čelo hydraulicky výklopné v celém průměru cisterny

- hydraulicky ovládané zámky čela

- zadní dolní výpustný a sací otvor mini vnitřním ventilem, ovládaným pneumaticky

v průměru DN 150 a vnějším kulovým ventilem DN (dle dohody), ovládaným manuálně

s hadicovou spojkou a víčkem v nerez provedení

- plovákový ukazatel množství naplnění nádrže umístěný na zadním čele nádrže, kalibrace po 1m³

- zadní horní sací otvor v cca 2/3 výšky nádoby na zadním čele osazeno potrubí sací/výtlačné větve s kulovým ventilem, ovládaným manuálně a nožovým ventilem, ovládaným pneumaticky v průměru DN 80 s hadicovou eurospojkou a víčkem v nerez provedení

- Ochrana proti najetí vzadu a na ochranu připojovacích hrdel na cisterně

- pojistný plovákový ventil v tělese cisterny

- 2 ks vlnolamy s centrálním průlezem dle ADR ukotveny v zesílených úchytech, pevné

- vyplachovací věnec s tryskami, provoz od VT čerpadla

Vývěva:

- vývěva vodokružná  ATEX II 2/2G Ex h IIB T3

- průtok vzduchu optimálně cca 3.500 – 4.000 m3 /hod

- vývěva chlazená vodou

- tepelný výměník s termostatem a ventilátorem vysokotlakého čerpadla

- rozvod vzduchu potrubím dle předpisů výrobce vývěvy, s možností pneumatického ovládání

čtyřcestného ventilu (sání/výtlak)

- jištění proti nasávání nečistot do vývěvy 3 stupně, dle předpisů výrobce vývěvy

- odlučovač oleje + tlumič hluku

- nerezový filtr proti vniknutí jemných částic do vývěvy

- dvojitá ochrana vývěvy proti nasátí kapaliny – primární a sekundární plováková ochrana

- pohon vývěvy hydraulicky

- glycerínový manovakuometr

- dvě protiexplozní pojistky – jedna před a druhá za vývěvou

- nerez provedení komponentů sacího okruhu

- pojišťovací ventil + 0,5 bar / - 0,7 bar, seřízený na hodnoty pro netlakové nádoby a klasifikace

práce s nádrží jako s netlakovým zařízením

Vodní okruh vysokotlakého čerpadla:

- přední nádrž na vodu o objemu cca 1.200 litrů

- membránový přepad z nádrže sveden do podvozkové části vozidla

- napouštění nádrže z obou stran

- kulový ventil manuálně ovládaný, velkoobjemový filtr, koncovka STORZ C

- hadicový stavoznak vodní nádrže s plovákem

- akustická a optická signalizace minimální hladiny

- vysokotlaké čerpadlo o výkonu 30 l/min / 150 bar

- hydraulicky poháněné

- bezpečnostní prvky VT čerpadla

- manuální regulační ventil VT čerpadla

- filtr na nátoku čerpadla

- nerezový naviják s návinem 30 m VT hadice 3/8“ s koncovkou M22 x 1,5 a navíjecím perem, ruční řádkování

- oplachová pistole s plochou kruhovou a kanalizační tryskou

Ostatní příslušenství:

- uzamykatelná nerezová schránka na levé straně cisterny, s kulovými ventily

- tubusy na pravé straně, 3 x pro DN 80, 2 x pro DN 50, délka min. 4 m

- 3 ks savic dl. 4 m, DN 80, Gossler , osazené Eurospojkami VK a MK80/SS

- 2 ks savic dl. 4 m, DN 50, Gössler , osazené Eurospojkami VK a MK50/SS

- nerezový sací nástavec s přisáváním vzduchu, 1,5 m, DN 80

- ovládání cisterny z centrální uzamykatelné skříňky umístěné vlevo vzadu na nástavbě s ovladači:

vývěva zapnuto/vypnuto; glycerínový manovakuometr; počítadlo Mth vývěvy, Stop tlačítko;

sání/výtlak; start motoru + ovládání otáček, vypínač pracovních světel a LED zábleskových světel

- radiové ovládání základních funkcí nástavby

- uzamykatelná plastová skříňka na nářadí, dle možností zástavby

- pevná pracovní světla 2x z obou boků a 2x na zadním čele + přenosné pracovní světlo

- couvací kamera na zadním čele cisterny

- popisky ovladačů pro bezpečnou obsluhu nástavby a návod na obsluhu a údržbu v češtině

- uzemňovací naviják min. 12 m s kleštěmi + uzemňovací kolík 500 mm

- nástavba bude vybavena držáky bezpečnostních tabulí ADR dle specifikace přepravovaných látek,

které požaduje odběratel a v počtu dle normy ADR s držáky pro označení hlavního a vedlejší

nebezpečí včetně označení

- nádrž na vodu s dávkovačem mýdla

- držák lopaty a koštěte

- vybavení ADR – 2x 6 kg práškových hasicích přístrojů v zamykatelných boxech + 1x 2 kg práškový hasící přístroj umístěný v kabině,

- vak ADR pro požadované třídy ADR umístěný v uzamykatelné schránce, 2x výstražný kužel

- v zadní části instalován nerezový úkapový plech v místě napojení savic a ventilů

- plocha pro reklamní polep

- zásobník sací hadice na zadním čele s kapacitou 30 m DN 80, hydraulické navíjení, koncovka Eurospojka

Výbava doklady ADR:

- inspekční certifikát pro přepravu látek ADR

- Prohlášení o shodě s nařízením vlády č. 406/2004 Sb., nařízením vlády č. 116/2016 Sb., a příslušnými normami.

- Prohlášení o shodě

- Návod k obsluze a údržbě nástavby a vývěvy

- povrchová úprava akrylátový lak v odstínu RAL 3020

Podvozek:

ADR					FL

Konfigurace šesti (6) ks	                          8 x 6  4-nápravové vozidlo s pohonem jedné přední

a pohonem dvou zadních náprav a jednou řízenou a

zvedací vlečenou nápravou vzadu;

Konfigurace osmi (8) ks  	             8 x 4  4-nápravové vozidlo s pohonem dvou zadních

náprav a jednou řízenou vlečenou nápravou vzadu

Max. zatížení PN			9.000 kg

Max. zatížení ZN			2 x 9.500 kg

Max. zatížení vlečné ZN		8.300 kg

Max. legislativní hmotnost vozidla	32.000 kg

Hnací řetězec:

Typ pohonu				spalovací motor

Typ motoru				minimálně 500 HP

Převodovka				automatická 2 pedály

Pomocný pohon PTO ED                       příprava

PTO ED elektrická příprava                   s jedním okruhem

Umístění PTO                                        dle nástavby

Převod rozvodovky ZN		           3,07

Uzávěrka diferenciálu		           ano

Interiér kabiny:

Ovládání klimatizace		         automatická

Infotainment		                      Centrální interaktivní info display

Mobilní konektivita                              Android auto, Apple CarPlay

Rádio                                                  DAB, AM/FM

Typ kabiny		                     denní bez lehátka

Sedačka řidiče			        komfort

Potah sedaček			        tkanina

Ochranné koberečky		        gumové

Varování mrtvého úhlu		        ano

Volant	nastavení	                     naklopení, výška

Exteriér kabiny:

Barevné provedení		             RAL 3020

Vnější odkládací schránka		u řidiče i spolujezdce

Osvětlení				LED (poziční světla, zadní koncové světla)

Odpružení kabiny			mechanické základní

Sklápění kabiny		             	mechanické

Hlavní světlomety			LED

Zadní okno				bez

Příprava pro montáž výstražného světelného zařízení.

Podvozek:

Výška šasí			           zvýšená

Pérování PN                                            listové pružiny / vzduchové

Pérování ZN                                            vzduchové

Přední nárazník	         	            normální

Palivová nádrž		            vpravo, min. 200 l

Nádrž AdBlue			            vpravo, min. 40 l

Disky PN			            22,5 x 11:75 ocel

Disky ZN			            22,5 x 9:00 ocel

Disk vlečené nápravy 	           22,5 x 11:75 ocel

Pneu přední nápravy		           385/65 R22,5    164K

Pneu zadní nápravy		           315/80 R22,5    150L

Pneu zadní vlečné nápravy	           385/65 R22,5    164K

Kontrola tlaku pneumatik	           ano

Pomocná brzda                                    motorová / retardér (v závislosti na výkonu motorové brzdy)

Parkovací brzdový systém		elektropneumatický

ESP					odpojitelný

Baterie				minimálně 180 Ah

Umístění baterií			vlevo

Příprava pro dvě výstražná světla    v zadní části rámu

Kamerový systém, snímající okolí vozidla 360°

Technické a barevné provedení dle vyhlášky č. 149/2025 Sb. o technických podmínkách požární techniky ve znění pozdějších předpisů:

- vozidlo musí být v prostoru místa nástupu řidiče vybaveno samostatnou zásuvkou 24 V pro dobíjení akumulátorových baterií a samostatným přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu z vnějšího zdroje. Součástí dodávky jsou příslušné protikusy.

- kabina osádky je vybavena vozidlovou radiostanicí, která splňuje parametry vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby a příslušnou střešní anténou. Analogovou radiostanici včetně tlačítkového mikrofonu dodá zadavatel, anténu s držákem pro montáž radiostanice dodá dodavatel

- ovládací části vozidlových komunikačních prostředků jsou v kabině osádky umístěny v prostoru u předního okna tak, aby byly plně obsluhovatelné z místa spolujezdce a částečně obsluhovatelné (uchopení mikrofonu a vedení komunikace, a to ve výjimečných případech) z místa řidiče

- vzhledem k tomu, že je vozidlo vybaveno vozidlovou analogovou radiostanici, je pro tento komunikační prostředek vybavena samostatným měničem napětí 24/12V s elektrickým proudem nejméně 8 A.

- kabina je vybavena zásuvkou CL s napětím 12 V a elektrickým proudem nejméně 8 A a jednou USB zásuvkou s elektrickým proudem nejméně 2 A napojenými na zdroj po zapnutí spínací skříňky pootočením klíče do první polohy

- vozidlo je vybaveno zvláštním světelným výstražným zařízením doplněným zvláštním zvukovým výstražným zařízením, které umožňuje reprodukci mluveného slova. Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“, velikosti nejméně 3/5 šířky vozidla, má světelnou část osazenu vzájemně synchronizovanými moduly – nejméně čtyřmi rohovými a nejméně šesti přímými směrem dopředu. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě synchronizované svítilny (každá s nejméně šesti světelnými zdroji), které jsou umístěny na přední straně kabiny a které lze v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

- světelná část zvláštního výstražného zařízení je instalována v zadní části na nádobě cisterny

- všechny světelné části zvláštního výstražného zařízení jsou opatřeny LED zdroji světla a vyzařují světlo modré/červené barvy. Ovládací prvky zvláštního výstražného zařízení jsou umístěny v dosahu řidiče.

- spuštění, přepínání a vypnutí tónů je pro řidiče řešeno tlačítkem houkačky a je umožněno i samostatným tlačítkem v dosahu sedadla spolujezdce.

- reproduktor zvláštního výstražného zařízení je umístěn tak, aby jeho vyzařování nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky vozidla, výbavou a příslušenstvím.

- všechny světelné části zvláštního výstražného zařízení jsou provedeny pro dvě úrovně světelného toku – DEN/NOC s homologací podle EHK 65 - TB2, resp. XB2.

- oranžová blikající světla na zadní stěně cisterny jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

- pro barevnou úpravu vozidla je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3020. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách kabiny vozidla;

- výška bílého zvýrazňujícího pruhu včetně výšky liniového značení podle EHK 48 je nejvíce 350 mm;

- v bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“ v druhém řádku „ČEPRO, a.s.“ ve třetím řádku je název skladu PHM ČEPRO, a.s.:  dle místa plnění (určení vozidla) v odst. 1.8. ZD;

- na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm, veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy;

- vozidlo musí být vybaveno na každém držáku bočního zpětného zrcátka jedním LED pracovním světlometem s intenzitou světelného toku nejméně 1000 lm, který osvětluje prostor podél boku vozidla. Zapnutí pracovních světlometů musí být umožněno z místa řidiče, musí být nezávislé na zařazeném zpátečním rychlostním stupni a musí být řidiči opticky signalizováno sdělovačem žluté barvy.

- s ohledem na možnost nasazení automobilu mimo jiné i při přípravě na mimořádné události a pří záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu, kdy není možné vyloučit obtíže se zásobováním jednotek požární ochrany například činidlem ad blue, případně pohonnými hmotami z veřejné distribuční sítě, konstrukce motoru musí umožňovat provoz:

a) bez činidla Ad Blue, a to bez omezení výkonových parametrů a snížení životnosti motoru a bez potřeby zvýšené údržby či servisních zásahů během provozu či po jeho ukončení,

b) při použití jednotného paliva, označovaného podle vojenských standardů F 34 bez přidaných aditiv. Součástí dodávky takové techniky jsou veškeré potřebné součásti a případně nářadí k úpravě výfukové soustavy.

V případě, kdy tyto technické podmínky nezaručuje motor podle aktuálně platné emisní normy, lze použít motor podle nižší emisní normy při plnění ostatních aktuálních předpisů pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Uvedený provoz musí zaručovat stanovenou životnost motoru a celé výfukové soustavy, dosavadní požadavky na servisní úkony po použití a na výkonové parametry požárního automobilu. Podrobný postup uprav potřebných k popsanému provozu je zapracován do návodu k obsluze.