Příloha č. 3a ZD č.: 002/26/OCN

Požadavky na výbavu podvozku cisternového vozidla pro montáž cisternové nástavby

Použití vozidla:

- Regionální provoz

- Výkon minimálně 450 HP

- Provedení ADR (FL, EXIII) – nesnímatelná cisternová nástavba o objemu 20.000 litrů

- Hmotnost soupravy 45 tun

- Přípojné vozidlo – cisterna pro přepravu PHM

Provedení vozidla:

- úroveň emisí EURO 6 SCR; filtr PČ; EGR

- povolené zatížení přední nápravy min. 8 000 kg

- celková hmotnost vozidla 26 000 kg

- rozvor náprav cca 4 600 mm

- provedení vozidla musí plně odpovídat směrnicím jeho výrobce o montáži nástaveb

- doklad o sklopné stabilitě dle směrnice ECE 111

- přesah rámu podvozku za zadní nápravou

- zesílené pérování (podvozek 6 x 2 vzduchově odpružený)

  - Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy

  - Automatická převodovka – kopcovitý terén

  - Plnohodnotný retardér (motorová brzda)

  - Kotoučové brzdy, plné disky

  - ABS, APB, ESC, ASR

  - Asistent jízdy v pruzích

  - Asistent regulace stability

  - Aktivní brzdový asistent

  - Asistent sledování bdělosti

  - Asistent rozjezdu do kopce

  - Propojení zpomalovacích a provozních brzd

  - Adaptivní tempomat

  - Rozhraní pro přenos dat – datová sběrnice FMS

  - Levostranné řízení, airbag řidiče

  - Spací kabina s plnohodnotným lůžkem

  - Plnohodnotná sedačka řidiče

  - Kontrolka – signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu

  - Integrovaná lednice

  - Automatická klimatizace

  - Omezovač rychlosti 80 km/hod

  - Digitální tachograf (VDO) Smart Tacho 2 - typ Siemens

  - Zvuková signalizace zpátečky

  - Nádrž max.400 lt

  - Boční a čelní sluneční clona

  - Elektrické stahování oken a ovládání zrcátek, zrcátka vyhřívaná

  - Přídavné zrcátko nad předním sklem

  - Nezávislé topení

  - Dálkově ovládané zamykání obou stran kabiny

  - LED osvětlení

  - Přední mlhová světla

  - 2 x oranžový výstražný maják

  - Indikátory povolení matic

  - Zesílená couvací světla

  - Odpojovač baterií dle ADR

- volné místo pro armaturní skříně v délce min.1950 mm v rozvoru vpravo i vlevo ve směru jízdy

- palivová nádrž a nádrž na AD Blue vlevo ve směru jízdy

- vzduchojemy, schránka na baterie, palivová nádrž a nádrž na AD Blue nesmí přesahovat horní hranu podvozku

- výstup na PTO (vedlejší pohon pro připojení hydraulického čerpadla dutým hřídelem a přírubovým spojem DN 100 – aretace z kabiny, směr otáčení PTO ve směru jízdy, otáčky motoru vedlejšího pohonu nastavitelné, nasazení příruby proti směru hodin)

- u vedlejšího pohonu volný prostor min. 350 mm

- 5 ks volných spínačů v kabině

- světla bočního výstražného osvětlení s kabely o prodloužené v délce 1 metr

- hadice tlakového vzduchu a elektrické kabely v zadní části podvozku prodloužené v délce o 1 metr

- zadní příčný nosník se spojovacím zařízením, spojovací zařízení s čepem o průměru 50 mm