Příloha č. 3b ZD č.: 002/26/OCN

Technická specifikace cisternové nástavby sólo vozidla

- Počet komor u nástavby sólo: 3

- Žádné dvě komory u jednoho vozidla nesmí mít shodný objem

- Celkový objem netto nástavby 20.000 litrů

- Celková hmotnost soupravy 45 tun

- Cisternové nástavby bez vrchního ochozu a plnění

- Panic tlačítko – nouzové STOP tlačítko; umístěné z obou stran technologie cisterny dostupné z pracovního prostoru řidiče

- zemnící trny 4 ks; dva zemnící bubny po jednom na každé straně vozidla, délka kabelu minimálně 15 metrů; jeden zemnící kabel umístěn mimo technologii cisterny chráněnou pečetí

- stáčení umístěno na pravé straně cisternového vozidla (ve směru jízdy); samostatné potrubí pro každou komoru cisternového vozidla; potrubí ukončeno spojkou MK 80 s uzavíracím víčkem; průhledítka k ověření zbytků v potrubí; zbytková čidla;

- spodní plnění na levé straně cisternového vozidla (ve směru jízdy), API spojka pro každou komoru cisternového vozidla; zásuvka VOC

- armaturní skříň spodního lnění a stáčení uzamykatelná; odkalovací ventily armaturní skříně; dveře vybaveny oky k zavěšení bezpečnostních plomba zámků

- ovládací terminály z obou stran armaturní skříně (ze strany plnění i ze strany stáčení)

- vodováha pro měření podélného i příčného sklonu

- měření tyčové – elektronické umístěné v každé komoře cisterny, výdej gravitační, zařízení teplotní kompenzace integrováno ve funkci měrných tyčí, požadavek na vzdálenou diagnostiku případných závad měřícího systému servisem, popřípadě výrobcem vozidla

- on-line přenos dat – elektronický přenos veškerých dat – interface

- zabezpečení elektrických a pneumatických rozvodů proti neoprávněné manipulaci (kryty, pečetě)

- zabezpečení měřícího systému cisternového vozidla proti neoprávněnému zásahu, který by mohl ovlivnit přesnost měření, elektronický záznam a přenos dat o těchto případných zásazích

- seznam a grafické vyobrazení všech zabezpečených a pečetěných míst cisternového vozidla

- limitně bezezbytkové, technicky realizovatelné provedení cisterny, je důrazně vyžadováno takové provedení cisterny, aby bylo zamezeno vzniku nežádoucích technologických, neměřitelných zbytků přepravovaných produktů, kontrolu nežádoucích zbytků produktu v komorách, popřípadě technologii cisterny musí být možné detekovat nezávislými plně zabezpečenými čidly; v případě těchto zbytků musí být tyto zaznamenány v systému měření vozidla

- tiskárna umístěná v samostatné skříňce na pravé straně sólo vozidla, uzamykatelná

- ukládací prostor pro stáčecí a rekuperační hadice, dostatečný prostor pro umístění minimálně tří stáčecích hadic (80 mm) délky 3-5 m, dvou rekuperačních hadic (50 mm) délky 3-5 metry a také sací jehly;

- hydraulické čerpadlo, plně uzpůsobeno pro čerpání přepravovaných produktů (třída 3 dle ADR); výkon čerpadla: minimálně 750 l / min; bezpečné sání produktu z hloubky 6 metrů od výškové úrovně čerpadla

- malo-výdej s minimálním dosahem 25 metrů

- SPD (sealed parcel delivery):

    - Elektronická ochrana armaturní skříně; detekce otevření a zavření skříně; elektronický přenos a zaznamenaní dat

    - Zabezpečení armatur (API, patní a průchozí ventily) cisternového vozidla (pečetí, čidly…) proti narušení neoprávněnými osobami; elektronické snímání a zaznamenání údajů o otevření a zavření těchto armatur, tyto údaje musí být zahrnuty v přenosu dat

    - Veškeré elektronické komponenty uloženy v jedné schránce (boxu), vodotěsné, provedení Ex a kompletně chráněné plombou

    - Pneumatické ovládání vedoucí k patním a průchozím ventilům musí být vedeny minimálně v kovové chráničce a napojení musí být opatřena nerozebíratelnou plombou

  - elektroinstalace napětí 24 V dle předpisů ADR;

  - kompletně diodové osvětlení

  - pracovní osvětlení ze strany plnění a stáčení (umístění v armaturní skříni)

  - přídavná zadní horní koncová skupinová světla (dle ZTP)

  - reflexní prvky na bocích vozidla a v jeho dolní části dle předpisů EHK

  - označení maximální povolené rychlosti; značení cisterny dle ADR (bezpečnostní značky a tabulky)

  - drenáže ukončení na konci případných tubusů umístěné vzadu (dle ADR); budou-li tubusy součástí cisternové nástavby

  - zadní kamera pro couvání

  - dvě zesílená couvací světla

  - Minimální garanční podmínky

- 6 let záruka na konstrukční provedení vlastní cisterny

- 3 roky záruční doba na cisternovou nástavbu jako celek

- 3 roky záruka na ALU příslušenství cisterny

- 3 roky záruka na elektronické měřící zařízení (Bartec)