Příloha č. 1 k ZD: „Nákup automobilového cisternového návěsu pro přepravu PHL“, č. 085/14/OCN

Technická specifikace pro cisternový návěs:

Cisternový návěs LGBF pro přepravu hořlavých kapalin (současných kapalných motorových paliv včetně biopaliv) Třídy 3 dle Dohody ADR v platném znění.

Vozidlo musí splňovat všechny podmínky konstrukce a vybavení dle Dohody ADR v platném znění, uvedené v části 9, zejména v kapitolách 9.1 a následujících. Současně i požadavky kapitol 8.1 a 8.5 téhož předpisu, týkající se výbavy vozidla, která je nutná pro provozování automobilových cisteren dle ADR v ČR a EU v provedení cisternový návěs typu FL, kód cisterny LGBF pro přepravu hořlavých kapalin Třídy 3 v cisternách. Výstroj a výbava vozidla odpovídající těmto podmínkám je nedílnou součástí dodávky. Provedení vozidla dle Zákona č. 56/2001 Sb. v platném znění, typové schválení a všechny další potřebné certifikáty a osvědčení pro uvedení do provozu v ČR a EU dle veškeré platné legislativy ČR a EU, jsou nedílnou součástí dodávky.

Počet          			1 návěs, samospádový, bez hydraulického čerpadla

Hmotnost prázdného:		maximálně 5 500 kg

Celková hmotnost		minimálně 39 000kg/39 000kg (technická/legislativně povolená)

Celkový objem netto		41 500  litrů

Povolený tlak na nápravy:	technický/povolený:	3 x 9000/9000 kg

Počet náprav:			3

Počet zvedacích náprav:	minimálně 1, ovládaná z kabiny tahače

Rozvor náprav:		1 410 mm

Výška točny:		    	1 180 mm

Výška návěsu	3 460 mm

Délka návěsu			11 520 mm

Provedení cisterny:	bez vrchního ochozu, bez přepadové vany, bez horního plnění produktem, bez přístupu nahoru na cisternu, dómové armatury zapuštěné pod plášť cisterny.

Počet komor:			5

Objemy komor:	velikost 1. komory  7 000 litrů netto

velikost 2. komory 11 700 litrů netto

velikost 3. komory  8 400 litrů netto

velikost 4. komory  5 000 litrů netto

velikost 5. komory  9 400 litrů netto

Uzemnění cisterny	z obou stran zemnící trny vpředu i vzadu (celkem 4x), 1x naviják zemnícího lanka vpravo mezi 1. nápravou a skříní stáčení, umístěn mimo pečetěný prostor plnění a stáčení, zvnějšku přístupný, délka zemnícího lanka min. 15m

Skříň armatur	oboustranná uzamykatelná skříň armatur stáčení a spodního plnění, odkalovací výpustné ventily, víka armaturních prostor s minimálním potřebným bezpečným manipulačním prostorem k otevření skříně, podmínkou je lehká manipulace s víky skříně a co nejmenší potřebný manipulační prostor. Na straně stáčení samostatná uzamykatelná malá dvířka pro ovládání terminálu měření bez nutnosti otevření celé skříně. Víka vybavena oky na uzamčení visacím zámkem, případně na zavěšení plastové plomby. Zámky vík na čtyřhran.

Elektronická ochrana	obě víka skříně armatur budou opatřena elektronickými čipovými snímači s možností online přenosu informace o otevření a uzavření pravého a levého víka s vyvedením vodičů do GPS sledovacího systému vozidla (GPS systém není součástí technologie návěsu a jeho dodávky).

Armatury	Armatury JS 100, spojky na straně stáčení TW-MK 80 se zátkou pro každou výpustní armaturu.

Spodní plnění	API spojky spodního plnění na levé straně návěsu po směru jízdy, Kamlock a desetipólová zásuvka VOC vpravo od API spojek, vše s plnou garancí provedení dle současných platných norem a předpisů

Stáčení	umístěné na pravé straně po směru jízdy, výdejní potrubí samostatné, oddělené pro každou komoru cisterny, čidla vyprázdnění v každém potrubí na kritických místech, zabezpečení kontroly zbytkového množství v každé komoře buď měrnou tyčí, nebo samostatným čidlem, úkapové misky pod každým stáčecím hrdlem, vše s plnou garancí provedení dle platných norem a předpisů

Měření	tyčové elektronické, v každé komoře. Je požadováno dodání systému Bartec 3003. Je vyžadováno vzdálené připojení servisu či výrobce přímo do systému měření vozidla pro rychlou diagnostiku závady a operativní řešení závad přímo v provozu a elektronický přenos dat o přepravovaném množství. Zajištění této operativní diagnostiky a servisu v nepřetržitém provozu v ČR je součástí dodávky

Obslužné terminály měření:	jak ze strany stáčení, tak ze strany spodního plnění

Zabezpečení systému:	systém spodního plnění, stáčení a měření bude technicky zabezpečen pečetěním, případně čidly proti narušení a nežádoucím kriminálním praktikám. U pneumatických a elektronických rozvodů umístěním těchto rozvodů v pečetitelných krytech či zajištěných tubusech, případně důsledně pečetěnými spoji na kritických místech, jejichž cíleným kriminálním narušením by mohlo dojít k omezení věrohodnosti měření, a to u všech rozvodů. Jakékoliv ventily nouzového ovládání pneumatického systému, pokud by byly v rámci konstrukce montovány, budou umístěny v pečetěné skříňce. Označení použitých pečetí a kompletní schéma pečetěných míst je nedílnou součástí dodávky. Patní ventily v provedení SPD a víka skříní a čidla zbytkového množství kontrolovány systémem SPD, propojeným se systémem Bartec 3003.

Bezezbytkové provedení	Provedení cisterny a všech armatur musí být takové, aby po vyprázdnění příslušné komory (cisterny) nezůstal v komoře a ani v armatuře měřitelný zbytek produktu. Kontrola nežádoucích zbytků v armaturách a v komorách elektronickými nezávislými čidly, případně měrnými tyčemi, a zaznamenávání těchto nežádoucích zbytků v systému vozidla (v systému měření). Pokud je případné zbytkové množství v komoře plně pod kontrolou měrné tyče a systému SPD. Je důsledně požadována konstrukce umožňující provoz bez vzniku nežádoucích technologických zbytků přepravovaných produktů.

Přenos dat	je požadován on line elektronický přenos dat z měření vozidla o stočených dodávkách a stáčecích místech do centrály (GSM modul), a on line přenos údajů o otevření/uzavření stáčecí a plnící skříně návěsu do sledovacího systému GPS.

Servisní podpora měření	dodavatelem bude garantována vzdálená technická podpora v nepřetržitém provozu pro řešení diagnostiky poruch elektronického systému a servisní zásahy na místě závady.

Tiskárna dokumentů	umístění v samostatné skřínce na pravé přední polovině návěsu

Zásobníky hadic	provedení návěsu musí umožňovat ergonomické a bezpečné umístění schránek či tubusů na celkem 5 hadic s koncovkami ve stáčecí skříni a současně budou montovány i 2 dlouhé podélné tubusy. V tubusech bude montováno zajištění hadic proti posunu. Konkrétní technické provedení upřesní dodavatel ve své specifikaci.

Přechodky a redukce	Přechodky pro napojení stáčecích a rekuperačních hadic upřesní dodavatel v technické specifikaci.

2x přechodka pro napojení přečerpávací hadice na koncovku API 100 spodního plnění

Připojení tahače:		demontovatelný královský čep 2´´,

Elekroinstalace:	24 voltů s 2 x 7 kolíkovou zásuvkou, typ SAE (ISO 1185 a 3731) a 1 x 15 kolíkovou – ADR Poziční osvětlení a 2 zadní multifunkční lampy (8 funkcí)

Oranžové poziční osvětlení vpravo i vlevo po celé délce návěsu.

Pracovní osvětlení umístěné mezi skříní stáčení a první nápravou na pravé straně návěsu

Pracovní osvětlení uvnitř skříně plnění i stáčení.

Přídavná světla umístěná v horní části zadního čela návěsu.

Odst. naloženého návěsu:	musí být umožněno samostatně odpojit a odstavit plně naložený návěs

Nápravy:			pneumaticky odpružené s hmotnostní optimalizací

Rozvor zadních náprav 1410 mm, 3x 9000/9000kg -  provozní/technická nosnost

Blatníky a lapače nečistot	plastové

Registr najetých km:		umístění na prostřední nápravě, na pravé straně

Brzdy	Kotoučové o průměru min. 430 mm, se systémy  ABS, EBS, WABCO čtyřkanálový s ESP, RSS, indikace opotřebení brzdového obložení v kabině tahače

Ráfky	středitelné, leštěné z hliníkové slitiny 11,75 x 22,5

Pneumatiky	rozměr 385/65 R 22,5; je požadována možnost použití náhradního kola z tahače návěsů na návěsu

Rezervní kolo	cisternový návěs vybavit nosičem rezervy jen pro havarijní účely. Náhradní kolo není součástí dodávky.

Vodováhy	podélná a příčná vodováha (nebo jejich kombinace) v operačním prostoru stáčení v zorném poli řidiče

Vyrovnání náklonu		vyrovnání náklonu pneumatickým systémem odpružení vozidla

Přídavná zadní světla		přídavná zadní světla v horní části zadního čela cisterny

Výstražná signalizace		pro zpětný chod vozidla v zadní části návěsu

Oranžový výstražný maják	nad zadním nárazníkem s možností zakrytí

Vybavení vozidla	plná předepsaná výbava dle předpisu ADR pro přepravu látek třídy 3 a dalších platných předpisů.

Umístění zakládacích klínů, 4 výstražných kuželů a hasících přístrojů (2x6kg) mimo pečetěný prostor stáčecí skříně, bezpečné uchycení a upevnění při přepravě.

Hasicí přístroje umístěny dostupně v samostatných schránkách.

Samostatný uzamykatelný box na výbavu na návěsu, úložný prostor na sorbenty.

Veškerá výbava ADR bude zabezpečena a pevně uchycena. Jmenovitý seznam dodávané výbavy bude součástí nabídky.

Označení cisterny	v souladu s předpisem ADR a dalšími platnými předpisy, mimo jiné 1x překlápěcí tabule ADR pro produkty UN 1202 a 1203. Veškeré bezpečnostní značky dle ADR budou umístěny na odnímatelných tabulích, nikoliv nalepené, reflexní polep podle předpisů EHK a zadní reflexní tabule v souladu s platnými předpisy, označení zemnících bodů, maximální hmotnosti, tlaků náprav a provozního tlaku v pneumatikách, maximální povolené rychlosti

Nákres vozidla	pohledový nákres vozidla ze všech stran se základními rozměry bude součástí nabídky

Barevné provedení	cisterna bílá, podvozek a nápravy v šedé barvě, plastové blatníky v barvě černého plastu

Garanční podmínky	Minimálně 10 let záruky na konstrukční provedení ve shodě s veškerými platnými legislativními předpisy a normami ČR a EU v době dodání vozidla.

Minimální záruční doba na elektronické tyčové měření je stanovena na minimálně 24 měsíců.

Minimální záruční doba na vozidlo (s výjimkou elektronického tyčového měření) je 36 měsíců.

Minimální záruční doba na přepravní nádrž návěsu je 120 měsíců.

Náhradní vozidlo	Poskytnutí náhradního vozidla pro déletrvající poruchy či havárie. Náhradní vozidlo nemusí splňovat specifikaci uvedenou v tomto dokumentu s výjimkou prvních dvou odstavců specifikace.

Požadovaná úroveň servisu:	servisní zajištění fyzicky v ČR, je vyžadována vzdálená podpora pro havarijní situace pro detekci a odstraňování závad měření. Komunikace v českém jazyce.

Garantované reakční doby na řešení závad součástí smlouvy.

Servisní zajištění s možností výjezdu technika k závadě přímo v provozu.

Provozní doklady	homologace pro provoz v ČR a EU včetně veškerých dokladů pro uvedení do provozu a provoz vozidla jsou nedílnou součástí dodávky, zejména:

Technický průkaz

Inspekční certifikát

Inspekční zpráva TÜV

Atest CEMT

Provozní dokumentace, návod k obsluze, provozní manuály pro řidiče a technika

Schéma pečetěných míst, označení pečetí

Servisní knížka

Doklad o ověření měřidel; kmenový list měřidel