Příloha č. 4 ZD - Technická specifikace pro náhradní tahač návěsu

Tahač návěsů pro přepravu hořlavých kapalin (současných kapalných motorových paliv včetně biopaliv) Třídy 3 dle Dohody ADR – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, v platném znění (dále též jen Dohoda ADR) v cisternách, pro provoz s cisternovými návěsy.

Vozidla musí splňovat všechny podmínky konstrukce a vybavení dle Dohody ADR v platném znění, zejména uvedené v přílohách A a B Dohody ADR v části 9, zejména v kapitolách 9.1 a následujících, a současně i požadavky kapitol 8.1 a 8.5 téhož předpisu, týkající se výbavy vozidel, která je nutná pro provozování automobilových cisteren dle ADR v ČR a EU v provedení tahač v jízdní soupravě typu FL pro přepravu hořlavých kapalin Třídy 3 v cisternách. Výstroj a výbava tahačů odpovídající těmto podmínkám je nedílnou součástí dodávky.

Provedení vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění, typové schválení a všechny další potřebné certifikáty a osvědčení pro uvedení do provozu v ČR a EU dle veškeré platné legislativy ČR a EU, jsou nedílnou součástí dodávky. Nedílnou součástí výbavy bude FMS sběrnice pro montáž GPS modulu při dlouhodobém používání.

Vozidlo - tahač bude provozován v cisternové soupravě o celkové hmotnosti 45 tun.

Počet:				1 tahač bez hydraulického čerpadla

Provedení a počet náprav:	4 x 2

Motor:				440 – 480  HP

Emisní limit:			min. Euro 5

Převodovka:	manuální či automaticky řazená, s možností řidičova zásahu do řazení

Odlehčovací brzda		v provedení dle EHK 13, Příloha 5, Test IIA, min. na 44 tun,

Omezovač rychlosti:		nastavení na 80 km/h u všech tahačů

FMS sběrnice			může být montován sledovací systém GPS na FMS sběrnici

Točnice:	JOST, královský čep návěsu 2“, příčná plošina přístupná zprava k zásuvkám návěsu, osvětlení tohoto prostoru.

Výška točnice:		1 180 mm

Připojení:	hadice tlakového vzduchu, kabel s 15 pólovou zástrčkou, zapojení dle ADR, minimální průřez vodičů pro napájení elektronického měrného systému návěsu 2,5 mm2, kabel ABS/EBS

Pneumatiky:	315/70 R 22,5; na přední nápravě vodicí dezén, na hnací nápravě regionální provedení pneumatik

Rezervní kolo:	ano

Provedení kabiny řidiče:	bez aerodynamických prvků pro plachtová a skříňová vozidla, minimálně jedno plnohodnotné lůžko, úložné prostory pro dokumenty vozidla, nastavitelné sedadlo řidiče vzduchově odpružené

Odpružení kabiny:		pneumatické

Výbava kabiny:	kromě standardní výbavy kabiny je požadováno:

Automatická klimatizace, nezávislé topení v souladu s ADR, elektricky nastavitelná a vyhřívaná hlavní zpětná zrcátka, přední zpětné zrcátko pro „mrtvý“ prostor vpředu před kabinou, rádio, zvukový alarm zpětného chodu, zvukový alarm neaktivované ruční brzdy při opuštění vozidla, ovládání zvedací nápravy návěsu z kabiny tahače, oranžový maják.

Místo dodání:	Česká republika, konkrétní místo definuje dodavatel ve smlouvě.