M e d i u m   p r o j e k t   v . o . s .  Pardubice

Pernerova 168, 532 54  Pardubice, IČO : 64 79 05 84

Zak.č.: A - 308 / 13

D O K U M E N T A C E    P R O    Ú Z E M N Í     S O U H L A S

Kanalizační přípojka pro objekt čerpací stanice PHM ČEPRO a.s.

SO 01 – Kanalizační přípojka DN 150

- Technická zpráva

Datum :              Odpovědný projektant :         HIP :                         Vyhotovení :

12/ 13                                Kasal                     Ing.Martin                                  E.

Luboš                           Bažant

T E C H N I C K Á         Z P R Á V A

1.    Identifikační údaje stavby

Název stavby :     Kanalizační   přípojka   pro   čerpací stanici PH EuroOil -                                                 – Týnec nad  Labem, č.p. 108, p.č. 1320 – k.ú. Týnec nad Labem

vlastník nemovitosti  :  ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 17004 Praha 7

- Místo stavby:               Týnec nad Labem

- Kraj :                            Středočeský

Okres :                         Kolín

Katastrální území :      Týnec  nad  Labem

- Investor :    ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 17004 Praha 7

Týnec nad Labem 449

281 26 Týnec nad Labem

Projektant :   Medium projekt v.o.s.

- Pernerova 168

531 54  Pardubice    ( tel. 466 818 217 )

( fax.466 818 218 )

IČO: 64 79 05 84

- Dodavatel stavby:    Investor stavby  zajistí vybudování vlastními silami, nebo zajistí  dodavatele.

2. Základní  údaje  charakterizující  stavbu   a  její  budoucí   provoz

Účelem projektu  stavby je výstavba kanalizační přípojky  DN 150 z PVC pro objekt čerpací stanice PH EuroOil v vTýnci nad  Labem ( kat. úz. Týnec nad Labem ).  Kanalizační přípojka bude napojena na nový kanalizační řad  BE, který je již  veden v ulici Tyršova. K hranici pozemku ve vlastnictví investora ( p.č. 1320 ) je vedena od hlavní kanalizace přípojka – veřejná část.  Od stávajícího vedení k bezodtokové jímce bude vedena nová přípojka do kanalizační sítě. . Napojení na kanalizační stoku bude upraveno dle skutečného provedení této stoky  ( materiál , profil )

Kanalizační přípojka umožní odvod domovní odpadní vody do kanalizace, kterou budou dopraveny do čistírny odpadních vod  Lžovice.

Množství vody na jednu kanalizační přípojku

Dle směrnice č. 9/73 a s ohlédnutím na skutečnosti

4 osoby                                 průměrná spotřeba  110  l/osoba den

### Celková průměrná spotřeba objektu PH EuroOil činí cca 440 l/den

Qp = 0,44 m3 / den   ( průměrná spotřeba za den )

Qd = 0,66 m3 / den   ( maximální  spotřeba za den )

Qr = 160 m3 / rok   ( předpokládaná roční spotřeba  vody )

Při návrhu objemu splašků z z objektu PH EuroOil se vychází z předpokladu, že spotřebovaná pitná voda bude většinou odvedena  do kanalizace.

3.  Přehled  výchozích  podkladů

Katastrální mapa zájmové oblasti

Projekt veřejné části  kanalizace 1 : 500

Směrnice č. 9 / 73 Sb.

Zákon č. 274 / 2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Zákon č. 254 / 2001  Sb.  o vodách  ( vodní  zákon )

ČSN  756101   Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN  EN  752  ( 1 – 6 )   Venkovní systémy stokových sítí  a kanalizačních  přípojek

ČSN  EN  1610  Provádění  stok a kanalizačních přípojek  a jejich zkoušení

další  ČSN a související předpisy

4.  Věcné a časové vazby na jiné stavby a investice

Pro kanalizační přípojku je nutné na pozemku zajistit kopanou sondu pro přesné stanovení  hloubky a směru nátoku ze stávající domovní kanalizace a způsob napojení na stávající vývod z kiosku čerpací stanice. Dále rovněž přesné místo napojení na stávající kanalizaci. ( Při souběhu sítí je nutné dodržet normu prostorového uspořádání sítí ČSN 73 6005 ).

5.  Přehled budoucích uživatelů a provozovatelů

Provoz  kanalizačních stok  je zajišťován  budoucím provozovatelem.  Provoz  přípojek je zajišťován jednotlivými majiteli.

- 6. Údaje o uvádění do provozu

- Kanalizační přípojka může být uvedena do provozu ihned po vydání územního souhlasu a zprovoznění kanalizační čerpací stanice ČS – D..

7.  Zemní práce

Provádění zemních prací se řídí ustanovením ČSN 73 3050 a vyhlášky ČUBP č. 324/90 Sb. Při vlastní realizaci je nutné dodržet zásady uvedené v Technických pravidlech a ČSN 73 6005 a ČSN  73 6006.

Zemní práce budou prováděny s ohledem na stávající podzemní zařízení převážně ručně. Strojně pouze v místech  kde jednoznačně nedojde ke styku s podzemním zařízením. Veškerá křížená a souběžná podzemní  zařízení budou před zahájením stavby vytýčena jejich správci  a označena přímo na staveništi. Při křížení provést jejich  ruční odkrytí dle podmínek udaných jednotlivými správci a  zajistit proti poškození.

Při vedení  kanalizační přípojky v silnicích místních štěrkoasfaltových komunikacích a betonových plochách se  provede jejich naříznutí a rozebrání povrchu v šíři min.  0,50 m za účelem snadnější opravy a uvedení do původního  stavu. Jedná se pouze o místo u napojení na kanalizační řad.

Šířka dna rýhy je pro přípojky  0,5 m.

Svahování stěn výkopu je 1 : 0,2. U montážních jam protlaků  a jámy v místě napojení na 1 : 0,5. Staveniště se nachází v rovinatém terénu.  Na staveništi nebyl proveden geologický průzkum a stanovení  zatřídění zemin je provedeno na základě odborného odhadu  z předcházejících staveb a z rozboru výkopů provedených pro sdělovací kabel, kabel veřejného osvětlení a kanalizace. Na staveništi se  nacházejí převážně písčité, jílovité a  štěrkovité zeminy, sprašové hlíny  jemné, střední a hrubý štěrk s jílovitým tmelem. Výkopy jsou  v trase kanalizace zatříděny dle ČSN 73 3050 do tř.1, 2, 3 a 4.

Před zásypem musí být také provedeno geodetické  zaměření potřebné pro vyhotovení dokladů .

Geodetické zaměření skutečného provedení kanalizačních přípojek bude provedeno dle podmínek  provozovatele.

Obsyp  potrubí bude proveden pískem o maximální velikosti zrna 30 mm, 30 cm nad vrchol potrubí               ( pro obsyp lze využít  i vytěžený písek pokud nebude obsahovat navážku). Podsyp pod potrubím bude proveden v tl. 10 cm.

Rýha se zasype vytěženou zeminou se zhutněním po vrstvách 20 cm na výslednou hodnotu 90 % původního stavu.  Veškeré zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 3050. Potrubí bude uloženo v pažené zemní rýze. V exponovaných místech křížení s podzemním sítěmi bude prováděn ruční výkop.

Stávající bezodtoková jímka čerpací stanice č.p. 108  bude odstavena z provozu. Majitel provede buď její zrušení, zásypem a nebo ji po řádném vyčištění může využívat k jímání dešťové vody.

8. Podzemní a nadzemní  zařízení

Jednotlivé podzemní a nadzemní zařízení jsou zakresleny do situace ( 1 : 200 ) .

9.  Bezpečnost práce

Při stavbě budou dodrženy bezpečnostní předpisy při provádění stavby a dále platné předpisy a normy vztahující se k projektovanému objektu. Napojení na kanalizační stoku bude upraveno dle skutečného provedení této stoky  ( materiál , profil )

10.   Přehled použitého materiálu

Kanalizační přípojka

1.  Trubka PVC KG DN 150                                                                      49,0 m

2.  Výstražná  fólie  PVC, hnědá                                                                49,0 m

3.  Koleno PVC KG DN 150, 30 st.                                                               1 ks

4.  Koleno PVC KG DN 150, 15 st.                                                               1 ks

5.  Kontrolní revizní šachta DN 300 pro kanalizační přípojky,

dno  - 2 přítoky,  DN 150                                                                           1 ks

6.  Doplňkový  materiál

7.  Materiál pro zásyp stávající jímky

11.   Výkresy

- Situace                                                                                                                  MP-X-2674

- Podélný profil                                                                                                       MP-X-2675