TECHNICKÉ ZADÁNÍ PRO VÝMĚNU REGULAČNÍ ARMATURY NA SKLADU VČELNÁ

Označení v technologii  skladu:	SE 4-1

Záměr:

Jedná se o náhradu staré regulační armatury (RV) za novou včetně pohonu. Upřednostňuje se řešení  výměnou na pozici (přírubový spoj) pro rozměry do současné zástavby. V případě nabídky rozměrově odlišné armatury se zohlední vícenáklady spojené s úpravou připojovacích konců potrubí. To samé platí i pro elektrické napojení nového servopohonu (důraz na použití současné kabeláže oproti nutnosti natažení nové) do stávající konfigurace ovládání přes řídící systém (ŘS).

Současná technologie určená k výměně:

RV:	V40 113563, DN100 PN63 příruby dle EN1092-1, staveb.délka 430mm, horizontální potrubí, vřeteno vertikálně nahoru

Servopohon:	MODACT 52121.7053, EEx de IIC T4, ohřev ovládací části 250V/2A

Motor3x 400V/50Hz – připoj.kabel ⌀ 9.5mm

svorkovnice ovládací části serva (ohřev, signály) – připoj.kabel ⌀ 15.5mm

snímač polohy CPT1A pasivní / 4-20mA – připoj.kabel ⌀ 8.5 mm

Popis čerpacího systému s regulační armaturou:

RV se nachází na příjmové části koncového zařízení skladu  ČEPRO/Včelná. Jeho primární funkce je udržování vstupní hodnoty tlaku na úrovni předávané řídícím systémem  -  toto je podmínkou pro zajištění bezkavitačního čerpání na navazující produktovodní trase ve směru Smyslov-Včelná s parametry DN150 a celkové délce 82.7 km. Výstupní hodnota tlaku z RV je dána úrovní potřebnou na překonání hydraulických odporů ke zvolené nádrži včetně překonání výškového sloupce samotné nádrže (variabilita výšky hladiny při plnění).

Současný RV charakterizuje nedostatečná přesnost regulace tlaku.  Vedle celkového fyzického opotřebení RV a vůlí v servopohonu je zřejmě hlavním faktorem  hodnota Kvs (189 m3/h dle katalogu). Ta způsobuje citlivost změny tlaku na přestavení o 1% v hodnotě cca 0,05 MPa, pro přesnější regulaci je potřeba dosáhnout polovičních hodnot.

Pracovní body pro návrh nového RV : 	průtok Q [m3/h],vstupní tlak p1 [MPa], výstupní tlak p2 [MPa]

NM (nafta)  :	ρ=840 kg/m3, ν=4 cSt

Min.	Q = 40

p1 = 0.55

p2 = 0.04 až 0.1

Norm.	Q = 47 až 54

p1 = 0.4 (Q=54) až 0.5 (Q=47)

p2 =0.04 až 0.1

Max.	Q = 80

p1 = 0.6

p2 = 0.1 až 0.15

BA (benzín) :	ρ=750 kg/m3, ν=0.75 cSt

Min.	Q = 55

p1 = 0.5

p2 = 0.04 až 0.1

Norm.	Q = 60 až 71

p1 = 0.4 (Q=71) až 0.5 (Q=60)

p2 = 0.04 až 0.1

Max.	Q = 95

p1 = 0.55

p2 = 0.1 až 0.15

DŮLEŽITÉ : nový RV optimalizovat pro pracovní body Min. a Norm.

Pracovní bod Max. je pouze okrajový pro kontrolu rozsahu provozovatelnosti (rezerva pro případné nasazení technologie DRA v budoucnosti)

Provozní podmínky

- prostředí s nebezpečím výbuchu (zóna 1)

- venkovní umístění pod zastřešením s malým přesahem,  sluneční osvit po část dne

- nadmořská výška 448 m.n.m.

- teploty okolí obvyklé pro klima v ČR

Média

- nafta motorová (NM)

- benzín automobilní (BA) BA95-bezolovnatý

Čistota média

- nahodilý výskyt hrubých nečistot (okuje, struska, zbytky jílových zátek, korozní částice z potrubí, fragmenty svař.elektrod, apod.)

Teplota média

- max.uvažovaný rozsah 0 až 20°C (běžně v  provozu 5 až 12°C)

Požadavky na RV včetně servopohonu

Elektrická i neelektrická zařízení vyhovující provozu v :	zóna 1, skupiny II kategorie 2G Ex…IIA T3

Krytí min. IP55

Nátěrové specifikace – akceptujeme standard výrobce pro naši aplikaci

RV:

- přírubové provedení (pref. DN100 PN63 EN1092-1, stavební délka 430mm)

- materiály: těleso – uhlíková ocel, části exponované proudícímu médiu s úpravou proti předčasnému opotřebení (tvrdokov, apod.)

- těsnění – kompatibilní na použitá média (NM, BA)

- provedení antistatické i odolné proti ohni

- nepožaduje se absolutní těsnost

- lineární charakteristika

DŮLEŽITÉ: vzhledem k možnému výskytu nečistot v médiu se neuvažuje aplikace děrovaných škrtících prvků. Povolené jsou pouze prvky, které nezadrží hrubé nečistoty (kuželky tvarované a s plošnými výřezy, clony a klece s plošnými výřezy)

Servopohon:

- pref. se napojení přes existující kabely do ŘS (viz parametry u servopohonu MODACT výše v textu)

- vybavení ohřevem  ovládací části

- vybavení přesným snímačem polohy / signal. 4-20mA do ŘS

- další signály v rozsahu obvyklém pro druh použité armatury

- pozn.: zadavatel v současném provozu používá pro pohon regulačních armatur i servopohony AUMA SAR Ex

POŽADAVEK NA DOKUMENTACI, ZKOUŠKY A DOHLED ZÁKAZNÍKA

Výkresy a zapojení budou poskytnuty do 4 týdnů od podepsání kupní smlouvy.

Finální dodavatelská dokumentace bude požadována ve formě 3x originál výtisk a 2x nosič CD.

Jazykové provedení dokumentace v ČJ (odchylky ke schválení zadavatelem).

Obsah DOKUMENTACE:

- Technická část

- Katalogové listy komponentů

- Vyplněné technické údajové listy (datasheet)

- Technický výkres včetně rozpisu položek sestavy (kusovník) včetně specifikace materiálu

- Pro elektrická a měřící zařízení schémata zapojení

- Informace zobrazené na štítku (včetně CE pro PED a ATEX) - fotokopie

- Seznam doporučených náhradních dílů pro 5–letý provoz

- Provozní a montážní předpisy

- Dokumentace pro potřeby údržby (dle ČSN EN 13460)

- Záruční listy

- Inspekční část

- Osvědčení o kvalitě a kompletnosti dodávky (Certificate of Conformity)

- CE Prohlášení o shodě pro všechna zařízení včetně typových certifikátů

- Prohlášení o shodě v souladu s PED/97/23/EC pro tlaková zařízení

- Prohlášení o shodě dle ATEX 94/9/EC na vztahující se zařízení

- Protokoly v rozsahu dle EN 10204/3.1 pro materiály ovlivněné vnitřním přetlakem

- Protokol o hydrostatické zkoušce

- Protokol o zkoušce těsnosti

- Protokoly v rozsahu dle EN 10204/2.2 pro spojovací součásti namáhané vnitřním přetlakem

- Protokoly v rozsahu dle EN 10204/2.1 pro vnitřní materiál přicházející do styku s mediem

- Protokoly o NDT zkouškách používaných výrobcem

- Pro elektrická zařízení (servopohon) protokol o kusové nebo typové zkoušce

Požadavek na dohled zákazníka (witness point)

Dodavatel zařízení umožní po předchozí domluvě návštěvu zástupců zákazníka v průběhu kompletace zařízení a/nebo při zkouškách zařízení na zkušebně

Soupis používaných směrnic a norem

94/9/ES	Směrnice k ochraně proti výbuchu (ATEX)

ČSN EN 60079-0		Výbušné atmosféry – část 0: zařízení - obecné požadavky

ČSN EN 60079-1		Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"

ČSN EN 60079-7		Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením "e"

ČSN EN 60079-11		Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i"

ČSN EN 13463-1	Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 1: Základní metody a požadavky

ČSN EN 13463-5	Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 5: Ochrana bezpečnou konstrukcí "c"

ČSN EN1127-1	Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika

2004/108/ES		Elektromagnetická kompatibilita:

ČSN EN 61000-6-4	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: Kmenové normy - Emise - Průmyslové prostředí

ČSN EN 61000-6-2	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí

2006/95/ES		Směrnice pro nízké napětí

ČSN EN 60204-1	Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 50178		Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích

ČSN EN 60034-1		Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

ČSN EN 61010-1	Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

2006/42/ES		Směrnice pro stroje a zařízení (agregát lze považovat za dílčí stroj)

ČSN EN ISO 12100	Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika

ČSN EN 60204-1	Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60034-1	Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

ČSN EN 332000-4-41	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN EN 60529		Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

ČSN EN 10204		Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

PED 97/23/EC		Směrnice na bezpečnost tlakových zařízení

REACH			vyhovění požadavkům ohledně seznamu látek přicházející do úvahy pro povinnost registrace (čl. 33/REACH)

ČSN EN ISO 10497	Zkoušení armatur - Požadavky na typové zkoušení zápalnosti

ČSN EN 1503-1	Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 1: Oceli specifikované v evropských normách

ČSN EN 1503-2	Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 2: Oceli nespecifikované v evropských normách

ČSN EN 12266-1	Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky

ČSN EN 12266-2	Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 2: Zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Doplňující požadavky

ČSN EN 12516-2	Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 2: Metoda výpočtu pro ocelové pláště armatur

ČSN EN 12569	Průmyslové armatury - Armatury pro chemické a petrochemické průmyslové procesy - Požadavky a zkoušky

ČSN EN 12570	Průmyslové armatury - Metoda stanovení rozměru ovládacího elementu

ČSN EN ISO 5210		Průmyslové armatury - Připojení víceotáčkových pohonů k armaturám

ČSN EN ISO 5211		Průmyslové armatury - Připojení částečně otočných pohonů

ČSN EN 60534		Regulační ventily pro průmyslové procesy

ČSN ISO 7-1	Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech

EN ISO 228		Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech

ČSN EN 736-1,2,3		Armatury – Terminologie

ČSN EN 558		Průmyslové armatury – stavební délky

ČSN EN 1092-1		Příruby a přírubové spoje:  č.1 – příruby z oceli

ČSN EN 1983		Průmyslové armatury – KK z oceli

ČSN EN 1984		Průmyslové armatury – Ocelová šoupátka

ČSN EN ISO 17292		Kohouty kovové kulové pro petrochemický průmysl

ČSN EN 1515-1,2		Příruby a přírubové spoje – Šrouby a matice

ČSN EN 12627		Průmyslové armatury – Konce ocelových armatur pro přivaření tupým svarem

ČSN EN 12760		Armatury – Přivařovací hrdla ocelových armatur

ČSN EN 19		Značení kovových armatur