SOUPIS techniky dýchacích zařízení a intervaly jejich revizí – příloha č. 3 ZD zakázky č: 275/15/OCN

Dýchací přístroje výrobců:  AUER, SATURN, DRÄGER, PLUTO

tlakové lahve vzduchové: OCELOVÉ - 2l / 200bar, 5l / 200bar, 7l / 200bar, 6l / 300bar KOMPOZITNÍ - 6,8l / 300bar, 6,9l / 300bar - tlaková zkouška 1 x za 5 let tlakové lahve kyslíkové: OCELOVÉ - 1l / 200bar , 2l / 200bar - tlaková zkouška 1 x za 5 let

plicní automatiky: SATURN - 1 x 5 let repase, výměna náhradních dílů (dle návodu výrobce) DRÄGER - 1 x 3 roky výměna membrány (dle návodu výrobce) 1 x rok výměna o-kroužku na nátrubku (dle návodu výrobce) AUER - 1 x 3 roky výměna membrány (dle návodu výrobce) 1 x 6 let repase (dle návodu výrobce) 1 x 9 let repase (dle návodu výrobce) PLUTO - 1 x 5 let repase (dle návodu výrobce)

redukční ventily: DRÄGER - 1 x 6 let repase (dle návodu výrobce) 1 x 10 let repase (dle návodu výrobce) AUER - 1 x 9 let repase (dle návodu výrobce) PLUTO - 1 x 5 let repase (dle návodu výrobce)

obličejové masky: DRÄGER - 1 x 4 roky výměna výdechového ventilu (dle návodu výrobce) 1 x 6 let výměna průzvučné membrány + o-kroužku (dle návodu výrobce) AUER - 1 x 2 roky výměna o-kroužku na adaptéru (dle návodu výrobce) 1 x 4 roky výměna výdechového ventilu (dle návodu výrobce) 1 x 6 let výměna průzvučné membrány (dle návodu výrobce) PLUTO - 1 x 5 let (dle návodu výrobce)

vyváděcí masky:

měřící zařízení: mediskříňka: - 1 x 2 roky kalibrace kontrola funkčnosti (dle návodu výrobce)

kontrolní manometr středotlaký - 1 x 2 roky kalibrace kontrola funkčnosti (dle návodu výrobce)

kompresory: ASTRA V3 - Revize 1 x 3 roky (dle návodu výrobce) Servis 1 x rok (dle návodu výrobce) Trident klasik - Revize 1 x 3 roky (dle návodu výrobce) Servis 1 x rok (dle návodu výrobce)

roční revize DP – 1 x rok statická + dynamická zkouška VDP