008/16/OCN – Operativní  leasing  tahačů (pro cisterny  PHM ) v ČEPRO, a.s.

příloha ZD č. 1 - Technická specifikace pro tahače návěsů

Tahače návěsů pro přepravu hořlavých kapalin (současných kapalných motorových paliv včetně biopaliv) Třídy 3 dle Dohody ADR v platném znění v cisternách, pro provoz s cisternovými návěsy.

Vozidla musí splňovat všechny podmínky konstrukce a vybavení dle Dohody ADR v platném znění uvedené v části 9, zejména v kapitolách 9.1 a následujících. Současně i požadavky kapitol 8.1 a 8.5 téhož předpisu, týkající se výbavy vozidel, která je nutná pro provozování automobilových cisteren dle ADR v ČR a EU v provedení tahač v jízdní soupravě typu FL pro přepravu hořlavých kapalin Třídy 3 v cisternách. Výstroj a výbava tahačů odpovídající těmto podmínkám je nedílnou součástí dodávky. Provedení vozidel dle Zákona č. 56/2001 Sb. v platném znění, typové schválení a všechny další potřebné certifikáty a osvědčení pro uvedení do provozu v ČR a EU dle veškeré platné legislativy ČR a EU, jsou nedílnou součástí dodávky. FMS sběrnice pro montáž GPS modulu při dlouhodobém používání. Tahač bude provozován v cisternové soupravě o celkové hmotnosti 45 tun.

Počet:				8 tahačů celkem

6 bez hydraulického čerpadla

2 s hydraulickým čerpadlem

Provedení a počet náprav:	4 x 2

Motor:				440 – 480  HP

Emisní limit:			EEV

Palivová nádrž:	300 – 450 litrů, umístěná vpravo, uzamykatelná, hrdlo vybaveno ochranou (košem do hrdla)

Převodovka:			automaticky řazená, s možností řidičova zásahu do řazení

Odlehčovací brzda		v provedení dle EHK 13, Příloha 5, Test IIA, min. na 44 tun,

retardér nebo intardér

Hydraulické čerpadlo	montováno u 2 tahačů; technické parametry:

Qv (průtok)  hydraulického oleje cca 40 dm3 x min-1

Pv (pojistný ventil) 185 bar

Připojovací rychlospojky v příloze

Omezovač rychlosti:		nastavení na 80 km/h u všech tahačů, tempomat

FMS sběrnice			bude montován sledovací systém GPS na FMS sběrnici

Točnice:	JOST, královský čep návěsu 2“, příčná plošina přístupná zprava k zásuvkám návěsu, osvětlení tohoto prostoru.

Výška točnice:		1 180 mm

Připojení:	hadice tlakového vzduchu, kabel s 15 pólovou zástrčkou, zapojení dle ADR, minimální průřez vodičů pro napájení elektronického měrného systému návěsu 2,5 mm2, kabel ABS/EBS

Disky kol:	slitina hliníku

Pneumatiky:	315/70 R 22,5; na přední nápravě vodicí dezén, na hnací nápravě regionální provedení pneumatik

Rezervní kolo:	ano

Provedení kabiny řidiče:	bez aerodynamických prvků pro plachtová a skříňová vozidla, minimálně jedno plnohodnotné lůžko, úložné prostory pro dokumenty vozidla, nastavitelné sedadlo řidiče vzduchově odpružené

Odpružení kabiny:		pneumatické

Výbava kabiny:	kromě standardní výbavy kabiny je požadováno:

Tachograf podporující pravidlo 1 minuty (požadavek č.40 ES) č.1360/2002 a podporující stažení karty i stažení paměti dig. tachografu bez vložené karty podniku, automatická klimatizace, nezávislé topení v souladu s ADR, elektricky nastavitelná a vyhřívaná hlavní zpětná zrcátka, přední zpětné zrcátko pro „mrtvý“ prostor vpředu před kabinou, rádio, zvukový alarm zpětného chodu, zvukový alarm neaktivované ruční brzdy při opuštění vozidla, indikace zapnutí bezpečnostních pásů řidiče, elektrické stahování bočních oken, lednice, ovládání zvedací nápravy návěsu z kabiny tahače, oranžový maják.

Barva:				bílá, podvozek šedý/černý

Projezd pneumatik:	Náklady na pneumatiky kalkulovat v reálné výši pro provoz s cisternovým návěsem v přiložené specifikaci (sch. nákres).

Místo dodání:	Česká republika, konkrétní místo definuje dodavatel ve smlouvě.