Příloha č. 5 ZD    -    Obecný technický popis dílčí zakázky – „ROZSAH REPASE VOZIDLA“

Obecný technický popis dílčí zakázky – díla, spočívajícího v repasi vozidla CAS

Předmětem realizace dílčí zakázky je provedení jednotlivých repasí vozidel – plně provozuschopného díla dle uzavřené dílčí smlouvy v rozsahu dle zadání konkrétní dílčí zakázky v minitendru.

Realizace díla bude spočívat v provedení repasí podvozkové a motorové části vozidel (oprava podvozku a motoru), provedením opravy kabiny, provedením výměny nástavby za novou, a opravy dalších účelových zařízení, provedení, repase čerpadla a dalšího příslušenství každého vozidla a provedením nové barevné úpravy a nápisů na vozidlech, včetně vyzkoušení díla dle požadavků zadavatele uvedených obecně v této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) a jejích nedílných součástech a konkrétně vždy v zadání jednotlivé dílčí zakázky v předpokládaném rozsahu prací specifikovaných níže v tabulce této přílohy ZD.

  - zadavatel v zadání dílčí zakázky vždy určí, jaká vozidla budou předmětem repase (tj. konkrétní specifikaci vozidla z přílohy č. 4 ZD) a její rozsah označením prací uvedených v tabulce níže. Bližší údaje k jednotlivým položkám jsou zároveň uvedeny v příloze č. 3 vzoru návrhu smlouvy

  - umístění vozidla – sklad PHM ČEPRO, a.s.	……………………………………………………

  - typ vozidla:			CAS 32 - S3R

  - typ podvozku:			TATRA T 815 - PR 2

  - výrobní č. podvozku:		…………………………….

  - rok výroby:			…………………………….

  - výrobce podvozku:		TATRA a. s., Kopřivnice

  - výrobce nástavby:		………………………………….

  - RZ vozidla:			………………………………….

| Pol. č. | popis: | ANO/ NE: | Poznámka: |
| --- | --- | --- | --- |
| - KABINA |  |  |  |
| 1. | Výměna čelního skla |  |  |
| 2. | Demontáž kabiny |  |  |
| 3. | Vyvaření zkorodovaných částí kabiny |  |  |
| 4. | Výměna zkorodovaných volně demontovatelných částí kabiny za nové (dveře apod. ) |  |  |
| 5. | Oprava lemů, podběhů, stupaček a blatníků |  |  |
| 6. | Výměna sedaček |  |  |
| 7. | Výměna potahů sedaček |  |  |
| 8. | výměna stropu kabiny, výměna podlahových gum, výměna výplní dveří |  |  |
| 9. | Nástřik kabiny dle kapitoly „barevná úprava a nápisy“ |  |  |
| 10. | Zpětná kompletace a montáž všech částí kabiny |  |  |
| 11. | Instalace čtecí lampičky |  |  |
| 12. | Instalace čelní podstropní police v celé šíři kabiny |  |  |
| 13. | Instalace protisluneční clony |  |  |
| 14. | výměna držáků zpětných zrcátek, včetně zpětných zrcátek |  |  |
| 15. |  |  |  |
| - PODVOZEK |  |  |  |
| 1. | Otryskání, případně oprava zkorodovaného rámu |  |  |
| 2. | Výměna olejů v převodovkách, rozvodovkách, nápravách a servořízení včetně přetěsnění |  |  |
| 3. | Oprava pomocného pohonu na čerpadlo |  |  |
| 4. | Výměna posilovače řazení a řadiče redukcí |  |  |
| 5. | Kompletní oprava brzdové soustavy včetně výměny obložení a přetočení (výměny) bubnů |  |  |
| 6. | Kompletní oprava vzduchové soustavy včetně výměny elektromagnetických ventilů |  |  |
| 7. | Oprava řízení včetně posilovače |  |  |
| 8. | Kompletní výměna elektroinstalace včetně osvětlení – hlavní světlomety, blikače atd. |  |  |
| 9. | Oprava odpružení vozidla včetně výměny vlnovců |  |  |
| 10. | Oprava přípojky pro napojení tlakového vzduchu z externího zdroje v těsné blízkosti místa nástupu řidiče |  |  |
| 11. | Oprava elektrické přípojky pro napojení z externího zdroje v těsné blízkosti místa nástupu řidiče |  |  |
| 12. | Nástřik podvozku černou epoxydovou nebo polyuretanovou barvou RAL 9005 |  |  |
| 13. | Kontrola, případně výměna vzduchojemů |  |  |
| 14. |  |  |  |
| - MOTOR |  |  |  |
| 1. | Seřízení/oprava vstřikovacího čerpadla |  |  |
| 2. | Výměna vstřikovačů |  |  |
| 3. | Seřízení vůle ventilů |  |  |
| 4. | Vyčištění palivové soustavy vč. palivové nádrže, včetně výměny palivových filtrů |  |  |
| 5. | Výměna spojkové lamely včetně přítlačného kotouče, ložiska a vypínacího válce |  |  |
| 6. | Výměna oleje včetně filtrů a přetěsnění motoru |  |  |
| 7. | Oprava celého výfukového systému |  |  |
| 8. |  |  |  |
| - ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ |  |  |  |
| D.1 Účelová nástavba |  |  |  |
| 1. | Demontáž stávající účelové nástavby |  |  |
| 2. | Montáž nové nástavby s ocelovou pohledovou nádrží na vodu a nerezovou nebo plastovou nádrží na pěnidlo, čtyř roletová, zadní skříň k čerpadlu vyklápěcí dveře, úložné skříně včetně regálů vyrobeny z Al plechů a profilů, včetně držáků výbavy. Nádrž na pěnidlo bude opatřena vypouštěcím potrubím s uzávěrem a spojkou D25, umístěnou v zadní části nástavby. |  |  |
| 3. | Al rolety úložných skříní s průběžnými madly v celé šířce rolety, vč. instalaci okapnic se zakomponovaným LED osvětlením okolí nástavby, přičemž první pravá roleta bude prodloužená |  |  |
| 4. | Do pravé přední skříně instalovat výklopný držák s plynovými vzpěrami pro čtyři kusy DT |  |  |
| 5. | Do pravé zadní skříně instalovat zařízení pro rychlý zásah, naviják s elektrickým ovládáním, hadice stálotvará 60 m splňující požadavky EN 1947, vysokotlaká proudnice AWG |  |  |
| 6. | Do všech skříní instalovat osvětlení a indikátory otevřených dveří |  |  |
| 7. | Všechny uzamykatelné prvky nástavby jsou vybaveny zámky se shodným klíčem |  |  |
| 8. | Instalace zadního žebříku pro přístup na horní pochozí plošinu - modulový s plynovými vzpěrami a příčlemi s trvalou protiskluzovou úpravou (ne nátěr ani polep) |  |  |
| 9. | Nástřik účelové nástavby dle viz bod „Barevná úprava a nápisy“. |  |  |
| 10. | Instalaci krycího panelu mezi kabinou řidiče a nástavbou. |  |  |
| 11. | Instalaci úložného prostoru před levou zadní nápravou |  |  |
| 12. | Do levé přední skříně naistalovat výsuvné šuplíky či plato pro uložení materiálu |  |  |
| 13. | K levé a pravé přední skříni instalovat výklopné stupačky pro snadnější přístup k uloženému materiálu. |  |  |
| D.2 Požární čerpadlo odstředivé s jmenovitým průtokem 3200 l/min |  |  |  |
| 1. | Kompletní oprava stávajícího požárního čerpadla včetně ovládacího panelu |  |  |
| 2. | Oprava vývěvy |  |  |
| 3. | Výměna všech ložisek, pryžových a těsnicích prvků |  |  |
| 4. | Oprava ovládání otáček motoru |  |  |
| 5. | Oprava zapínání čerpadla (přední i zadní) |  |  |
| 6. | Oprava všech ventilů a klapek |  |  |
| 7. | Úprava sání čerpadla na jeden vývod směrem dozadu v zadní skříni. Poznámka: vývod musí být umístěn ve vodorovné poloze tak, aby nedocházelo ke kumulaci zbytkové vody v armatuře. |  |  |
| 8. | Otryskání a lakování čerpadla a připojení armatur |  |  |
| 9. | Čerpací zkouška |  |  |
| D.3 Elektroinstalace nástavby |  |  |  |
| 1. | Celkově nová – součást nové nástavby |  |  |
| 2. | instalace LED pracovních reflektorů na rámy zpětných zrcátek |  |  |
| 3. | Pracovní osvětlení zadního žebříku a pochozí plošiny v LED technologii |  |  |
| 4. |  |  |  |
| D.4 Pochozí pracovní plošina |  |  |  |
| 1. | Podlaha z protiskluzového Al plechu |  |  |
| 2. | výroba a instalace AL skříně pro uložení výbavy, minimální rozměr 2 300x600x500 mm s víkem a písty na otevírání, uzamykatelná |  |  |
| 3. | Instalace držáku na 4 ks Al nastavovacího žebříku |  |  |
| 4. | Instalace držáku na Al trhací hák |  |  |
| 5. | Instalace držáku na tažnou tyč |  |  |
| 6. | dodávka a montáž demontovatelného monitoru RANGER HFR 1.0 M 2.5 průtok 3 780 l/min. včetně externího podstavce (do dohodě lze nabídnout jiný monitor stejných parametrů a užitných vlastností) |  |  |
| 7. | Výměna otočné lafety včetně držáku a s ovládáním otáček motoru a uzavírací armaturou. Poznámka: výška vozidla s lafetou a nainstalovaným monitorem musí odpovídat stávající výšce vozidla uvedená v Technickém průkazu vozidla. Průměr potrubí k lafete je min. 90 mm. |  |  |
| - Zvláštní výstražné zvukové a světelné zařízení včetně rozhlasového zařízení |  |  |  |
| 1. | Výměna stávající světelné rampy výstražného zařízení za nízkoprofilovou v provedení LED splňující homologace EHK 65 a EHK 26, umožňující reprodukci mluveného slova, s modrými krajními kryty, o min. šíři 1490 mm |  |  |
| 2. | Zhotovení ochranného rámu světelné rampy proti zachycení větví dle tvaru nové nízkoprofilové a nástřik dle viz bod „Barevná úprava a nápisy“ |  |  |
| 3. | Výměna stávajících modrých žárovkových světel na přední masce kabiny vozidla za 2 ks modrých výstražných LED světel, splňujících homologaci EHK 65, osazených nejméně 8 světelnými zdroji a jejich montáž tak, aby při jejich provozu nedocházelo k oslnění posádky vozidla a jejich napojení na stávající zvláštní výstražné zařízení s možností odpojení jejich funkce samostatným vypínačem z místa pracoviště řidiče pro případ jízdy v koloně nebo v mlze |  |  |
| 4. | Výměna stávajícího modrého rotačního majáku na zádi účelové nástavby za 2 ks sdružených párů modrých výstražných LED světel stejného typu použitého na přední masce kabiny na rohy zadního čela nástavby |  |  |
| 5. | Montáž zadní oranžové výstražné aleje - nejméně 8 prvkovou LED |  |  |
| 6. |  |  |  |
| - Barevná úprava a nápisy |  |  |  |
| 1. | Požární automobil je proveden v akrylátové barvě červená RAL 3000 |  |  |
| 2. | Přední a zadní nárazníky, přední blatníky, zadní blatníky v akrylátové barvě bílá RAL 9003 |  |  |
| 3. | Ochranný rám světelné rampy na kabině v akrylátové barvě černá RAL 9005 |  |  |
| 4. | Polep doplňkového bílého vodorovného pruhu o výšce 300 mm ze samolepicí retroreflexní folie na boky kabiny osádky, na boky a zadní čelo účelové nástavby, kde pruh opticky navazuje na pruh kabiny osádky, a je veden i přes Al rolety bez přerušení; retroreflexní folie je kompatibilní s typem 3M Serie 580E, mající funkční a užitné vlastnosti předepsané Směrnicí EU č. 76/756 o Nápadném obrysovém značení vozidel a Nařízením EHK 104 pro homologaci značení s vratným odrazem pro vozidla kategorií M, N a O |  |  |
| 5. | Nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy (např. Arial) |  |  |
| 6. | Polep na přední části kabiny osádky v polovině přivrácené do vozovky bílým reflexním nápisem „HASIČI“ o výšce základního písma 120 mm |  |  |
| 7. | Polep výklopných dveří skříně čerpadla nad doplňkovým bílým vodorovným pruhem bílým reflexním nápisem „HASIČI“ o výšce základního písma 120 mm |  |  |
| 8. | Polep na doplňkovém bílém vodorovném pruhu černým nápisem s označením dislokace jednotky na dveřích kabiny osádky poblíž svislé osy dveří a souměrně s vodorovnou osou pruhu, kde na prvním řádku je text „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“ nebo „ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČÚ“a ve druhém řádku je text „ČEPRO, a. s. a název skladu“, výška písmen je 28 mm, mezera mezi řádky je 32 mm |  |  |
| 9. | Polep na doplňkovém bílém vodorovném pruhu černým nápisem s označením parametrů vozidla na zadní části kabiny osádky poblíž svislé osy dveří a souměrně s vodorovnou osou pruhu, kde je text označení vozidla např. „CAS 32-S3R“ o výšce základního písma 100 mm |  |  |
| 10. | Polep úplného značení obrysu zadní části vozidla materiálem červené barvy dle směrnice EU č. 76/756 o Nápadném obrysovém značení vozidel a Nařízením EHK 104 pro homologaci značení s vratným odrazem pro vozidla kategorií M, N a O |  |  |
| 11. | Zhotovení povinného označení vozidla – tlak v pneu., nejvyšší povolená rychlost atd. |  |  |