Technická specifikace pro cisternové návěsy:

Cisternové návěsy LGBF pro přepravu hořlavých kapalin (současných kapalných motorových paliv včetně biopaliv) Třídy 3 dle Dohody ADR v platném znění.

Vozidla musí splňovat všechny podmínky konstrukce a vybavení dle Dohody ADR v platném znění, uvedené v části 9, zejména v kapitolách 9.1 a následujících. Současně i požadavky kapitol 8.1 a 8.5 téhož předpisu, týkající se výbavy vozidel, která je nutná pro provozování automobilových cisteren dle ADR v ČR a EU v provedení cisternový návěs typu FL, kód cisterny LGBF pro přepravu hořlavých kapalin Třídy 3 v cisternách. Výstroj a výbava vozidel odpovídající těmto podmínkám je nedílnou součástí dodávky. Provedení vozidel dle Zákona č. 56/2001 Sb. v platném znění, typové schválení a všechny další potřebné certifikáty a osvědčení pro uvedení do provozu v ČR a EU dle veškeré platné legislativy ČR a EU, jsou nedílnou součástí dodávky.

Počet návěsů			8 návěsů celkem

6 samospádových bez hydraulického čerpadla

2 s hydraulickým čerpadlem a s hadicí s malovýdejem

Hmotnost prázdného:		maximálně 6 000 kg včetně výbavy hydraulickým zařízením

Celková hmotnost		minimálně 39 000kg/39 000kg (technická/legislativně povolená)

Celkový objem netto		minimálně 41 000  litrů

Povolený tlak na nápravy:	technický/povolený:	3 x 9000/9000 kg

Počet náprav:			3

Počet zvedacích náprav:	minimálně 1, ovládaná z kabiny tahače

Rozvor náprav:		1 410 mm

Výška točny:		    	1 180 mm

Výška návěsu	maximálně 3 600 mm

Délka návěsu			maximálně 11 600 mm

Provedení cisterny:	bez vrchního ochozu, bez přepadové vany, bez horního plnění produktem, bez přístupu nahoru na cisternu, dómové armatury zapuštěné pod plášť cisterny.

Počet komor:			5

Objemy komor:	individuální dle konstrukce návěsu, avšak s následujícími omezeními:

Maximální velikost 1. komory (po sm. jízdy) 11 500 litrů netto

Maximální velikost 5. komory 12 000 litrů netto

Minimální velikost jakékoliv komory 5 000 litrů netto

Žádné dvě komory návěsu nesmí mít stejnou velikost

Minimální diference mezi velikostmi komor je 500 litrů netto

Rozpis objemů jednotlivých komor brutto/netto a celé cisterny bude součástí nabídky návěsu.

Uzemnění cisterny	z obou stran zemnící trny vpředu i vzadu (celkem 4x), 1x naviják zemnícího lanka vpravo mezi 1. nápravou a skříní stáčení, umístěn mimo pečetěný prostor plnění a stáčení, zvnějšku přístupný, délka zemnícího lanka min. 15m

Skříň armatur	oboustranná uzamykatelná skříň armatur stáčení a spodního plnění, odkalovací výpustné ventily, vodorovně dělená vyklápěcí víka, nebo jiný systém s minimálním potřebným bezpečným manipulačním prostorem k otevření skříně, podmínkou je lehká manipulace s víky skříně a co nejmenší potřebný manipulační prostor. Na straně stáčení samostatná uzamykatelná malá dvířka pro ovládání terminálu měření bez nutnosti otevření celé skříně. Víka vybavena oky na uzamčení visacím zámkem, případně na zavěšení plastové plomby. Zámky vík na čtyřhran.

Elektronická ochrana	obě víka skříně armatur budou opatřena elektronickými čipovými snímači s možností online přenosu informace o otevření a uzavření do GPS sledovacího systému vozidla (GPS systém není součástí technologie návěsu a jeho dodávky).

Armatury	Armatury JS 100, spojky na straně stáčení TW-MK 80 se zátkou pro každou výpustní armaturu.

Spodní plnění	API spojky spodního plnění na levé straně návěsu po směru jízdy, Kamlock a desetipólová zásuvka VOC vpravo od API spojek, vše s plnou garancí provedení dle současných platných norem a předpisů

Stáčení	umístěné na pravé straně po směru jízdy, výdejní potrubí samostatné, oddělené pro každou komoru cisterny, čidla vyprázdnění v každém potrubí na kritických místech, zabezpečení kontroly zbytkového množství v každé komoře buď měrnou tyčí, nebo samostatným čidlem, úkapové misky pod každým stáčecím hrdlem, vše s plnou garancí provedení dle platných norem a předpisů

Měření	tyčové elektronické, v každé komoře. Je požadováno dodání systému Bartec nebo kvalitativně srovnatelného řešení. Je vyžadováno vzdálené připojení servisu či výrobce přímo do systému měření vozidla pro rychlou diagnostiku závady a operativní řešení závad přímo v provozu. Zajištění této operativní diagnostiky a servisu v nepřetržitém provozu v ČR je součástí hodnocení dodávky

Obslužné terminály měření:	jak ze strany stáčení, tak ze strany spodního plnění

Zabezpečení systému:	systém spodního plnění, stáčení a měření bude technicky zabezpečen pečetěním, případně čidly proti narušení a nežádoucím kriminálním praktikám. U pneumatických a elektronických rozvodů umístěním těchto rozvodů v pečetitelných krytech či zajištěných tubusech, případně důsledně pečetěnými spoji na kritických místech jejichž cíleným kriminálním narušením by mohlo dojít k omezení věrohodnosti měření, a to u všech rozvodů. Případné nouzové ovládání systému, pokud je v rámci konstrukce montováno, bude umístěno v pečetěné skříňce. Označení použitých pečetí a kompletní schéma pečetěných míst je nedílnou součástí dodávky. Výrazně vyšší zabezpečení v této oblasti oproti definovanému je součástí hodnocení nabídek.

Bezezbytkové provedení	Provedení cisterny a všech armatur musí být takové, aby po vyprázdnění příslušné komory (cisterny) nezůstal v komoře a ani v armatuře měřitelný zbytek produktu. Kontrola nežádoucích zbytků v armaturách a v komorách elektronickými nezávislými čidly, případně měrnými tyčemi, a zaznamenávání těchto nežádoucích zbytků v systému vozidla (v systému měření). Pokud je případné zbytkové množství v komoře plně pod kontrolou měrné tyče, není zvláštní čidlo v komoře požadováno. Pokud je však v komoře vozidla možnost výskytu objemu produktu mimo měření, nebo kontrolu elektronické měrné tyče, je požadována detekce vyprázdnění celé komory zvláštním a plně zabezpečeným čidlem přímo v příslušné komoře. Je důsledně požadována konstrukce umožňující provoz bez vzniku nežádoucích technologických nestočitelných zbytků přepravovaných produktů.

Přenos dat	je požadován on line elektronický přenos dat z měření vozidla o stočených dodávkách a stáčecích místech do centrály (GSM modul), a on line přenos údajů o otevření/uzavření stáčecí skříně návěsu do sledovacího systému GPS.

Servisní podpora měření	dodavatelem bude garantována vzdálená technická podpora v nepřetržitém provozu pro řešení diagnostiky poruch elektronického systému a servisní zásahy na místě závady.

Tiskárna dokumentů	umístění v samostatné skřínce na pravé přední polovině návěsu, blízko v dosahu stáčení

Zásobníky hadic	provedení návěsu musí umožňovat ergonomické a bezpečné umístění schránek či tubusů na 3 x 3 až 4 m  stáčecích hadic s koncovkami (průměr 80 mm) a  2 x rekuperační hadice s koncovkami (průměr 50 mm) o délce 3 m v nejbližším dosahu stáčení. Preferuje se umístění přímo ve stáčecí skříni nebo v její blízkosti, délku hadic a jejich umístění bude možné korigovat dohodou se zadavatelem po uzavření smlouvy. Návrh technického řešení umístění je na dodavateli, před konečným řešením je však toto technické řešení podmíněno schválením zadavatelem po uzavření smlouvy.

Přechodky a redukce	1x přechodka ze šroubení 3“CZ/VK50

1x přechodka ze šroubení 3“CZ/VK80

1x přechodka ze šroubení 4“CZ/VK50

2x přechodka ze šroubení 4“CZ/VK80

Připojení tahače:		demontovatelný královský čep 2´´,

Elekroinstalace:	24 voltů s 2 x 7 kolíkovou zásuvkou, typ SAE (ISO 1185 a 3731) a 1 x 15 kolíkovou – ADR Poziční osvětlení a 2 zadní multifunkční lampy (8 funkcí)

Oranžové poziční osvětlení vpravo i vlevo po celé délce návěsu.

Pracovní osvětlení umístěné mezi skříní stáčení a první nápravou na pravé straně návěsu

Pracovní osvětlení uvnitř skříně plnění i stáčení.

Přídavná světla umístěná v horní části zadního čela návěsu.

Odst. naloženého návěsu:	je požadována možnost samostatně odpojit a odstavit i plně naložený návěs

Nápravy:			pneumaticky odpružené s hmotnostní optimalizací

Rozvor zadních náprav 1410 mm, 3x 9000/9000kg -  provozní/technická nosnost

Blatníky a lapače nečistot	plastové

Registr najetých km:		umístění na prostřední nápravě, na pravé straně

Brzdy	Kotoučové o průměru min. 430 mm, se systémy  ABS, EBS, čtyřkanálový s ESP, RSS, indikace opotřebení brzdového obložení v kabině tahače

Ráfky	středitelné, leštěné z hliníkové slitiny 11,75 x 22,5

Pneumatiky	rozměr 385/65 R 22,5; je požadována možnost použití náhradního kola z tahače návěsů na návěsu

Rezervní kolo	1 x kompletní náhradní kolo s pneumatikou, které je součástí dodávky návěsu; nosič rezervy umístit na návěsu, hmotnostní parametry do TP uvést však bez hmotnosti rezervního kola (nebude v provozu užíváno, nosič je jen pro havarijní účely)

Vodováhy	podélná a příčná vodováha (nebo jejich kombinace) v operačním prostoru stáčení v zorném poli řidiče

Vyrovnání náklonu		vyrovnání náklonu pneumatickým systémem odpružení vozidla

Přídavná zadní světla		přídavná zadní světla v horní části zadního čela cisterny

Výstražná signalizace		pro zpětný chod vozidla v zadní části návěsu

Oranžový výstražný maják	nad zadním nárazníkem s možností zakrytí

Vybavení vozidla	plná předepsaná výbava dle předpisu ADR pro přepravu látek třídy 3 a dalších platných předpisů.

Umístění zakládacích klínů, výstražných kuželů a hasících přístrojů (2x6kg) mimo pečetěný prostor stáčecí skříně, bezpečné uchycení a upevnění při přepravě.

Hasicí přístroje umístěny dostupně v samostatných schránkách.

Samostatný uzamykatelný box na výbavu na návěsu, úložný prostor na sorbenty.

Veškerá výbava ADR bude zabezpečena a pevně uchycena. Jmenovitý seznam dodávané výbavy bude součástí nabídky.

Označení cisterny	v souladu s předpisem ADR a dalšími platnými předpisy, mimo jiné 1x překlápěcí tabule ADR pro produkty UN 1202 a 1203. Technické provedení musí vyhovovat pro snadnou výměnu či zneutralizování a použití jiné tabule pro označení jiných UN čísel (líh, biopaliva), veškeré bezpečnostní značky dle ADR budou umístěny na odnímatelných tabulích, nikoliv nalepené, reflexní polep podle předpisů EHK a zadní reflexní tabule v souladu s platnými předpisy, označení zemnících bodů, maximální hmotnosti, tlaků náprav a provozního tlaku v pneumatikách, maximální povolené rychlosti

Nákres vozidla	pohledový nákres vozidla ze všech stran se základními rozměry bude součástí nabídky

Barevné provedení	cisterna bílá, podvozek a nápravy v šedé barvě, plastové blatníky v barvě černého plastu

Garanční podmínky	Minimálně 10 let záruky na konstrukční provedení ve shodě s veškerými platnými legislativními předpisy a normami ČR a EU v době dodání vozidla.

Minimální záruční doba na elektronické tyčové měření je stanovena na minimálně 12 měsíců, nadstandardní doba záruky je součástí hodnocení nabídky.

Minimální záruční doba na vozidlo (s výjimkou elektronického tyčového měření) je 24 měsíců. Nadstandardní doba je součástí hodnocení nabídky.

Minimální záruční doba na přepravní nádrž návěsu je minimálně 24 měsíců, nadstandardní doba záruky je součástí hodnocení nabídky.

Náhradní vozidlo	Poskytnutí náhradního vozidla pro déletrvající poruchy či havárie. Náhradní vozidlo nemusí splňovat specifikaci uvedenou v tomto dokumentu s výjimkou prvních dvou odstavců specifikace. Jedná se o nepovinný parametr, avšak zajištění náhradního vozidla za individuálních podmínek je jako nadstandardní služba kladně zahrnuto v hodnocení nabídek.

Požadovaná úroveň servisu:	servisní zajištění fyzicky v ČR, je vyžadována vzdálená podpora pro havarijní situace pro detekci a odstraňování závad měření. Komunikace v českém jazyce.

Garantované reakční doby na řešení závad budou součástí smlouvy.

Servisní zajištění s možností výjezdu technika k závadě přímo v provozu je nepovinný parametr, avšak plnění tohoto parametru je jako nadstandardní služba kladně zahrnuto v hodnocení nabídek.

Provozní doklady	homologace pro provoz v ČR a EU včetně veškerých dokladů pro uvedení do provozu a provoz vozidla jsou nedílnou součástí dodávky, zejména:

Technický průkaz

Inspekční certifikát

Inspekční zpráva TÜV

Atest CEMT

Provozní dokumentace, návod k obsluze, provozní manuály pro řidiče a technika

Schéma pečetěných míst, označení pečetí

Servisní knížka

Doklad o ověření měřidel; kmenový list měřidel

Doplnění specifikace pro vozidla s čerpadly:

Počet návěsů:			2

Hmotnost prázdného:		maximálně 6 000 kg

Hydraulické čerpací zařízení:	hydromotorem poháněné lamelové čerpadlo produktů např. HAAR či jiné kvalitou srovnatelné čerpadlo se srovnatelnou dostupností náhradních dílů v ČR.

Možnost měřeného výdeje a neměřeného sání produktů,

výkon výdeje min. 800 litrů/min (ve výšce osy čerpadla)

bezpečné sání produktů (NM), minimálně z hloubky 6 m od osy čerpadla

malovýdej s délkou hadice 30 m; sudová pistole s výměnnými koncovkami různých průměrů.

Měření:	U návěsů s hydraulickým čerpacím zařízením nemusí být měřený výdej z vozidla přes čerpadlo hadicí s malovýdejem  homologován Českým metrologickým institutem. Požadavky na měření a na výbavu měrnými elektronickými tyčemi pro ostatní provoz však zůstávají proti provedení návěsů bez čerpadla beze změny. Dodání homologovaného zařízení ČMI je možno nabídnout jako nadstandard, který je zohledněn v hodnocení nabídek.

Doplňková výbava:	sací jehla vybavená koncovkou na připojení hadice pro možnost vyčerpávání produktů z podzemních nádrží o délce 4,5 m, včetně technického řešení bezpečného umístění na vozidle při přepravě.

1x přechodka VK 50/ VK 80

Termín dodání:	nejdéle 180 dnů od závazného objednání (podpisu smlouvy). Doba dodání je součástí hodnocení nabídek.

Ostatní	v průběhu výroby umožní dodavatel 2 kontrolní návštěvy pro kontrolu průběhu plnění zakázky a k případnému upřesnění detailů výroby.