Příloha č. 4 k Zadávací dokumentaci: 271/19/OCN

„Pořízení dvou automobilových cisternových návěsů v ČEPRO, a.s., 2020“

Technická specifikace pro cisternový návěs, stáčení samospádem:

Cisternový návěs LGBF pro přepravu hořlavých kapalin (současných kapalných motorových paliv včetně biopaliv) Třídy 3 dle Dohody ADR v platném znění.

Návěs (nebo též jen „vozidlo“) musí splňovat všechny podmínky konstrukce a vybavení dle Dohody ADR v platném znění, uvedené v části 9, zejména v kapitolách 9.1 a následujících. Současně i požadavky kapitol 8.1 a 8.5 téhož předpisu, týkající se výbavy vozidla, která je nutná pro provozování automobilových cisteren dle ADR v ČR a EU v provedení cisternový návěs typu FL, kód cisterny LGBF pro přepravu hořlavých kapalin Třídy 3 v cisternách. Výstroj a výbava vozidla odpovídající těmto podmínkám je nedílnou součástí dodávky. Provedení vozidla dle Zákona č. 56/2001 Sb. v platném znění, typové schválení a všechny další potřebné certifikáty a osvědčení pro uvedení do provozu v ČR a EU dle veškeré platné legislativy ČR a EU, jsou nedílnou součástí dodávky.

Specifikace:    		návěs, samospádový, bez hydraulického čerpadla

Provozní hmotnost:		max.  5.600 kg

Celková hmotnost:		min. 39.000 kg / 39.000 kg (technická/legislativně

povolená)

Celkový objem netto:		41.500  l

Povolený tlak na nápravy:	technický/povolený (CZ):	3 x 9.000 / 9.000 kg

Počet náprav:			3

Počet zvedacích náprav:	minimálně 1, ovládaná z kabiny tahače

Rozvor náprav:		1.410 mm

Výška točny:		    	1.180 mm

Výška návěsu:	max. 3.600 mm

Délka návěsu:			max. 11.700 mm

Provedení cisterny:	bez vrchního ochozu, bez přepadové vany, bez horního plnění produktem, bez přístupu nahoru na cisternu, dómové armatury zapuštěné pod plášť cisterny.

Počet komor:			5

Objemy komor:	velikost 1. komory   7.000  l  netto

velikost 2. komory 11.700  l  netto

velikost 3. komory   8.400  l  netto

velikost 4. komory   5.000  l  netto

velikost 5. komory   9.400  l  netto

Tento počet, velikost a pořadí komor je v současnosti zadavatelem používán, a zadavatel z důvodu optimálního využití vozového parku vyžaduje zachování unifikace ve velikosti komor. Není nezbytné zachování pořadí komor, proto je připuštěna záměna pořadí komor (pořadí je po směru jízdy) při zachování jejich objemu netto. Například je připuštěna záměna pořadí 1. a 2. komory, kdy 1. komora může mít objem 11700 litrů netto, a 2. komora potom 7000 litrů netto, pokud to nezbytně vyžaduje konstrukce cisterny konkrétního dodavatele.

(objemem „netto“ je v tomto dokumentu myšlen využitelný plnitelný objem v litrech jednotlivé komory, případně i celé cisterny, tj. kolik litrů produktu lze do této komory/cisterny fyzicky naplnit a to při dodržení všech souvisejících legislativních předpisů a norem pro spodní plnění cisteren výše uvedenými nebezpečnými věcmi, dle výše uvedené požadované specifikace cisterny)

Uzemnění cisterny:	z obou stran zemnící trny vpředu i vzadu (celkem 4x zemnící trn), 3 x naviják zemnícího lanka celkem (samonavíjecí provedení navijáku, délka lanka minimálně 15 m), z toho 2 x tento naviják zemnícího lanka vpravo (1 x v přední části a 1 x v zadní části cisterny), umístěn mimo pečetěný prostor plnění a stáčení, zvnějšku přístupný, a 1x naviják zemnícího lanka na levé straně, a to vpravo od technologické skříně spodního plnění u první nápravy návěsu.

Skříň armatur:	oboustranná uzamykatelná skříň armatur stáčení a spodního plnění, odkalovací výpustné ventily nebo zátky, víka armaturních prostor s minimálním potřebným bezpečným manipulačním prostorem k otevření skříně, podmínkou je lehká manipulace s víky skříně a co nejmenší potřebný manipulační prostor potřebný k otevření. Víka vybavena oky na uzamčení visacím zámkem, případně na zavěšení plastové plomby. Zámky vík na čtyřhran. Do skříně stáčení bude externím dodavatelem montována kamera. Dodavatel umožní montáž kamery do vozidla před jeho předáním.

Elektronická ochrana:	obě víka skříní armatur budou opatřena elektronickými čipovými snímači systému BARTEC 3003 (nebo rovnocenné řešení)  otevření/uzavření skříně s propojením vodiče přes elektrickou zásuvku do tahače, a tím i do GPS sledovacího systému vozidla (tento GPS systém není součástí technologie návěsu a jeho dodávky).

Armatury:	Armatury JS 100, spojky na straně stáčení TW-MK 80 se zátkou pro každou výpustní armaturu.

Spodní plnění:	API spojky spodního plnění na levé straně návěsu po směru jízdy v technologické uzavíratelné skříni, pro každou komoru samostatná API spojka a samostatné potrubí, připojení jímání par koncovkou Kamlock (nebo rovnocenné řešení) a desetipólová zásuvka VOC systému optických sond proti přeplnění vozidla vpravo od API spojek, vše s plnou garancí dodavatele v provedení a označení dle současných platných norem a legislativních předpisů pro použití v ČR.

Stáčení produktů:	umístěné na pravé straně vozidla po směru jízdy v technologické víkem uzavíratelné skříni, výdejní potrubí samostatné z každé komory cisterny, čidla vyprázdnění armatury v každém potrubí na kritických místech, zabezpečení kontroly zbytkového množství v každé komoře a armatuře SPD systémem, úkapové misky umístěné pod každým stáčecím hrdlem, vše s plnou garancí provedení dle platných norem a předpisů

Měření:	tyčové elektronické, v každé komoře. Je požadováno dodání systému měření Bartec 3003 (nebo rovnocenné řešení, u kterého dodavatel zajistí plnou kompatibilitu funkcí a dat se systémem Bartec 3003, který Zadavatel používá na celém stávajícím vozovém parku), a to současně se systémem SPD na patních ventilech s „mokrými“ senzory armaturách propojeném se systémem měření, a elektronickými čidly SPD na technologických skříních. Elektronická SPD čidla na skříních s propojením do systému GPS v tahači (GPS tahače není součástí dodávky). Dále je požadováno vzdálené on-line připojení pro servis či výrobce přímo do systému vozidla prostřednictvím přenosu dat GSM pro možnost rychlé diagnostiky závady a možnost operativního řešení těchto závad přímo v provozu. Je požadován elektronický přenos dat o přepravovaném množství a dat ze systému SPD prostřednictvím modulu GSM (SIM kartu a úhradu přenosu dat si zajišťuje zadavatel). Zajištění operativní diagnostiky a servisu s komunikací v českém jazyce je součástí dodávky.

Obslužné terminály měření:	požadujeme 2 obslužné terminály, umístěny budou z obou stran cisterny, ze strany stáčení, a i ze strany spodního plnění

Zabezpečení systému:	systém spodního plnění, stáčení a měření bude technicky zabezpečen plombováním, případně čidly proti narušení a nežádoucím kriminálním praktikám. U pneumatických a elektronických rozvodů umístěním těchto rozvodů v plombovaných krytech či plombou zajištěných tubusech, pancéřovanými pneumatickými hadicemi s důsledně pečetěnými spoji a víky na všech kritických místech, jejichž neoprávněným narušením s neoprávněnou manipulací s tímto rozvodem by mohlo dojít k ovlivnění věrohodnosti měření, a to u všech těchto rozvodů. Označení použitých plomb a kompletní schéma plombovaných míst je nedílnou součástí dodávky. Patní ventily v provedení SPD, obě víka technologických skříní a čidla zbytkového množství také kontrolovány čipem systému SPD, propojeným se systémem Bartec 3003 (nebo rovnocenné řešení, u kterého dodavatel zajistí plnou kompatibilitu funkcí a dat se systémem Bartec 3003, který Zadavatel používá na celém stávajícím vozovém parku), s propojením vodičem pro signalizaci otevření skříně do systému GPS v tahači. (specifikace dále v textu)

Bezezbytkové provedení:	Provedení cisterny a všech armatur musí být takové, aby po vyprázdnění příslušné komory (cisterny) nezůstal v komoře a ani v armatuře měřitelný zbytek produktu. Detekce zbytkového množství přepravovaného produktu po stočení v komorách a armaturách musí být plně pod kontrolou elektronického systému. Je požadována taková konstrukce návěsu a armatur, aby bylo možné při použití pneumatického vyrovnání podvozku do podélné roviny na stáčecím místě stočit celé přepravované množství, a to bez vzniku nežádoucích technologických zbytků přepravovaných produktů v komorách a armaturách cisterny.

Přenos dat:	je požadován elektronický přenos dat z měření vozidla o stočených dodávkách a dat o otevírání/zavírání SPD ventilů, snímačů a čidel GSM modulem do centrály společnosti (GSM modul je součástí dodávky, SIM kartu do modulu a s ní i datový přenos si zajišťuje zadavatel vlastními prostředky). Současně je požadováno napojení signálu obou snímačů SPD vík skříní (otevření/zavření skříně) fyzicky vodičem přes zásuvku vozidla do tahače, a tím i do sledovacího systému GPS umístěného v tahači (sledovací systém GPS v tahači je externí, a není součástí dodávky návěsu).

Servisní podpora:	je požadována vzdálená technická podpora odborného servisu dodavatele pro řešení diagnostiky poruch elektronického systému měření a SPD a pro případné servisní zásahy umožněné on-line na místě závady. Podpora servisu dodavatele musí být poskytována v českém jazyce.

Tiskárna dokumentů:	tiskárna stáčecích lístků a dalších dokumentů (reportů) bude umístěna v samostatné skřínce na pravé přední polovině návěsu, bude uzamykatelná a s osvětlením.

Zásobníky hadic	Zadavatel požaduje umístění úložného prostoru stáčecích a rekuperačních hadic kolmo ke směru jízdy, a to na 4 stáčecí hadice o průměru 80 mm s koncovkami a 2 rekuperační hadice o průměru 50 mm s koncovkami, dostupného pro řidiče z pravé strany ve skříni stáčení, všechny hadice o délce cca 2,3 m.

Dále budou na cisternovém návěsu ergonomicky a bezpečně umístěny schránky či tubusy na 2 stáčecí hadice o délce 3,5 až 4m s koncovkami (průměr 80 mm) a 2 x rekuperační hadice s koncovkami (průměr 50 mm) o délce cca 3,5 až 4 m v nejbližším dosahu stáčení. Délku úložných prostor na hadice v nezbytné míře a jejich umístění bude možné korigovat upřesněním podle konkrétní nabídnuté konstrukce při kontrolních dnech. Návrh technického řešení umístění je na dodavateli, před konečným řešením je však vždy použití konkrétní ho technického řešení podmíněno výslovným schválením zástupce zadavatele.

Stáčecí hadice:	Výstroj vozidla stáčecími a rekuperačními hadicemi si zadavatel zajišťuje vlastními silami, hadice proto nejsou součástí dodávky.

Přechodky a redukce:	1 x přechodka ze šroubení 3“CZ/VK50

1 x přechodka ze šroubení 3“CZ/VK80

1 x přechodka ze šroubení 4“CZ/VK50

2 x přechodka ze šroubení 4“CZ/VK80

Připojení tahače:		demontovatelný a výměnný královský čep 2´´,

Elekroinstalace:	24 voltů s 2 x 7 kolíkovou zásuvkou, typ SAE (ISO 1185 a 3731) a 1 x 15 kolíkovou – ADR Poziční osvětlení a 2 zadní multifunkční lampy (8 funkcí)

Připojení vodiče signalizace otevření/zavření technologických skříní plnění/stáčení ze systému SPD bude provedeno vodiči do 15 kolíkové zásuvky.

Oranžové poziční osvětlení vpravo i vlevo po celé délce návěsu.

Pracovní osvětlení umístěné mezi skříní stáčení a první nápravou na pravé straně návěsu

Pracovní osvětlení uvnitř skříně plnění i stáčení.

Přídavná světla umístěná v horní části zadního čela návěsu.

Odst. naloženého návěsu:	je požadováno, aby bylo možno plně naložený návěs samostatně odpojit od tažného vozidla a odstavit na podpěrách o dostatečné nosnosti

Nápravy:			3 nápravy - pneumaticky odpružené

Požadovaný rozvor náprav 1.410 mm

Požadovaná nosnost 3 x 9.000 / 9.000 kg -  technická/povolená nosnost dle legislativy platné v ČR

Blatníky a lapače nečistot:	plastové

Registr najetých km:		umístění na prostřední nápravě, na pravé straně

Brzdy:	Kotoučové o průměru min. 430 mm, se systémy ABS, EBS, WABCO čtyřkanálový (nebo rovnocenné řešení) s ESP, RSS, indikace opotřebení brzdového obložení v kabině tahače

Ráfky:	středitelné, leštěné z hliníkové slitiny 11,75 x 22,5

Pneumatiky:	rozměr 385/65 R 22,5;

Rezervní kolo:	dodat s vozidlem 1 x kompletní náhradní kolo s výše uvedeným ráfkem a pneumatikou, které je součástí dodávky návěsu, ale nebude fyzickou součástí vozidla; hmotnostní parametry vozidla do TP proto budou uvedeny bez hmotnosti rezervního kola (nebude v provozu užíváno, bude sloužit jako náhradní díl)

Držák náhradního kola:	nemontovat, nedodávat na vozidle. Není součástí dodávky.

Vodováhy:	podélná a příčná vodováha (nebo jejich kombinace) v operačním prostoru skříně stáčení v zorném poli řidiče

Vyrovnání náklonu:	vyrovnání podélného náklonu pneumatickým systémem odpružení vozidla, jeho ovládání přístupné v blízkosti stáčecí skříně, nebo přímo ve stáčecí skříni vozidla

Přídavná zadní světla:	Zadavatel požaduje přídavná zadní světla umístěná v horní zadní části cisterny

Výstražná signalizace:	akustická výstražná signalizace při zpětném chodu vozidla umístěná v zadní části návěsu

Oranžový výstražný maják:	(nebo alternativní výstražné světelné zařízení) umístěné nad zadním nárazníkem s možností jeho zakrytí

Vybavení vozidla:	plná předepsaná výbava dle předpisu ADR a dalších platných předpisů pro přepravu látek třídy 3 ADR podle aktuálních pokynů pro případ nehody dle ADR.

Umístění zakládacích klínů, minimálně 4 výstražných kuželů a hasících přístrojů (2 x 6 kg) mimo plombovaný prostor stáčecí skříně, je požadováno jejich bezpečné uchycení a upevnění při přepravě.

Hasicí přístroje umístěny dostupně v samostatných schránkách s průhledítky na plombování hasícího přístroje.

Samostatný uzamykatelný box na výbavu na návěsu, úložný prostor na sorbenty.

Veškerá výbava ADR bude zabezpečena a pevně uchycena. Jmenovitý seznam dodávané výbavy bude součástí nabídky.

Označení cisterny:	v souladu s předpisem ADR a dalšími platnými předpisy, mimo jiné 1x standardní překlápěcí tabule ADR pro produkty UN 1202 a 1203 vzadu. Veškeré další bezpečnostní značky (kosočtverce hořlavé kapaliny, ryba/strom) budou umístěny na odnímatelných tabulích, nikoliv nalepené na cisternu, je požadován reflexní polep, jeho provedení podle předpisů EHK a zadní reflexní tabule v souladu s platnými předpisy, označení zemnících bodů, maximální hmotnosti, tlaků náprav a provozního tlaku v pneumatikách, maximální povolené rychlosti

Nákres vozidla:	pohledový nákres vozidla ze všech stran se základními rozměry bude součástí dokumentace nabídky dodavatele

Barevné provedení:	cisterna  -  bílá lesklá;

technologická skříň, podvozek a nápravy  -  šedá lesklá;

plastové blatníky v barvě černého plastu.

(konkrétní odstíny barev používaných dodavatelem podléhají písemnému potvrzení zástupce objednatele před jejich aplikací na návěs. Upřesnění odstínu nebude dopláceno formou příplatku za barevné provedení.)

položka „G“ v technickém průkazu