Příloha č. 3 ZD č.: 156/20/OCN  -  Technický popis zakázky – Oprava požárního vozidla CAS MB ATEGO

  - Umístění vozidla:

sklad PHL ČEPRO, a.s., Šlapanov u Havl. Brodu

  - typ vozidla

Mercedes Benz

  - typ podvozku

ATEGO

  - výrobní č. podvozku

WDB9763641L180131

  - rok výroby

2006

  - výrobce podvozku

Mercedes

  - výrobce nástavby

THT s.r.o. Polička

  - RZ vozidla

7A0 4280

| Pol. č. | Popis | ANO/NE | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| - KABINA |  |  |  |
| 1. | Výměna zkorodovaných volně demontovatelných částí kabiny za nové (dveře apod.) | Ano |  |
| 2. | Oprava lemů, podběhů, stupaček a blatníků | Ano |  |
| 3. | Výměna sedaček a potahů sedaček, | Ano |  |
| 4. | Nástřik kabiny dle kapitoly „barevná úprava a nápisy“ | Ano |  |
| 5. | Zpětná kompletace a montáž všech částí kabiny | Ano |  |
| 6. | Držák radiostanice Typ Motorola DP 4801 EX | Ano |  |
| 7. | Instalace držáků helem mezi místem řidiče a spolujezdce. Instalace police a držadla v celé šíři kabiny za místem řidiče a spolujezdce na této polici budou umístěny dobíječe na ruční svítilny (dodá zadavatel) a radiostanice, zvětšení místa pro nohy posádky za řidičem na XX cm. | Ano |  |
| 8. | Výměna všech tlumičů kabiny | Ano |  |
| - PODVOZEK |  |  |  |
| 1. | Otryskání, případně oprava zkorodovaného rámu | Ano |  |
| 2. | Výměna olejů v převodovkách, rozvodovkách, nápravách a servořízení včetně přetěsnění | Ano |  |
| 3. | Oprava pomocného pohonu na čerpadlo | Ano |  |
| 4. | Kompletní oprava brzdové soustavy včetně výměny obložení a výměna bubnů | Ano |  |
| 5. | Oprava odpružení vozidla | Ano |  |
| 6. | Výměna přípojky pro napojení tlakového vzduchu z externího zdroje v těsné blízkosti místa nástupu řidiče za zařízení tzv. REDBOX včetně protikusu | Ano |  |
| 7. | Oprava elektrické přípojky pro napojení z externího zdroje v těsné blízkosti místa nástupu řidiče, sloučeno v zařízení REDBOX, viz. bod 10 | Ano |  |
| 8. | Nástřik podvozku černou epoxydovou barvou RAL 9005 | Ano |  |
| 9. | Kontrola, případně výměna vzduchojemů | Ano |  |
| 10. | Ochrana laku podvozku proti korozi transparentním voskem | Ano |  |
| 11. | Přetěsnění úniků přední nápravy | Ano |  |
| - MOTOR |  |  |  |
| 1. | Výměna vstřikovačů | Ano |  |
| 2. | Seřízení vůle ventilů | Ano |  |
| 3. | Vyčištění palivové soustavy, včetně výměny palivových filtrů | Ano |  |
| 4. | Výměna spojkové lamely včetně přítlačného kotouče, ložiska a vypínacího válce | Ano |  |
| 5. | Výměna oleje včetně filtrů a přetěsnění motoru | Ano |  |
| - ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ |  |  |  |
| D.1 Účelová nástavba |  |  |  |
| 1. | Demontáž stávající účelové nástavby | Ano |  |
| 2. | Montáž nové nástavby s ocelovou nádrží na vodu o objemu 3 000l z nerezové oceli, jakosti minimálně AISI 316L a nerezovou nebo plastovou nádrží na pěnidlo. Nádrž na pěnidlo o objemu 200l bude opatřena vypouštěcím potrubím s uzávěrem a spojkou D25, umístěnou v zadní části nástavby. Pěnidlová nádrž nebude umístěna v nádrži na vodu. | Ano |  |
| 3. | Karosérie účelové nástavby je vyrobena z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů technologií prizmatických šroubovaných spojů. Nástavba je vybavena šesti prostory pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby, které jsou vybaveny roletkami, zadní skříň k čerpadlu má vyklápěcí dveře, Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností. Účelová nástavba s ohledem na charakter předpokládaného nasazení vozidla ve složitých terénních podmínkách není vybavena stupačkami ani jinými plochami nebo karosářskými prvky, které lze jako stupačku použít nebo které omezující přístup hasiče k vozidlu ze země. | ANO |  |
| 4. | Al rolety úložných skříní s průběžnými madly v celé šířce rolety, vč. instalace okapnic se zakomponovaným LED osvětlením okolí nástavby, přičemž první pravá i levá roleta bude prodloužená | Ano |  |
| 5. | Do pravé zadní skříně instalovat zařízení pro rychlý zásah, naviják s elektrickým ovládáním, hadice stálotvará 60 m splňující požadavky EN 1947, vysokotlaká proudnice pro hašení vodou i pěnou kompatibilní s typem JET D 52 PROTEC. Naviják umožňuje nouzové ruční navíjení. Naviják je opatřen vodícími kladkami (rolnami) pro snadnou manipulaci s vysokotlakou hadicí. | Ano |  |
| 6. | Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby. Ve vnitřních prostorech účelové nástavby určených pro uložení požárního příslušenství je použito světelného zdroje typu LED a indikátor otevřených dveří. Osvětlení je umístěno alespoň na jedné straně v místě vodící lišty roletky v celé výšce tohoto prostoru účelové nástavby, má krytí nejméně IP 67 a je snadno demontovatelné. S ohledem na požadovanou mechanickou odolnost nejsou použity flexibilní samolepicí LED pásky. | Ano |  |
| 7. | Všechny uzamykatelné prvky nástavby jsou vybaveny zámky se shodným klíčem | Ano |  |
| 8. | Instalace zadního žebříku pro přístup na horní pochozí plošinu - modulový s plynovými vzpěrami a příčlemi s trvalou protiskluzovou úpravou (ne nátěr ani polep). Příčle a štěřiny žebříku mají torzní tuhost. | Ano |  |
| 9. | Nástřik účelové nástavby dle viz bod „Barevná úprava a nápisy“. | Ano |  |
| 10. | Instalaci krycího panelu mezi kabinou řidiče a nástavbou. | Ano |  |
| 11. | Instalaci úložného prostoru před levou zadní nápravou | Ano |  |
| 12. | Do levé přední skříně naistalovat výsuvné šuplíky či plato pro uložení materiálu | Ano |  |
| D.2 Požární čerpadlo odstředivé s jmenovitým průtokem 2000 l / 1,0MPa vysokotlak 250 l/min / 4,0 MPa |  |  |  |
| 1. | Výměna čerpadla | Ano |  |
| 2. | Oprava vývěvy | Ano |  |
| 3. | Výměna všech ložisek, pryžových a těsnicích prvků | Ano |  |
| 4. | Oprava všech ventilů a klapek | Ano |  |
| 5. | Úprava sání čerpadla na jeden vývod směrem dozadu v zadní skříni. Provedení sacího hrdla čerpací jednotky umožňuje sání z obou stran vozidla. S ohledem na předpokládané nasazení vozidla v terénních podmínkách bez vodorovných nástupních ploch jsou veškeré ovládací a kontrolní prvky dostupné ze země bez potřeby stupaček nebo jiných karosářských prvků, které lze jako stupačku použít, a to ve výši nejvíce 1800 mm od země. Konstrukce požárního čerpadla vylučuje únik vody při jeho zapnutí. Poznámka: vývod musí být umístěn ve vodorovné poloze tak, aby nedocházelo ke kumulaci zbytkové vody v armatuře. | Ano |  |
| 6. | Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno ovládáním pro zapínání pohonu požárního čerpadla, mikrofonem a reproduktorem jako druhé obslužní místo vozidlové radiostanice. | Ano |  |
| 7. | Výtlaky z čerpadla budou umístěny vlevo a vpravo mimo nástavbu, bez nutnosti otevření rolet | Ano |  |
| D.3 Elektroinstalace nástavby |  |  |  |
| 1. | Celkově nová – součást nové nástavby | Ano |  |
| 2. | Instalace LED pracovních reflektorů na rámy zpětných zrcátek s intenzitou světelného toku nejméně 1000 lm, který osvětluje prostor podél boku vozidla. Zapnutí pracovních světlometů musí být umožněno z místa řidiče, musí být nezávislé na zařazeném zpátečním rychlostním stupni a musí být řidiči opticky signalizováno kontrolkou žluté barvy. | Ano |  |
| 3. | Pracovní osvětlení zadního žebříku a pochozí plošiny v LED technologii | Ano |  |
| 4. | Přestrojení elektroinstalace osvětlovacího stožáru v LED provedení | Ano |  |
| D.4 Pochozí pracovní plošina |  |  |  |
| 1. | Podlaha z protiskluzového Al plechu | Ano |  |
| 2. | Výroba a instalace AL skříně pro uložení výbavy, utěsněným dnem a víkem, vyrobených z lehkého kovu, s výškou, která nepřesahuje výšku kabiny osádky se zvláštním výstražným zařízením. Schránka je uzamykatelná shodným klíčem jako k uzamykání rolet a dveří účelové nástavby. Vnitřní prostor schránky je vybaven osvětlením. | Ano |  |
| 3. | Instalace držáku na 4 ks Al nastavovacího žebříku | Ano |  |
| 4. | Instalace držáku na Al trhací hák | Ano |  |
| - Zvláštní výstražné zvukové a světelné zařízení včetně rozhlasového zařízení |  |  |  |
| 1. | Výměna stávající světelné rampy výstražného zařízení za nízkoprofilovou v provedení LED splňující homologace EHK 65 a EHK 26, umožňující reprodukci mluveného slova, s modrými krajními kryty, o velikosti nejméně 3/5 šířky CAS | Ano |  |
| 2. | Zhotovení ochranného rámu světelné rampy proti zachycení větví dle tvaru nové nízkoprofilové a nástřik dle viz bod „Barevná úprava a nápisy“ | Ano |  |
| 3. | Výměna stávajících světel na přední masce kabiny vozidla za 2 ks modrých výstražných LED světel, splňujících homologaci EHK 65, osazených nejméně 6 světelnými zdroji a jejich montáž tak, aby při jejich provozu nedocházelo k oslnění posádky vozidla a jejich napojení na stávající zvláštní výstražné zařízení s možností odpojení jejich funkce samostatným vypínačem z místa pracoviště řidiče pro případ jízdy v koloně nebo v mlze Všechny světelné části zvláštního výstražného zařízení jsou opatřeny LED zdroji světla a vyzařují světlo kombinace modré / červené barvy. Ovládací prvky zvláštního výstražného zařízení jsou umístěny v dosahu řidiče. Spuštění, přepínání a vypnutí tónů je pro řidiče řešeno tlačítkem houkačky a je umožněno i samostatným tlačítkem v dosahu sedadla velitele. Reproduktor zvláštního výstražného zařízení je umístěn tak, aby jeho vyzařování nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky vozidla, výbavou a příslušenstvím. | Ano |  |
| 4. | Světelná část zvláštního výstražného zařízení v zadní části CAS je zabudována v rozích karosérie účelové nástavby. | Ano |  |
| 5. | Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně osmi světelných zdrojů. | Ano | . |
| 6. | Všechny světelné části zvláštního výstražného zařízení jsou provedeny pro dvě úrovně světelného toku – DEN/NOC s homologací podle EHK 65 - TB2, resp. XB2. | Ano |  |
| 7. | Umístění světelného výstražného zařízení v zadní části vozidla může být provedeno v nástavbě |  |  |
| - Barevná úprava a nápisy |  |  |  |
| 1. | Pro barevnou úpravu vozidla je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000 | Ano |  |
| 2. | Přední a zadní nárazníky, ochranný rám světelné rampy na kabině v akrylátové barvě bílá RAL 9003 | Ano |  |
| 3. | Přední a zadní blatníky v akrylátové barvě černá RAL 9005 | Ano |  |
| 4. | Polep doplňkového bílého vodorovného pruhu o výšce max. 350 mm ze samolepicí retroreflexní folie na boky kabiny osádky, na boky a zadní čelo účelové nástavby, kde pruh opticky navazuje na pruh kabiny osádky, a je veden i přes Al rolety bez přerušení; retroreflexní folie je kompatibilní s typem 3M Serie 580E, mající funkční a užitné vlastnosti předepsané Směrnicí EU č. 76/756 o Nápadném obrysovém značení vozidel a Nařízením EHK 104 pro homologaci značení s vratným odrazem pro vozidla kategorií M, N a O | Ano |  |
| 5. | Nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy (např. Arial) | Ano |  |
| 6. | Polep na přední části kabiny osádky v polovině přivrácené do vozovky bílým reflexním nápisem „HASIČI“ o výšce základního písma 120 mm | Ano |  |
| 7. | Polep výklopných dveří skříně čerpadla nad doplňkovým bílým vodorovným pruhem bílým reflexním nápisem „HASIČI“ o výšce základního písma 120 mm | Ano |  |
| 8. | Polep na doplňkovém bílém vodorovném pruhu černým nápisem s označením dislokace jednotky na dveřích kabiny osádky poblíž svislé osy dveří a souměrně s vodorovnou osou pruhu, kde na prvním řádku je text „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“, ve druhém řádku je text „ČEPRO, a. s. a ve třetím řádku je název skladu“ „Šlapanov“, výška písmen je 28 mm, mezera mezi řádky je 32 mm | Ano |  |
| 9. | Polep na doplňkovém bílém vodorovném pruhu černým nápisem s označením parametrů vozidla na zadní části kabiny osádky poblíž svislé osy dveří a souměrně s vodorovnou osou pruhu, kde je text označení vozidla např. „CAS 24/3000/200“ o výšce základního písma 100 mm | Ano |  |
| 10. | Polep úplného značení obrysu zadní části vozidla materiálem červené barvy dle směrnice EU č. 76/756 o Nápadném obrysovém značení vozidel a Nařízením EHK 104 pro homologaci značení s vratným odrazem pro vozidla kategorií M, N a O | Ano |  |
| 11. | Zhotovení povinného označení vozidla – tlak v pneu., nejvyšší povolená rychlost atd. | Ano |  |
| G. Ostatní |  |  |  |
| 1. | Měnič na 12 V s vypínačem | Ano |  |
| 2. | Osvětlení horní pochozí pracovní plošiny 2ks otočných LED | Ano |  |
| 3. | Držák barelu na horní pochozí plošinu (sorbent) | Ano |  |
| 4. | Držák přejezdových můstků | Ano |  |