Technický popis – Repase vozidla CAS 30 MERCEDES -  BENZ HZS ČEPRO, a.s.

  - umístění vozidla:

sklad PHL ČEPRO, a.s., Hněvice, GPS: 50.4420900N, 14.3517036E

  - typ vozidla:

Mercedes - Benz

  - typ podvozku:

AXOR

  - výrobní č. podvozku:

WDB9525631L163844

  - rok výroby:

2006

  - výrobce podvozku:

Mercedes

  - výrobce nástavby:

THT Polička, s.r.o., IČO: 465 08 147

  - RZ vozidla:

7 A0 4281

| Pol. č.: | popis: | poznámka: |
| --- | --- | --- |
| A. KABINA |  |  |
| 1. | Výměna zkorodovaných volně demontovatelných částí kabiny za nové (dveře apod.), výměna těsnění dveří |  |
| 2. | Oprava lemů, podběhů, stupaček a blatníků |  |
| 3. | Výměna potahů sedaček, |  |
| 4. | Nástřik kabiny dle kapitoly „barevná úprava a nápisy“ |  |
| 5. | Příprava pro montáž vozidlové radiostanice typ Motorola DM 4601 E a držáků dvou kusů ručních radiostanic typ Motorola DP 4801 EX |  |
| 6. | Výměna všech tlumičů kabiny |  |
| 7. | Instalace ochranných krytů zpětných zrcátek |  |
| 8. | Instalace autorádia |  |

| B. PODVOZEK |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Otryskání, případně oprava zkorodovaného rámu |  |
| 2. | Výměna olejů v převodovkách, rozvodovkách, nápravách a servořízení včetně přetěsnění |  |
| 3. | Oprava pomocného pohonu na čerpadlo |  |
| 4. | Kompletní oprava brzdové soustavy včetně výměny obložení a výměna bubnů |  |
| 5. | Oprava odpružení vozidla |  |
| 6. | Výměna přípojky pro napojení tlakového vzduchu z externího zdroje v těsné blízkosti místa nástupu řidiče se zachováním původního typu |  |
| 7. | Instalace ochranných krytů zpětných zrcátek |  |
| 8. | Nástřik podvozku černou epoxydovou barvou RAL 9005 |  |
| 9. | Kontrola, případně výměna vzduchojemů |  |
| 10. | Přetěsnění úniků přední nápravy |  |
| C. MOTOR |  |  |
| 1. | Výměna vstřikovačů |  |
| 2. | Seřízení vůle ventilů |  |
| 3. | Vyčištění palivové soustavy a nádrže, včetně výměny palivových filtrů |  |
| 4. | Kontrola spojkové lamely včetně přítlačného kotouče, ložiska a vypínacího válce | Nllk |
| 5. | Výměna oleje včetně filtrů a přetěsnění motoru |  |
| 6. | Výfukové potrubí od motoru bude za kabinou osádky vyvedeno nad účelovou nástavbu a zakončeno kolenem do strany bez použití klapky. |  |

| D. ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| D.1 Účelová nástavba |  |  |
| 1. | Demontáž stávající účelové nástavby |  |
| 2. | Montáž nové nástavby s ocelovou nádrží na vodu o objemu 6 400 l z nerezové oceli, jakosti minimálně AISI 316L a nerezovou nádrží na pěnidlo. Nádrž na pěnidlo o objemu 400 l bude opatřena vypouštěcím potrubím a zakončena nerezovým kulovým kohoutem a spojkou D25, umístěnou v zadní části nástavby a vývodem vlevo a vpravo u výtlaků z čerpadla. |  |
| 3. | Karosérie účelové nástavby je vyrobena z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů technologií prizmatických šroubovaných spojů. Nástavba je vybavena šesti prostory pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby, které jsou vybaveny roletkami, zadní skříň k čerpadlu má vyklápěcí dveře, Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností. |  |
| 4. | Al rolety úložných skříní s průběžnými madly v celé šířce rolety, vč. instalace okapnic se zakomponovaným LED osvětlením okolí nástavby. |  |
| 5. | Do pravé zadní skříně instalovat zařízení pro rychlý zásah, naviják s elektrickým ovládáním, hadice stálotvará 60 m splňující požadavky EN 1947, vysokotlaká proudnice pro hašení vodou i pěnou kompatibilní s typem JET D 52 PROTEC. Naviják umožňuje nouzové ruční navíjení. Naviják je opatřen vodícími kladkami (rolnami) pro snadnou manipulaci s vysokotlakou hadicí. |  |
| 6. | Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED. Ve vnitřních prostorech účelové nástavby určených pro uložení požárního příslušenství je použito světelného zdroje typu LED a indikátor otevřených dveří. Osvětlení je umístěno alespoň na jedné straně v místě vodící lišty roletky v celé výšce tohoto prostoru účelové nástavby, má krytí nejméně IP 67 a je snadno demontovatelné. S ohledem na požadovanou mechanickou odolnost nejsou použity flexibilní samolepicí LED pásky. |  |
| 7. | Všechny uzamykatelné prvky nástavby jsou vybaveny zámky se shodným klíčem |  |
| 8. | Instalace zadního žebříku pro přístup na horní pochozí plošinu - modulový s plynovými vzpěrami a příčlemi s trvalou protiskluzovou úpravou (ne nátěr ani polep). Příčle a štěřiny žebříku mají torzní tuhost. |  |
| 9. | Nástřik účelové nástavby dle viz bod „Barevná úprava a nápisy“. |  |
| 10. | Zadní pravý i levý úložný prostor bude prodloužen s ohledem na pohyb vozidla v terénních podmínkách a zachování nájezdových úhlů. |  |
| D.2 Čerpací stanoviště |  |  |
| 1. | Výměna čerpadla se jmenovitým výkonem NT 3000 l/min – VT 250 l/min |  |
| 2. | Oprava vývěvy |  |
| 3. | Výměna všech ložisek, pryžových a těsnicích prvků |  |
| 4. | Výměna všech ventilů a klapek |  |
| 5. | Úprava sání čerpadla na jeden vývod směrem dozadu v zadní skříni. Provedení sacího hrdla čerpací jednotky umožňuje sání z obou stran vozidla. Veškeré ovládací a kontrolní prvky jsou dostupné ze země bez potřeby stupaček nebo jiných karosářských prvků, které lze jako stupačku použít, a to ve výši nejvíce 1800 mm od země. Konstrukce požárního čerpadla vylučuje únik vody při jeho zapnutí. |  |
| 6. | Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno ovládáním pro zapínání pohonu požárního čerpadla, mikrofonem a reproduktorem jako druhé obslužní místo vozidlové radiostanice. |  |
| 7. | Výtlaky z čerpadla budou umístěny vlevo a vpravo mimo nástavbu, bez nutnosti otevření rolet, na každé straně jsou dvě potrubí vyvedena přes ručně ovládaný kohout a zakončena pevnou spojkou „B“ 75. Třetí potrubí je vedeno přes elektropneumatický ovládaný kohout a je zakončeno pevnou spojkou „C“ 52 . |  |
| 8. | Elektronické pěnotvorné přiměšovací zařízení s automaticky nastavitelnou regulací |  |
| D.3 Elektroinstalace nástavby |  |  |
| 1. | Celkově nová – součást nové nástavby |  |
| 2. | Instalace LED pracovních reflektorů na rámy zpětných zrcátek s intenzitou světelného toku nejméně 1000 lm, který osvětluje prostor podél boku vozidla. Zapnutí pracovních světlometů musí být umožněno z místa řidiče, musí být nezávislé na zařazeném zpátečním rychlostním stupni a musí být řidiči opticky signalizováno kontrolkou žluté barvy. |  |
| 3. | Pracovní osvětlení zadního žebříku a pochozí plošiny v LED technologii |  |
| 4. | Instalace nového pneumaticky vysouvaného osvětlovacího stožáru v provedení LED 24 V o výšce nejméně 4 m od země s dvěma světlomety LED 24 V s celkovým světelným tokem 20.000 lm a krytím nejméně IP 44. Světlomety jsou orientovány do jednoho směru. Naklápění světlometů podle vodorovné osy a otáčení osvětlovacího stožáru podle svislé osy v rozsahu 0 – 360°. Osvětlovací stožár je vybaven funkcí samočinného složení do přepravní polohy a to i po uvolnění parkovací brzdy. Napájení osvětlovacího stožáru je z elektrické soustavy vozidla 24 V. |  |
| D.4 Pochozí pracovní plošina |  |  |
| 1. | Podlaha z protiskluzového Al plechu |  |
| 2. | Výroba a instalace AL skříně pro uložení výbavy, utěsněným dnem a víkem, vyrobených z lehkého kovu, s výškou, která nepřesahuje výšku kabiny osádky se zvláštním výstražným zařízením. Schránka je uzamykatelná shodným klíčem jako k uzamykání rolet a dveří účelové nástavby. Vnitřní prostor schránky je vybaven osvětlením. |  |
| 3. | Instalace držáku na 4 ks Al nastavovacího žebříku, trhací hák, 2 ks barelů a 2 kusů přejezdových můstků |  |
| 4. | Osvětlení horní pochozí pracovní plošiny 2ks otočných LED |  |
| 5. | Příprava úchytů pro uložení tažné tyče |  |
| 6. | Příprava úchytů pro proudnice na střední pěnu BLIZZARD 350 |  |
| E. Zvláštní výstražné zvukové a světelné zařízení včetně rozhlasového zařízení |  |  |
| 1. | Výměna stávající světelné rampy výstražného zařízení za nízkoprofilovou v provedení LED splňující homologace EHK 65 a EHK 26, umožňující reprodukci mluveného slova, o velikosti nejméně 3/5 šířky CAS |  |
| 2. | Výměna stávajících světel na přední masce kabiny vozidla za 2 ks modrých výstražných LED světel, splňujících homologaci EHK 65, osazených nejméně 6 světelnými zdroji a jejich montáž tak, aby při jejich provozu nedocházelo k oslnění posádky vozidla a jejich napojení na stávající zvláštní výstražné zařízení s možností odpojení jejich funkce samostatným vypínačem z místa pracoviště řidiče pro případ jízdy v koloně nebo v mlze Všechny světelné části zvláštního výstražného zařízení jsou opatřeny LED zdroji světla a vyzařují světlo kombinace modré / červené barvy. Ovládací prvky zvláštního výstražného zařízení jsou umístěny v dosahu řidiče. Spuštění, přepínání a vypnutí tónů je pro řidiče řešeno tlačítkem houkačky a je umožněno i samostatným tlačítkem v dosahu sedadla velitele. Reproduktor zvláštního výstražného zařízení je umístěn tak, aby jeho vyzařování nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky vozidla, výbavou a příslušenstvím. |  |
| 3. | Zhotovení ochranného rámu světelné rampy proti zachycení větví dle tvaru nové nízkoprofilové . |  |
| 4. | Světelná část zvláštního výstražného zařízení v zadní části CAS je zabudována v rozích karosérie účelové nástavby. |  |
| 5. | Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně osmi světelných zdrojů. |  |
| 6. | Všechny světelné části zvláštního výstražného zařízení jsou provedeny pro dvě úrovně světelného toku – DEN/NOC s homologací podle EHK 65 - TB2, resp. XB2. |  |
| F. Barevná úprava a nápisy |  |  |
| 1. | Pro barevnou úpravu vozidla je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3024 |  |
| 2. | Přední a zadní nárazníky, ochranný rám světelné rampy na kabině v akrylátové barvě bílá RAL 9003 |  |
| 3. | Přední a zadní blatníky v akrylátové barvě bílá RAL 9003 |  |
| 4. | Polep doplňkového bílého vodorovného pruhu o výšce max. 350 mm ze samolepicí retroreflexní folie na boky kabiny osádky, na boky a zadní čelo účelové nástavby, kde pruh opticky navazuje na pruh kabiny osádky, a je veden i přes Al rolety bez přerušení; retroreflexní folie je kompatibilní s typem 3M Serie 580E, mající funkční a užitné vlastnosti předepsané Směrnicí EU č. 76/756 o Nápadném obrysovém značení vozidel a Nařízením EHK 104 pro homologaci značení s vratným odrazem pro vozidla kategorií M, N a O |  |
| 5. | Nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy (např. Arial) |  |
| 6. | Polep na přední části kabiny osádky v polovině přivrácené do vozovky bílým reflexním nápisem „HASIČI“ o výšce základního písma 120 mm |  |
| 7. | Polep výklopných dveří skříně čerpadla nad doplňkovým bílým vodorovným pruhem bílým reflexním nápisem „HASIČI“ o výšce základního písma 120 mm |  |
| 8. | Polep na doplňkovém bílém vodorovném pruhu černým nápisem s označením dislokace jednotky na dveřích kabiny osádky poblíž svislé osy dveří a souměrně s vodorovnou osou pruhu, kde na prvním řádku je text „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“, ve druhém řádku je text „ČEPRO, a. s. a ve třetím řádku je název skladu“ „Hněvice“, výška písmen je 28 mm, mezera mezi řádky je 32 mm |  |
| 9. | Polep na doplňkovém bílém vodorovném pruhu černým nápisem s označením parametrů vozidla na zadní části kabiny osádky poblíž svislé osy dveří a souměrně s vodorovnou osou pruhu, kde je text označení vozidla např. „CAS 30/6000/400“ o výšce základního písma 100 mm | CAS 32 S2Z |
| 10. | Polep úplného značení obrysu zadní části vozidla materiálem červené barvy dle směrnice EU č. 76/756 o Nápadném obrysovém značení vozidel a Nařízením EHK 104 pro homologaci značení s vratným odrazem pro vozidla kategorií M, N a O |  |
| 11. | Zhotovení povinného označení vozidla – tlak v pneu., nejvyšší povolená rychlost atd. |  |
| G. Ostatní |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |