Příloha č. 1 ZD – Technická a funkční specifikace TAS pro sklady ČEPRO, a.s.

Vymezení věcné oblasti plnění zakázky

Obsah

1.	Specifikace díla	9

2.	Dílčí části díla	14

3.	Požadavky na funkcionality TAS	15

3.1	Právní předpisy	15

3.2	Funkční požadavky	16

3.2.1	Požadavky na obecné funkce bez specifikace uživatele	16

3.2.1.1	Výpočet hmotnosti nákladu AC	16

3.2.1.2	Korekce požadovaného množství při 15 °C v jednotlivých komorách AC	17

3.2.2	Požadavky na funkce automatických procesů	17

3.2.2.1	Import karet a certifikátů	17

3.2.2.2	Import společnosti ČEPRO	17

3.2.2.3	Import třetích stran	18

3.2.2.4	Import zákazníků ČEPRO, a.s.	18

3.2.2.5	Import zákazníků společností třetích stran	18

3.2.2.6	Import míst určení zákazníků společnosti ČEPRO, a.s.	18

3.2.2.7	Import míst určení zákazníků společností třetích stran	19

3.2.2.8	Import a export objednávek	19

3.2.2.9	Import limitů	19

3.2.2.10	Import atestů	19

3.2.2.11	Import prodejních položek	20

3.2.2.12	Import dopravců	20

3.2.2.13	Import řidičů	21

3.2.2.14	Import tahačů a sólo autocisteren	21

3.2.2.15	Import návěsů a přívěsů	21

3.2.2.16	Import kontrolních seznamů řidičů a vozidel	22

3.2.2.17	Import a export EMCS	22

3.2.2.18	Export dokumentů DNL	22

3.2.2.19	Export EMCS centrála	23

3.2.2.20	Export PDF dokumentů	23

3.2.2.21	Export nádrží	24

3.2.2.22	Export uživatelů	24

3.2.2.23	Export AccuLoadů	24

3.2.2.24	Import a export elektronických podpisů dokumentů	25

3.2.2.25	Import Shell	25

3.2.2.26	Import míst určení vyžadující komentář	25

3.2.2.27	Export do PSA	25

3.2.2.28	Import alternativních názvů receptů	26

3.2.2.29	Automatické ukládání transakcí z AccuLoadů a aditivačních jednotek	26

3.2.2.30	Automatické odbavení AC	27

3.2.2.31	Automatické řazení AC	27

3.2.2.32	Automatický tisk dokumentů	29

3.2.2.33	Výpočet bio složky před plněním	29

3.2.2.34	Korekce požadovaného objemu v komoře	30

3.2.2.35	Export stavu bdělosti	30

3.2.2.36	Export informací do excelu	30

3.2.3	Požadavky na tiskové výstupy	31

3.2.3.1	Dodací nákladní list AC – daňový doklad	31

3.2.3.2	Dodací nákladní list ŽC – daňový doklad	34

3.2.3.3	Dodací nákladní list AC – doklad o osvobození	37

3.2.3.4	Dodací nákladní list AC v režimu podmíněného osvobození od daně	41

3.2.3.5	DNL atest	45

3.2.3.6	Doklad o prodeji	50

3.2.3.7	Report transakcí z AccuLoadů	56

3.2.3.8	Report totálních počitadel	58

3.2.3.9	Report transakcí s aditivem	58

3.2.3.10	Report transakcí s bio složkou	60

3.2.3.11	Report číselné řady předtištěných dokumentů	62

3.2.3.12	Report nádrží	63

3.2.3.13	Plnící lístek pro řidiče	65

3.2.3.14	Velký atest	66

3.2.3.15	CMR	66

3.2.4	Požadavky na funkce pro řidiče AC	66

3.2.4.1	Identifikace řidiče na samoobslužném kiosku	66

3.2.4.2	Změna PIN karty	67

3.2.4.3	Odblokování karty	67

3.2.4.4	Upozornění pro řidiče na samoobslužném kiosku	67

3.2.4.5	Volba dopravy	68

3.2.4.6	Kontroly ADR, školení a tlakové zkoušky	68

3.2.4.7	Čestné prohlášení	69

3.2.4.8	Volba objednávek	69

3.2.4.9	Zobrazení detailních informací o objednávce	70

3.2.4.10	Vyhledávání objednávek	70

3.2.4.11	Rozdělení plnění do komor	71

3.2.4.12	Potvrzení plánu plnění	72

3.2.4.13	Odhlášení řidiče na samoobslužném kiosku	73

3.2.4.14	Časový zámek pro zadání nového plnění	73

3.2.4.15	Odbavení řidiče na samoobslužném kiosku	73

3.2.4.16	Chybové zprávy na samoobslužném kiosku	74

3.2.4.17	Volba jazyka na samoobslužném kiosku	74

3.2.4.18	Nápověda na samoobslužném kiosku	74

3.2.4.19	Identifikace řidiče na výdejní lávce	74

3.2.4.20	Odhlášení řidiče na výdejní stopě	75

3.2.4.21	Zobrazení autorizace na výdejní stopě	75

3.2.5	Požadavky na funkce pro správce TAS	75

3.2.5.1	Správa uživatelů	75

3.2.5.2	Správa skupin uživatelů	75

3.2.5.3	Monitorování a ovládání služeb TAS	75

3.2.5.4	Import objednávek v ostrovním režimu	75

3.2.6	Požadavky na funkce určené primárně operátorům	76

3.2.6.1	Přehled plnění	76

3.2.6.2	Archiv plnění	76

3.2.6.3	Zadání nového plnění	76

3.2.6.4	Archiv DNL	77

3.2.6.5	Platné objednávky	78

3.2.6.6	Archiv objednávek	78

3.2.6.7	Limity	78

3.2.6.8	Archiv transakcí z AccuLoadů	78

3.2.6.9	Nouzové zadání transakce z AccuLoadu	79

3.2.6.10	Platné atesty	79

3.2.6.11	Archiv atestů	79

3.2.6.12	Monitoring průběhu importu a exportu dat	80

3.2.6.13	Spuštění importu a exportu uživatelem	80

3.2.6.14	Upozornění pro řidiče	80

3.2.6.15	Odblokování časového zámku pro řidiče	80

3.2.6.16	Evidence číselné řady DNL	81

3.2.6.17	Seznam prodávajících	81

3.2.6.18	Seznam kupujících	81

3.2.6.19	Seznam míst určení	81

3.2.6.20	Seznam dopravců	81

3.2.6.21	Seznam řidičů	82

3.2.6.22	Seznam tahačů a sólo cisteren	82

3.2.6.23	Seznam návěsů a přívěsů	82

3.2.6.24	Seznam karet	82

3.2.6.25	Seznam prodejních položek	83

3.2.6.26	Seznam skladových položek	83

3.2.6.27	Konfigurace receptů	83

3.2.7	Požadavky na funkce určené vedoucím operátorům	84

3.2.7.1	Konfigurace základních produktů	84

3.2.7.2	Konfigurace receptů	84

3.2.7.3	Konfigurace nádrží	85

3.2.7.4	Konfigurace AccuLoadů	85

3.2.7.5	Nastavení číselné řady DNL	85

3.2.8	Požadavky na funkce určené centrálnímu dispečinku	85

3.2.8.1	Storno a oprava DNL	85

3.2.8.2	Centrální správa receptů	86

3.2.8.3	Centrální správa konverzí prodejních položek	86

3.2.8.4	Zobrazení aktuálních atestů ze skladů PHM	86

3.2.8.5	Přehled záznamů pro EMCS	87

3.2.8.6	XML pro EMCS	87

3.2.8.7	Aktivace záznamu pro EMCS	87

3.2.8.8	Konfigurace koncentrací pro malé dávky	87

3.2.9	Požadavky na uživatelská rozhraní	88

3.2.9.1	Samoobslužný kiosek	88

3.2.9.2	AccuLoad	88

3.2.9.3	Klient TAS	89

3.2.9.4	Klient centrálního TAS	90

3.3	Integrace na další systémy a zdroje dat	90

3.3.1	Požadavky na technické zajištění integračních vazeb	90

3.3.2	Požadavky na externí SW rozhraní	91

3.3.2.1	Karty a certifikáty	91

3.3.2.2	Společnost ČEPRO, a.s.	91

3.3.2.3	Společnosti třetích stran	92

3.3.2.4	Zákazníci společnosti ČEPRO, a.s.	92

3.3.2.5	Zákazníci společností třetích stran	93

3.3.2.6	Místa určení zákazníků společnosti ČEPRO, a.s.	93

3.3.2.7	Místa určení zákazníků společností třetích stran	94

3.3.2.8	Objednávky	94

3.3.2.9	Limity	97

3.3.2.10	Atesty	97

3.3.2.11	Prodejní položky	98

3.3.2.12	Dopravci	98

3.3.2.13	Řidiči	99

3.3.2.14	Tahače a sólo autocisterny	100

3.3.2.15	Návěsy a přívěsy	100

3.3.2.16	Kontrolní seznamy řidičů a vozidel	101

3.3.2.17	EMCS	101

3.3.2.18	Dokumenty DNL	102

3.3.2.19	EMCS centrála	108

3.3.2.20	PDF dokumenty	109

3.3.2.21	Nádrže	109

3.3.2.22	Uživatelé	110

3.3.2.23	AccuLoady	110

3.3.2.24	Elektronický podpis dokumentů	111

3.3.2.25	Shell	112

3.3.2.26	Místa určení vyžadující komentář	112

3.3.2.27	PSA	113

3.3.2.28	SMS brána	113

3.3.2.29	Alternativní názvy receptů	113

3.3.2.30	Stávající OPC rozhraní pro PLC Simatic S7	113

3.3.2.31	Bdělost	121

3.3.2.32	Service desk	121

3.3.3	Požadavky na externí HW rozhraní	122

3.3.3.1	Ethernet připojení TAS serveru k IS ČEPRO	122

3.3.3.2	Ethernet připojení TAS serveru k EMCS	122

3.3.3.3	Ethernet připojení TAS serveru k PSA	123

3.3.3.4	Ethernet připojení TAS serveru k PLC	123

3.3.3.5	Ethernet nebo RS485 připojení PLC k AccuLoadům	123

3.3.3.6	RS485 připojení PLC k aditivačním jednotkám	123

3.3.3.7	RS485 připojení PLC ke čtečkám karet na výdejních lávkách	123

3.3.3.8	Termo tiskárna v samoobslužném kiosku	123

3.3.3.9	ID karty řidičů	124

3.3.4	Požadavky na komunikační protokoly	124

3.3.4.1	Komunikace TAS serveru s CDB	124

3.3.4.2	Komunikace s EMCS	124

3.3.4.3	Komunikace TAS s PSA	125

3.3.4.4	Komunikace TAS s FSS	125

3.3.4.5	Komunikace mezi TAS serverem a PLC	125

3.3.4.6	Komunikace mezi TAS a AccuLoady	125

3.3.4.7	Komunikace mezi TAS a aditivačními jednotkám	125

3.3.4.8	Komunikace mezi TAS a čtečkami karet na výdejních lávkách	125

3.3.4.9	Komunikace s termotiskárnou v samoobslužném kiosku	126

3.4	Technické a nefunkční požadavky	126

3.4.1	Požadavky na výkon	126

3.4.1.1	Sizing systému	126

3.4.1.2	Doba trvání odbavení na výstupním samoobslužném	126

3.4.2	Požadavky na bezpečnost	127

3.4.2.1	Ochrana proti přeplnění	127

3.4.2.2	Ochrana proti neoprávněnému odjezdu z lávek	127

3.4.2.3	Kontrola splnění podmínek plnění	127

3.4.3	Požadavky na oblast ochrany osobních údajů, GDPR	127

3.4.4	Požadavky na zabezpečení systému	128

3.4.5	Požadavky autorizaci a autentizaci uživatelů	129

3.4.6	Technické požadavky	130

3.4.7	Požadavky na údržbu	133

3.4.7.1	Logování	133

3.4.7.2	Vzdálená podpora	134

3.4.8	Požadavky na normy a certifikáty	134

3.4.8.1	Vývoj TAS	134

3.4.9	Požadavky na zálohování a dostupnost	134

3.4.9.1	Zálohování dat na skladu PHM	134

3.4.9.2	Zálohování centrálních dat	134

3.4.9.3	Disaster recovery	134

3.4.9.4	Dostupnost lokálního TAS	135

3.5	Infrastruktura	135

| Termín | Definice |
| --- | --- |
| AAD | Indikátor režimu podmíněného osvobození od SpD |
| AC | Autocisterna |
| AccuLoad | Objemový flow computer AccuLoad |
| AD | Active Directory |
| ADR | Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží |
| AES-128 | Advanced Encryption Standard |
| ARC | AAD reference code - unikátní identifikátor AAD v rámci EMCS EU |
| ASCII | American Standard Code for Information Interchange |
| BA 95 | Benzin automobilovy 95 oktanu bezolovnaty |
| CDB | Centrální databáze ČEPRO, a.s. |
| CFPP | Cold filter plugging point |
| CMR | Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě |
| COM | Communication port |
| ČS | Čerpací stanice PHM |
| DIČ | Daňové identifikační číslo |
| DNL | Dodací nákladní list |
| DoP | Doklad o prodeji |
| DTB | Databáze |
| E85 | Palivová směs tvořená 85 % ethanolu |
| eIDAS | EU regulation on electronic identification and trust services |
| EMCS | Excise Movement and Control System |
| ERP | Enterprise resource planning system (např. SAP) |
| ETBE | Ethyl terc butyl ethér |
| ETO | Extra lehký topný olej |
| EtOH | Ethanol |
| FAME | Fatty acid methyl ester |
| FSS | Financial Software and Systems |
| GDPR | General Data Protection Regulation |
| GUID | Globally Unique Identifier |
| HTTPS | Hypertext Transfer Protocol Secure |
| HVO | Hydrogenovaný rostlinný olej |
| HW | Hardware |
| I/O | Vstupy a výstupy |
| IČO | Identifikační číslo osoby |
| ID | Identity document |
| IP | Internet Protocol |
| IS | Informační systém |
| LCD | Liquid Crystal Display |
| LDAP | Lightweight Directory Access Protocol |
| LRN | Local reference number - pořadové číslo přepravy |
| MARS | Management Automated Reporting System |
| Nafta DMZ | Plynový olej DMZ |
| Nafta MEŘO | Bionafta |
| ODBC | Open Database Connectivity |
| OPC | Object Linking and Embedding for Process Control - Standardizované rozhraní spravované OPC Foundation. |
| OPC DA | Open Platform Communications Data Access |
| OS | Operating system |
| OWASP | Open Web Application Security Project |
| PC | Personal computer |
| PDF | Printer Definition File |
| PHM | Pohonné hmoty a maziva |
| PIN | Personal identification number |
| PLC | Programmable logic controller |
| ppm | Parts per million |
| PSA | Professional services automation |
| PUK | Personal unblocking key |
| QR | Quick Response code |
| RDBMS | Relational Database Management System |
| REST | Representational state transfer |
| RFID | Radio-frequency identification |
| RID | Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí |
| SAP | Systems - Applications - Products in data processing |
| SCADA | Supervisory control and data acquisition |
| SD | Service Desk |
| SMS | Short message service |
| SNM 30 | Paliva s obsahem 30-36 % metylesteru řepkového oleje |
| SpD | Spotřební daň |
| SPZ | Státní poznávací značka |
| SSO | Single Sign-On |
| SW | Software |
| TAS | Tank farm Automation System |
| TOL-EX | Topný olej extra lehký |
| TVP | Teplota vylučování parafínu |
| UI | Uživatelské rozhraní |
| URL | Uniform Resource Locator |
| USB | Universal Serial Bus |
| VIP | Very important person |
| XML | Application programming interface |
| ŽC | Železniční cisterna |

# Specifikace díla

V rámci dodávky Díla je dodavatel povinen zabezpečit následující činnosti.

- stanovení organizační struktury projektu a způsobu, jakým budou realizovány jednotlivé fáze projektu (např. analýza, implementace, školení atp.). V rámci úvodní fáze projektu (dále též jen „Fáze 0“); dodavatel navrhne způsob, jakým budou realizovány jednotlivé fáze projektu (např. analýza, implementace, školení atp.). Návrh realizace projektu podléhá schválení ze strany zadavatele.

- provedení systémové analýzy a detailního návrhu funkcí TAS (dále též jen „Fáze 1“ nebo „Analýza a návrh systému“);

- vývoj/customizace, implementace a dodání aplikačního software požadovaného Objednatelem podle specifikace v tomto dokumentu, včetně datového modelu a software třetích stran nutných pro realizaci Díla (dále též jen „Fáze 2“ nebo „Vývoj/customizace a implementace“);

- Nasazení TAS do ostrého provozu, včetně pilotního provozu a datové migrace (dále též “Fáze 3”);

- poskytování služeb projektového managementu na straně dodavatele, včetně vedení příslušné projektové dokumentace a řízení projektu, což zahrnuje zejména řízení kvality a řízení změn, a metodické vedení projektu v součinnosti s Objednatelem po celou dobu trvání Smlouvy o dodávce SW TAS a jeho implementaci s důrazem na plnění stanovených cílů projektu, jakost, stanovený harmonogram a cenu, včetně sledování a řešení rizikových faktorů a řešení problémů vzniklých v průběhu projektu. Odpovědností Dodavatele je zároveň zajištění a zpřístupnění veškerých technických a SW prostředí, nástrojů a podpůrných systémů pro součinnost, sdílení informací, testovací, akceptační a školící činnosti a práci celého projektového realizačního týmu. Za poskytování služeb projektového managementu na straně dodavatele, včetně vedení příslušné projektové dokumentace a řízení projektu je po celou dobu trvání Smlouvy o dodávce SW TAS a jeho implementaci odpovědný Dodavatel;

Dodávkou díla se rozumí dodání systému nazvaného „Tank farm Automation System“ (dále jen „TAS“) a všech s tím souvisejících činností. TAS musí poskytovat funkce pro řízení operací s PHM na skladech ČEPRO, a.s. a dále funkce pro centralizovanou správu konfigurace skladových TAS systémů. Součástí plnění bude správa databází k aplikaci TAS včetně instalace updatů a patchů. Zároveň musí TAS zajistit další funkcionality definované v této Technické a funkční specifikaci.

TAS je určen jako podpůrné aktivum primárního informačního systému ČEPRO, a.s., který je kritickou informační infrastrukturou dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, resp. prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 82/2018 Sb.

Hlavní funkcí systému je plně automatizovaný bezpečný a zabezpečený samoobslužný výdej PHM do autocisteren včetně tisku a elektronického podpisu souvisejících dokumentů. Kromě funkcí pro řízení operací s PHM, musí TAS zajistit také integraci se stávající instrumentací a integraci s informačními systémy v prostředí ČEPRO, a.s.

Hlavní cíle pořízení TAS jsou následující:

- Plně automatizovaný samoobslužný odběr PHM do AC.

- Tisk dokumentů podle standardů ČEPRO a platné legislativy.

- Spolehlivý sběr dat z měřících zařízení AccuLoad.

- Konzistentní a spolehlivý export dat DNL do centrálního systému.

- Bezpečný provoz (z hlediska ochrany zdraví, majetku a životního prostředí).

- Zabezpečení proti neoprávněnému odběru.

Následující diagram zobrazuje high level architekturu poptávaného řešení TAS, a to konkrétně základní business funkce dostupné pro skupiny uživatelů, aplikační a integrační architekturu a využité technologie. Diagram vychází ze stávajícího stavu implementace TAS v prostředí ČEPRO a je uveden pro rámcovou představu uchazeče o kontextu poptávaného řešení. Nejedná se o konkrétní závazné požadavky např. na cílovou aplikační a integrační architekturu.

Systém bude provozován na 13 skladech PHM a dále na centrále ČEPRO. Pro provoz systému poskytne zadavatel vlastní HW infrastrukturu, která se skládá z MS Windows Serverů a databází Oracle. Vzhledem k časové a finanční náročnosti procesu, který zadavatel v předchozím období absolvoval při pořízení stávající instrumentace a HW infrastruktury, se zadavatel rozhodl pro provozování TAS na vlastní infrastruktuře.

Je vyžadováno zajištění kompatibility TAS se stávajícími MS Windows Servery, a to z důvodu zajištění schopnosti vydávat pohonné hmoty a to např. i v případě ztráty konektivity. Tyto servery jsou využívány také dalšími IS v prostředí zadavatele a infrastruktura zadavatele je připravena na fungování v ostrovních režimech.

TAS musí využívat stávající databáze Oracle, kterými Zadavatel disponuje, a využívá je pro další související aplikace architektuře informačních systémů ČEPRO. Případné využívání jiných databází by pro zadavatele znamenalo zbytečné dodatečné náklady zejména na pořízení licencí, provedení migrace a zajištění náboru nových zaměstnanců či zaškolení stávajících pracovníků správy ICT (ČEPRO provádí vlastní správu databází) a databází na jinou technologii, než na kterou mají v současné době kvalifikaci. Jako řádný hospodář chce zadavatel eliminovat jakékoliv nadbytečné náklady.

Zároveň bude využita stávající instrumentace, která především zahrnuje PLC (Programmable Logic Controller) např. pro měření nádrží, čerpadla, ventily, AccuLoady, uzemňovací členy, odlučovače apod. a stávající samoobslužné kiosky, které jsou vybaveny pracovní stanicí s OS Windows 10, dotykovou obrazovkou, čtečkou SmartCard a RFID karet, termo tiskárnou, interkomem, IP kamerou a v případě výstupních kiosků laserovou tiskárnou.  Detailní popis infrastruktury je uveden v kapitole 3.5.

Systém TAS lze rozdělit na 2 moduly/funkční oblasti – TAS Centrála (1) a TAS Sklady (2).

- TAS Centrála

- Bude sloužit pro centralizovanou správu konfigurace skladových systémů. V rámci TAS Centrála budou zajišťovány funkce pro Správce a Centrální dispečery, konkrétně se jedná o následující funkce (konkrétní funkční požadavky jsou uvedeny v kapitole 3.2 Funkční požadavky):

| Oblast funkcí | Základní funkce |
| --- | --- |
| Funkce určené správcům TAS | - Správa a audit uživatelů. - Zastavení a restart služeb. - Monitorování synchronizace dat. - Přístup k logům. |
| Funkce určené centrálnímu dispečinku | - Storno a oprava dokumentů. - Oprava AAD. - Správa konverzí prodejních položek SAP. - Správa receptů. - Ostatní funkce určené obsluze skladů. |

- TAS Centrála bude tenký klient, který bude provozován na Centrálním serveru TAS ČEPRO.

- Uživatelé budou k TAS Centrála přistupovat prostřednictvím osobních stanic, PC a notebooků.

- Využita bude centrální databáze ČEPRO.

- TAS Sklady

- Bude poskytovat funkce pro řízení operací s PHM na skladech ČEPRO. V rámci TAS Sklady budou zajišťovány funkce pro Řidiče AC, operátory a vedoucí operátory, konkrétně se jedná o následující funkce (konkrétní funkční požadavky jsou uvedeny v kapitole 3.2 Funkční požadavky):

| Oblast funkcí | Základní funkce |
| --- | --- |
| Funkce určené řidičům AC | - Identifikace řidiče pomocí X509 certifikátu umístěného na kartě a párování identity s RFID. - Kontrola ADR, školení a tlakové zkoušky. - Volba objednávek se zabezpečením volných průjezdů. - Kontrola momentální způsobilosti skladu na výdej produktů zvolených na objednávce. - Rozdělení produktů do komor podle místa určení. - Kontrola zatížení jízdní soupravy dle zákonů ČR a států, do kterých ČEPRO, a.s. vyváží PHM. - Samoobslužný výdej PHM na výdejních lávkách s RFID identifikací. - Samoobslužné odbavení včetně tisku dokumentů a elektronického podpisu dokumentů kartou. |
| Funkce určené operátorům a vedoucím operátorům | - Zadání plánu plnění a manuální odbavení. - Přehled aktivních plnění AC. - Přehled aktuálních a archivovaných objednávek. - Archiv dokumentů. - Zobrazení aktuálních a historických atestů. - Správa receptů. - Přehled AAD. |

- TAS Sklady bude tenký klient, který bude provozován na serverech jednotlivých skladů ČEPRO.

- Operátoři a vedoucí operátoři budou k TAS Sklady přistupovat prostřednictvím osobních stanic, PC a notebooků.

- Řidiči AC budou k TAS Sklady přistupovat prostřednictvím samoobslužných kiosků.

- Na skladech bude zajištěna integrace TAS Sklady na stávající instrumentaci, která zahrnuje především měření nádrží, čerpadla, ventily, AccuLoady, uzemňovací členy, odlučovače apod.

- Každá instance TAS sklady (13 instancí) bude navržena jako „ostrovní systém“, tj. samostatný systém s vlastní databází provozovaný na hlavním a záložním serveru ve vysoké dostupnosti minimálně s možností ručního přepnutí spuštěním připraveného skriptu, které budou opět vlastní pro každou skladovou instanci.

Kromě výše uvedených specifických funkcí pro jednotlivé skupiny uživatelů budou TAS Centrála a TAS Sklady zajišťovat obecné a automatické funkce, které budou probíhat na pozadí IS, nebo budou probíhat na základě akce uživatelů, kteří budou mít pro danou funkci relevantní roli a oprávnění. Konkrétně se jedná o následující funkce (konkrétní funkční požadavky jsou uvedeny v kapitole 3.2 Funkční požadavky):

| Oblast funkcí | Základní funkce |
| --- | --- |
| Obecné a automatické funkce | - Přizpůsobení aplikace konkrétní konfiguraci a vybavení skladu PHM. To zahrnuje nádrže, měřící tratě, výdejní stopy, vydávané produkty apod. - Synchronizace dat se systémem MARS. - Synchronizace dat se systémem SAP. - Automatické řazení autocisteren na výdejních lávkách s podporou odesílání SMS řidičům. - Zadávání požadavků na výdej PHM v objemu při 15 °C a z toho vyplývající odhad plněného objemu při aktuální teplotě a ochrana zabezpečení odběru proti přeplnění a přetížení soupravy. - Přesný blending na 2 desetinná místa. - Tvorba tiskových výstupů – musí umožnit tvorbu reportů pro jednotlivé role. |

Systém TAS zajistí, kromě výše uvedených funkcí, také integraci se stávajícími informačními systémy v prostředí ČEPRO. Jedná se o následující IS:

- SAP – ekonomický a účetní informační systém, ve kterém jsou evidovány faktury a dodací listy. Ze systému SAP jsou do TAS předávány související informace jako např. údaje o třetích stranách/zákaznících – název, adresa, IČO a další. TAS do SAP zapisuje informace o dodacích listech.

- MARS – objednávkový informační systém. Z MARS do TAS jsou předávány informace o dopravcích, řidičích, vozidlech a objednávkách.

- FSS – evidence a správa dodacích listů. TAS generuje dodací listy ve formátu PDF a tyto soubory jsou společně se souvisejícími metadaty ukládány do FSS.

- PSA – IS pro ostrahu skladu, do kterého budou zasílány informace o dopravě pořízené obsluhou skladu, jako je například informace o školení bezpečnosti absolvované řidičem.

- EMCS – vytvořená služba pro komunikaci s aplikací celní správy v případě, že se jedná o výdej zboží do zahraničí (zajištění povolení z EMCS do aplikace TAS, která na základě toho umožní odbavení výdeje).

- Mezi TAS Centrála a TAS Sklady musí rovněž docházet k datové výměně (předávání informací o recepturách), a to např. prostřednictvím vnitřních integračních vazeb aplikačních komponent TAS, nebo jinou vhodnou formou.

- Historian – tento systém aktuálně není v prostředí ČEPRO zaveden, dochází však k jeho pořízení. Systém bude sloužit pro sběr historických dat z dalších informačních systémů (např. TAS, SCADA atp.) tak, aby bylo možné tato data (nap. Data o průtocích, teplotách, otáčkách atp.) využívat pro další analýzy a prognózy. TAS tedy musí do budoucna umožnit předávání statistických dat do toho systému. Integrace na Historian však není předmětem tohoto plnění.

# Dílčí části díla

Dodávka díla, které je popsáno v tomto dokumentu, se dělí na dílčí části díla. Tyto dílčí části budou předmětem akceptace ze strany zadavatele dle akceptační procedury a fakturace definované Smlouvou o dodávce SW TAS a jeho implementaci. Jedná se o tyto dílčí části plnění:

| Dílčí část díla | Popis |
| --- | --- |
| Dílčí část díla 1 | Akceptace úspěšného dokončení Fáze 0 - stanovení organizační struktury projektu a Fáze 1 – Analýza a návrh systému |
| Dílčí část díla 2 | Akceptace úspěšného dokončení Fáze 2 – Vývoj/customizace a implementace |
| Dílčí část díla 3 | Akceptace úspěšného dokončení Fáze 3 – Nasazení do ostrého provozu včetně datové migrace, a to zvlášť na každou lokaci (tzn. 14 dílčích akceptací) |

# Požadavky na funkcionality TAS

Níže jsou uvedeny jednotlivé funkční požadavky na řešení TAS členěné po jednotlivých oblastech, které pokrývají procesy v oblasti řízení operací s pohonnými hmotami na skladech ČEPRO, a.s. a centralizované správy konfigurace skladových TAS systémů. Dodávané řešení musí splňovat veškeré požadavky uvedené v tomto dokumentu.

## Právní předpisy

TAS musí poskytovat softwarovou podporu pro činnost ČEPRO, a.s. v oblasti řízení operací s pohonnými hmotami na skladech ČEPRO, a.s. a pro centralizovanou správu konfigurace skladových TAS systémů. TAS musí být v souladu s předpisy, které jsou uvedeny níže v tomto ustanovení. Dodavatel musí při návrhu TAS zohlednit i veškeré související relevantní prováděcí předpisy. V oblasti zabezpečení TAS zadavatel požaduje, aby systém splňoval požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů a dále jeho prováděcí vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat.

Následující tabulka obsahuje seznam dokumentů, které budou dle požadavků v kap. 3.2.3 tvořit tiskové výstupy TAS. Struktura těchto dokumentů je dána dále uvedenými právními předpisy.

| Dokument | Právní předpis |
| --- | --- |
| Dodací nákladní list | zák. č. 353/2003 Sb. (Zákon o spotřebních daních) |
| Doklad o osvobození | § 6 zák. č. 353/2003 Sb. Daňový doklad |
| Dodací nákladní list AC v režimu podmíněného osvobození od daně | zák. č. 353/2003 Sb. (Zákon o spotřebních daních) |
| Doklad o prodeji | § 5 zák. č. 353/2003 Sb. (Zákon o spotřebních daních) |
| Daňový doklad | § 5 zák. č. 353/2003 Sb. (Zákon o spotřebních daních) |
| CMR | Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR; Ženeva, 19. května 1956), resp. národní vyhláška č. 11/1975 Sb. o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě. |
| Velký ATEST | Vyhláška 228 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 11. augusta 2014 |

TAS musí být v souladu také s následujícími předpisy:

- Vyhláška 237/2005 Sb., vyhláška, kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů;

- Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;

- Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád;

- Zákon č. 586/1992 Sb., České národní rady o daních z příjmů.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel nad všemi výše uvedenými právními předpisy držel tzv. legislativní maintenance, tj. aby v případě změny kteréhokoliv výše zmíněného právního předpisu (včetně případné z měny v prováděcích předpisech), která bude mít dopad do TAS, navrhl a provedl vhodnou úpravu v systému TAS tak, aby byl systém v souladu s příslušnými právními předpisy i po změně těchto právních předpisů.

## Funkční požadavky

### Požadavky na obecné funkce bez specifikace uživatele

#### Výpočet hmotnosti nákladu AC

| ID | FP-1-1 |
| --- | --- |
| Popis | Výpočet hmotnosti nákladu AC |

TAS provede při každé volbě plánu plnění odhadu hmotnosti nákladu po naplnění na základě poslední známé hustoty produktu a navoleného objemu a porovná jej z vypočtenou maximální hmotností nákladu. Popis výpočtu maximální hmotnost nákladu následuje.

Popis symbolů použitých ve výpočtu

| Symbol | Typ | Popis |
| --- | --- | --- |
| ϱn | float | Poslední známá hustota produktu v komoře n při aktuální teplotě [kg/m3]. |
| VRn | integer | Požadovaný objem pro komoru n [l]. |
| mRn | integer | Vypočtená požadovaná hmotnost v komoře n [kg]. |
| K1 | integer | Počet komor v první části soupravy. |
| K2 | integer | Počet komor v druhé části soupravy. Hodnota 0 znamená, že druhá část soupravy chybí. |
| mC | integer | Maximální hmotnost nákladu soupravy [kg]. |
| mC1 | integer | Maximální hmotnost nákladu první části soupravy [kg]. |
| mC2 | integer | Maximální hmotnost nákladu druhé části soupravy [kg]. |
| mT1 | integer | Maximální povolená hmotnost první části soupravy [kg]. |
| mT2 | integer | Maximální povolená hmotnost druhé části soupravy [kg]. |
| mE1 | integer | Maximální provozní hmotnost první části soupravy [kg]. |
| mE2 | integer | Maximální provozní hmotnost druhé části soupravy [kg]. |
| mAn | integer | Maximální povolená hmotnost nápravy n [kg]. |
| mTt | integer | Maximální povolená hmotnost přívěsu u tažného vozidla [kg]. |
| mS | integer | Maximální povolená hmotnost soupravy [kg]. |
| mSC | integer | Maximální povolená hmotnost soupravy vypočtená [kg]. |

Výpočet požadované hmotnosti v komoře

mRn = VRn * ϱn		kde n je číslo komory

Výpočet maximální hmotnosti nákladu pro soupravu skládající se z jedné části (sólo).

mC1 = mT1 - mE1

mC = mC1

Výpočet maximální hmotnosti nákladu skládající se ze dvou částí, přičemž obě části mají nenulový počet komor (sólo + přívěs).

mC1 = mT1 - mE1

mC2 = min(mT2, mTt) - mE2

mC = mS - (mE1 + mE2)

Výpočet maximální hmotnosti nákladu skládající se ze dvou částí, přičemž první část soupravy je bez komor (tahač + návěs)

mSC = mT1 + ∑mAn		pro n = 1 ... počet náprav návěsu

mC = min(mS, mSC) - (mE1 + mE2)

Výpočet maximální hmotnosti nákladu v případě exportu

Export indikuje příznak v objednávce MARS. Maximální hmotnost nákladu bude spočtena následovně:

mC = 40 000 - (mE1 + mE2)

V případě sólo AC bude hodnota mE2 nulová. Hodnota 40 000 kg bude parametrizovaná pro případ změny zákona.

#### Korekce požadovaného množství při 15 °C v jednotlivých komorách AC

| ID | FP-1-2 |
| --- | --- |
| Popis | Korekce plněného množství při 15 °C v jednotlivých komorách AC |

TAS porovná každou volbu požadovaného objemu v komoře s objemem vypočteným následujícím způsobem.

V=kVC

kde k je uživatelsky definovaná konstanta s výchozí hodnotou 0,985 a VC je celkový objem komory z technické specifikace vozidla získaný ze systému MARS.

Pokud je požadovaný objem v komoře větší než vypočtený objem, sníží se požadovaný objem na V. V opačném případě se požadovaný objem ponechá s původně zadanou hodnotou.

### Požadavky na funkce automatických procesů

#### Import karet a certifikátů

| ID | FP-2-1 |
| --- | --- |
| Popis | Import identifikačních karet a certifikátů. |

TAS zajistí pravidelný automatický import platných identifikačních karet z CDB do systému TAS pomocí rozhraní ERSW-1 kapitola 3.3.2.1. Perioda synchronizace bude konfigurovatelná s výchozí hodnotou 1 hodina. Import bude možné spustit i okamžitě na vyžádání uživatele.

Společně s údaji o ID kartě se do TAS načte i vazba na řidiče a sériové číslo X509 certifikátu, který je na kartě uložen.

Karty, které byly již načteny do TAS a již nejsou platné, musí být v TAS označení jako neplatné a musí být zajištěno, že na ně neproběhne výdej. Platnost karty určuje příznak platnosti katy a perioda blokace karty. Perioda blokace karty umožňuje na straně centrálního systému zadat otevřené ukončení blokace karty tak, že ponechá hodnotu ukončení blokace karty prázdnou.

#### Import společnosti ČEPRO

| ID | FP-2-2 |
| --- | --- |
| Popis | Import společnosti ČEPRO. |

TAS zajistí pravidelný automatický import údajů o společnosti ČEPRO, a.s. do systému TAS přes rozhraní ERSW-2 kapitola 3.3.2.2. Perioda synchronizace bude konfigurovatelná s výchozí hodnotou 4 hodiny. Import bude možné spustit i okamžitě na vyžádání uživatele.

#### Import třetích stran

| ID | FP-2-3 |
| --- | --- |
| Popis | Import společností třetích stran. |

TAS zajistí pravidelný automatický import společností třetích stran do systému TAS přes rozhraní ERSW-3 kapitola 3.3.2.3. Perioda synchronizace bude konfigurovatelná s výchozí hodnotou 4 hodiny. Import bude možné spustit i okamžitě na vyžádání uživatele.

Společnosti třetích stran, které již nebudou na straně centrálního systému platné musí být v TAS označeny jako neplatné a musí být znemožněno použití těchto záznamů pro výdej PHM. Neplatné třetí strany musí stále zůstat uloženy v TAS, pokud figurují na historických dokumentech.

#### Import zákazníků ČEPRO, a.s.

| ID | FP-2-4 |
| --- | --- |
| Popis | Import zákazníků ČEPRO, a.s. |

TAS zajistí pravidelný automatický import zákazníků společnost ČEPRO, a.s. do systému TAS přes rozhraní ERSW-4 kapitola 3.3.2.4. Perioda synchronizace bude konfigurovatelná s výchozí hodnotou 4 hodiny. Import bude možné spustit i okamžitě na vyžádání uživatele

Při importu je nutné uchovat vazbu zákazníka na společnost ČEPRO, a.s. Tuto informaci lze dále využít pro filtrování zákazníků v UI po výběru prodávajícího.

Zákazníci, kteří již nebudou na straně centrálního systému platní musí být v TAS označeni jako neplatní a musí být znemožněno použití těchto záznamů pro výdej PHM. Neplatní zákazníci musí stále zůstat uloženi v TAS, pokud figurují na historických dokumentech.

#### Import zákazníků společností třetích stran

| ID | FP-2-5 |
| --- | --- |
| Popis | Import zákazníků společností třetích stran |

TAS zajistí pravidelný automatický import zákazníků společností třetích stran do systému TAS přes rozhraní ERSW-5 kapitola 3.3.2.5. Perioda synchronizace bude konfigurovatelná s výchozí hodnotou 4 hodiny. Import bude možné spustit i okamžitě na vyžádání uživatele.

Při importu je nutné uchovat vazbu zákazníka na společnost třetí strany, ke které patří. Tuto informaci lze dále využít pro filtrování zákazníků v UI po výběru prodávajícího.

Zákazníci, kteří již nebudou na straně centrálního systému platní musí být v TAS označeni jako neplatní a musí být znemožněno použití těchto záznamů pro výdej PHM. Neplatní zákazníci musí stále zůstat uloženi v TAS, pokud figurují na historických dokumentech.

#### Import míst určení zákazníků společnosti ČEPRO, a.s.

| ID | FP-2-6 |
| --- | --- |
| Popis | Import míst určení společnosti ČEPRO, a.s. |

TAS zajistí pravidelný automatický import míst určení zákazníků společnosti ČEPRO, a.s. do systému TAS přes rozhraní ERSW-6 kapitola 3.3.2.6. Perioda synchronizace bude konfigurovatelná s výchozí hodnotou 4 hodiny. Import bude možné spustit i okamžitě na vyžádání uživatele.

Při importu je nutné uchovat vazbu adresy místa určení na zákazníka, ke kterému patří. Tuto informaci lze dále využít pro filtrování míst určení v UI po výběru kupujícího.

Místa určení, která již nebudou na straně centrálního systému platná musí být v TAS označena jako neplatná a musí být znemožněno použití těchto záznamů pro výdej PHM. Neplatná místa určení musí stále zůstat uložena v TAS, pokud figurují na historických dokumentech.

#### Import míst určení zákazníků společností třetích stran

| ID | FP-2-7 |
| --- | --- |
| Popis | Import zákazníků společností třetích stran |

TAS zajistí pravidelný automatický import míst určení zákazníků společností třetích stran do systému TAS přes rozhraní ERSW-7 kapitola 3.3.2.7. Perioda synchronizace bude konfigurovatelná s výchozí hodnotou 4 hodiny. Import bude možné spustit i okamžitě na vyžádání uživatele.

Při importu je nutné uchovat vazbu adresy místa určení na zákazníka, ke kterému patří. Tuto informaci lze dále využít pro filtrování míst určení v UI po výběru kupujícího.

Místa určení, která již nebudou na straně centrálního systému platné musí být v TAS označena jako neplatná a musí být znemožněno použití těchto záznamů pro výdej PHM. Neplatná místa určení musí stále zůstat uložena v TAS, pokud figurují na historických dokumentech.

#### Import a export objednávek

| ID | FP-2-8 |
| --- | --- |
| Popis | Import a export objednávek |

TAS zajistí automatickou obousměrnou synchronizaci objednávek mezi systémy TAS a MARS přes rozhraní ERSW-8 kapitola 3.3.2.8. Perioda synchronizace bude konfigurovatelná s výchozí hodnotou 1 minuta. Import bude možné spustit i okamžitě na vyžádání uživatele.

Po navolení objednávky řidičem v TAS se musí stav objednávky v centrálním systému změnit na stav „Blokovaná“ pro zamezení změn ze strany centrálního dispečinku. V případě výpadku konektivity na centrální systémy umožní TAS výdej na objednávky již načtené v předchozích periodách. Export stavů objednávek proběhne v nejbližší periodě po obnovení konektivity.

TAS zpracovává pouze objednávky, u kterých došlo ke změně časové značky aktualizace.

#### Import limitů

| ID | FP-2-9 |
| --- | --- |
| Popis | Import limitů |

TAS zajistí pravidelný automatický import limitů do systému TAS přes rozhraní ERSW-9 kapitola 3.3.2.9. Perioda synchronizace bude konfigurovatelná s výchozí hodnotou 1 minuta. Import bude možné spustit i okamžitě na vyžádání uživatele.

Je vhodné spojit import limitů se synchronizací objednávek a zařadit jej na začátek procesu synchronizace.

Systém zajistí i automatické generování limitů pro společnost ČEPRO, které nejsou v datech rozhraní. Pro společnost ČEPRO se vygeneruje pro každou existující prodejní položku množství 10 000 000 litrů.

#### Import atestů

| ID | FP-2-10 |
| --- | --- |
| Popis | Import atestů |

TAS zajistí pravidelný automatický import atestů ze systému SAP do systému TAS přes rozhraní ERSW-10 kapitola 3.3.2.10. Perioda synchronizace bude konfigurovatelná s výchozí hodnotou 1 hodina. Import bude možné spustit i okamžitě na vyžádání uživatele.

V průběhu importu nebo bezprostředně po něm musí dojít k odeslání některých parametrů do řídícího systému skladu PHM.

Postup importu je následují.

- Vyhledají se všechny atesty s neukončenou platností pro daný sklad.

- Každý atest, který má atribut VCODE roven hodnotě „A“ nebo „U“ a není starší 7 dní se uloží do databáze TAS pro potřeby tisku DNL. Atesty s příznakem „A“ jsou atesty uvolnění pro výdej do AC.

- Pro všechny atesty s neukončenou platností pro daný sklad bez ohledu na příznak VCODE a stáří atestu se provede aktualizace parametrů nádrže v řídícím systému. Jedná se o tyto hodnoty:

  - Hustota při 15 °C: Tuto hodnotu je nutné rovněž použít jako parametr výdeje pro zařízení AccuLoad. Hodnota hustoty při 15 °C se musí exportovat do AccuLoadu přes komunikační rozhraní před každým výdejem. Parametr je důležitý pro vyčíslení hustoty při aktuální teplotě a objemu při 15 °C.

  - Obsah bio složky: Obsah bio složky v nádrži je nutné použít pro výpočet koncentrace bio složky přimíchané na výdejních lávkách do komory AC. Konfigurace receptů TAS bude obsahovat celkovou žádanou koncentraci bio složky v komoře AC. TAS musí spočítat koncentraci, kterou je nutné přimíchat na výdejních lávkách, aby se dosáhla žádaná koncentrace v receptu. Vypočtenou koncentraci je nutné exportovat do AccuLoadu přes komunikační rozhraní před každým výdejem.

  - Minimální obsah bio složky: Při importu tohoto parametru TAS automaticky sníží hodnotu o 0,1 %. TAS před každým výdejem zkontroluje, zda žádaná koncentrace není menší než parametr bio min v atestu. Pokud ano, zamezí výdeji PHM do AC na AccuLoadu a upozorní řidiče na displeji AccuLoadu.

  - Maximální obsah bio složky: Při importu tohoto parametru TAS automaticky zvýší hodnotu o 0,1 %. TAS před každým výdejem zkontroluje, zda žádaná koncentrace není větší než parametr bio max v atestu. Pokud ano, zamezí výdeji PHM do AC na AccuLoadu a upozorní řidiče na displeji AccuLoadu.

POZNÁMKA: Kontrolu bio min a bio max musí být možné pro některé recepty v konfiguraci TAS vypnout.

#### Import prodejních položek

| ID | FP-2-11 |
| --- | --- |
| Popis | Import prodejních položek |

TAS zajistí pravidelný automatický import prodejních položek do systému TAS přes rozhraní ERSW-11 kapitola 3.3.2.11. Perioda synchronizace bude konfigurovatelná s výchozí hodnotou 1 hodina. Import bude možné spustit i okamžitě na vyžádání uživatele.

Mapování prodejních položek na recepty musí být zajištěno v centrálním TAS.

#### Import dopravců

| ID | FP-2-12 |
| --- | --- |
| Popis | Import dopravců |

TAS zajistí pravidelný automatický import dopravních společností do systému TAS ze systému MARS přes rozhraní ERSW-12 kapitola 3.3.2.12. Perioda synchronizace bude konfigurovatelná s výchozí hodnotou 4 hodiny. Import bude možné spustit i okamžitě na vyžádání uživatele.

Dopravní společnosti, které již nebudou na straně MARS platné musí být v TAS označeny jako neplatné a musí být znemožněno použití těchto záznamů pro výdej PHM. Neplatné dopravní společnosti musí stále zůstat uloženy v TAS, pokud figurují na historických dokumentech.

POZNÁMKA: mezi záznamy dopravců jsou i společnosti, které se používají výhradně pro výdej do železničních cisteren.

#### Import řidičů

| ID | FP-2-13 |
| --- | --- |
| Popis | Import a export řidičů |

TAS zajistí pravidelný automatický import řidičů do systému TAS ze systému MARS přes rozhraní ERSW-13 kapitola 3.3.2.13. Perioda synchronizace bude konfigurovatelná s výchozí hodnotou 4 hodiny. Import bude možné spustit i okamžitě na vyžádání uživatele.

Při importu je nutné uložit vazbu řidiče na dopravce, ke kterému patří. Tuto informaci lze dále využít pro filtrování řidičů v UI po dopravní společnosti.

Při zadání nebo změně data expirace školení řidiče v TAS na skladu PHM je nutné tuto informaci exportovat do CDB.

Řidiči, kteří již nebudou na straně MARS platní, musí být v TAS označeni jako neplatní a musí být znemožněno použití těchto záznamů pro výdej PHM. Neplatní řidiči musí stále zůstat uloženi v TAS, pokud figurují na historických dokumentech.

POZNÁMKA: mezi záznamy řidičů je i speciální záznam řidiče, který se používá výhradně pro výdej do železničních cisteren.

#### Import tahačů a sólo autocisteren

| ID | FP-2-14 |
| --- | --- |
| Popis | Import tahačů a sólo autocisteren |

TAS zajistí pravidelný automatický import tahačů a sólo cisteren do systému TAS ze systému MARS přes rozhraní ERSW-14 kapitola 3.3.2.14. Perioda synchronizace bude konfigurovatelná s výchozí hodnotou 4 hodiny. Import bude možné spustit i okamžitě na vyžádání uživatele. Tahače i sólo cisterny jsou uloženy ve stejné tabulce a rozlišit je lze pomocí technických parametrů, např. podle počtu komor (tahač nemá žádné komory).

Při importu je nutné uložit vazbu vozidla na dopravce, ke kterému patří. Tuto informaci lze dále využít pro filtrování vozidel v UI po dopravní společnosti.

Vozidla, která již nebudou na straně MARS platná, musí být v TAS označena jako neplatná a musí být znemožněno použití těchto záznamů pro výdej PHM. Neplatná vozidla musí stále zůstat uložena v TAS, pokud figurují na historických dokumentech.

POZNÁMKA: mezi záznamy tahačů je i speciální záznam vozidla, který se používá výhradně pro výdej do železničních cisteren.

#### Import návěsů a přívěsů

| ID | FP-2-15 |
| --- | --- |
| Popis | Import návěsů a přívěsů |

TAS zajistí pravidelný automatický import návěsů a přívěsů do systému TAS ze systému MARS přes rozhraní ERSW-15 kapitola 3.3.2.15. Perioda synchronizace bude konfigurovatelná s výchozí hodnotou 4 hodiny. Import bude možné spustit i okamžitě na vyžádání uživatele. Tahače i sólo cisterny jsou uloženy v stejné tabulce a rozlišit je lze pomocí technických parametrů, např. podle počtu komor (tahač nemá žádné komory).

Při importu je nutné uložit vazbu vozidla na dopravce, ke kterému patří. Tuto informaci lze dále využít pro filtrování vozidel v UI po dopravní společnosti.

Vozidla, která již nebudou na straně MARS platná, musí být v TAS označena jako neplatná a musí být znemožněno použití těchto záznamů pro výdej PHM. Neplatná vozidla musí stále zůstat uložena v TAS, pokud figurují na historických dokumentech.

POZNÁMKA: mezi záznamy návěsů jsou i záznamy železničních cisteren, který se používají výhradně pro výdej do železničních cisteren.

#### Import kontrolních seznamů řidičů a vozidel

| ID | FP-2-16 |
| --- | --- |
| Popis | Import kontrolních seznamů řidičů a vozidel |

TAS zajistí pravidelný automatický import kontrolních seznamů řidičů a vozidel do systému TAS ze systému MARS přes rozhraní ERSW-16 kapitola 3.3.2.16. Perioda synchronizace bude konfigurovatelná s výchozí hodnotou 4 hodiny. Import bude možné spustit i okamžitě na vyžádání uživatele.

Kontrolní seznamy slouží k ověření autorizace řidičů a vozidel pro odběr objednávek typu volný průjezd, u kterého není uveden konkrétní řidič ani konkrétní vozidla. V kontrolním seznamu je také uvedena společnost, pro kterou záznam v kontrolním seznamu platí.

Záznamy, které již na straně centrálního systému nejsou platné nebo neexistují, je nutné odstranit nebo zneplatnit i na straně TAS.

#### Import a export EMCS

| ID | FP-2-17 |
| --- | --- |
| Popis | Import a export EMCS |

TAS musí rozlišit mezi výdejem v režimu podmíněného osvobození od SpD a ostatními výdeji. TAS musí také zohlednit situace, kdy je v AC zboží v režimu podmíněného osvobození od SpD a zároveň zboží s SpD.

V případě výdeje v režimu podmíněného osvobození od SpD se musí po vytvoření záznamu DNL exportovat data do systému CEPRO EMCS přes rozhraní ERSW-17 kapitola 3.3.2.17. V těchto případech TAS pozastaví odbavení AC až do okamžiku, kdy TAS přes stejné rozhraní obdrží platný ARC a LRN kód. Pro určení, zda je ARC kód platný je nutné implementovat validátor ARC, který ověří formát a kontrolní součet. Skenování ARC a LRN kódu v rozhraní ERSW-17 musí probíhat v řádu sekund až desítek sekund pro co nejrychlejší odbavení AC.

Vzhledem k tomu, že ARC a LRN kód figurují na tiskovém formuláři DNL a exportují se do CDB, je nutné zamezit tisku dokumentů a exportu až do doby, než jsou data kompletní.

#### Export dokumentů DNL

| ID | FP-2-18 |
| --- | --- |
| Popis | Export dokumentů DNL |

TAS zajistí pravidelný automatický export DNL ze systému TAS do CDB přes rozhraní ERSW-18 kapitola 3.3.2.18. Perioda synchronizace bude konfigurovatelná s výchozí hodnotou 1 minuta. Při výpadku komunikace se bude vytvářet fronta DNL určených k exportu a export se provede v nejbližší periodě po obnovení konektivity.

Export dat každého DNL musí ukládat data do cílových tabulek v transakci. V CDB se nikdy nesmí objevit neúplná data. Export řeší pouze zápis nových záznamů. Součástí exportu je i aktualizace odebraného množství z objednávky a změna stavu objednávky. Stav objednávky se mění z „Platná“ na „Použitá“, pokud lze z objednávky ještě odebrat alespoň 500 litrů.  Pokud je objem všech produktů na objednávce menší než 500 litrů, změní se stav na „Vyčerpaná“.

Export by měl probíhat v následujících krocích:

- Export hlavičky DNL;

- Export řádků DNL;

- Export složek řádků DNL;

- Export sumárních řádků;

- Export složek sumárních řádků;

- Export rozšířených informací řádků dokumentu;

- Export rozšířených informací složek řádků dokumentu;

- Export rozšířených informací součtů řádků dokumentu;

- Export odebraného množství z objednávky;

- Export stavu objednávky;

UPOZORNĚNÍ: Při aktualizaci odebraného množství v objednávce je nutné zohlednit situaci, kdy je z objednávky povoleno odebírat na více skladech.

POZNÁMKA: Změna již vytvořeného DNL na straně TAS není možná, není tedy nutné řešit aktualizaci existujících záznamů v CDB. Oprava DNL se řeší stornem původního DNL a vystavením nového DNL. Storno vytvoří nový záznam DNL s novým číslem a zápornými hodnotami.

#### Export EMCS centrála

| ID | FP-2-19 |
| --- | --- |
| Popis | Export EMCS centrála |

TAS zajistí replikaci všech záznamů z rozhraní ERSW-19 kapitola 3.3.2.19 do CDB. Replikace může být součástí exportu DNL.

#### Export PDF dokumentů

| ID | FP-2-20 |
| --- | --- |
| Popis | Export PDF dokumentů |

TAS zajistí pravidelný automatický export dokumentů přes rozhraní ERSW-20 kapitola 3.3.2.20. Perioda synchronizace bude konfigurovatelná s výchozí hodnotou 5 minut. Při výpadku komunikace se bude vytvářet fronta PDF určených k exportu a export se provede v nejbližší periodě po obnovení konektivity.

Export bude kopírovat PDF dokumenty vytvořené na straně TAS pro potřeby tisku do sdíleného adresáře centrálního archivu. Export zajistí eliminaci kopírování PDF bez loga ČEPRO, a.s., které je určeno pro potřeby tisku na papíry s vodoznakem a barevným logem. TAS musí zajistit, aby se po odbavení DNL vždy vytvořily všechny potřebné PDF dokumenty bez ohledu na to, zda došlo k tisku těchto dokumentů či nikoliv.

#### Export nádrží

| ID | FP-2-21 |
| --- | --- |
| Popis | Export nádrží |

TAS zajistí pravidelný export hladin nádrží přes rozhraní ERSW-21 kapitola 3.3.2.21. Perioda exportu bude konfigurovatelná s výchozí hodnotou každou čtvrthodinu v rámci jedné hodiny. Spuštění musí tedy probíhat v XX:00, XX:15, XX:30 a XX:45. TAS zajistí vyčtení aktuálních dat z hladinoměrů přes SCADA systém stávajícího řídícího systému a exportuje je do centrální databáze. Důvodem pro čtení dat přes SCADA systém, a ne přímo z OPC je riziko nekonzistence lokálních reportů ve SCADA systému s reporty v centrálním systému. Nezávislým paralelní čtením obou systémů přes OPC by mohlo dojít k vyčtení jiné hodnoty pro stejnou periodu.

Pro nádrže, jejichž technologické označení neodpovídá označení v informačním systému TAS zajistí přejmenování označení nádrží na názvy dle označení v informačním systému.

TAS zajistí nástroje na dočasné nebo trvalé vyřazení vybraných nádrží z exportu.

#### Export uživatelů

| ID | FP-2-22 |
| --- | --- |
| Popis | Export uživatelů |

TAS zajistí pravidelný export informací o uživatelských účtech TAS do centrální databáze přes rozhraní ERSW-22 kapitola 3.3.2.22. Perioda a čas exportu bude konfigurovatelná s výchozí periodou 24 hodin a časem spuštění ve 20:00.

#### Export AccuLoadů

| ID | FP-2-23 |
| --- | --- |
| Popis | Export AccuLoadů |

TAS zajistí pravidelný automatický export sumárních dat AccuLoadů přes rozhraní ERSW-23 kapitola 3.3.2.23. Perioda synchronizace je každých 24 hodin. Sumární data se odešlou krátce po půlnoci. TAS zajistí, aby se export zopakoval za den, kdy dojde ke změně historických dat, které ovlivní součty, např. storno a oprava DNL.

Export za každý den bude obsahovat:

- V tabulce součtů receptů bude jeden záznam pro každou kombinaci AccuLoad – recept.

- V tabulce součtů základních produktů bude jeden záznam pro každou kombinaci AccuLoad – recept – základní produkt (měřící trať).

- V tabulce totálních počitadel bude jeden záznam pro každou kombinaci AccuLoad – recept – základní produkt (měřící trať).

POZNÁMKA: Měření aditivace nemá totální počitadla. Objem při 15 °C aditiva obsahuje stejnou hodnotu jako objem při aktuální teplotě.

#### Import a export elektronických podpisů dokumentů

| ID | FP-2-24 |
| --- | --- |
| Popis | Import zákazníků společností třetích stran |

Proces elektronického podpisu proběhne v několika krocích. Nejprve TAS odešle všechny PDF dokumenty náležící jednomu závozu přes REST rozhraní ERSW-24 kapitola 3.3.2.24 do centrálního systému FSS s typem akce „Podepsat“. V FSS proběhne konverze PDF dokumentů na formát PDF-A a každý PDF dokument je podepsán elektronickým podpisem ČEPRO, a.s. a opatřen certifikovaným časovým razítkem. Takto zpracované PDF dokumenty se vrátí v rámci REST odpovědi do systému TAS.

Systém TAS na výstupním samoobslužném kiosku opatří všechny PDF dokumenty elektronickým podpisem řidiče pomocí karty řidiče a odešle data zpět přes REST rozhraní ERSW-24 do FSS s typem akce „Uložit“. Pokud REST požadavek proběhne úspěšně, TAS může pokračovat v tisku a ukončení odbavení.

Pokud v procesu komunikace s FSS dojde k jakékoliv chybě nebo dojde k interní chybě TAS, všechny dokumenty DNL náležící závozu musí mít v TAS příznak, že neobsahují elektronický podpis a odbavení je přesměrováno k operátorovi, kde proběhne vytištění a manuální podepsání dokumentů.

#### Import Shell

| ID | FP-2-25 |
| --- | --- |
| Popis | Import záznamů indikujících závoz Shell |

TAS zajistí pravidelný automatický import záznamů, které indikují závoz Shell do systému TAS přes rozhraní ERSW-25 kapitola 3.3.2.25. Perioda synchronizace bude konfigurovatelná s výchozí hodnotou 4 hodiny. Import bude možné spustit i okamžitě na vyžádání uživatele.

Záznamy, které již nebudou na straně centrálního systému platné musí být v TAS odstraněny nebo zneplatněny.

Indikace závozu Shell se používá pro rozšíření údajů zadaných na samoobslužném kiosku, které vyžaduje společnost Shell.

#### Import míst určení vyžadující komentář

| ID | FP-2-26 |
| --- | --- |
| Popis | Import míst určení vyžadující komentář |

TAS zajistí pravidelný automatický import záznamů, které indikují povinný komentář komory AC do systému TAS přes rozhraní ERSW-26 kapitola 3.3.2.26. Perioda synchronizace bude konfigurovatelná s výchozí hodnotou 4 hodiny. Import bude možné spustit i okamžitě na vyžádání uživatele.

Záznamy, které již nebudou na straně centrálního systému platné musí být v TAS odstraněny nebo zneplatněny.

Indikace komentáře se používá pro vynucení zadání pole komentáře komory na samoobslužném kiosku.

#### Export do PSA

| ID | FP-2-27 |
| --- | --- |
| Popis | Export do PSA |

TAS zajistí export expirace školení bezpečnosti řidiče do systému PSA přes rozhraní ERSW-27 kapitola 3.3.2.27. Export se provede bezprostředně po zadání data školení do systému TAS. Důvodem exportu přes toto rozhraní je eliminace přenosu tohoto údaje přes centrální systémy a tím urychlení odbavení na vjezdu do skladu.

#### Import alternativních názvů receptů

| ID | FP-2-28 |
| --- | --- |
| Popis | Import alternativních názvů receptů |

TAS zajistí pravidelný automatický import záznamů s alternativními názvy receptů do systému TAS přes rozhraní ERSW-29 kapitola 3.3.2.29. Perioda synchronizace bude konfigurovatelná s výchozí hodnotou 1 hodina. Import bude možné spustit i okamžitě na vyžádání uživatele.

Záznamy, které již nebudou na straně centrálního systému platné musí být v TAS odstraněny nebo zneplatněny.

#### Automatické ukládání transakcí z AccuLoadů a aditivačních jednotek

| ID | FP-2-29 |
| --- | --- |
| Popis | Automatické ukládání transakcí z AccuLoadů a aditivačních jednotek |

TAS bude trvale komunikovat se všemi integrovanými měřícími zařízeními AccuLoad a aditivačními jednotkami a ukládat všechny ukončené transakce do databáze TAS. Data transakce budou obsahovat jak data receptu, tak i data jednotlivých složek.

TAS bude ukládat následující atributy transakcí:

Data receptu

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| ID transakce | Čtyřmístné ID transakce generované AccuLoadem. |
| Čas zahájení | Datum a čas zahájení transakce. |
| Čas ukončení | Datum a čas ukončení transakce. |
| Karta | ID identifikační karty řidiče. |
| Recept | ID a název receptu. |
| AccuLoad | Identifikace AccuLoadu. |
| Komora | Číslo cílové komory AC |
| Objem | Objem při aktuální teplotě v litrech. |
| Objem 15 | Objem při 15 °C v litrech. |
| Hmotnost | Hmotnost v kilogramech. |
| Hustota | Průměrná hustota při aktuální teplotě v kilogramech na kubický metr. |
| Hustota 15 | Hustota při 15 °C v kilogramech na kubický metr. |
| Teplota | Průměrná teplota ve °C. |

Data základního produktu (produktů):

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| Produkt | ID a název produktu. |
| Měřící trať | ID měřící trati. |
| Nádrž | Označení nádrže nastavené pro tuto měřící trať v řídícím systému skladu PHM. |
| Objem | Objem při aktuální teplotě v litrech. |
| Objem 15 | Objem při 15 °C v litrech. |
| Hmotnost | Hmotnost v kilogramech. |
| Hustota | Průměrná hustota při aktuální teplotě v kilogramech na kubický metr. |
| Hustota 15 | Hustota při 15 °C v kilogramech na kubický metr. |
| Teplota | Průměrná teplota ve °C. |
| Celkový objem | Hodnota totálního počítadla objemu při aktuální teplotě na konci transakce v litrech. |
| Celkový objem 15 | Hodnota totálního počítadla objemu při 15 °C na konci transakce v litrech. |
| Celková hmotnost | Hodnota totálního počítadla hmotnosti na konci transakce v kilogramech. |
| Koncentrace | Skutečná koncentrace produktu v receptu. |

POZNÁMKA: Aditivační jednotky poskytují pouze objem aditiva. TAS může uložit hodnotu objemu i do atributu objem 15, do pole hustota a hustota 15 hodnotu konfigurovanou u základního produktu a do pole hmotnost hodnotu vypočtenou z objemu a hustoty.

#### Automatické odbavení AC

| ID | FP-2-30 |
| --- | --- |
| Popis | Automatické odbavení AC |

TAS umožní automatické odbavení AC na základě plánu plnění zadaného řidičem nebo operátorem a dat o plnění AC z AccuLoadů. Automatickým odbavením je myšleno automatické vytvoření DNL pro všechna místa určení, vytvoření, elektronický podpis a archivace PDF dokumentů, tisk dokumentů a archivace plánu plnění.

Spuštění automatického odbavení bude možné na žádost operátora v TAS nebo řidiče na výstupním samoobslužném kiosku.

Požadavky na data DNL, která musí být uložena do databáze TAS vyplývají z požadavků na export dat DNL do CDB a na obsah PDF dokumentů.

#### Automatické řazení AC

| ID | FP-2-31 |
| --- | --- |
| Popis | Automatické řazení AC |

Bude se jednat o automatizovaný proces, jehož hlavním úkolem bude přiřazování odpovídajících stop autocisternám přijíždějících na sklad na základě plánu plnění zadaného na samoobslužném kiosku a aktuálního stavu fronty řidičů.

Vstupy procesu

Předem definované parametry

- Kapacita skladu – maximální počet cisteren uvnitř skladu

- Kapacita stopy – maximální počet současně přiřazených cisteren na jednu stopu

- Prodleva začátku plnění – doba po které se v případě, že nezapočne plnění zruší přiřazení stopy cisterně

Informace o skladu a o čekajících cisternách

Systém řazení bude pro vyhodnocování používat vlastní interní data a data z instrumentace.

Pro svou správnou funkci musí TAS evidovat čas příjezdu cisteren na sklad, čekací dobu a informace o komorách a produktech, které TAS pořídil na samoobslužném kiosku nebo v klientu TAS. V systému TAS také musí být dostupná možnost označit čekající cisternu jako „VIP“ (k přednostnímu zařazení).

Pro zařazení cisterny bude systém řazení dále potřebovat také podrobné informace o vnitřním uspořádání skladu – jeho terminály, stopy, měřidla a přiřazení produktů jednotlivým měřidlům.

Kvůli zjištění obsazenosti skladu a stop bude muset TAS ukládat aktuální informace o probíhajících plněních.

Algoritmus řazení

Systém řazení bude kontinuálně sledovat dění na skladu, vyčítat informace uvedené v předchozí kapitole a zařazovat čekající cisterny na volné stopy.

Cisterny musí být zařazovány na odpovídající stopy efektivně, aby se co nejvíce zvýšila průchodnost skladu. Pokud existuje více možností, jak zařadit cisternu na volnou stopu/stopy, je třeba upřednostnit možnost, která zablokuje méně stop. Dále je pro urychlení plnění cisteren třeba zohlednit z kolika měřidel naráz může řidič plnění na stopě provádět a upřednostnit řešení, umožňující použití více měřidel současně pro urychlení plnění.

Pokud musí cisterna provést plnění na více stopách, z nichž některé jsou obsazeny a některé ne, přiřadí se cisterně tyto stopy. Řidič poté začne plnění na volné stopě a pak bude čekat na uvolnění dalších stop. Systém ovšem upřednostní zařazení, ve kterém budou volné všechny přiřazené stopy. V těchto případech, kdy řidič cisternu plní na více stopách, musí být jednotlivé stopy systémem uvolněny pro plnění dalších cisteren ihned poté, co řidič dokončí plnění komor produkty z této stopy a přejíždí na další stopu. 
Pokud může cisterna plnění provést na menším počtu stop, které jsou ale obsazeny, nebo na více stopách, z nichž jsou obsazeny jen některé, upřednostní se vyčkání na uvolnění stop umožňujících plnění s méně přejezdy mezi stopami. Plnění s přejezdy mezi více terminály se použije pouze ve výjimečných případech, kdy plnění jinak nelze provést.

Na přiřazených stopách systém dále bude provádět rozdělení plnění z jednotlivých měřidel do jednotlivých komor. Toto rozdělení bude znovu provedeno co nejefektivněji. Při tomto rozdělení bude vzato v úvahu fyzické uspořádání na stopě – zejména pak to, že během plnění dost dobře nejde přehazovat ramena přes sebe – nejde proto plnit první komoru z prvního měřidla, druhou z druhého a poté přehazovat první rameno přes druhé pro plnění třetí komory. Zároveň je ale výhodnější plnění provést z více měřidel, ideální rozdělení tedy používá více měřidel a zatěžovat je rovnoměrně v rámci plnění. Pokud to bude možné, systém bude brát v úvahu celkové počítadlo měřidla, tak aby se se měřidla zatěžovala rovnoměrně i mezi různými plněními. Ne ovšem na úkor ideálního rozdělení v rámci jednoho plnění.

Systém řazení také ruší přiřazení stop s vypršeným prodlevy mezi navolením a začátkem plnění.

Výstupy procesu

Výsledek algoritmu řazení

Výsledkem algoritmu řazení bude přiřazení stop čekajícím cisternám a přiřazení konkrétních měřidel konkrétním komorám cisterny. Tyto informace systém řazení zapíše do systému TAS.

Vizuální výstupy systému

Systém řazení bude poskytovat informace řidičům cisteren a obsluze skladu.

Řidiči musí být schopní po přiřazení bez zbytečného prodlení zjistit, na kterou stopu mají jet. Proto jim bude, v prostoru určeného pro parkování AC, dostupné zobrazovací zařízení (např. LED panel) s informacemi o přiřazení na stopu. Pokud systém řazení získá na samoobslužném kiosku i telefonní číslo řidiče, odešle na něj také SMS s informací o zařazení a času vypršení timeoutu začátku plnění přes rozhraní pro odesílání SMS, které poskytuje ČEPRO. SMS bude zaslána při zařazení a poté ještě v případě, že dojde k vypršení timeoutu začátku plnění.

Obsluha skladu bude mít přístup ke stejným informacím jako řidiči na sekundárním zobrazovacím zařízení – např. webová stránka zobrazená na monitoru.

Formát výstupu na zobrazovací zařízení

| SPZ | STOPA |
| --- | --- |
| 1X1 1111 | 2 |
| XXX 1111 | 1,3 |

V případech, kdy je cisterně přiřazeno více stop, jsou v zobrazení seřazeny tak, že nejdříve jsou vypsány volné stopy a až poté obsazené stopy.

Výstup do SMS

Zaslání SMS se provede zapsáním dat do databáze pod správou ČEPRO. Údaje pro připojení k databázi poskytne ČEPRO. Rozhraní pro odesílání SMS je ERSW-28 kapitola 3.3.2.28.

Příklad použití rozhraní pro SMS:

| Sloupec | Popis | Příklad hodnoty |
| --- | --- | --- |
| Příjemce | Telefonní číslo příjemce | +4201234556789 |
| Časová značka | Datum a čas odeslání | Aktuální čas |
| Zpráva | Zpráva k odeslání | Vozidlo 1X1 1111 přirazeno na stopu 2. Platnost do 15:38:36./ Vehicle 1X1 1111 approved for loading at bay 2 until 15:38:36. |
| Uživatel |  | TAS |

#### Automatický tisk dokumentů

| ID | FP-2-32 |
| --- | --- |
| Popis | Automatický tisk dokumentů |

Systém TAS zajistí automatický tisk dokumentů pro řidiče. Automatický tisk bude probíhat po úspěšném odbavení jak v případě odbavení na samoobslužném kiosku, tak i při odbavení operátorem. TAS musí obě situace rozlišit a směrovat tisky buď na tiskárny na dispečinku v případě odbavení operátorem anebo na tiskárnu v samoobslužném kiosku a tiskárnu na dispečinku (kopie pro ČEPRO) v případě samoobslužného odbavení řidičem.

Pokud se jedná o odběr PHM v režimu podmíněného osvobození od SpD, musí TAS zajistit pozastavení generování tiskových šablon a automatického tisku až do doby přijetí kódů ARC a LRN z EMCS.

TAS musí zajistit možnost konfigurace tisku jednotlivých typů tiskových šablon. Jedná se především o počty kopií, cílovou tiskárnu a cílový zásobník. Je nutné počítat také s tím, že některé tiskové šablony se pro některé operace nesmí tisknout. Počty kopií mohou být také dynamické v závislosti na zadání žádaného počtu kopií řidičem na samoobslužném kiosku a typu operace..

#### Výpočet bio složky před plněním

| ID | FP-2-33 |
| --- | --- |
| Popis | Výpočet bio složky před plněním |

Systém TAS zajistí výpočet požadované koncentrace bio složky přimíchané na lávkách před plněním každé komory. Výpočet přimíchávání směsi na lávkách může být řešen více způsoby matematických výpočtů, které budou konkrétně specifikovány v rámci detailní analýzy.

Výpočet bude podporovat několik režimů, které musí být konfigurovatelné pro každou kombinaci recept – AccuLoad.

Režim 1 – vyhrazení AccuLoad

V tomto režimu se neprovádí žádné úpravy bio koncentrace a použijí se ty, které jsou nastaveny v lokálním TAS. Tento režim slouží především pro provádění zkoušek a kalibrace měřidel.

Režim 2 – centrálně spravovaný recept

- Vstupem pro výpočet jsou 3 parametry z atestu – minimální obsah bio složky (bio min), maximální obsah bio složky (bio max) a obsah bio složky přimíchané již v nádrži (c).

- Vypočte se koncentrace, která se musí přimíchat na lávkách, aby v komoře AC byla žádaná koncentrace nastavená v receptu; Pokud je žádaná koncentrace v receptu TAS nižší než obsah bio složky v nádrži, nastaví se 0 %.

- Pokud se jedná o závoz malé dávky, sníží se koncentrace dle parametrů nastavených v centrálním TAS.

- Pokud se vypočtený obsah biosložky dostane nad mez povoleného maxima bio max z atestu pro aktuální výdejní nádrž, výdej se zastaví a řidiči se zobrazí na displeji AccuLoadu chybová zpráva.

- Pokud na skladě není k dispozici biosložka, změní se přimíchávání na 0 %;

- Následuje test na minimum dle atestu bio min. Pokud je bio min v atestu pro aktuální výdejní nádrž větší než požadovaná koncentrace, výdej se zastaví a řidiči se zobrazí na displeji AccuLoadu chybová zpráva.

Režim 3 – bio produkty bez kontroly bio max

Jedná se o produkty s vysokou koncentrací bio složky jako je E85 nebo SNM30. Zde se pouze vypočte koncentrace c, která se musí přimíchat na lávkách a zkontroluje se, zda celkový obsah bio složky není menší než bio min v atestu aktuální výdejní nádrže.

#### Korekce požadovaného objemu v komoře

| ID | FP-2-34 |
| --- | --- |
| Popis | Korekce požadovaného objemu v komoře |

Vzhledem k tomu, že je nutné zadávat požadavky na plnění komory AC jako objem při 15 °C a ne jako objem při aktuální teplotě, hrozí, že díky roztažnosti produktu při vysokých teplotách produktu může být objem při aktuální teplotě větší, než je kapacita komory AC.

I když jsou AC a výdejní lávky vybaveny systémy proti přeplnění, TAS musí takovým situacím předejít tak, že bude průběžně sledovat aktuální teplotu produktu a na základě této teploty a nastavení ponižování dávek do AC v řídícím systému případně sníží požadovaný objem. TAS musí také reflektovat poměr mezi objemem požadovaným řidičem a provozní kapacitou komory a nesnižovat dávky v případě, že poměr je menší než hodnota nastavená v TAS.

#### Export stavu bdělosti

| ID | FP-2-35 |
| --- | --- |
| Popis | Export stavu bdělosti |

TAS zajistí předávání informací o činnosti uživatelů TAS na skladech PHM, a to prostřednictvím předávání informace o aktivitě v systému TAS do systému SCADA, který stav bdělosti kontroluje a vyhodnocuje. Data o aktivitě musí být předávána prostřednictvím rozhraní definovaného v kap. 3.3.2.31.

#### Export informací do excelu

TAS musí umožnit vyexportovat do excelu detail receptur, produktů, prodejních položek, skladových položek a případně dalších prvků definovaných v rámci analýzy.

### Požadavky na tiskové výstupy

Všechny dokumenty uvedené v této kapitole musí být navrženy pro formát A4 orientovaný na výšku. Výstupním formátem je PDF. TAS by měl podporovat i výstupy do formátů Excel a Word.

#### Dodací nákladní list AC – daňový doklad

| ID | TV-1 |
| --- | --- |
| Popis | Vzhled a popis polí tiskové šablony dodacího nákladního listu / daňového dokladu pro výdej do AC. |

Na následujícím obrázku je příklad tiskové šablony dodacího nákladního listu – daňového dokladu.

Záhlaví dokumentu obsahuje logo společnosti ČEPRO, a.s., název s číslem dokumentu, informace o plátci daně a informace o nabyvateli.

Zobrazení loga musí být parametrizované nebo musí být vytvořeny dvě verze tiskové šablony – jedna s logem a jedna bez loga. Důvodem je tisk dokumentu na prázdné papíry i na papíry s vodotiskem a předtištěným barevným logem ČEPRO, a.s.

Název dokumentu se skládá ze dvou vertikálně umístěných textů „DODACÍ NÁKLADNÍ LIST“ + číslo dokumentu a „Daňový doklad dle zákona č. 353/2003 Sb.“. Číslo dokumentu je složeno z prefixu kódu skladu PHM a šestimístného čísla, které je unikátní v rámci každého skladu ČEPRO, a.s.

Pole „Plátce“ obsahuje obchodní informace o společnosti ČEPRO, a.s.

Pole „Nabyvatel“ je dynamické v závislosti na tom, která společnost vystupuje v roli prodávajícího. Pokud je prodávajícím společnost ČEPRO, a.s., jsou v tomto poli informace o kupujícím. Pokud je prodávajícím společnost třetí strany, jsou v tomto poli uvedeny informace o společnosti třetí strany.

Data hlavičky dokumentu jsou zobrazena ve formě tabulky. Některá z polí jsou dynamická a zobrazují různá data v závislosti na konkrétním obchodním případu.

Následuje popis jednotlivých polí hlavičky.

- Začátek plnění: datum a čas zadání plnění AC do systému.

- Konec plnění: datum a čas odbavení AC.

- Vlastník zboží: kód a název vlastníka PHM.

- Kód skladu: kód skladu PHM, na kterém proběhl výdej PHM. Tento kód by měl být součástí konfigurace TAS každého skladu. Kód se skládá z kódu střediska (např. 06), písmene „C“ a kódu skladu (např. L).

- Objednávka: Číslo zákaznické objednávky (pokud existuje) a číslo interní objednávky ČEPRO.

- Příjemce: kód příjemce a číslo smlouvy (pokud existuje v objednávce).

- Název: obchodní název společnosti příjemce.

- Adresa: adresa společnosti příjemce rozdělená do dvou řádků.

- DIČ: daňové identifikační číslo příjemce.

- Odesílatel / Místo odeslání / Vystavení / Převzetí: obchodní název a adresa společnosti ČEPRO rozdělené do dvou řádků.

- Místo určení: kód místa určení, název místa určení a adresa místa určení rozdělené do dvou řádků. Pokud některé informace chybí, zobrazí se prázdný řádek.

Tabulka s hodnotami naplněného množství obsahuje detailní data jednotlivých komor soupravy vozidel. Pokud se souprava vozidel skládá s více částí s komorami, čísluje se v rámci celé soupravy, tedy jedna číselná řada.

Tabulka obsahuje následující sloupce.

- K.: číslo komory, box pro zaškrtnutí a odkaz na texty ADR na konci dokumentu.

- Nomenk.: číslo nomenklatury PHM.

- Název zboží: obchodní název PHM. V případě, že se jedná o naftu, je název PHM doplněn o filtrovatelnost (F, D nebo B) na základě data vystavení dokumentu a příslušných norem. Pokud se jedná o naftu s HVO, doplní se název o text „s HVO do 30 %“ pokud je koncentrace HVO menší nebo rovna než 30 % a o text „s HVO nad 30 %“ pokud je koncentrace větší než 30 %.

- M.: číslo AccuLoadu, přes který proběhlo plnění komory.

- Hmot.: hmotnost PHM v komoře v kilogramech.

- Tepl.: průměrná teplota PHM v komoře ve °C.

- Množství: v prvním sloupci je objem v litrech při aktuální teplotě plnění a v druhém sloupci je objem při 15 °C rovněž v litrech.

- Z toho aditivum: v prvním sloupci je obchodní název aditiva a v druhém objem aditiva v komoře v litrech, zaokrouhlený na 3 desetinná místa. Hodnoty jsou zobrazeny pouze v případě, že recept PHM obsahuje aditivum.

- SpD: výše spotřební daně v komoře vyčíslená na základě sazby spotřební daně daného PHM a objemu při 15 stupních.

- Bio složka: obsahuje čtyři sloupce s koncentrací etanolu, ETBE, FAME a HVO v procentech objemu při 15 °C.

- A: poslední 3 číslice ID atestu.

Součástí tabulky komor jsou i sumární řádky seskupené podle druhu PHM a součet celkové spotřební daně.

Objemy, hmotnost a SpD obsahují součty hodnot v komorách. Teplota a koncentrace jsou vážené průměry hodnot v komorách, přičemž váhou je objem při 15°C.

Následují sekce obsahuje informace o dopravě a místo pro podpis řidiče. Sekce pro podpis řidiče je dynamická v závislosti na tom, zda je dokument podepsán elektronicky nebo manuálně.

Jednotlivá pole sekce dopravy mají následující význam.

- Plomba: čísla plomb umístěné na AC.

- Dopravce: obchodní název a adresa společnosti dopravce.

- Plnič dle ADR: jméno a příjmení řidiče AC.

- Tahač SPZ: SPZ první části soupravy.

- Návěs SPZ: SPZ druhé části dopravy, pokud existuje.

- Datum vystavení / převzetí: datum a čas vystavení dokumentu.

- Celková hmotnost po naplnění: celková hmotnost nákladu po naplnění.

- Převzal: jméno a příjmení řidiče. V případě, že se jedná o elektronicky podepsaný dokument s certifikovaným časovým razítkem, zobrazí se i datum a čas. Pokud je součástí sady dokumentů i doklad o prodeji (DoP), popiska „Převzal“ je rozšířena o text „včetně DPZ“.

- Podpis: místo pro podpis nebo text „Elektronicky podepsáno“ v případě elektronicky podepsaného dokumentu.

Následující sekce zobrazuje ADR texty pro PHM naložené do AC. Texty pro jednotlivé druhy PHM obsahují odkaz ve formě znaků hvězdiček (*). Komora s příslušným řádkem PHM se páruje na text ADR se stejným počtem hvězdiček;

Dále následuje sekce poznámek, jejíž obsah závisí na druhu PHM v komorách.

- Text „Tento olej byl označkován a obarven podle části páté zákona č. 353/2003 Sb. v platnosti pozdějších změn.“ se zobrazí v případě, že je naložen topný olej nebo se jedná o ID prodejní položky 110143 nebo 110153.

- Text „Veškeré použité biosložky splňují kritéria udržitelnosti ve smyslu Nařízení vlády č. 351/2012Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv.“ se zobrazí, pokud je v komoře obsažena čistá bio složka, produkt E85 nebo nafta s vysokým obsahem FAME.

- Text „Přeprava podléhá ustanovením Úmluvy CMR.“ se zobrazí vždy.

- Text „Bezpečnostní listy k dispozici na adrese: http://www.ceproas.cz/o-spolecnosti/bezpecnost/bezpecnosti_listy/“ se zobrazí vždy.

V případě, že se jedná o elektronicky podepsaný dokument s certifikovaným časovým razítkem, zobrazí se text „ČEPRO, a.s.“, datum a čas vystavení dokumentu a text „Elektronicky podepsáno“.

Zápatí obsahuje URL adresu na elektronickou verzi DNL. URL adresa obsahuje statickou část a dynamickou část se zašifrovanou identifikací dokumentu. Šifrovací algoritmus je AES-128, šifrovací klíč bude poskytnut při implementaci.

QR kód obsahuje URL adresu ze zápatí dokumentu, popsanou v předchozím odstavci.

#### Dodací nákladní list ŽC – daňový doklad

| ID | TV-2 |
| --- | --- |
| Popis | Vzhled a popis polí tiskové šablony dodacího nákladního listu / daňového dokladu pro výdej do ŽC. |

Na následujícím obrázku je příklad tiskové šablony dodacího nákladního listu – daňového dokladu pro železnici. Rozvržení je obdobně jako u dokumentu pro AC s rozdíly v sekci doprava a ADR.

Záhlaví dokumentu obsahuje logo společnosti ČEPRO, a.s., název s číslem dokumentu, informace o plátci daně a informace o nabyvateli.

Zobrazení loga musí být parametrizované nebo musí být vytvořeny dvě verze tiskové šablony – jedna s logem a jedna bez loga. Důvodem je tisk dokumentu na prázdné papíry i na papíry s vodotiskem a předtištěným barevným logem ČEPRO, a.s.

Název dokumentu se skládá ze dvou vertikálně umístěných textů „DODACÍ NÁKLADNÍ LIST“ + číslo dokumentu a „Daňový doklad dle zákona č. 353/2003 Sb.“. Číslo dokumentu je složeno z prefixu kódu skladu PHM a šestimístného čísla, které je unikátní v rámci každého skladu ČEPRO, a.s.

Pole „Plátce“ obsahuje obchodní informace o společnosti ČEPRO, a.s.

Pole „Nabyvatel“ je dynamické v závislosti na tom, která společnost vystupuje v roli prodávajícího. Pokud je prodávajícím společnost ČEPRO, a.s., jsou v tomto poli informace o kupujícím. Pokud je prodávajícím společnost třetí strany, jsou v tomto poli uvedeny informace o společnosti třetí strany.

Data hlavičky dokumentu jsou zobrazena ve formě tabulky. Některá z polí jsou dynamická a zobrazují různá data v závislosti na konkrétním obchodním případu.

Následuje popis jednotlivých polí hlavičky.

- Začátek plnění: datum a čas zadání plnění AC do systému.

- Konec plnění: datum a čas odbavení AC.

- Vlastník zboží: kód a název vlastníka PHM.

- Kód skladu: kód skladu PHM, na kterém proběhl výdej PHM. Tento kód by měl být součástí konfigurace TAS každého skladu. Kód se skládá z kódu střediska (např. 06), písmene „C“ a kódu skladu (např. L).

- Objednávka: Číslo zákaznické objednávky (pokud existuje) a číslo interní objednávky ČEPRO.

- Příjemce: kód příjemce a číslo smlouvy (pokud existuje v objednávce).

- Název: obchodní název společnosti příjemce.

- Adresa: adresa společnosti příjemce rozdělená do dvou řádků.

- DIČ: daňové identifikační číslo příjemce.

- Odesílatel / Místo odeslání / Vystavení / Převzetí: obchodní název a adresa společnosti ČEPRO rozdělené do dvou řádků.

- Místo určení: kód místa určení, název místa určení a adresa místa určení rozdělené do dvou řádků. Pokud některé informace chybí, zobrazí se prázdný řádek.

Tabulka s hodnotami naplněného množství vlaku obsahuje informace o PHM, množství a atestu.

Tabulka obsahuje následující sloupce.

- K.: číslo řádku, box pro zaškrtnutí a odkaz na texty ADR na konci dokumentu.

- Nomenk.: číslo nomenklatury PHM.

- Název zboží: obchodní název PHM. V případě, že se jedná o naftu, je název PHM doplněn o filtrovatelnost (F, D nebo B) na základě data vystavení dokumentu a příslušných norem. Pokud se jedná o naftu s HVO, doplní se název o text „s HVO do 30 %“ pokud je koncentrace HVO menší nebo rovna než 30 % a o text „s HVO nad 30 %“ pokud je koncentrace větší než 30 %.

- M.: číslo AccuLoadu, přes který proběhlo plnění komory.

- Hmot.: hmotnost PHM v komoře v kilogramech.

- Tepl.: průměrná teplota PHM v komoře ve °C.

- Množství: v prvním sloupci je objem v litrech při aktuální teplotě plnění a v druhém sloupci je objem při 15 °C rovněž v litrech.

- Z toho aditivum: u plnění do ŽC se nevyužívá.

- SpD: výše spotřební daně v komoře vyčíslená na základě sazby spotřební daně daného PHM a objemu při 15 stupních.

- Bio složka: obsahuje čtyři sloupce s koncentrací etanolu, ETBE, FAME a HVO v procentech objemu při 15 °C.

- A: poslední 3 číslice ID atestu.

Součástí tabulky komor jsou i sumární řádky seskupené podle druhu PHM a dále součet celkové spotřební daně.

Objemy, hmotnost a SpD obsahují součty hodnot v řádcích. Teplota a koncentrace jsou vážené průměry hodnot v řádcích, přičemž váhou je objem při 15°C.

Následují sekce obsahuje informace o dopravě a místo pro podpis.

Jednotlivá pole sekce dopravy mají následující význam.

- Plomba: čísla plomb.

- Dopravce: obchodní název a adresa společnosti dopravce.

- Přeprava dle RID: text z číselníku dopravy pro ŽC.

- Č. vozů: seznam čísel železničních cisteren.

- Datum vystavení / převzetí: datum a čas vystavení dokumentu.

- Celková hmotnost po naplnění: celková hmotnost nákladu po naplnění.

- Převzal: jméno a příjmení zodpovědné osoby a datum a čas vystavení dokumentu.

- Podpis: místo pro podpis zodpovědné osoby.

Následující sekce zobrazuje RID texty pro PHM naložené do ŽC. Texty pro jednotlivé druhy PHM obsahují odkaz ve formě znaků hvězdiček (*). Komora s příslušným řádkem PHM se páruje na text ADR se stejným počtem hvězdiček.

Dále následuje sekce poznámek, jejíž obsah závisí na druhu PHM v komorách.

- Text „Přeprava podléhá ustanovením Úmluvy CMR.“ se zobrazí vždy.

- Text „Bezpečnostní listy k dispozici na adrese: http://www.ceproas.cz/o-spolecnosti/bezpecnost/bezpecnosti_listy/“ se zobrazí vždy.

Sekce pro razítko a podpis obsahuje text „ČEPRO, a.s.“ a datum a čas vystavení dokumentu.

Zápatí obsahuje URL adresu na elektronickou verzi DNL. URL adresa obsahuje statickou část a dynamickou část se zašifrovanou identifikací dokumentu. Šifrovací algoritmus je AES-128, šifrovací klíč bude poskytnut při implementaci.

QR kód obsahuje URL adresu ze zápatí dokumentu, popsanou v předchozím odstavci.

#### Dodací nákladní list AC – doklad o osvobození

| ID | TV-3 |
| --- | --- |
| Popis | Vzhled a popis polí tiskové šablony dodacího nákladního listu / dokladu o osvobození pro výdej do AC. |

Dodací nákladní list / doklad o osvobození je doklad pro výdej bez spotřební daně. Rozvržení dokumentu je podobné daňovému dokladu s několika odlišnostmi.

Záhlaví dokumentu obsahuje logo společnosti ČEPRO, a.s., název s číslem dokumentu, informace o plátci daně a informace o nabyvateli.

Zobrazení loga musí být parametrizované nebo musí být vytvořeny dvě verze tiskové šablony – jedna s logem a jedna bez loga. Důvodem je tisk dokumentu na prázdné papíry i na papíry s vodotiskem a předtištěným barevným logem ČEPRO, a.s.

Název dokumentu se skládá ze dvou vertikálně umístěných textů „DODACÍ NÁKLADNÍ LIST“ + číslo dokumentu a „Doklad o osvobození“. Číslo dokumentu je složeno z prefixu kódu skladu PHM a šestimístného čísla, které je unikátní v rámci každého skladu ČEPRO, a.s.

Pole „Plátce“ obsahuje obchodní informace o společnosti ČEPRO, a.s.

Pole „Uživatel“ je dynamické v závislosti na tom, která společnost vystupuje v roli prodávajícího. Pokud je prodávajícím společnost ČEPRO, a.s., jsou v tomto poli informace o kupujícím. Pokud je prodávajícím společnost třetí strany, jsou v tomto poli uvedeny informace o společnosti třetí strany.

Data hlavičky dokumentu jsou zobrazena ve formě tabulky. Některá z polí jsou dynamická a zobrazují různá data v závislosti na konkrétním obchodním případu.

Následuje popis jednotlivých polí hlavičky.

- Začátek plnění: datum a čas zadání plnění AC do systému.

- Konec plnění: datum a čas odbavení AC.

- Vlastník zboží: kód a název vlastníka PHM.

- Kód skladu: kód skladu PHM, na kterém proběhl výdej PHM. Tento kód by měl být součástí konfigurace TAS každého skladu. Kód se skládá z kódu střediska (např. 04), písmene „C“ a kódu skladu (např. R).

- Objednávka: Číslo zákaznické objednávky (pokud existuje) a číslo interní objednávky ČEPRO.

- Uživatel: kód uživatele a číslo smlouvy (pokud existuje v objednávce).

- Název: obchodní název společnosti příjemce.

- Adresa: adresa společnosti příjemce rozdělená do dvou řádků.

- DIČ: daňové identifikační číslo příjemce.

- Odesílatel / Místo odeslání / Vystavení / Převzetí: obchodní název a adresa společnosti ČEPRO rozdělené do dvou řádků.

- Místo určení: kód místa určení, název místa určení a adresa místa určení rozdělené do dvou řádků. Pokud některé informace chybí, zobrazí se prázdný řádek.

Tabulka s hodnotami naplněného množství obsahuje detailní data jednotlivých komor soupravy vozidel. Pokud se souprava vozidel skládá s více částí s komorami, čísluje se v rámci celé soupravy, tedy jedna číselná řada.

Tabulka obsahuje následující sloupce.

- K.: číslo komory, box pro zaškrtnutí a odkaz na texty ADR na konci dokumentu.

- Nomenk.: číslo nomenklatury PHM.

- Název zboží: obchodní název PHM. V případě, že se jedná o naftu, je název PHM doplněn o filtrovatelnost (F, D nebo B) na základě data vystavení dokumentu a příslušných norem. Pokud se jedná o naftu s HVO, doplní se název o text „s HVO do 30 %“ pokud je koncentrace HVO menší nebo rovna než 30 % a o text „s HVO nad 30 %“ pokud je koncentrace větší než 30 %.

- M.: číslo AccuLoadu, přes který proběhlo plnění komory.

- Hmot.: hmotnost PHM v komoře v kilogramech.

- Tepl.: průměrná teplota PHM v komoře ve °C.

- Množství: v prvním sloupci je objem v litrech při aktuální teplotě plnění a v druhém sloupci je objem při 15 °C rovněž v litrech.

- Z toho aditivum: v prvním sloupci je obchodní název aditiva a v druhém objem aditiva v komoře v litrech, zaokrouhlený na 3 desetinná místa. Hodnoty jsou zobrazeny pouze v případě, že recept PHM obsahuje aditivum.

- SpD: pro tento typ dokumentu je výše SpD 0,00 Kč.

- Bio složka: obsahuje čtyři sloupce s koncentrací etanolu, ETBE, FAME a HVO v procentech objemu při 15 °C.

- A: poslední 3 číslice ID atestu.

Součástí tabulky komor jsou i sumární řádky seskupené podle druhu PHM a součet celkové spotřební daně.

Objemy, hmotnost a SpD obsahují součty hodnot v komorách. Teplota a koncentrace jsou vážené průměry hodnot v komorách, přičemž váhou je objem při 15°C.

Následují sekce obsahuje informace o dopravě a místo pro podpis řidiče. Sekce pro podpis řidiče je dynamická v závislosti na tom, zda je dokument podepsán elektronicky nebo manuálně.

Jednotlivá pole sekce dopravy mají následující význam.

- Plomba: čísla plomb umístěné na AC.

- Dopravce: obchodní název a adresa společnosti dopravce.

- Plnič dle ADR: jméno a příjmení řidiče AC.

- Tahač SPZ: SPZ první části soupravy.

- Návěs SPZ: SPZ druhé části dopravy, pokud existuje.

- Datum vystavení / převzetí: datum a čas vystavení dokumentu.

- Celková hmotnost po naplnění: celková hmotnost nákladu po naplnění.

- Převzal: jméno a příjmení řidiče. V případě, že se jedná o elektronicky podepsaný dokument s certifikovaným časovým razítkem, zobrazí se i datum a čas. Pokud je součástí sady dokumentů i doklad o prodeji (DoP), popiska „Převzal“ je rozšířena o text „včetně DPZ“.

- Podpis: místo pro podpis nebo text „Elektronicky podepsáno“ v případě elektronicky podepsaného dokumentu.

Následující sekce zobrazuje ADR texty pro PHM naložené do AC. Texty pro jednotlivé druhy PHM obsahují odkaz ve formě znaků hvězdiček (*). Komora s příslušným řádkem PHM se páruje na text ADR se stejným počtem hvězdiček;

Dále následuje sekce poznámek, jejíž obsah závisí na druhu PHM v komorách.

- Text „Tento olej byl označkován a obarven podle části páté zákona č. 353/2003 Sb. v platnosti pozdějších změn.“ se zobrazí v případě, že je naložen topný olej nebo se jedná o ID prodejní položky 110143 nebo 110153.

- Text „Veškeré použité biosložky splňují kritéria udržitelnosti ve smyslu Nařízení vlády č. 351/2012Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv.“ se zobrazí, pokud je v komoře obsažena čistá bio složka, produkt E85 nebo nafta s vysokým obsahem FAME.

- Text „Přeprava podléhá ustanovením Úmluvy CMR.“ se zobrazí vždy.

- Text „Bezpečnostní listy k dispozici na adrese: http://www.ceproas.cz/o-spolecnosti/bezpecnost/bezpecnosti_listy/“ se zobrazí vždy.

Sekce pro razítko a podpis obsahuje text „ČEPRO, a.s.“ a datum a čas vystavení dokumentu. V případě, že se jedná o elektronicky podepsaný dokument s certifikovaným časovým razítkem, název společnosti a datum a čas se nezobrazují. Místo nich se zobrazí text „Elektronicky podepsáno“.

Zápatí obsahuje URL adresu na elektronickou verzi DNL. URL adresa obsahuje statickou část a dynamickou část se zašifrovanou identifikací dokumentu. Šifrovací algoritmus je AES-128, šifrovací klíč bude poskytnut při implementaci.

QR kód obsahuje URL adresu ze zápatí dokumentu, popsanou v předchozím odstavci.

#### Dodací nákladní list AC v režimu podmíněného osvobození od daně

| ID | TV-4 |
| --- | --- |
| Popis | Vzhled a popis polí tiskové šablony dodacího nákladního listu pro výdej do AC v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně. |

Na následujícím obrázku je příklad tiskové šablony dodacího nákladního listu pro autocisterny v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně. Pro vygenerování tohoto dokladu je nutné získat kód ARC a LRN ze systému CeproEMCS. Bez těchto kódů se dokument nesmí vygenerovat a vytisknout.

Záhlaví dokumentu obsahuje logo společnosti ČEPRO, a.s., název s číslem dokumentu, informace o plátci daně a informace o nabyvateli.

Název dokumentu se skládá z textu „DODACÍ NÁKLADNÍ LIST“ a číslo dokumentu. Číslo dokumentu je složeno z prefixu kódu skladu PHM a šestimístného čísla, které je unikátní v rámci každého skladu ČEPRO, a.s.

Pole „Plátce“ obsahuje obchodní informace o společnosti ČEPRO, a.s.

Pole „Nabyvatel“ je dynamické v závislosti na tom, která společnost vystupuje v roli prodávajícího. Pokud je prodávajícím společnost ČEPRO, a.s., jsou v tomto poli informace o kupujícím. Pokud je prodávajícím společnost třetí strany, jsou v tomto poli uvedeny informace o společnosti třetí strany.

Data hlavičky dokumentu jsou zobrazena ve formě tabulky. Některá z polí jsou dynamická a zobrazují různá data v závislosti na konkrétním obchodním případu.

Následuje popis jednotlivých polí hlavičky.

- Začátek plnění: datum a čas zadání plnění AC do systému.

- Konec plnění: datum a čas odbavení AC.

- Vlastník zboží: kód a název vlastníka PHM.

- Kód skladu: kód skladu PHM, na kterém proběhl výdej PHM. Tento kód by měl být součástí konfigurace TAS každého skladu. Kód se skládá z kódu střediska (např. 06), písmene „C“ a kódu skladu (např. L).

- Objednávka: Číslo zákaznické objednávky (pokud existuje) a číslo interní objednávky ČEPRO.

- Příjemce: kód příjemce a číslo smlouvy (pokud existuje v objednávce).

- Název: obchodní název společnosti příjemce.

- Adresa: adresa společnosti příjemce rozdělená do dvou řádků.

- DIČ: daňové identifikační číslo příjemce.

- Odesílatel / Místo odeslání / Vystavení / Převzetí: obchodní název a adresa společnosti ČEPRO rozdělené do dvou řádků.

- Místo určení: kód místa určení, název místa určení a adresa místa určení rozdělené do dvou řádků. Pokud některé informace chybí, zobrazí se prázdný řádek.

Tabulka s hodnotami naplněného množství obsahuje detailní data jednotlivých komor soupravy vozidel. Pokud se souprava vozidel skládá s více částí s komorami, čísluje se v rámci celé soupravy, tedy jedna číselná řada.

Tabulka obsahuje následující sloupce.

- K.: číslo komory, box pro zaškrtnutí a odkaz na texty ADR na konci dokumentu.

- Nomenk.: číslo nomenklatury PHM.

- Název zboží: obchodní název PHM. V případě, že se jedná o naftu, je název PHM doplněn o filtrovatelnost (F, D nebo B) na základě data vystavení dokumentu a příslušných norem. Pokud se jedná o naftu s HVO, doplní se název o text „s HVO do 30 %“ pokud je koncentrace HVO menší nebo rovna než 30 % a o text „s HVO nad 30 %“ pokud je koncentrace větší než 30 %.

- M.: číslo AccuLoadu, přes který proběhlo plnění komory.

- Hmot.: hmotnost PHM v komoře v kilogramech.

- Tepl.: průměrná teplota PHM v komoře ve °C.

- Množství: v prvním sloupci je objem v litrech při aktuální teplotě plnění a v druhém sloupci je objem při 15 °C rovněž v litrech.

- Z toho aditivum: v prvním sloupci je obchodní název aditiva a v druhém objem aditiva v komoře v litrech, zaokrouhlený na 3 desetinná místa. Hodnoty jsou zobrazeny pouze v případě, že recept PHM obsahuje aditivum.

- SpD: výše spotřební daně v komoře vyčíslená na základě sazby spotřební daně daného PHM a objemu při 15 stupních.

- Bio složka: obsahuje čtyři sloupce s koncentrací etanolu, ETBE, FAME a HVO v procentech objemu při 15 °C.

- A: poslední 3 číslice ID atestu.

Součástí tabulky komor jsou i sumární řádky seskupené podle druhu PHM a součet celkové spotřební daně.

Objemy, hmotnost a SpD obsahují součty hodnot v komorách. Teplota a koncentrace jsou vážené průměry hodnot v komorách, přičemž váhou je objem při 15°C.

Následují sekce obsahuje informace o dopravě a místo pro podpis řidiče. Sekce pro podpis řidiče je dynamická v závislosti na tom, zda je dokument podepsán elektronicky nebo manuálně.

Jednotlivá pole sekce dopravy mají následující význam.

- Plomba: čísla plomb umístěné na AC.

- Dopravce: obchodní název a adresa společnosti dopravce.

- Plnič dle ADR: jméno a příjmení řidiče AC.

- Tahač SPZ: SPZ první části soupravy.

- Návěs SPZ: SPZ druhé části dopravy, pokud existuje.

- Datum vystavení / převzetí: datum a čas vystavení dokumentu.

- Celková hmotnost po naplnění: celková hmotnost nákladu po naplnění.

- Převzal: jméno a příjmení řidiče. V případě, že se jedná o elektronicky podepsaný dokument s certifikovaným časovým razítkem, zobrazí se i datum a čas. Pokud je součástí sady dokumentů i doklad o prodeji (DoP), popiska „Převzal“ je rozšířena o text „včetně DPZ“.

- Podpis: místo pro podpis nebo text „Elektronicky podepsáno“ v případě elektronicky podepsaného dokumentu.

Následující sekce zobrazuje ADR texty pro PHM naložené do AC. Texty pro jednotlivé druhy PHM obsahují odkaz ve formě znaků hvězdiček (*). Komora s příslušným řádkem PHM se páruje na text ADR se stejným počtem hvězdiček;

Hodnoty LRN a ARC jsou získány až po vytvoření DNL a zaslání dat dokumentu do systému Cepro EMCS. Zpoždění mezi vytvořením DNL a odezvou EMCS může být v řádu desítek sekund až desítek minut. Bez dokumentu s těmito kódy nesmí řidič opustit areál skladu.

Dále následuje sekce poznámek, jejíž obsah závisí na druhu PHM v komorách.

- Text „Tento olej byl označkován a obarven podle části páté zákona č. 353/2003 Sb. v platnosti pozdějších změn.“ se zobrazí v případě, že je naložen topný olej nebo se jedná o ID prodejní položky 110143 nebo 110153;

- Text „Veškeré použité biosložky splňují kritéria udržitelnosti ve smyslu Nařízení vlády č. 351/2012Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv.“ se zobrazí, pokud je v komoře obsažena čistá bio složka, produkt E85 nebo nafta s vysokým obsahem FAME;

- Text „Přeprava podléhá ustanovením Úmluvy CMR.“ se zobrazí vždy;

- Text „Bezpečnostní listy k dispozici na adrese: http://www.ceproas.cz/o-spolecnosti/bezpecnost/bezpecnosti_listy/“ se zobrazí vždy;

V případě, že se jedná o elektronicky podepsaný dokument s certifikovaným časovým razítkem, zobrazí se název společnosti a datum a čas. Dále se zobrazí text „Elektronicky podepsáno“.

Zápatí obsahuje URL adresu na elektronickou verzi DNL. URL adresa obsahuje statickou část a dynamickou část se zašifrovanou identifikací dokumentu. Šifrovací algoritmus je AES-128, šifrovací klíč bude poskytnut při implementaci.

QR kód obsahuje URL adresu ze zápatí dokumentu, popsanou v předchozím odstavci.

#### DNL atest

| ID | TV-5 |
| --- | --- |
| Popis | Vzhled a popis polí tiskové šablony DNL s atestem. |

Dokument DNL s atestem obsahuje obdobná data jako daňový doklad a je rozšířen o atestovou část, normy a poznámky.

Záhlaví dokumentu tvoří text „DNL“ a poznámka „Nejedná se o doklad dle § 5 nebo 6 zák.č.353/2003 Sb.“

Data hlavičky dokumentu jsou zobrazena ve formě tabulky. Některá z polí jsou volitelná a mohou být v některých případech prázdná.

Význam jednotlivých polí je následující.

- Místo odeslání: adresa skladu PHM.

- Odesílatel: obchodní název a adresa společnosti ČEPRO, a.s.

- Vlastník zboží: kód a obchodní název vlastníka zboží.

- Kupující:/Příjemce: obchodní název, adresa a DIČ kupujícího rozděleny do 4 řádků.

- Prodávající: pole je prázdné.

- Místo určení: název a adresa místa určení rozdělené do 3 řádků. Pokud je název shodný s první nebo druhou částí adresy, název místa určení se nezobrazí.

Tabulka s hodnotami naplněného množství obsahuje detailní data jednotlivých komor soupravy vozidel. Pokud se souprava vozidel skládá s více částí s komorami, čísluje se v rámci celé soupravy, tedy jedna číselná řada.

Tabulka obsahuje následující sloupce.

- K.: číslo komory, box pro zaškrtnutí a odkaz na texty ADR na konci dokumentu.

- Nomenk.: číslo nomenklatury PHM.

- Název zboží: obchodní název PHM. V případě, že se jedná o naftu, je název PHM doplněn o filtrovatelnost (F, D nebo B) na základě data vystavení dokumentu a příslušných norem. Pokud se jedná o naftu s HVO, doplní se název o text „s HVO do 30 %“ pokud je koncentrace HVO menší nebo rovna než 30 % a o text „s HVO nad 30 %“ pokud je koncentrace větší než 30 %.

- M.: číslo AccuLoadu, přes který proběhlo plnění komory.

- Hmot.: hmotnost PHM v komoře v kilogramech.

- Tepl.: průměrná teplota PHM v komoře ve °C.

- Množství: v prvním sloupci je objem v litrech při aktuální teplotě plnění a v druhém sloupci je objem při 15 °C rovněž v litrech.

- Z toho aditivum: v prvním sloupci je obchodní název aditiva a v druhém objem aditiva v komoře v litrech, zaokrouhlený na 3 desetinná místa. Hodnoty jsou zobrazeny pouze v případě, že recept PHM obsahuje aditivum.

- Bio složka: obsahuje čtyři sloupce s koncentrací etanolu, ETBE, FAME a HVO v procentech objemu při 15 °C.

- A: poslední 3 číslice ID atestu.

- N.: číslo řádku zákaznické objednávky. Zobrazuje se pouze v případě, že je nastaven příznak „doprava ČEPRO“.

Součástí tabulky komor jsou i sumární řádky seskupené podle druhu PHM a součet celkové spotřební daně.

Objemy a hmotnost obsahují součty hodnot v komorách. Teplota a koncentrace jsou vážené průměry hodnot v komorách, přičemž váhou je objem při 15°C.

Následující sekce obsahuje informace o dopravě a místo pro podpis řidiče. Sekce pro podpis řidiče je dynamická v závislosti na tom, zda je dokument podepsán elektronicky nebo manuálně.

Jednotlivá pole sekce dopravy mají následující význam.

- Plomba: čísla plomb umístěné na AC.

- Dopravce: obchodní název a adresa společnosti dopravce.

- Plnič dle ADR: jméno a příjmení řidiče AC.

- Tahač SPZ: SPZ první části soupravy.

- Návěs SPZ: SPZ druhé části dopravy, pokud existuje.

- Datum vystavení / převzetí: datum a čas vystavení dokumentu.

- Celková hmotnost po naplnění: celková hmotnost nákladu po naplnění.

- Převzal: jméno a příjmení řidiče. V případě, že se jedná o elektronicky podepsaný dokument s certifikovaným časovým razítkem, zobrazí se i datum a čas.

- Podpis: místo pro podpis nebo text „Elektronicky podepsáno“ v případě elektronicky podepsaného dokumentu.

Následující sekce zobrazuje ADR texty pro PHM naložené do AC. Texty pro jednotlivé druhy PHM obsahují odkaz ve formě znaků hvězdiček (*). Komora s příslušným řádkem PHM se páruje na text ADR se stejným počtem hvězdiček;

Atestová část obsahuje tabulku s parametry atestů všech základních produktů, které byly naplněny do AC s výjimkou aditiv. Některé sloupce tabulky se skrývají pokud nejsou pro danou nakládku aplikovatelné.

Podrobný popis jednotlivých částí tabulky atestů následuje.

- Záhlaví tabulky: skládá se ze statického textu „A T E S T  jakosti zboží k dodacímu nákladnímu listu číslo“ a čísla DNL.

- Atest: ID atestu.

- Druh produktu: název základního produktu v nádrži.

- Datum: datum začátku platnosti atestu.

- Hust. při 15 °C: hustota produktu při 15 °C.

- Dest. zkouška [°C]: skupina 5 sloupců s dynamickým obsahem. Vzhledem k tomu, že na jednom DNL se nemohou vyskytovat všechny kombinace produktů, je možné zobrazit různé popisky pro různé skupiny produktů:

  - JET A1

    - Začátek: začátek destilace.

    - 10 %: 10 % destilace, jednotkou jsou [°C].

    - 50 %: 50 % destilace, jednotkou jsou [°C].

    - 90 %: 90 % destilace, jednotkou jsou [°C].

    - Konec: konec destilace, jednotkou jsou [°C].

  - Topný olej

    - 350 °C: procent objemu při 350 °C, jednotka je [% obj.].

    - Další sloupce destilace jsou skryté.

  - Ostatní produkty

    - 100 °C: procent objemu při 100 °C, jednotka je [% obj.].

    - 150 °C: procent objemu při 150 °C, jednotka je [% obj.].

    - Konec: Teplota konce destilace, jednotkou jsou [°C].

    - Další sloupce destilace jsou skryté.

- ETBE/FAME: koncentrace ETBE pro benzín a FAME pro naftu přimíchané do nádrže.

- EtOH/HVO: koncentrace etanolu pro benzín a HVO pro naftu přimíchané do nádrže.

- Bod vzpl.: bod vzplanutí, sloupec je skrytý pro DNL s E85.

- Filtrov. CFPP: Filtrovatelnost, sloupec je skrytý pro DNL s E85.

- TVP CP: teplota vylučování parafínu, sloupec je skrytý pro DNL s E85.

Následuje část s odkazy na normy a poznámkami. Texty jsou dynamické a zobrazují se v závislosti na produktech naložených do AC.

- Text „Ostatní parametry odpovídají“ se zobrazí vždy, pokud se nejedná o recept č. 242.

- Text „Produkt „Preblend 95“ není určen k přímému použití jako palivo pro pohon vozidel ve smyslu vyhlášky 133/2010, jelikož může mít nižší úroveň oktanových čísel a vyšší obsah aromátů v porovnání s požadavky normy ČSN EN 228 (odchylky uvedených parametrů jsou oblasti pásma přesnosti příslušných zkušebních metodik), v ostatních parametrech splňuje bezvýhradně požadavky ČSN EN 228 pro BA 95 Super. Požadavky normy ve všech parametrech jsou splněny po přídavku EtOH v zákonné výši.“ se zobrazí, pokud je naplněn recept č. 242.

- Text „Produkt „Preblend 95“ splňuje svými parametry kvalitativní požadavky pro výrobu paliva E85.“ se zobrazí, pokud je naplněn recept č. 242.

- Text „PND 01-98 (ČEPRO, a. s.) pro TOL-EX, resp. příslušných technickým specifikacím dle výrobců pro ETO.
DIN – Spezifikation Heizol EL Standard – DIN 51603-1, ÖNORM C 1109.
ČSN 657991 pro TOL.
Obsah síry v extralehkých topných olejích (TOL-EX, ETO) max. 0,1 procenta hm. Bod tekutosti dle příslušných specifikací max. -10 stupňů C.
Obsah síry v TOL max. 1,0 procenta hm. Bod tekutosti pro TOL max. -9 stupňů C.
Výrobky splňují požadavky výše uvedených norem i po přídavku biopaliv, shoda neuvedených parametrů s požadavky příslušných norem je deklarována na základě atestů dodavatelů a technologických postupů ČEPRO, a. s.. Hodnoty uvedené v atestu se vztahují k pohonné hmotě před přídavkem biopaliv.“ se zobrazí pro topné oleje.

- Text „STANAG 3747 pro paliva F-35, F-34, resp. ASTM D 1655, Def Stand 91-91, AFQRJOS v platném znění.“ se zobrazí pro PHM ze skupiny JET.

- Text „Výrobky splňují požadavky výše uvedených norem na základě atestů dodavatelů a technologických postupů ČEPRO, a. s. Palivo neobsahuje volnou vodu, vzhled je čirý, jasný (clear and bright), vodivost v místě dodávky je garantována větší než 80 pS/m při teplotě v okamžiku předání. Palivo obsahuje vodivostní přísadu STADIS 450.“ se zobrazí pro PHM ze skupiny JET.

- Text „ČSN EN 228 pro bezolovnaté benziny – třída těkavosti <hodnota třidy těkavosti> „zobrazuje třídu těkavosti pro benzíny pro dané období dle příslušné normy. Hodnota třídy těkavosti může nabývat hodnot „A“, „D“, „přechodné období C1/D“ a „přechodné období A/D1“. Tento text se zobrazuje pro DNL s produkty ze skupiny benzín nebo bio produkt.

- Text „ČSN EN 590 pro motorovou naftu (obsah síry max. 10 mg/kg) - <třída>“ zobrazuje třídu nafty pro dané období dle příslušné normy. Hodnota třídy nafty mohou nabývat hodnot „F“, „D“ a „B“. Pokud nafta obsahuje MEŘO, přidá se věta „Obsahuje MEŘO“. Tento text se zobrazuje pro DNL s produkty ze skupiny nafta, nafta tř. 2 nebo bio produkt.

- Text „ČSN EN 590 pro NM tř. 2, resp. (STANAG pro F-54 pro účely AČR).“ se zobrazuje pro produkty ze skupin JET nebo naft tř. 2;

- Text „FAME (MEŘO) splňuje ČSN EN 14 214.“ se zobrazí v případě výdeje produktů, které obsahují FAME (MEŘO).

- Text „Ethanol splňuje požadavky ČSN EN 15376.“ se zobrazí v případě výdeje produktů s obsahem etanolu.

- Text „Kvalita výrobku splňuje požadavky
i. ČSN 65 6508 pro směsnou motorovou naftu obsahující FAME (MEŘO) „SMN 30“ – obsah FAME (MEŘO) min. 30 % V/V. Použité složky splňují: Nafta motorová – ČSN EN 590; FAME (MEŘO) – ČSN EN 14 214 
ii. ČSN P CEN/TS 15293 pro Ethanol E 85. Použité složky splňují: Automobilový benzin BA 95 Super - ČSN EN 228; Ethanol – ČSN EN 15376“ se zobrazí v případě výdeje E85 nebo SNM 30;.

- Text „Palivo splňuje požadavky Zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a vyhlášky MŽP 312/2012 Sb.o stanovení požadavků na kvalitu pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší. Dle § 3, odst. (3) a) Vyhlášky je obsah síry do 0,001 % hm. Kvalitativní parametry odpovídají požadavkům přílohy 1. pro třídy lodních paliv: Motorová nafta DMZ, resp. DMB“ se zobrazí v případě výdeje prodejních položek 110141, 110143 a 110153.

- Text „Kontrolu provedla laboratoř ČEPRO, a.s.“ se zobrazí v případě výdeje prodejních položek 110141, 110143 a 110153.

- Text „Výrobky splňují požadavky výše uvedených norem i po přídavku biopaliv, shoda neuvedených parametrů s požadavky příslušných norem je deklarována na základě atestů dodavatelů a technologických postupů ČEPRO, a. s. Hodnoty uvedené v atestu se vztahují k pohonné hmotě před přídavkem biopaliv.“ se zobrazí vždy. V případě kombinací prodávající – kupující 004938–602976 nebo 100000–005300 se zobrazí navíc text „Analýzy jsou prováděny ve zkušební laboratoři č. 1551, Zkušební laboratoř ČEPRO, a.s. Střelice akreditované Českým institutem pro akreditaci v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025.

- Text „V ceně vybraných výrobků není obsažena spotřební daň.“ se zobrazí v případě nulové výše spotřební daně.

- Text „Tento olej byl označkován a obarven podle části páté zákona č. 353/2003 Sb. v platnosti pozdějších změn.
Uvedené zboží (látky) je dovoleno přepravovat silniční dopravou podle ustanovení ADR. Jejich stav a úprava odpovídá ADR. Tyto látky není dle ADR zakázáno společně nakládat do jednoho vozidla. Pokyny pro případ havárie jsou přílohou tohoto dodacího nákladního listu.“ se zobrazí pro topné oleje.

- Text „Tento olej byl označkován a obarven podle části páté zákona č. 353/2003 Sb. v platnosti pozdějších změn.“ se zobrazí pro prodejní položky 110143 a 110153.

Následuje obrázek pečeti kvality, statický text „Kvalita pohonných hmot, vydávaných ze systému ČEPRO, a.s., je monitorována akreditovaným inspekčním orgánem SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, ev. č. 4015“ a místo pro razítko a podpis. V případě, že se jedná o elektronicky podepsaný dokument s certifikovaným časovým razítkem, zobrazí se v sekci pro podpis název společnosti ČEPRO a datum a čas. Dále se zobrazí text „Elektronicky podepsáno“.

Zápatí obsahuje URL adresu na elektronickou verzi dokumentu. URL adresa obsahuje statickou část a dynamickou část se zašifrovanou identifikací dokumentu. Šifrovací algoritmus je AES-128, šifrovací klíč bude poskytnut při implementaci.

#### Doklad o prodeji

| ID | TV-6 |
| --- | --- |
| Popis | Vzhled a popis polí tiskové šablony dokladu o prodeji. |

Na rozdíl od předchozích dokumentů, které se vystavují v poměru 1:1 ke každému místu dodání, počet dokladů o prodeji je variabilní v závislosti na počtu přeprodejců. V nejjednodušším případě je jeden prodávající a jeden kupující. Ve složitějších případech však může být vazeb mezi prodávajícím a kupujícím více. Například společnost A prodá zboží společnosti B a ta jej prodá společnosti C. Pro takový případ je nutné vytisknout dva doklady o prodeji, jeden s prodávajícím A a kupujícím B a druhý s prodávajícím B a kupujícím C.

Doklad o prodeji má téměř identické rozvržení stránky jako dokument DNL atest, popis všech částí dokumentu je však úplný bez odkazů na předchozí kapitolu.

Záhlaví dokumentu obsahuje název dokumentu „DPZ-N“, kde N je pořadové číslo kombinace prodávající – kupující. Název dokumentu je doplněn o číslo dokumentu. Pod názvem dokumentu je podtitul „Doklad o prodeji dle zákona č.353/2003 Sb.“. Dále je zde informace o společnosti, jejímž jménem ČEPRO vydává tento dokument „Tento doklad vydává ČEPRO, a.s. jménem společnosti <název společnosti>“.

Hlavička dokumentu obsahuje informace o vlastníkovi zboží, prodávajícím, kupujícím a místě určení.

Význam jednotlivých polí je následující.

- Místo odeslání: adresa skladu PHM.

- Odesílatel: obchodní název a adresa společnosti ČEPRO, a.s.

- Vlastník zboží: kód a obchodní název vlastníka zboží.

- Prodávající: obchodní název, adresa a DIČ prodávajícího rozděleny do 4 řádků. Pro DIČ platí následující logika. Pokud je vlastníkem společnost ČEPRO, a.s. a jedná se o první DoP, použije se DIČ kupujícího. Pokud je vlastníkem společnost ČEPRO, a.s. a nejedná se o první DoP, použije se DIČ společnosti ze záznamu DoP. Pokud je vlastníkem třetí strana a jedná se o první DoP, použije se DIČ prodávajícího. Pokud je vlastníkem třetí strana a nejedná se o první DoP, použije se DIČ společnosti ze záznamu DoP.

- Kupující/Příjemce: obchodní název, adresa a DIČ kupujícího rozděleny do 4 řádků.

- Místo určení: název a adresa místa určení rozdělené do 3 řádků. Pokud je název shodný s první nebo druhou částí adresy, název místa určení se nezobrazí.

Tabulka s hodnotami naplněného množství obsahuje detailní data jednotlivých komor soupravy vozidel. Pokud se souprava vozidel skládá s více částí s komorami, čísluje se v rámci celé soupravy, tedy jedna číselná řada.

Tabulka obsahuje následující sloupce.

- K.: číslo komory, box pro zaškrtnutí a odkaz na texty ADR na konci dokumentu.

- Nomenk.: číslo nomenklatury PHM.

- Název zboží: obchodní název PHM. V případě, že se jedná o naftu, je název PHM doplněn o filtrovatelnost (F, D nebo B) na základě data vystavení dokumentu a příslušných norem. Pokud se jedná o naftu s HVO, doplní se název o text „s HVO do 30 %“ pokud je koncentrace HVO menší nebo rovna než 30 % a o text „s HVO nad 30 %“ pokud je koncentrace větší než 30 %.

- M.: číslo AccuLoadu, přes který proběhlo plnění komory.

- Hmot.: hmotnost PHM v komoře v kilogramech.

- Tepl.: průměrná teplota PHM v komoře ve °C.

- Množství: v prvním sloupci je objem v litrech při aktuální teplotě plnění a v druhém sloupci je objem při 15 °C rovněž v litrech.

- Z toho aditivum: v prvním sloupci je obchodní název aditiva a v druhém objem aditiva v komoře v litrech, zaokrouhlený na 3 desetinná místa. Hodnoty jsou zobrazeny pouze v případě, že recept PHM obsahuje aditivum.

- Bio složka: obsahuje čtyři sloupce s koncentrací etanolu, ETBE, FAME a HVO v procentech objemu při 15 °C.

- A: poslední 3 číslice ID atestu.

- N.: číslo řádku zákaznické objednávky. Zobrazuje se pouze v případě, že je nastaven příznak „doprava ČEPRO“.

Součástí tabulky komor jsou i sumární řádky seskupené podle druhu PHM a součet celkové spotřební daně.

Objemy a hmotnost obsahují součty hodnot v komorách. Teplota a koncentrace jsou vážené průměry hodnot v komorách, přičemž váhou je objem při 15°C.

Následují sekce obsahuje informace o dopravě a místo pro podpis řidiče. Sekce pro podpis řidiče je dynamická v závislosti na tom, zda je dokument podepsán elektronicky nebo manuálně.

Jednotlivá pole sekce dopravy mají následující význam.

- Plomba: čísla plomb umístěné na AC.

- Dopravce: obchodní název a adresa společnosti dopravce.

- Plnič dle ADR: jméno a příjmení řidiče AC.

- Tahač SPZ: SPZ první části soupravy.

- Návěs SPZ: SPZ druhé části dopravy, pokud existuje.

- Datum vystavení / převzetí: datum a čas vystavení dokumentu.

- Celková hmotnost po naplnění: celková hmotnost nákladu po naplnění.

- Převzal: jméno a příjmení řidiče. V případě, že se jedná o elektronicky podepsaný dokument s certifikovaným časovým razítkem, zobrazí se i datum a čas.

- Podpis: místo pro podpis nebo text „Elektronicky podepsáno“ v případě elektronicky podepsaného dokumentu.

Následující sekce zobrazuje ADR texty pro PHM naložené do AC. Texty pro jednotlivé druhy PHM obsahují odkaz ve formě znaků hvězdiček (*). Komora s příslušným řádkem PHM se páruje na text ADR se stejným počtem hvězdiček;

Atestová část obsahuje tabulku s parametry atestů všech základních produktů, které byly naplněny do AC s výjimkou aditiv. Některé sloupce tabulky se skrývají pokud nejsou pro danou nakládku aplikovatelné.

Podrobný popis jednotlivých částí tabulky atestů následuje.

- Záhlaví tabulky: skládá se ze statického textu „A T E S T   jakosti zboží k dodacímu nákladnímu listu číslo“ a čísla DNL.

- Atest: ID atestu.

- Druh produktu: název základního produktu v nádrži.

- Datum: datum začátku platnosti atestu.

- Hust. při 15 °C: hustota produktu při 15 °C.

- Dest. zkouška [°C]: skupina 5 sloupců s dynamickým obsahem. Vzhledem k tomu, že na jednom DNL se nemohou vyskytovat všechny kombinace produktů, je možné zobrazit různé popisky pro různé skupiny produktů:

  - JET A1

    - Začátek: začátek destilace.

    - 10 %: 10 % destilace, jednotkou jsou [°C].

    - 50 %: 50 % destilace, jednotkou jsou [°C].

    - 90 %: 90 % destilace, jednotkou jsou [°C].

    - Konec: konec destilace, jednotkou jsou [°C].

  - Topný olej

    - 350 °C: procent objemu při 350 °C, jednotka je [% obj.].

    - Další sloupce destilace jsou skryté.

  - Ostatní produkty

    - 100 °C: procent objemu při 100 °C, jednotka je [% obj.].

    - 150 °C: procent objemu při 150 °C, jednotka je [% obj.].

    - Konec: Teplota konce destilace, jednotkou jsou [°C].

    - Další sloupce destilace jsou skryté.

- ETBE/FAME: koncentrace ETBE pro benzín a FAME pro naftu přimíchané do nádrže;.

- EtOH/HVO: koncentrace etanolu pro benzín a HVO pro naftu přimíchané do nádrže.

- Bod vzpl.: bod vzplanutí, sloupec je skrytý pro DNL s E85.

- Filtrov. CFPP: Filtrovatelnost, sloupec je skrytý pro DNL s E85.

- TVP CP: teplota vylučování parafínu, sloupec je skrytý pro DNL s E85.

Následuje část s odkazy na normy a poznámkami. Texty jsou dynamické a zobrazují se v závislosti na produktech naložených do AC.

- Text „Ostatní parametry odpovídají“ se zobrazí vždy, pokud se nejedná o recept č. 242.

- Text „Produkt „Preblend 95“ není určen k přímému použití jako palivo pro pohon vozidel ve smyslu vyhlášky 133/2010, jelikož může mít nižší úroveň oktanových čísel a vyšší obsah aromátů v porovnání s požadavky normy ČSN EN 228 (odchylky uvedených parametrů jsou oblasti pásma přesnosti příslušných zkušebních metodik), v ostatních parametrech splňuje bezvýhradně požadavky ČSN EN 228 pro BA 95 Super. Požadavky normy ve všech parametrech jsou splněny po přídavku EtOH v zákonné výši.“ se zobrazí, pokud je naplněn recept č. 242.

- Text „Produkt „Preblend 95“ splňuje svými parametry kvalitativní požadavky pro výrobu paliva E85.“ se zobrazí, pokud je naplněn recept č. 242.

- Text „PND 01-98 (ČEPRO, a. s.) pro TOL-EX, resp. příslušných technickým specifikacím dle výrobců pro ETO.
DIN – Spezifikation Heizol EL Standard – DIN 51603-1, ÖNORM C 1109.
ČSN 657991 pro TOL.
Obsah síry v extralehkých topných olejích (TOL-EX, ETO) max. 0,1 procenta hm. Bod tekutosti dle příslušných specifikací max. -10 stupňů C.
Obsah síry v TOL max. 1,0 procenta hm. Bod tekutosti pro TOL max. -9 stupňů C.
Výrobky splňují požadavky výše uvedených norem i po přídavku biopaliv, shoda neuvedených parametrů s požadavky příslušných norem je deklarována na základě atestů dodavatelů a technologických postupů ČEPRO, a. s.. Hodnoty uvedené v atestu se vztahují k pohonné hmotě před přídavkem biopaliv.“ se zobrazí pro topné oleje.

- Text „STANAG 3747 pro paliva F-35, F-34, resp. ASTM D 1655, Def Stand 91-91, AFQRJOS v platném znění.“ se zobrazí pro PHM ze skupiny JET.

- Text „Výrobky splňují požadavky výše uvedených norem na základě atestů dodavatelů a technologických postupů ČEPRO, a. s. Palivo neobsahuje volnou vodu, vzhled je čirý, jasný (clear and bright), vodivost v místě dodávky je garantována větší než 80 pS/m při teplotě v okamžiku předání. Palivo obsahuje vodivostní přísadu STADIS 450.“ se zobrazí pro PHM ze skupiny JET.

- Text „ČSN EN 228 pro bezolovnaté benziny – třída těkavosti <hodnota třidy těkavosti> „zobrazuje třídu těkavosti pro benzíny pro dané období dle příslušné normy. Hodnota třídy těkavosti může nabývat hodnot „A“, „D“, „přechodné období C1/D“ a „přechodné období A/D1“. Tento text se zobrazuje pro DNL s produkty ze skupiny benzín nebo bio produkt.

- Text „ČSN EN 590 pro motorovou naftu (obsah síry max. 10 mg/kg) - <třída>“ zobrazuje třídu nafty pro dané období dle příslušné normy. Hodnota třídy nafty mohou nabývat hodnot „F“, „D“ a „B“. Pokud nafta obsahuje MEŘO, přidá se věta „Obsahuje MEŘO“. Tento text se zobrazuje pro DNL s produkty ze skupiny nafta, nafta tř. 2 nebo bio produkt.

- Text „ČSN EN 590 pro NM tř. 2, resp. (STANAG pro F-54 pro účely AČR).“ se zobrazuje pro produkty ze skupin JET nebo naft tř. 2.

- Text „FAME (MEŘO) splňuje ČSN EN 14 214.“ se zobrazí v případě výdeje produktů, které obsahují FAME (MEŘO).

- Text „Ethanol splňuje požadavky ČSN EN 15376.“ se zobrazí v případě výdeje produktů s obsahem etanolu.

- Text „Kvalita výrobku splňuje požadavky:
i. ČSN 65 6508 pro směsnou motorovou naftu obsahující FAME (MEŘO) „SMN 30“ – obsah FAME (MEŘO) min. 30 % V/V. Použité složky splňují: Nafta motorová - ČSN EN 590; FAME (MEŘO) – ČSN EN 14 214 
ii. ČSN P CEN/TS 15293 pro Ethanol E 85. Použité složky splňují: Automobilový benzin BA 95 Super - ČSN EN 228; Ethanol – ČSN EN 15376“ se zobrazí v případě výdeje E85 nebo SNM 30.

- Text „Palivo splňuje požadavky Zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a vyhlášky MŽP 312/2012 Sb. o stanovení požadavků na kvalitu pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší. Dle § 3, odst. (3) a) Vyhlášky je obsah síry do 0,001 % hm. Kvalitativní parametry odpovídají požadavkům přílohy 1. pro třídy lodních paliv: Motorová nafta DMZ, resp. DMB“ se zobrazí v případě výdeje prodejních položek 110141, 110143 a 110153.

- Text „Kontrolu provedla laboratoř ČEPRO, a.s.“ se zobrazí v případě výdeje prodejních položek 110141, 110143 a 110153.

- Text „Výrobky splňují požadavky výše uvedených norem i po přídavku biopaliv, shoda neuvedených parametrů s požadavky příslušných norem je deklarována na základě atestů dodavatelů a technologických postupů ČEPRO, a. s. Hodnoty uvedené v atestu se vztahují k pohonné hmotě před přídavkem biopaliv.“ se zobrazí vždy. V případě kombinací prodávající – kupující 004938–602976 nebo 100000–005300 se zobrazí navíc text „Analýzy jsou prováděny ve zkušební laboratoři č. 1551, Zkušební laboratoř ČEPRO, a.s. Střelice akreditované Českým institutem pro akreditaci v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025.

- Text „V ceně vybraných výrobků není obsažena spotřební daň.“ se zobrazí v případě nulové výše spotřební daně.

- Text „Tento olej byl označkován a obarven podle části páté zákona č. 353/2003 Sb. v platnosti pozdějších změn.
Uvedené zboží (látky) je dovoleno přepravovat silniční dopravou podle ustanovení ADR. Jejich stav a úprava odpovídá ADR. Tyto látky není dle ADR zakázáno společně nakládat do jednoho vozidla. Pokyny pro případ havárie jsou přílohou tohoto dodacího nákladního listu.“ se zobrazí pro topné oleje.

- Text „Tento olej byl označkován a obarven podle části páté zákona č. 353/2003 Sb. v platnosti pozdějších změn.“ se zobrazí pro prodejní položky 110143 a 110153.

Následuje obrázek pečeti kvality, statický text „Kvalita pohonných hmot, vydávaných ze systému ČEPRO, a.s., je monitorována akreditovaným inspekčním orgánem SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, ev. č. 4015“ a místo pro razítko a podpis. V případě, že se jedná o elektronicky podepsaný dokument s certifikovaným časovým razítkem, zobrazí se v sekci pro podpis název společnosti ČEPRO a datum a čas. Dále se zobrazí text „Elektronicky podepsáno“.

Zápatí obsahuje URL adresu na elektronickou verzi dokumentu. URL adresa obsahuje statickou část a dynamickou část se zašifrovanou identifikací dokumentu. Šifrovací algoritmus je AES-128, šifrovací klíč bude poskytnut při implementaci.

#### Report transakcí z AccuLoadů

| ID | TV-7 |
| --- | --- |
| Popis | Report transakcí z AccuLoadů. |

Report transakcí bude zobrazovat seznam jednotlivých transakcí s měřících zařízení AccuLoad. Na začátku reportu bude zobrazena součtová tabulka seskupená podle měřidel a receptů.

Záhlaví reportu bude obsahovat zadanou periodu, za kterou je seznam transakcí filtrován.

Součtová tabulka by měla být zobrazena na začátku reportu a bude obsahovat mezisoučty podle měřidel a receptů a součty jen podle receptů. Součtová tabulka bude zobrazovat sloupce s

- názvem receptu

- měřidlem,

- objemem při aktuální teplotě v litrech,

- objemem při 15 °C v litrech,

- a hmotnost v kilogramech

Pod součtovou tabulkou bude umístěna detailní tabulka s výpisem jednotlivých transakcí.

Každá transakce bude zobrazena v samostatném řádku a bude obsahovat následující informace.

- Zkrácené označení AccuLoadu.

- Číslo transakce vygenerované AccuLoadem.

- Datum a čas ukončení transakce.

- Název receptu.

- ID karty.

- Číslo cílové komory AC.

- Objem při aktuální teplotě v litrech.

- Objem při 15 °C v litrech.

- Hmotnost v kilogramech.

- Průměrnou hustotu při aktuální teplotě v kilogramech na kubický metr.

- Hustotu při 15 °C v kilogramech na kubický metr.

- Teplotu ve °C.

- Odchylku od stavu totálních počitadel. Tato hodnota je rozdílem mezi objemem transakce a rozdílu objemů totálních počitadel na konci a na začátku transakce.

#### Report totálních počitadel

| ID | TV-8 |
| --- | --- |
| Popis | Report totálních počitadel. |

Sumární report totálních počitadel bude zobrazovat pro každou měřící trať stavy totálních počitadel na začátku a na konci zadaného období a porovná je se sumárními daty transakcí.

Každý řádek reportu bude zobrazovat data jedné měřící trati AccuLoadu a bude obsahovat následující sloupce.

- Zkrácené označení AccuLoadu.

- Název základního produktu, který reprezentuje měřící trať AccuLoadu.

- Součet objemů transakcí při aktuální teplotě v litrech VT.

- Součet objemů transakcí při 15 °C v litrech VT15.

- Součet hmotnosti transakcí v kilogramech mT.

- Stav totálního počitadla objemu při aktuální teplotě na začátku zobrazeného období v litrech VZ.

- Stav totálního počitadla objemu při aktuální teplotě na konci zobrazeného období v litrech VK.

- Rozdíl mezi objemem při aktuální teplotě na konci a na začátku období v litrech VK- VZ.

- Odchylka mezí rozdílem objemu při aktuální teplotě totálních počítadel a součtem objemů transakcí při aktuální teplotě v litrech VT-(VK- VZ).

- Stav totálního počitadla objemu při 15 °C na začátku zobrazeného období v litrech VZ15.

- Stav totálního počitadla objemu při 15 °C na konci zobrazeného období v litrech VK15.

- Rozdíl mezi objemem při 15 °C na konci a na začátku období v litrech VK15- VZ15.

- Odchylka mezí rozdílem objemu při 15 °C totálních počítadel a součtem objemů transakcí při aktuální teplotě v litrech VT15-(VK15- VZ15).

#### Report transakcí s aditivem

| ID | TV-9 |
| --- | --- |
| Popis | Report aditivovaných transakcí z AccuLoadů. |

Report bude vycházet ze základního reportu transakcí a bude rozšířen o informace o aditivace. Transakce budou filtrovány pouze na recepty, které obsahují aditivum.

Na začátku reportu bude souhrnná tabulka seskupená podle receptů a bude obsahovat:

- Název receptu.

- Název aditiva.

- Objem při aktuální teplotě v litrech.

- Objem při 15 °C.

- Objem aditiva v litrech zaokrouhlení na 3 desetinná místa.

- Skutečnou koncentraci aditiva v ppm.

Za souhrnnou tabulkou bude zobrazen seznam všech transakcí s aditivovaným receptem za zadané období.

Tabulka bude obsahovat následující sloupce.

- Zkrácené označení AccuLoadu.

- Číslo transakce vygenerované AccuLoadem.

- Datum a čas ukončení transakce.

- Název receptu.

- Název aditiva.

- ID karty.

- Číslo cílové komory AC.

- Objem směsi při aktuální teplotě v litrech.

- Objem směsi při 15 °C v litrech.

- Objem aditiva v litrech zaokrouhlení na 3 desetinná místa.

- Skutečnou koncentraci aditiva v ppm.

#### Report transakcí s bio složkou

| ID | TV-10 |
| --- | --- |
| Popis | Report transakcí z AccuLoadů s přidanou bio složkou. |

Report bude vycházet ze základního reportu transakcí a bude rozšířen o informace o bio složce. Transakce budou filtrovány pouze na recepty, které obsahují bio složku (i nulové množství).

Na začátku reportu bude souhrnná tabulka seskupená podle receptů a bude obsahovat:

- Název receptu.

- Název bio složky.

- Objem při aktuální teplotě v litrech.

- Objem při 15 °C.

- Objem bio složky při 15 °C.

- Skutečnou koncentraci bio složky při 15 °C v procentech zaokrouhlenou na jedno desetinné místo.

Za souhrnnou tabulkou bude zobrazen seznam všech transakcí s bio receptem (včetně těch s nulovým objemem bio složky) za zadané období.

Tabulka bude obsahovat následující sloupce.

- Zkrácené označení AccuLoadu.

- Číslo transakce vygenerované AccuLoadem.

- Datum a čas ukončení transakce.

- Název receptu.

- Název bio složky.

- ID karty.

- Číslo cílové komory AC.

- Objem směsi při aktuální teplotě v litrech.

- Objem směsi při 15 °C v litrech.

- Objem bio složky při 15 °C v litrech.

- Skutečnou koncentraci bio složky při 15 °C v procentech.

#### Report číselné řady předtištěných dokumentů

| ID | TV-11 |
| --- | --- |
| Popis | Report předtištěné číselné řady. |

Obsah reportu číselné řady bude vytvořen na základě číselné řady DNL generované v TAS a číselné řady na předtištěných papírech. Hodnoty číselné řady na předtištěných papírech musí být do TAS zadány obsluhou skladu vždy, když se mění papír v zásobníku tiskárny nebo při předání směny. Předpokládá se, že balíky předtištěných papírů od dodavatele mají neporušenou posloupnost. Report se musí vyrovnat variantami, kdy podavač papíru odebírá papíry shora i zdola. Jednotlivé intervaly předtištěných čísel, které bude zadávat obsluha mohou tedy být sestupné i vzestupné.

Hlavička reportu bude obsahovat název a adresu skladu, periodu, za kterou je report vytvořen a datum a čas vytvoření reportu.

Tabulka číselné řady bude obsahovat následující sloupce.

- Datum a čas zadání DNL na konci intervalu.

- Interval mezi předchozím a aktuálním předtištěným číslem. Začátek intervalu je vyhodnocen na základě předchozího intervalu. Pokud neexistuje žádný předchozí interval, zobrazí je pouze číslo na konci intervalu. Vyhodnocení předchozího intervalu musí reflektovat situace s podavačem tiskány shora i zdola.

- Interval mezi předchozím a aktuálním číslem DNL generovaným TAS. Čísla začátku a konce intervalu odpovídají hodnotám čísel DNL spárovaným při zadání hodnoty předtištěné číselné řady.

- Počet dokumentů v intervalu předtištěné číselné řady.

- Počet dokumentů podle intervalu čísel DNL generovaných TAS.

- Počet dokumentů, které nevyžadují tisk na předtištěný papír.

- Stav bude zobrazovat text „OK“ v případě že je shodný počet dokumentů ve sloupci 4 a rozdíl mezi počtem dokumentů ve sloupci 5 a počtem dokumentů v sloupci číslo 6. V případě, že se počet liší, zobrazí se červeně text „NESHODA“.

#### Report nádrží

| ID | TV-12 |
| --- | --- |
| Popis | Report stavů nádrží a porovnání s výdeji přes AccuLoady. |

Report nádrží bude zobrazovat stav výdejních nádrží za zadaný den a porovná jej s výdeji na AccuLoadech.

Hlavička reportu bude zobrazovat název a adresu skladu PHM a den, za který je report vytvořen. Za hlavičkou reportu následují dvě tabulky, první s přehledem výdejních nádrží a druhá s přehledem AccuLoadů, na kterých proběhl výdej.

Tabulka přehledu nádrží bude zobrazovat pouze ty nádrže, ze kterých za dané období proběhl výdej PHM. Tabulka bude zobrazovat stavy jednotlivých nádrží a součty seskupené podle produktu. Tabulka nádrží bude obsahovat následující sloupce.

- Označení výdejní nádrže.

- Název produktu skladovaného v nádrži.

- Objem při 15 °C na začátku zadaného období v kubických metrech.

- Objem při 15 °C na konci zadaného období v kubických metrech.

- Rozdíl objemů při 15 °C na konci a na začátku období v kubických metrech.

- Objem produktu při 15 °C vydaného přes AccuLoady z dané nádrže za dané období v kubických metrech.

- Rozdíl mezi úbytkem v nádrži a výdejem přes AccuLoady.

Tabulka s přehledem AccuLoadů bude zobrazovat sumární výdeje na všech AccuLoadech, na kterých proběhl výdej PHM.

Každý řádek bude obsahovat hodnotu pro jednu kombinaci AccuLoad – výdejní nádrž. V tabulce budou zobrazeny také součty seskupené podle produktu. Tabulka má následující sloupce.

- Zkrácené označení AccuLoadu.

- Označení výdejní nádrže.

- Název produktu.

- Celkový objem při 15 °C vydaný přes daný AccuLoad za dané období.

#### Plnící lístek pro řidiče

| ID | TV-13 |
| --- | --- |
| Popis | Plnící lístek pro řidiče |

Plnící lístek pro řidiče se tiskne na samoobslužném kiosku a obsahuje následující údaje.

- Datum a čas tisku

- Jméno a příjmení řidiče

- SPZ tahače

- SPZ návěsu

- Název místa určení

  - Číslo komory

  - Název receptu

  - Množství

#### Velký atest

| ID | TV-14 |
| --- | --- |
| Popis | Vzhled a popis polí tiskové šablony Velký atest. |

TAS musí umožnit tisk dokumentu Velký atest (dle Vyhlášky 228 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 11. augusta 2014). Ve stávajícím řešení není tento tiskový výstup zaveden. Detailní specifikace atributů a jednotlivých polí výstupu bude provedena v rámci úvodní analýzy.

#### CMR

| ID | TV-15 |
| --- | --- |
| Popis | Vzhled a popis polí tiskové šablony CMR. |

TAS musí umožnit tisk dokumentu CMR (dle Vyhlášky č. 11/1975 Sb. o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě; CMR). Ve stávajícím řešení není tento tiskový výstup zaveden. Detailní specifikace atributů a jednotlivých polí výstupu bude provedena v rámci úvodní analýzy.

### Požadavky na funkce pro řidiče AC

Požadavky se týkají samoobslužného kiosku pro příjezd a odbavení a zařízení AccuLoad.

#### Identifikace řidiče na samoobslužném kiosku

| ID | FP-3-1 |
| --- | --- |
| Popis | Identifikace řidiče na samoobslužném kiosku |

Identifikace bude probíhat v několika krocích. Nejprve se ověří funkčnost karty vyčtením sériových čísel, poté se řidič autorizuje pomocí PIN, a nakonec se ověří, zda je karta vydána společností ČEPRO ověřením certifikátu a databázového záznamu.

- Řidič vloží kartu do čtečky kiosku.

- TAS vyčte sériové číslo kontaktní a bezkontaktní části karty.

  - Při neúspěšném vyčtení kteréhokoli ze sériových čísel nebude možné pokračovat dále.

  - Při úspěšném vyčtení obou sériových čísel řidič pokračuje na ověření PIN.

- Řidič je vyzván k zadání PIN.

  - Bez zadání pinu není možné pokračovat dále.

  - Po vyjmutí karty ze čtečky dojde ke zrušení výzvy k zadaní PIN.

- Po zadání PIN dojde k ověření správnosti PIN;

  - PIN je platný:

    - Proběhne vyčtení certifikátu, ověření certifikátu a vyčtení informací o řidiči.

  - PIN není platný:

    - 2. pokus zadání PIN

      - PIN je platný:

        - Vyčtení certifikátu, ověření certifikátu a vyčtení informací o řidiči.

      - PIN není platný:

    - 3. pokus zadání PIN

      - PIN je platný:

        - Vyčtení certifikátu, ověření certifikátu a vyčtení informací o řidiči.

      - PIN není platný:

        - Dojde k zablokování karty (toto je funkce karty ne TAS).

- Proběhne ověření certifikátu řidiče.

- Ověří se, zda záznam řidiče a karty v MARS je platný.

#### Změna PIN karty

| ID | FP-3-2 |
| --- | --- |
| Popis | Změna PIN karty |

TAS na samoobslužném kiosku umožní řidiči změnu PIN. Změna PIN může být vynucena příznakem v systému MARS (při vydání nového certifikátu). Změna PIN bude po řidiči požadovat zadání původního PIN, zadání nového PIN a potvrzení nového PIN.

TAS omezí počet znaků PIN ve formuláři na základě možností ID karty.

#### Odblokování karty

| ID | FP-3-3 |
| --- | --- |
| Popis | Odblokování karty řidiče |

V případě, že dojde k zablokování karty řidiče neúspěšným zadáváním PIN, samoobslužný kiosek poskytne řidiči volbu pro odblokování karty.

Zablokovanou kartu je možné odblokovat využitím PUK kódu. Odblokování je potřeba provádět s asistencí obsluhy. Software kiosku musí poskytnout možnost pro ověření totožnosti obsluhy skladu.

Řidič zadá PUK, PIN a kontrolní PIN.

- PIN je odblokován:

  - Řidič vytáhne kartu a může se identifikovat znovu.

- PIN není odblokován:

  - Dle typu karty je k dispozici určitý počet pokusu pro zadání PUK. Po vyčerpání všech pokusů dojde k úplnému zneplatnění karty.

#### Upozornění pro řidiče na samoobslužném kiosku

| ID | FP-3-4 |
| --- | --- |
| Popis | Upozornění pro řidiče na samoobslužném kiosku |

TAS zobrazí řidičům na samoobslužném kiosku informační texty zadávané operátory. Upozornění se zobrazí bezprostředně po identifikaci řidiče. Bez potvrzení přečtení všech informační textů nebude řidiči umožněno pokračovat dále.

Kiosek bude podporovat zobrazení zpráv ve formátech prostý text a PDF.

Zobrazené informace budou mít následující strukturu:

- Hlavička upozornění.

- Stav přečteno/nepřečteno.

- Mechanismus zobrazení obsahu upozornění.

Po přečtení všech upozornění je řidiči umožněno přesunout se na další části procesu. Informace o přečtených upozorněních řidičem je odeslána a uložena. Po následné identifikaci řidiče již jednou přečtená upozornění nebudou řidiči nabízena.

#### Volba dopravy

| ID | FP-3-5 |
| --- | --- |
| Popis | Volba dopravy |

Řidič bude mít na samoobslužném kiosku možnost zkontrolovat a případně změnit parametry dopravy.

Kiosek zobrazí řidiči následující informace týkající se dopravy:

- Číslo identifikační karty a případně i informaci o blížící se expiraci X509 certifikátu na kartě.

- Jméno a příjmení řidiče.

- ID řidiče ze systému MARS.

- Telefonní číslo (pokud jej řidič zadal).

- Seznam dopravců, ke kterým je řidič přiřazen v MARS.

- Seznam tahačů a sólo cisteren pro aktuálně zvoleného dopravce.

- Seznam návěsů a přívěsů pro aktuálně zvoleného dopravce.

- Platnost ADR řidiče.

- Platnost bezpečnostního školení řidiče.

- Platnost ADR vozidel.

- Kategorie ADR vozidel.

- Platnost dle 6.8.2.4.5 ADR vozidel.

- Platnost tlakové zkoušky vozidel.

Řidič bude mít možnost změnit následující údaje:

- Dopravce.

- Tahač nebo sólo cisternu.

- Návěs nebo přívěs.

- Jednorázové telefonní číslo, na které přijde informační SMS s povolením k vjezdu na výdejní lávky s číslem stopy.

- Možnost trvalého uložení telefonního čísla do TAS.

#### Kontroly ADR, školení a tlakové zkoušky

| ID | FP-3-6 |
| --- | --- |
| Popis | Kontroly ADR, školení a tlakové zkoušky |

TAS na samoobslužném kiosku zkontroluje následující údaje:

- Pro řidiče

  - Platnost ADR.

  - Platnost bezpečnostního školení.

- Pro vozidla

  - Platnost ADR.

  - Platnost dle 6.8.2.4.5. ADR.

  - Celkový počet komor větší něž 0.

  - Celková kapacita komor větší než 500 litrů.

  - Tlaková zkouška.

TAS na kiosku zobrazí tyto informace jen v případě nesouladu s požadavky pro výdej PHM. TAS zobrazí tyto informace také v případě, že se blíží expirace některého z parametrů. Doba, po kterou se informace o blížící se expiraci zobrazí, bude konfigurovatelná.

#### Čestné prohlášení

| ID | FP-3-7 |
| --- | --- |
| Popis | Čestné prohlášení |

Řidič na samoobslužném kiosku potvrdí, ještě před zadáváním objednávek, čestné prohlášení.

Zobrazené informace

- Právně závazné texty čestného prohlášení.

- Jméno a příjmení řidiče.

- Číslo identifikační karty řidiče.

Výchozí nastavení

- Souhlas s čestným prohlášením – nezatrženo.

- Prohlášení o prázdných komorách – zatrženo.

Zadávané údaje

- Zatržení souhlasu s čestným prohlášením.

- Zatržení prohlášení o prázdných komorách.

Kontrola údajů

- Kontrola zatržení všech souhlasů a prohlášení.

#### Volba objednávek

| ID | FP-3-8 |
| --- | --- |
| Popis | Volba objednávek |

Řidič bude mít možnost si na samoobslužném kiosku zvolit jednu nebo více objednávek MARS. Seznam objednávek bude omezen na platné objednávky pro aktuálního řidiče, dopravce a vozidla.

Zobrazené informace v tabulce objednávek.

- Číslo objednávky.

- Prodávající.

- Kupující.

- Místo určení

  - V případě Volného průjezdu musí řidič zadat místo určení manuálně, v takovém případě bude vyžadováno zadání atributů umožňujících jednoznačnou identifikaci místa tj.:

    - Obec;

    - Ulice;

    - Číslo popisné;

    - Číslo evidenční;

Zadávané údaje.

- Zatržení jedné nebo více objednávek.

- Zadání počtu míst určení pro každou objednávku.

Typy objednávek

- Standardní objednávka nevyžaduje další informace od řidiče.

- Volný průjezd

  - Číslo objednávky je skryté, řidič jej musí znát a TAS musí vynutit zadání správného čísla.

  - Objednávku nelze vybrat bez předchozího zadání správného čísla objednávky.

- Svázané objednávky, slouží k zadání plnění s plně předvoleným závozem včetně objemů v komorách

  - Objednávky, u kterých je povinnost navolit všechny najednou.

  - Grafické zvýraznění tohoto typu objednávek.

  - Pokud se vybere jedna z nich, automaticky se vyberou i ostatní svázané.

  - Pokud se zruší výběr jedné z nich, automaticky se odeberou i ostatní svázané objednávky.

  - Pokud se vybere jakákoliv jiná objednávka, všechny svázané objednávky se automaticky odeberou, nelze tedy kombinovat svázané objednávky s nesvázanými.

#### Zobrazení detailních informací o objednávce

| ID | FP-3-9 |
| --- | --- |
| Popis | Zobrazení detailních informací o objednávce |

TAS na samoobslužném kiosku v seznamu objednávek umožní řidiči zobrazit detailní pohled na objednávku. Pohled bude obsahovat následující údaje.

- Číslo objednávky (v případě skrytého čísla objednávky u volného průjezdu se číslo nezobrazí ani v detailu).

- Číslo zákaznické objednávky.

- Platnost od – do.

- Prodávající.

- Kupující.

- Místo určení.

- Dopravce.

- Řidič.

- Tahač.

- Návěs.

- Shell číslo.

- Produkty

  - Název receptu.

  - Alternativní název receptu.

  - Zbývající dostupné množství.

  - Dostupnost produktu na skladě. Při nedostupnosti produktu není možné tento produkt vybrat do komory.

#### Vyhledávání objednávek

| ID | FP-3-10 |
| --- | --- |
| Popis | Vyhledávání objednávek |

TAS na samoobslužném kiosku umožní vyhledávání objednávek podle MARS čísla objednávky. Po vyhledání řetězce se zobrazí pouze objednávky obsahující hledaný řetězec. Jestliže existují již dříve vybrané objednávky, tyto zůstávají vybrané a filtr na hledaný řetězec se na ně nevztahuje. UI poskytne mechanismus na zrušení filtru.

#### Rozdělení plnění do komor

| ID | FP-3-11 |
| --- | --- |
| Popis | Rozdělení plnění do komor |

TAS na samoobslužném kiosku umožní určit, který produkt a jaké množství z objednávek je přiřazený které komoře a kterému místu určení.

TAS zobrazí následující informace uspořádaní do tabulky, kde řádky reprezentují jednotlivá místa určení a sloupce reprezentují komory AC.

- Číslo komory dle aktuálního výběru vozidel.

- Maximální kapacitu pro každou komoru.

- Vybraný produkt pro každou komoru.

- Číslo objednávky.

- Zákaznické číslo objednávky.

- Místo určení.

- Požadované množství objemu při 15 °C v litrech.

TAS umožní zadat následující údaje.

- Místo určení z virtuální klávesnice nebo ze seznamu míst určení.

- Produkty.

- Objemy komor při 15 °C.

- Počet kopií DNL atest pro dané místo určení.

- Dodatkové informace.

Vzhledem k tomu, že některé společnosti mají v MARS přiřazeno velké množství míst určení, je vhodné poskytnout pro výběr místa určení vyhledávací nástroje podle názvu a kódu místa určení.

V některých situacích MARS poskytuje i informace o rozdělení produktů do komor. V takovém případě se přiřazení komor předvyplní automaticky.

Formulář pro zadávání komory bude obsahovat následující informace.

Zobrazené informace

- Seznam produktů pro výběr. Položky identifikované názvem receptu pro měřidlo a v případě existence rovněž alternativním názvem receptu.

- Množství produktu.

- Poznámka.

- Max. kapacita komory.

Zadávané údaje

- Produkt.

- Požadovaný objem produktu při 15 °C v litrech.

- Poznámka, povinná pro zákazníky Čepro, identifikace dle objednávky.

Kontrola údajů komory

- Komoru je možné navolit pouze pro 1 místo určení. Při uložení komory dojde k odstranění předchozího záznamu.

- Kategorie ADR

  - Kontrola, jestli typ produktu odpovídá kategorii ADR vozidla.

  - Samostatná kontrola pro tahač a návěs.

- Koncentrace BIO složky

  - Kontrola, zda zvolený produkt s požadovanou koncentrací BIO složky je dostupný na skladě.

- Maximální kapacita komory

  - Požadované množství nesmí překročit maximální kapacitu komory.

  - V případě, že by požadované množství překročilo maximální kapacitu komory, dojde k přepočtu maximálního možného množství a předvyplnění této hodnoty v místě zadávání spolu s chybovou hláškou.

- Minimální množství dávky

  - Kontrola, jestli je požadované množství je větší než minimální požadovaná dávka pro daný produkt.

  - Jestliže minimální požadovaná dávka pro daný produkt není zadána je výchozí minimální požadovaná dávka 500 litrů.

  - V případě, že požadované množství nesplňuje požadavek na minimální dávku, dojde k přepočtu minimálního možného množství a předvyplnění této hodnoty v místě zadávání spolu s chybovou hláškou.

- Zbývající množství na objednávce

  - Kontrola, jestli požadované množství je k dispozici na objednávce pro všechna místa určení s objednávkou související včetně již dříve vyplněných komor.

  - V případě, že požadované množství není na objednávce k dispozici, dojde k přepočtu maximálního možného množství a předvyplnění této hodnoty v místě zadávání spolu s chybovou hláškou.

- Zbývající množství z limitu třetích stran

  - Kontrola, jestli je požadované množství k dispozici s ohledem na limity stanovené pro třetí strany. Limity třetích stran jsou získávány z MARS.

  - V případě, že požadované množství při zadání přesahuje limit třetí strany a není k dispozici dojde k přepočtu maximálního možného množství a předvyplnění této hodnoty v místě zadávání spolu s chybovou hláškou a nutností kontaktovat operátora.

  - V případě, že při tisku bude zjištěno, že došlo k překročení limitu třetí strany v důsledku souběžného čerpání na jiném skladě dojde k upozornění na překročení limitu na vystavené dokumentu.

- Maximální zatížení vozidla

  - Výpočet hmotnosti nákladu v komoře na základě požadovaného množství a hustoty. Hmotnost nesmí překročit celkovou povolenou hmotnost nákladu.

  - V případě, že by požadované množství překročilo celkovou povolenou hmotnost nákladu, dojde k přepočtu zbývajícího maximálního možného množství a předvyplnění této hodnoty v místě zadávání spolu s chybovou hláškou.

- Nulové množství komory odstraní komoru ze seznamu vyplněných komor.

- Poznámka, zkontrolovat nutnost zadání dle typu objednávky.

- Pro každé místo určení je vyplněna alespoň jedna komora;

#### Potvrzení plánu plnění

| ID | FP-3-12 |
| --- | --- |
| Popis | Potvrzení plánu plnění |

Po potvrzení plánu plnění v TAS na samoobslužném kiosku proběhnou následující kroky.

- Zobrazení informace o úspěchu nebo neúspěchu odeslání plánu plnění.

- Tisk plnícího lístku na termální tiskárnu.

TAS bude podporovat tisk plnícího lístku přes rozhraní USB a COM. Šíře papíru pro termální tiskárnu bude 60 mm nebo 80 mm. Typ tiskárny bude konfigurovatelný.

#### Odhlášení řidiče na samoobslužném kiosku

| ID | FP-3-13 |
| --- | --- |
| Popis | Odhlášení řidiče |

Odhlášení řidiče na samoobslužném kiosku proběhne po vyjmutí karty.

Vyjmutí karty v jakémkoli okamžiku objednávání zajistí také návrat na úvodní obrazovku a reset všech předvolených dat. Po opětovném vložení karty probíhá objednávací proces od začátku včetně identifikace.

#### Časový zámek pro zadání nového plnění

| ID | FP-3-14 |
| --- | --- |
| Popis | Časový zámek pro zadání nového plnění |

Při identifikaci řidiče se zkontroluje, zda rozdíl mezi aktuálním časem a časem poslední odbavené AC tohoto řidiče není kratší než předvolená hodnota (výchozí hodnota 30 minut). TAS musí umožnit zadání seznamu dopravců, pro které se časový zámek nebude kontrolovat.

#### Odbavení řidiče na samoobslužném kiosku

| ID | FP-3-15 |
| --- | --- |
| Popis | Odbavení řidiče na samoobslužném kiosku |

Odbavení může proběhnout po úspěšné identifikaci řidiče za podmínky, že v TAS je ukončení plnění pro daného řidiče. V takovém případě TAS zobrazí na samoobslužném kiosku následující informace.

- Číslo identifikační karty.

- Jméno a příjmení řidiče.

- Dopravce.

- Tahač nebo sólo cisternu.

- Návěs nebo přívěs.

- Seznam míst určení.

  - Objednávka.

  - Název místa určení.

  - Kód místa určení.

  - Seznam dokumentů k dispozici s možností zobrazení náhledu dokumentu ve formátu PDF.

  - Seznam naplněných komor

    - Naplněné množství/žádané množství.

    - Zvýraznění problémového plnění.

      - Není naplněno.

      - Naplněné množství neodpovídá požadovanému množství.

      - Naplněné množství překračuje povolenou mez přeplnění.

Po zobrazení informací o plnění dojde ke kontrole údajů řidičem a jejich potvrzení. Po potvrzení se zahájí proces elektronického podpisu a archivace dokumentů v systému FSS. V průběhu podepisování budou řidiči zobrazeny tyto informace.

- Upozornění na ponechání karty ve čtečce.

- Upozornění ohledně možné dlouhé doby podepisování.

- Jednotlivé kroky podepisování.

  - Podpis certifikátem Čepro.

  - Podpis certifikátem řidiče.

  - Uložení dokumentů do archívu.

Vlastní podepisování sestává z následujících kroků.

- Odeslání dokumentů k podpisu certifikátem Čepro.

- Příjem dokumentů podepsaných certifikátem Čepro.

- Podpis dokumentů kartou řidiče.

- Odeslání dokumentů k archivaci.

- Informace o úspěšném či neúspěšném odbavení.

#### Chybové zprávy na samoobslužném kiosku

| ID | FP-3-16 |
| --- | --- |
| Popis | Chybové zprávy na samoobslužném kiosku |

Chybové situace technického nebo procesního charakteru, které znemožňují úspěšné dokončení objednávacího procesu.

- Nelze ověřit identitu řidiče.

- TAS server není dostupný.

- Není povoleno druhé současné plnění.

- Časový zámek nového plnění je aktivní.

- Selhání odbavení řidiče.

#### Volba jazyka na samoobslužném kiosku

| ID | FP-3-17 |
| --- | --- |
| Popis | Volba jazyka na samoobslužném kiosku |

Řidič bude mít možnost si zvolit jazyk, kterým bude TAS na samoobslužné kiosku s řidičem komunikovat.

Podporovány musí být následující jazyky:

- čeština;

- němčina;

- polština;

- maďarština;

- angličtina;

#### Nápověda na samoobslužném kiosku

| ID | FP-3-18 |
| --- | --- |
| Popis | Nápověda na samoobslužném kiosku |

Na každé obrazovce bude pro řidiče k dispozici on-line nápověda pro vysvětlení funkcí a požadavků na zadávání dat.

#### Identifikace řidiče na výdejní lávce

| ID | FP-3-19 |
| --- | --- |
| Popis | Identifikace řidiče na výdejní stopě |

Každá výdejní stopa je vybavena čtečkou RFID karet. TAS identifikuje řidiče na výdejní stopě pomocí karty řidiče, která je vybavena RFID částí. Identifikace je podmíněna splněním podmínek pro plnění jako je uzemnění, připojení Civacon, odparkovaná výdejní ramena.

Po úspěšné identifikaci TAS zobrazí na displeji AccuLoadu číslo karty řidiče.

POZNÁMKA: Spárování SmartCard části karty s RFID částí karty pro jednoznačnou identifikaci řidiče v prostředí s nebezpečím výbuchu proběhne na samoobslužném kiosku.

#### Odhlášení řidiče na výdejní stopě

| ID | FP-3-20 |
| --- | --- |
| Popis | Odhlášení řidiče na výdejní stopě |

Odhlášení proběhne odpojením uzemnění AC. Pro případy, kdy je řidič identifikovaný a uzemnění se odpojí zákmitem nebo odpadne a v krátké době jej řidič opět připojí, TAS implementuje pro odhlášení konfigurovatelnou časovou prodlevu.

#### Zobrazení autorizace na výdejní stopě

| ID | FP-3-21 |
| --- | --- |
| Popis | Zobrazení autorizace na výdejní stopě |

TAS po úspěšné identifikaci zobrazí na displeji AccuLoadu informace o produktu a množství v každé komoře, které řidič může odebrat. Vzhledem k limitovanému počtu znaků, které lze na displeji AccuLoadu zobrazit, implementuje TAS metodu pro listování mezi jednotlivými komorami pomocí klávesnice AccuLoadu.

### Požadavky na funkce pro správce TAS

#### Správa uživatelů

| ID | FP-4-1 |
| --- | --- |
| Popis | Správa uživatelů |

TAS poskytne správcům systému nástroje na vytváření nových uživatelů a úpravu existujících. TAS musí také poskytnout možnost zablokování nebo odstranění uživatele. Při odstranění záznamu musí TAS uchovat informaci o odstranění záznamu s původními daty. Jednotlivé uživatele bude možné rozdělit do skupin podle oprávnění. TAS bude podporovat i přidělení více uživatelských skupin jednomu uživateli.

#### Správa skupin uživatelů

| ID | FP-4-2 |
| --- | --- |
| Popis | Správa skupin uživatelů |

TAS umožní definici uživatelských skupin a přidělení jednotlivých oprávnění jednotlivým uživatelským skupinám.

#### Monitorování a ovládání služeb TAS

| ID | FP-4-3 |
| --- | --- |
| Popis | Monitorování a ovládání služeb TAS |

TAS poskytne pro správce systému nástroje pro monitorování stavu a možnost zastavení a spuštění systému nebo podsystémů.

#### Import objednávek v ostrovním režimu

| ID | FP-4-4 |
| --- | --- |
| Popis | Import objednávek v ostrovním režimu |

TAS musí umožnit manuální import objednávek z MARS při ztrátě konektivity na centrální databázi.

Požadavek bude detailněji specifikován v rámci analýzy.

### Požadavky na funkce určené primárně operátorům

#### Přehled plnění

| ID | FP-5-1 |
| --- | --- |
| Popis | Přehled plnění |

TAS poskytne v UI pohled, který zobrazí frontu AC od navolení na samoobslužném kiosku nebo v klientovi TAS až po odbavení AC.

Pohled zobrazí následující data:

- Číslo karty řidiče;

- Stav

  - Příjezd,

  - Čekání na přiřazení stopy,

  - Probíhá plnění,

  - Ukončení plnění.

  - Čekání na EMCS,

  - Připraveno k odjezdu,

  - Chyba;

- Jméno řidiče;

- SPZ první části soupravy všech částí soupravy;

- Název dopravce;

- Číslo stopy, na kterou má řidič najet. V případě použití jiné stopy, např. z důvodu poruchy, se zobrazí číslo skutečné stopy;

- Zobrazení průběhu plnění pro každou komoru a pro celou soupravu;

- Čas příjezdu;

- Čas zahájení plnění;

#### Archiv plnění

| ID | FP-5-2 |
| --- | --- |
| Popis | Archiv plnění |

TAS bude archivovat všechna odbavená i stornovaná plnění. V UI systému TAS bude možnost tento archiv zobrazit a vyhledávat podle data, čísla karty, řidiče, vozidel a dopravce.

TAS poskytne nástroje na odmazávání dat po uplynutí uživatelem stanovené periody.

#### Zadání nového plnění

| ID | FP-5-3 |
| --- | --- |
| Popis | Zadání nového plnění |

Systém TAS poskytne uživatelům nástroje na zadání nového plánu plnění. Jedná se o stejnou funkcionalitu jako zadání plnění na samoobslužném kiosku s tím rozdílem, že klient TAS nebude vyžadovat ověření identity řidiče a uživatel bude moci zvolit libovolnou přípustnou kombinaci parametrů dopravy (dopravce, řidič, vozidla).

Plán plnění slouží k zadání informací, které jsou dostatečné pro zahájení samoobslužného plnění řidičem na výdejních lávkách, pro tisk DNL a ostatních průvodních dokumentů a pro export dat DNL do CDB.

TAS zajistí, aby bylo možné pro plán plnění zadat následující informace.

Identifikační údaje

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| ID | Interní ID plánu plnění. |
| ID zákazníka | ID závozu v systému zákazníka. |
| Platnost | Zahájení a ukončení platnosti plnění. |
| Příjezd | Čas příjezdu. |

Doprava

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| Karta | Číslo ID karty řidiče |
| Dopravce | Dopravní společnost ze seznamu. |
| Řidič | Řidič za seznamu řidičů dopravce. |
| Tahač | Tahač nebo sólo cisterna ze seznamu vozidel dopravce. |
| Návěs | Návěs nebo přívěs ze seznamu vozidel dopravce. |
| Plomby | Čísla plomb. |

Komory

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| Objednávka | Platná objednávka ze seznamu. |
| Místo určení | Místo určení ze seznamu nebo zadané operátorem do textového pole. Pokud je místo určení předvyplněno na objednávce, předvyplní se i v plánu plnění. |
| Komora | Pořadové číslo komory v rámci soupravy. |
| Recept | Recept ze seznamu platný pro vybranou objednávku. |
| Prodejní položka | Prodejní položka ze seznamu platná pro vybranou objednávku. |
| Alternativní název | Alternativní název receptu (pokud pro daného zákazníka nějaký existuje). |
| Objem 15 | Požadovaný objem v komoře při 15 °C. |
| Poznámka | Textová poznámka. |

Po vyplnění dopravy se uživateli musí zobrazit informace o maximální přípustné hmotnosti nákladu.

Při zadávání plánu plnění se nabídnou pouze ty objednávky, které jsou platné v den zadávání a zadaná doprava je autorizovaná pro naložení těchto objednávek.

Při zadávání komory se musí zobrazit maximální a minimální přípustný objem v komoře na základě maximální hmotnosti nákladu soupravy, maximálního objemu komory a minimální dávky receptu. V nabídkách se odfiltrují pouze ty recepty a prodejní položky, které jsou uvedeny na objednávce, ke které je komora přiřazena.

POZNÁMKA: Identitu řidiče bude muset operátor ověřit jiným způsobem, který se netýká funkcí TAS.

#### Archiv DNL

| ID | FP-5-4 |
| --- | --- |
| Popis | Archiv DNL |

TAS bude archivovat všechna data DNL v lokální databázi. V UI systému TAS bude možné tento archiv zobrazit a vyhledávat podle data, čísla DNL, objednávky, karty, řidiče, vozidel, dopravce, prodávajícího, kupujícího a místa určení.

Z archivu bude také možné DNL stornovat a opravit.

TAS poskytne nástroje na odmazávání dat po uplynutí uživatelem stanovené periody.

#### Platné objednávky

| ID | FP-5-5 |
| --- | --- |
| Popis | Platné objednávky |

TAS poskytne pohled na lokálně uložené platné objednávky, které byly importovány z centrálního systému MARS. Objednávky bude možné třídit a filtrovat podle data platnosti, čísla, prodávajícího, kupujícího, místa určení a dopravy.

Pohled bude obsahovat všechny objednávky, u kterých spadá platnost do daného dne a které mají zůstatek množství u alespoň jednoho produktu větší nebo roven 500 litrů. V pohledu musí být zřejmé, zda se jedná o objednávku v režimu s podmíněným osvobozením od SpD.

#### Archiv objednávek

| ID | FP-5-6 |
| --- | --- |
| Popis | Archiv objednávek |

TAS poskytne pohled na seznam všech objednávek importovaných do TAS ze systému MARS. Objednávky bude možné třídit a filtrovat podle data platnosti, čísla, prodávajícího, kupujícího, místa určení a dopravy.

Hloubka historie seznamu objednávek bude konfigurovatelná a TAS poskytne nástroje na automatickou offline archivaci a odmazávání záznamů.

#### Limity

| ID | FP-5-7 |
| --- | --- |
| Popis | Limity |

Systém TAS poskytne pohled na seznam všech limitů importovaných z centrálního systému ČEPRO. Seznam bude možné třídit a filtrovat podle společnosti třetí strany a prodejní položky.

Pohled na limity bude obsahovat informaci o společnosti, prodejní položce a maximálním množství. Systém zajistí automatické generování limitů pro společnost ČEPRO, které nejsou v datech rozhraní. Pro společnost ČEPRO se vygeneruje pro každou existující prodejní položku množství 10 000 000 litrů.

#### Archiv transakcí z AccuLoadů

| ID | FP-5-8 |
| --- | --- |
| Popis | Archiv transakcí z AccuLoadů |

TAS poskytne pohled na seznam všech transakcí, které přicházejí ze zařízení AccuLoad. Seznam bude možné třídit a filtrovat podle času, ID transakce, karty, receptu, AccuLoadu, komory a změřených hodnot.

Hloubka historie archivu transakcí bude konfigurovatelná a TAS poskytne nástroje na automatickou offline archivaci a odmazávání záznamů.

#### Nouzové zadání transakce z AccuLoadu

| ID | FP-5-9 |
| --- | --- |
| Popis | Nouzové zadání transakce z AccuLoadu |

Pro případy, kdy selže komunikace TAS s měřícími zařízeními AccuLoad, poskytne TAS nástroj pro zadání dat transakce operátorem. Data transakce budou zadána na základě dat z metrologické tiskárny a TAS musí umožnit vložení následujících údajů.

Data receptu

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| ID transakce | Čtyřmístné ID transakce generované AccuLoadem. |
| Čas zahájení | Datum a čas zahájení transakce. |
| Čas ukončení | Datum a čas ukončení transakce. |
| Karta | ID identifikační karty řidiče. |
| Recept | ID a název receptu. |
| AccuLoad | Identifikace AccuLoadu. |
| Komora | Číslo cílové komory AC |
| Objem | Objem při aktuální teplotě v litrech. |
| Objem 15 | Objem při 15 °C v litrech. |
| Hmotnost | Hmotnost v kilogramech. |
| Hustota | Průměrná hustota při aktuální teplotě v kilogramech na kubický metr. |
| Hustota 15 | Hustota při 15 °C v kilogramech na kubický metr. |
| Teplota | Průměrná teplota ve °C. |

Data základního produktu (produktů):

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| Produkt | ID a název produktu. |
| Nádrž | Označení nádrže nastavené pro tuto měřící trať v řídícím systému skladu PHM. |
| Objem | Objem při aktuální teplotě v litrech. |
| Objem 15 | Objem při 15 °C v litrech. |
| Hmotnost | Hmotnost v kilogramech. |
| Hustota | Průměrná hustota při aktuální teplotě v kilogramech na kubický metr. |
| Hustota 15 | Hustota při 15 °C v kilogramech na kubický metr. |
| Teplota | Průměrná teplota ve °C. |
| Celkový objem | Hodnota totálního počítadla objemu při aktuální teplotě na konci transakce v litrech. |
| Celkový objem 15 | Hodnota totálního počítadla objemu při 15 °C na konci transakce v litrech. |
| Celková hmotnost | Hodnota totálního počítadla hmotnosti na konci transakce v kilogramech. |
| Koncentrace | Skutečná koncentrace produktu v receptu. |

#### Platné atesty

| ID | FP-5-10 |
| --- | --- |
| Popis | Platné atesty |

Systém TAS poskytne pohled na atesty importované ze SAP, které jsou platné a lze je použít pro výdej PHM. Seznam bude umožňovat třídění a filtrování podle ID atestu, data platnosti, nádrže, základního produktu a parametrů produktu.

#### Archiv atestů

| ID | FP-5-11 |
| --- | --- |
| Popis | Archiv atestů |

Systém TAS poskytne pohled na seznam všech atestů importované ze SAP. Seznam bude umožňovat třídění a filtrování podle ID atestu, data platnosti, nádrže, základního produktu a parametrů produktu.

Hloubka historie archivu atestů bude konfigurovatelná a TAS poskytne nástroje na automatickou offline archivaci a odmazávání záznamů.

#### Monitoring průběhu importu a exportu dat

| ID | FP-5-12 |
| --- | --- |
| Popis | Monitoring průběhu importu a exportu dat |

TAS poskytne v UI pohled, který zobrazí přehled o probíhajících výměnách dat mezi TAS a centrálními systémy.

Pohled musí zobrazit pro každý typ synchronizace stav poslední aktualizace, datum a čas poslední aktualizace a počet záznamů. Z pohledu musí být zřejmé, zda aktuálně probíhá výměna dat a zda došlo k chybě.

#### Spuštění importu a exportu uživatelem

| ID | FP-5-13 |
| --- | --- |
| Popis | Spuštění importu a exportu uživatelem |

TAS poskytne uživatelům funkci pro vynucení spuštění výměny dat mezi TAS a centrálními systémy mimo naplánovanou periodu (ruční import dat). Tato funkce bude využívána v případě operativního zadání dat do centrálních systémů a nutnosti okamžitého načtení nových záznamů do TAS.

#### Upozornění pro řidiče

| ID | FP-5-14 |
| --- | --- |
| Popis | Upozornění pro řidiče |

TAS poskytne operátorům nástroj pro zadávání informačních zpráv pro řidiče na samoobslužném kiosku. Zprávy mohou být zadány jako prostý text nebo jako PDF. Každá zpráva bude obsahovat záhlaví, obsah zprávy a platnost od – do.

Zprávy se začnou zobrazovat ode dne platnosti po dobu trvání platnosti. Zprávy se zobrazí každému řidiči pouze jednou.

TAS musí podporovat zadání zprávy pro více jazykových mutací a zobrazovat na kiosku jednotlivé mutace podle aktuálního nastavení jazyka.

#### Odblokování časového zámku pro řidiče

| ID | FP-5-15 |
| --- | --- |
| Popis | Odblokování časového zámku pro řidiče |

Systém TAS poskytne uživatelům nástroj na odblokování časového zámku pro volbu dalšího plnění řidičem na samoobslužném kiosku.

Pokud nastane situace, kdy řidič potřebuje zadat další plnění po uplynutí kratší doby po předchozím plnění, než je časová prodleva zámku, TAS umožní uživateli tento zámek odblokovat a umožnit řidiči zadat plnění.

#### Evidence číselné řady DNL

| ID | FP-5-16 |
| --- | --- |
| Popis | Evidence číselné řady DNL |

Systém TAS poskytne nástroj pro zadání kombinací čísla DNL generovaného v TAS a čísla předtištěného na papírech s vodoznakem. Tato kombinace bude automaticky doplněna o datum a čas vystavení DNL a jméno operátora.

Záznamy se budou zadávat při předání směny a při doplnění nebo výměně papírů s vodoznakem v zásobníku tiskárny.

Záznamy slouží k vyhodnocení kontinuity předtištěné číselné řady, viz požadavek TV-11 kapitola 3.2.3.11.

#### Seznam prodávajících

| ID | FP-5-17 |
| --- | --- |
| Popis | Seznam prodávajících |

Systém TAS poskytne pohled na seznam prodávajících importovaných do lokálního TAS z centrálního systému. Pohled umožní třídění a vyhledávání podle ID, názvu, IČO, DIČ a adresy. Seznam neumožní úpravu záznamů a bude sloužit především pro vyhledání konkrétního záznamu.

V centrálním systému jsou prodávající rozděleni na společnost ČEPRO, a.s. a třetí strany. Toto dělení není v TAS nutné dodržet. Společnost ČEPRO, a.s. je dostatečně identifikovaná svým názvem a IČO.

#### Seznam kupujících

| ID | FP-5-18 |
| --- | --- |
| Popis | Seznam kupujících |

Systém TAS poskytne pohled na seznam kupujících importovaných do lokálního TAS z centrálního systému. Pohled umožní třídění a vyhledávání podle ID, názvu, IČO, DIČ a adresy. Seznam neumožní úpravu záznamů a bude sloužit především pro vyhledání konkrétního záznamu.

V centrálním systému jsou kupující rozděleni na zákazníky společnosti ČEPRO, a.s. a zákazníky třetích stran. Toto dělení je možné dodržet nebo je možné zákazníky sloučit. Každopádně je nutné, aby v TAS bylo zřejmé, kterému prodávajícímu daný kupující náleží.

#### Seznam míst určení

| ID | FP-5-19 |
| --- | --- |
| Popis | Seznam míst určení |

Systém TAS poskytne pohled na seznam míst určení importovaných do lokálního TAS z centrálního systému. Pohled umožní třídění a vyhledávání podle ID, názvu, IČO, DIČ a adresy. Seznam neumožní úpravu záznamů a bude sloužit především pro vyhledání konkrétního záznamu.

V centrálním systému jsou místa určení rozdělena na místa určení zákazníků společnosti ČEPRO, a.s. a místa určení zákazníků třetích stran. Toto dělení je možné dodržet nebo je možné místa určení sloučit. Každopádně je nutné, aby v TAS bylo zřejmé, kterému kupujícímu dané místo určení patří.

#### Seznam dopravců

| ID | FP-5-20 |
| --- | --- |
| Popis | Seznam dopravců |

Systém TAS poskytne pohled na seznam dopravců importovaných do lokálního TAS ze systému MARS. Pohled umožní třídění a vyhledávání podle ID, názvu, IČO, DIČ a adresy. Seznam neumožní úpravu záznamů a bude sloužit především pro vyhledání konkrétního dopravce.

#### Seznam řidičů

| ID | FP-5-21 |
| --- | --- |
| Popis | Seznam řidičů |

Systém TAS poskytne pohled na seznam řidičů importovaných do lokálního TAS ze systému MARS. Pohled umožní třídění a vyhledávání podle ID, jména, osobního čísla, platnosti bezpečnostního školení a platnosti ADR. Seznam neumožní úpravu záznamů a bude sloužit především pro vyhledání konkrétního řidiče.

Seznam bude obsahovat také informaci o dopravcích, kterému daný řidič patří.

#### Seznam tahačů a sólo cisteren

| ID | FP-5-22 |
| --- | --- |
| Popis | Seznam tahačů a sólo cisteren |

Systém TAS poskytne pohled na seznam tahačů a sólo cisteren importovaných do lokálního TAS ze systému MARS. Pohled umožní třídění a vyhledávání podle SPZ a platnosti ADR. Seznam neumožní úpravu záznamů a bude sloužit především pro vyhledání konkrétního vozidla. Pohled musí zobrazit kompletní informace importované z MARS. Z důvodu větší přehlednosti může TAS poskytnout detailní pohled s informacemi o konkrétním vozidle.

Seznam bude obsahovat také informaci o dopravcích, kterému dané vozidlo patří. Seznam je možné sloučit se seznamem návěsů a přívěsů za předpokladu, že pohled bude obsahovat informaci o typu vozidla.

#### Seznam návěsů a přívěsů

| ID | FP-5-23 |
| --- | --- |
| Popis | Seznam návěsů a přívěsů |

Systém TAS poskytne pohled na seznam návěsů a přívěsů importovaných do lokálního TAS ze systému MARS. Pohled umožní třídění a vyhledávání podle SPZ a platnosti ADR. Seznam neumožní úpravu záznamů a bude sloužit především pro vyhledání konkrétního vozidla. Pohled musí zobrazit kompletní informace importované z MARS. Z důvodu větší přehlednosti může TAS poskytnout detailní pohled s informacemi o konkrétním vozidle.

Seznam bude obsahovat také informaci o dopravcích, kterému dané vozidlo patří. Seznam je možné sloučit se seznamem tahačů a sólo cisteren za předpokladu, že pohled bude obsahovat informaci o typu vozidla.

#### Seznam karet

| ID | FP-5-24 |
| --- | --- |
| Popis | Seznam karet |

Systém TAS poskytne pohled na seznam všech platných identifikačních karet řidičů importovaných do lokálního TAS ze systému MARS. Pohled umožní třídění a vyhledávání podle ID karty, RFID, platnosti a řidiče. Seznam neumožní úpravu záznamů a bude sloužit především pro vyhledání konkrétní karty.

#### Seznam prodejních položek

| ID | FP-5-25 |
| --- | --- |
| Popis | Seznam prodejních položek |

Prodejní položky SAP identifikují zboží v informačním systému ČEPRO, a.s. Systém TAS poskytne pohled na seznam těchto položek importovaných ze systému SAP. Pohled umožní třídění a vyhledávání podle ID prodejní položky, názvu, skupiny, nomenklatury a výše SpD. Prodejní položky jsou v relaci N:1 k receptům, to znamená, že každá prodejní položka může vést nejvýše k jednomu receptu. Přiřazení prodejních položek k receptům není součástí informačního systému ČEPRO a je nutné je zadat v centrální TAS.

#### Seznam skladových položek

| ID | FP-5-26 |
| --- | --- |
| Popis | Seznam skladových položek |

Skladové položky identifikují základní produkt v atestech SAP. Seznam těchto položek není dostupný přes žádné rozhraní s informačním systémem a musí být spravován v centrálním TAS. Systém TAS na skladech PHM poskytne pohled na tyto položky s možností úpravy a přidání nových záznamů pro nouzové případy. Pohled umožní třídění a vyhledávání podle ID skladové položky, názvu a skupiny.

#### Konfigurace receptů

| ID | FP-5-27 |
| --- | --- |
| Popis | Konfigurace receptů |

Systém TAS poskytne nástroje na konfiguraci seznamu receptů. Tento seznam bude pro všechny sklady PHM primárně spravován z centrálního TAS, ale každý sklad musí být schopen v případě ostrovního režimu nebo v případě výpadku centrálního TAS seznam upravit. Recepty představují PHM, které se plní do AC a jsou smíchány ze základních produktů. Recept může být složen z jednoho a více produktů, přičemž každý produkt musí mít definovanou koncentraci v rámci receptu.

Pokud bude recept obsahovat aditivum a aditivum se bude vstřikovat do hlavního produktu před průtokoměrem, koncentrace aditiva se nezapočítá do celkové koncentrace, protože již bude obsažena v hlavním produktu. V konfiguraci receptu v takovém případě bude součet koncentrací 100 % + koncentrace aditiva a TAS musí s touto variantou počítat.

Každý recept bude obsahovat tyto informace.

- Číselné ID;

- Název receptu;

- Šestimístná zkratka receptu používaná na samoobslužném kiosku a na displeji AccuLoadu;

- Hustota;

- Klasifikace receptu (nafta, benzín apod.);

- Přiřazení prodejních položek z IS ČEPRO;

- Složení receptu;

- Seznam měřidel;

Každé měřidlo přiřazené k receptu bude obsahovat i informaci, zda se složení receptu uložené v lokálním TAS může synchronizovat s nastavením v centrálním TAS. Tato volba umožní obsluze recept pro dané měřidlo překonfigurovat lokálně pro potřeby zkoušek nebo kalibrace.

### Požadavky na funkce určené vedoucím operátorům

#### Konfigurace základních produktů

| ID | FP-6-1 |
| --- | --- |
| Popis | Konfigurace základních produktů |

Systém TAS poskytne nástroje na konfiguraci seznamu základních produktů. Tento seznam bude pro všechny sklady PHM primárně spravován z centrálního TAS, ale každý sklad musí být schopen v případě ostrovního režimu nebo v případě výpadku centrálního TAS seznam upravit. Základní produkty reprezentují složky receptů, ze kterých se na výdejních lávkách míchají výsledné produkty. Základní produkty mohou mít přimíchány bio složky nebo aditiva již v nádrži, stále se s nimi ale pracuje jako se základním produktem. Atesty pro nádrže jsou svázány se základním produktem přes skladovou položku.

Každý základní produkt bude obsahovat tyto informace.

- Číselné ID;

- Název produktu;

- Šestimístná zkratka produktu;

- Hustota;

- Klasifikace produktu;

- Přiřazení skladových položek z IS ČEPRO;

#### Konfigurace receptů

| ID | FP-6-2 |
| --- | --- |
| Popis | Konfigurace receptů |

Systém TAS poskytne nástroje na konfiguraci seznamu receptů. Tento seznam bude pro všechny sklady PHM primárně spravován z centrálního TAS, ale každý sklad musí být schopen v případě ostrovního režimu nebo v případě výpadku centrálního TAS seznam upravit. Recepty představují PHM, které se plní do AC a jsou smíchány ze základních produktů. Recept může být složen z jednoho a více produktů, přičemž každý produkt musí mít definovanou koncentraci v rámci receptu.

Pokud bude recept obsahovat aditivum a aditivum se bude vstřikovat do hlavního produktu před průtokoměrem, koncentrace aditiva se nezapočítá do celkové koncentrace, protože již bude obsažena v hlavním produktu. V konfiguraci receptu v takovém případě bude součet koncentrací 100 % + koncentrace aditiva a TAS musí s touto variantou počítat.

Každý recept bude obsahovat tyto informace.

- Číselné ID;

- Název receptu;

- Šestimístná zkratka receptu používaná na samoobslužném kiosku a na displeji AccuLoadu;

- Hustota;

- Klasifikace receptu (nafta, benzín apod.);

- Přiřazení prodejních položek z IS ČEPRO;

- Složení receptu;

- Seznam měřidel;

Každé měřidlo přiřazené k receptu bude obsahovat i informaci, zda se složení receptu uložené v lokálním TAS může synchronizovat s nastavením v centrálním TAS. Tato volba umožní obsluze recept pro dané měřidlo překonfigurovat lokálně pro potřeby zkoušek nebo kalibrace.

#### Konfigurace nádrží

| ID | FP-6-3 |
| --- | --- |
| Popis | Konfigurace nádrží |

Systém TAS poskytne nástroje na konfiguraci seznamu výdejních nádrží. Tento seznam bude specifický každému skladu PHM.

Nádrže budou obsahovat následující informace.

- Unikátní ID v rámci ČEPRO;

- Označení nádrže;

- Vazba na instrumentaci;

#### Konfigurace AccuLoadů

| ID | FP-6-4 |
| --- | --- |
| Popis | Konfigurace AccuLoadů |

Systém TAS poskytne nástroje na konfiguraci seznamu AccuLoadů instalovaných na skladu PHM. Tento seznam bude specifický pro každý sklad. Každý záznam AccuLoadu musí mít vazbu na data přicházející z měřícího zařízení přes rozhraní OPC nebo jiné rozhraní. Konfigurační data AccuLoadu budou poskytovat následující informace.

- Unikátní ID v rámci ČEPRO;

- Název;

- Zkrácený název;

- Adresa;

- Seznam měřících tratí;

- Číslo stopy, na kterém je AccuLoad nainstalovaný;

- Vazba na instrumentaci;

#### Nastavení číselné řady DNL

| ID | FP-6-5 |
| --- | --- |
| Popis | Nastavení číselné řady DNL |

Systém TAS umožní nastavení následujícího čísla DNL především pro potřeby zahájení provozu. Po nastavení se bude číslo automaticky inkrementovat o hodnotu 1. Nebude docházet k žádnému automatickému resetu.

### Požadavky na funkce určené centrálnímu dispečinku

#### Storno a oprava DNL

| ID | FP-7-1 |
| --- | --- |
| Popis | Storno a oprava DNL |

Při stornu DNL dojde k vytvoření nového DNL s novým ID a číslem, který bude přesnou kopií původního DNL s tím rozdílem, že objemy, objemy při 15 °C a hmotnosti budou záporné se stejnou absolutní hodnotou. Jakékoliv zásahy do původního DNL jsou nepřípustné.

Při opravě nabídne systém TAS uživateli možnost založit nový DNL s předvyplněnými původními hodnotami ze stornovaného DNL. Při uložení se vygeneruje nové ID a číslo DNL.

#### Centrální správa receptů

| ID | FP-7-2 |
| --- | --- |
| Popis | Centrální správa receptů |

Centrální správa receptů umožní definovat složení a další parametry vydávaného zboží na jednom místě a následnou hromadnou distribuci na sklady PHM.

Správa receptů musí umožnit

- zadání základních produktů;

- zadání vazby základních produktů na skladové položky;

- zadání složení receptů;

- zadání vazby receptů na prodejní položky;

- přiřazení receptů jednotlivým skladům;

- zadání klasifikace produktů a receptů (nafta, benzín apod.);

- zadání minimální dávky pro každý recept;

- hromadná změna žádané koncentrace biosložky pro sklad a typ produkty (nafta, benzín);

- hromadná změna žádané koncentrace biosložky pro sklad pomocí SMS brány ČEPRO, a.s. přes rozhraní ERSW-28 kapitola 3.3.2.28;

- u receptů v sekci lokace umožnit zafixování aditivačního poměru nebo poměru biopaliva a nebo obojí, a to současně u každého skladu zvlášť.

Při změně receptu proběhne přenos složení receptů do jedné minuty po potvrzení zadání. Na skladu PHM musí TAS zajistit, aby se změna projevila na všech zařízeních AccuLoad.

#### Centrální správa konverzí prodejních položek

| ID | FP-7-3 |
| --- | --- |
| Popis | Centrální správa konverzí prodejních položek |

Systém TAS poskytne nástroje pro zadání dat, které budou určovat změnu prodejní položky na jinou prodejní položku v případech, kdy při výdeji chybí určitá bio složka nebo aditivum. Tyto konverze použije TAS při ukládání DNL na skladech PHM. Je tedy nutné, aby se konfigurace konverzí interně přenášela z centrálního TAS do TAS instalovaných na skladech PHM.

Konverze budou pracovat s následujícími situacemi:

- chybí bio složka přimíchaná na výdejních lávkách;

- chybí aditivum přimíchané na výdejních lávkách;

- chybí FAME v nádrži;

- chybí HVO v nádrži;

- chybí líh v nádrži;

- chybí ETBE v nádrži;

U každé situace pro každou prodejní položku bude uvedena prahová hodnota koncentrace, pod kterou bude složka považována za chybějící.

V objednávkách MARS budou figurovat vždy prodejní položky, které budou obsahovat maximální přípustný počet složek pro danou obchodní operaci. TAS musí zajistit, aby se při ukládání DNL našla nejvhodnější prodejní položka, která odpovídá počtu složek skutečně naložených do komory AC.

#### Zobrazení aktuálních atestů ze skladů PHM

| ID | FP-7-4 |
| --- | --- |
| Popis | Zobrazení aktuálních atestů ze skladů PHM |

Centrální TAS zajistí replikaci aktuální atestů ze skladů PHM do centrální TAS pro přehledové zobrazení aktuálních hodnot bio min a bio max.

#### Přehled záznamů pro EMCS

| ID | FP-7-5 |
| --- | --- |
| Popis | Přehled záznamů pro EMCS |

Systém TAS poskytne pohled na seznam záznamů pro CEPRO EMCS, který bude obsahovat tyto informace.

- Číslo DNL;

- Datum vystavení DNL;

- ARC kód;

- LRN kód;

- Chybová zpráva EMCS;

- Čas odpovědi EMCS;

#### XML pro EMCS

| ID | FP-7-6 |
| --- | --- |
| Popis | XML pro EMCS |

Systém TAS poskytne nástroj pro stažení XML požadavku pro EMCS pro nouzové odbavení závozu v režimu podmíněného osvobození od SpD. Pro stažení XML souboru bude TAS používat rozhraní ERSW-17 kapitola 3.3.2.17.

XML soubor bude sloužit centrálním dispečinku k přenosu informací pro EMCS jiným komunikačním kanálem, např. mobilním připojením.

#### Aktivace záznamu pro EMCS

| ID | FP-7-7 |
| --- | --- |
| Popis | Aktivace záznamu pro EMCS |

Systém TAS poskytne funkci, která nastaví záznam v CEPRO EMCS tak, aby došlo k opakovanému zpracování. Pro aktivaci je nutné nastavit tyto atributy.

- Aktivní záznam na hodnotu 1;

- Naplněno na hodnotu NULL;

- GUID EMCS na hodnotu NULL;

- Čas odpovědi na hodnotu NULL;

- LRN na hodnotu NULL;

#### Konfigurace koncentrací pro malé dávky

| ID | FP-7-8 |
| --- | --- |
| Popis | Konfigurace koncentrací pro malé dávky |

Centrální TAS zajistí nástroje na zadání koncentrací bio složek pro malé dávky a jejich následnou distribuci na sklady PHM a do AccuLoadů. Důvodem k oddělené konfiguraci koncentrací bio složek pro malé dávky je snižování přesnosti přimíchávání bio složky se snižující se dávkou.

Centrální TAS poskytne možnost zadat pro každou skupinu produktů (nafta, benzín apod.) prahovou hodnotu dávky v litrech a koncentraci bio složky pro malé dávky v procentech. Pokud se na skladu PHM bude vydávat do komory AC objem menší, než je prahová hodnota pro danou skupinu produktů, do které vydávaný produkt patří a žádaná koncentrace bio složky je větší než koncentrace bio složky pro malé dávky, sníží TAS koncentraci bio složky na hodnotu přiřazenou skupině produktů pro malé dávky.

### Požadavky na uživatelská rozhraní

#### Samoobslužný kiosek

| ID | UI-1 |
| --- | --- |
| Popis | UI samoobslužného kiosku |

TAS na samoobslužném kiosku poběží v režimu přes celou obrazovku. Aplikaci běžící na kiosku nebude možné uživatelsky zavřít ani minimalizovat a dostat se k ovládání operačního systému.

Aplikace bude fungovat jako „průvodce“, který na jednotlivých obrazovkách řidiči zobrazuje potřebné informace a vyžaduje vložení požadovaných dat pro pokračování na další krok objednávacího procesu. Každá obrazovka je opatřena vhodným označením a krátkým popisem k čemu je určena.

Pro detailnější vysvětlení operací bude aplikace na každé obrazovce vybavena mechanismem „nápovědy“.

Aplikace bude disponovat navigací mezi jednotlivými obrazovkami a kontrolou správnosti a úplnosti dat mezi přechody.

Obrazovky budou řazeny následujícím způsobem:

Aplikace bude podporovat více jazykových mutací s možností přepnutí na výchozí obrazovce.

#### AccuLoad

| ID | UI-2 |
| --- | --- |
| Popis | UI zařízení AccuLoad |

Zařízení AccuLoad poskytuje možnost zobrazovat jednoduché informace na LCD displeji a zadávat číselné hodnoty. Toto rozhraní používají řidiči pro samoobslužné plnění na výdejních lávkách. TAS rozšíří UI implementované výrobcem zařízení AccuLoad pro zobrazení aktuální karty, komory, maximálního množství a chybových a informačních zpráv TAS.

POZNÁMKA: AccuLoad umožňuje zadávat i textové informace pomocí numerické klávesnice.

#### Klient TAS

##### Rozvržení

| ID | UI-3-1 |
| --- | --- |
| Popis | Rozvržení UI pro klienta TAS. |

Jedná se o doporučení ne o požadavek. UI klienta TAS by mělo být navrženo ve stylu aplikací jako je Outlook, SAP nebo Navision, to znamená s navigačním panelem na boku aplikace a zobrazením informací v hlavním panelu. Aplikace by měla mít možnost zobrazení více pohledů organizovaných do podoken nebo záložek.

##### Tabulky

| ID | UI-3-2 |
| --- | --- |
| Popis | Zobrazení tabulek v klientovi TAS. |

Klient TAS poskytne tabulkové zobrazení, které bude podporovat filtrování podle vybraných sloupců, sestupné a vzestupné třídění podle více sloupců najednou a změnu šířky sloupce. Tabulky budou umožňovat plynulý posun nebo stránkování. Tabulky budou kromě ovládání myší podporovat také navigaci pomocí klávesnice, především posun aktuálního řádku nahoru a dolů, stránkování nahoru a dolů, skok na začátek a konec tabulky a vyvolání zobrazení formuláře pro aktuální řádek (pokud je aplikovatelné).

##### Formuláře

| ID | UI-3-3 |
| --- | --- |
| Popis | Zobrazení formulářů v klientovi TAS. |

Formuláře v klientovi TAS budou navrženy přehledně a budou se řídit standardy pro návrh UI. U složitějších formulářů budou pole roztřízena do skupin anebo do záložek. Navigace ve formuláři bude kromě ovládání myší podporovat také ovládání pomocí klávesnice, to znamená přesun mezi formulářovými poli pomocí klávesy TAB a Shift-TAB, potvrzení formuláře pomocí klávesy ENTER a uzavření formuláře pomocí klávesy ESC. Pole pro zobrazení seznamů musí umožnit vyhledávání, především u polí s velkým počtem záznamů. Je třeba počítat se seznamy v řádu tisíců až desetitisíců položek.

#### Klient centrálního TAS

Uživatelské rozhraní klienta centrálního TAS musí splňovat stejné požadavky jako klient skladového TAS.

## Integrace na další systémy a zdroje dat

TAS musí umožnit realizovat všechny potřebné vazby na další systémy v prostředí ČEPRO, a.s. V praxi se jedná o kompletní náhradu všech existujících vazeb stávajícího systému na okolní systémy a zařízení instrumentace. Podrobné informace o podobě integračních rozhraní jsou popsány dále v této kapitole.

Předmětem dodávky TAS je v této oblasti především poskytnutí součinnosti systémovému integrátorovi ČEPRO, který bude zodpovědný za implementaci a provoz integračních vazeb. Dodavatel TAS bude povinen zajistit připojení TAS na integrační služby vystavené třetí stranou.

### Požadavky na technické zajištění integračních vazeb

| ID | TZIV-1 |
| --- | --- |
| Popis | Napojení na Service Desk nástroj zadavatele |

Komunikace mezi serverem a klienty, případně mezi jednotlivými komponentami systému, musí být výhradně formou webových služeb (SOAP/REST) a pro hashování používat standard SHA2 256 nebo silnější.

Dále zadavatel požaduje, aby veškerá integrační rozhraní TAS byla vytvořena prostřednictvím integrační sběrnice WSO2 (pokud se dodavatel a zadavatel nedohodnou v rámci úvodní analýzy jinak), kterou zadavatel v současnosti implementuje (více viz např. https://en.wikipedia.org/wiki/WSO2#External_links). Konkrétní výčet aplikací a služeb propojených přes integrační sběrnici bude definován v rámci systémové analýzy. Zadavatel za tímto účelem předá dodavateli TAS bezodkladně po jejich vzniku veškeré integrační standardy (nebo jinou relevantní dokumentaci ke sběrnici WSO2.

Dodavatel TAS poskytne potřebnou součinnost 3. straně, která bude integrace zajišťovat.

### Požadavky na externí SW rozhraní

V následujících podkapitolách jsou popsány stávající externí SW rozhraní, prostřednictvím kterých se bude TAS integrovat s IS ČEPRO, a.s. Nejedná se tedy o požadavky na implementaci rozhraní na straně TAS, ale požadavky na rozhraní z pohledu TAS. V tomto dokumentu nejsou uvedeny implementační detaily jako jsou názvy tabulek a názvy a typy sloupců. Jsou zde vyjmenovány pouze podstatné atributy datového přenosu z důvodu větší přehlednosti. Detailní specifikace a design rozhraní bude vytvořen v rámci systémové analýzy, a to ve spolupráci dodavatele a systémového integrátora.

Většina rozhraní je definována jako databázové tabulky nebo pohledy. Tyto tabulky a pohledy obsahují sloupce s časovou značkou vytvoření a změny a údaje o uživateli, který záznam vytvořil nebo změnil. Tyto atributy nejsou pro větší přehlednost uvedeny v popisu jednotlivých rozhraní.

#### Karty a certifikáty

| ID | ERSW-1 |
| --- | --- |
| Popis | Rozhraní pro import certifikátů. |

Jedná se o existující rozhraní implementované na straně CDB ve formě databázové tabulky. Rozhraní slouží k získání seznamu platných identifikačních karet a k nim vydaných X509 certifikátů řidičů ze systému MARS.

Rozhraní obsahuje vazbu mezi identifikační kartou a řidičem a také sériové číslo X509 certifikátu.

Rozhraní poskytuje následující atributy.

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| Číslo karty | Evidenční číslo identifikační karty řidiče. Toto číslo je zobrazeno na potisku karty, ale nelze jej vyčíst z informací uložených na kartě. |
| RFID | Není použito. Doplňuje TAS v lokálním TAS na skladu PHM. |
| Platnost od | Začátek platnosti karty. |
| Platnost do | Konec platnosti karty. |
| Blokace od | Počáteční datum blokace karty. |
| Blokace do | Datum ukončení blokace karty. |
| Certifikát | Sériové číslo certifikátu, jednotlivé byty sériového čísla jsou v MARS v opačném pořadí. |
| Řidič | MARS ID řidiče přiřazeného kartě. |

#### Společnost ČEPRO, a.s.

| ID | ERSW-2 |
| --- | --- |
| Popis | Rozhraní pro import údajů o společnosti ČEPRO. |

Jedná se o existující rozhraní implementované na straně lokálního serveru TAS. Rozhraní je kopií databázových tabulek primárně uložených v systému SAP. Důvodem použité lokální kopie dat místo centrálních dat je zajištění konzistence dat mezi systémy TAS a EMCS. Proceduru pro replikaci dat z CDB do lokální databáze na skladu PHM zajišťuje ČEPRO, a.s., spuštění replikace musí zajistit TAS před každou synchronizací dat do vlastní databáze.

Rozhraní slouží k získání obchodních informací o společnosti ČEPRO, a.s.

Rozhraní poskytuje následující atributy.

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| ID SAP | Identifikace společnosti v systému SAP |
| Kód společnosti | Pro ČEPRO je hodnota 1 |
| Kód prodávajícího | Pro ČEPRO je hodnota „C“ |
| Název | Obchodní název společnosti |
| Adresa | Adresa sídla společnosti. Adresa je v databázi rozdělena do 6 položek. |
| IČO | IČO společnosti ČEPRO, a.s. |
| DIČ | DIČ společností ČEPRO, a.s. |

Termíny „Kód společnosti“ a „Kód prodávajícího“ reprezentují identifikační hodnoty společnosti v rámci systémů SAP a MARS. Atribut „Kód společnosti“ nabývá hodnot 1 pro společnost ČEPRO, a.s., hodnoty 33 pro třetí strany a hodnoty 44 pro zákazníky ČEPRO, a.s. Atribut „Kód prodávajícího“ je krátký kód unikátní v rámci všech prodávajících, tedy ČEPRO, a.s. a třetích stran.

#### Společnosti třetích stran

| ID | ERSW-3 |
| --- | --- |
| Popis | Rozhraní pro import údajů o třetích stranách. |

Jedná se o existující rozhraní implementované na straně lokálního serveru TAS. Rozhraní je kopií databázových tabulek primárně uložených v systému SAP. Důvodem použité lokální kopie dat místo centrálních dat je zajištění konzistence dat mezi systémy TAS a EMCS. Proceduru pro replikaci dat z CDB do lokální databáze na skladu PHM zajišťuje ČEPRO, a.s., spuštění replikace musí zajistit TAS před každou synchronizací dat do vlastní databáze.

Třetí strany jsou partneři společnosti ČEPRO, a.s. vystupující v roli prodávajících a skladující PHM na skladech ČEPRO, a.s.

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| ID SAP | Identifikace společnosti v systému SAP. |
| Kód společnosti | Pro třetí strany je hodnota 33. |
| Kód prodávajícího | Unikátní kód o délce jednoho až dvou znaků. |
| Název | Obchodní název společnosti třetí strany. |
| Adresa | Adresa sídla společnosti. Adresa je v databázi rozdělena do 6 položek. |
| IČO | IČO společnosti třetí strany. |
| DIČ | DIČ společnosti třetí strany. |
| DIČ 2 | Alternativní DIČ společnosti třetí strany. |

#### Zákazníci společnosti ČEPRO, a.s.

| ID | ERSW-4 |
| --- | --- |
| Popis | Rozhraní pro import zákazníků společnosti ČEPRO, a.s. |

Jedná se o existující rozhraní implementované na straně lokálního serveru TAS. Rozhraní je kopií databázových tabulek primárně uložených v systému SAP. Důvodem použité lokální kopie dat místo centrálních dat je zajištění konzistence dat mezi systémy TAS a EMCS. Proceduru pro replikaci dat z CDB do lokální databáze na skladu PHM zajišťuje ČEPRO, a.s., spuštění replikace musí zajistit TAS před každou synchronizací dat do vlastní databáze.

Zákazníci společnosti ČEPRO jsou společnosti, které nakupující PHM od společnosti ČEPRO. Při importu těchto společností je nutné uložit i informaci, že náleží společnosti ČEPRO. V TAS se tyto společnosti při operacích s PHM zobrazují pouze v kombinaci s prodávajícím ČEPRO.

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| ID SAP | Identifikace společnosti v systému SAP unikátní v rámci zákazníků ČEPRO. |
| Kód prodávajícího | Konstanta „C“. |
| Název | Obchodní název zákazníka ČEPRO. |
| Adresa | Adresa sídla společnosti. Adresa je v databázi rozdělena do 6 položek. |
| IČO | IČO zákazníka ČEPRO. |
| DIČ | DIČ zákazníka ČEPRO. |
| DIČ 2 | Alternativní DIČ zákazníka ČEPRO. |
| TIN SEED ID | ID pro operace s podmíněným osvobozením od SpD. |
| TIN SEED ID 2 | ID pro operace s podmíněným osvobozením od SpD. |

#### Zákazníci společností třetích stran

| ID | ERSW-5 |
| --- | --- |
| Popis | Rozhraní pro import zákazníků třetích stran. |

Jedná se o existující rozhraní implementované na straně lokálního serveru TAS. Rozhraní je kopií databázových tabulek primárně uložených v systému MARS. Důvodem použité lokální kopie dat místo centrálních dat je zajištění konzistence dat mezi systémy TAS a EMCS. Proceduru pro replikaci dat z CDB do lokální databáze na skladu PHM zajišťuje ČEPRO, a.s., spuštění replikace musí zajistit TAS před každou synchronizací dat do vlastní databáze.

Zákazníci třetích stran jsou společnosti nakupující PHM od společností registrovaných v systému SAP jako třetí strany (kód společnosti 33). Při importu zákazníků je nutné uložit do systému TAS i informaci o vazbě na třetí stranu. V operacích s PHM se zákazníci třetích stran zobrazují pouze v kombinaci s konkrétní společností třetí strany, která vystupuje jako prodávající.

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| GUID MARS | GUID identifikace společnosti v systému MARS. |
| Kód prodávajícího | Unikátní kód o délce jednoho až dvou znaků. Slouží jako vazba na společnost prodávajícího. |
| Kód společnosti | Konstanta 44. |
| Název | Obchodní název zákazníka třetí strany. |
| Adresa | Adresa sídla zákazníka třetí strany. Adresa je v databázi rozdělena do 6 položek. |
| IČO | IČO zákazníka třetí strany. |
| DIČ | DIČ zákazníka třetí strany. |
| TIN SEED ID | ID pro operace s podmíněným osvobozením od SpD. |
| TIN SEED ID 2 | ID pro operace s podmíněným osvobozením od SpD. |

#### Místa určení zákazníků společnosti ČEPRO, a.s.

| ID | ERSW-6 |
| --- | --- |
| Popis | Rozhraní pro import míst určení zákazníků ČEPRO, a.s. |

Jedná se o existující rozhraní implementované na straně lokálního serveru TAS. Rozhraní je kopií databázových tabulek primárně uložených v systému SAP. Důvodem použité lokální kopie dat místo centrálních dat je zajištění konzistence dat mezi systémy TAS a EMCS. Proceduru pro replikaci dat z CDB do lokální databáze na skladu PHM zajišťuje ČEPRO, a.s., spuštění replikace musí zajistit TAS před každou synchronizací dat do vlastní databáze.

Místa určení zákazníků ČEPRO jsou adresy přiřazené zákazníkům ČEPRO, na které jsou dopravovány PHM naložené na skladech. Každé místo určení obsahuje vazbu na konkrétního zákazníka a každý zákazník může mít v systému zadáno více míst určení.

Poznámka: v některých operacích s PHM je povoleno zadat místo určení manuálně bez výběru z číselníku. Je tedy možné, že některé společnosti nemají zadáno žádné místo určení.

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| ID adresy v SAP | ID adresy unikátní v rámci zákazníka, ke kterému patří. |
| ID zákazníka v SAP | ID zákazníka unikátní v rámci zákazníků ČEPRO. |
| Kód prodávajícího | Konstanta „C“. |
| Název | Název místa určení. |
| Adresa | Adresa místa určení. Adresa je v databázi rozdělena do 6 položek. |
| IČO | IČO místa určení. |
| DIČ | DIČ místa určení. |
| Typ AAD | Určuje, zda se adresa používá v režimu podmíněného osvobození od SpD. |
| TIN SEED ID | ID pro operace s podmíněným osvobozením od SpD. |
| TIN SEED ID 2 | ID pro operace s podmíněným osvobozením od SpD. |

#### Místa určení zákazníků společností třetích stran

| ID | ERSW-7 |
| --- | --- |
| Popis | Rozhraní pro import míst určení zákazníků třetích stran. |

Jedná se o existující rozhraní implementované na straně lokálního serveru TAS. Rozhraní je kopií databázových tabulek primárně uložených v systému MARS. Důvodem použité lokální kopie dat místo centrálních dat je zajištění konzistence dat mezi systémy TAS a EMCS. Proceduru pro replikaci dat z CDB do lokální databáze na skladu PHM zajišťuje ČEPRO, a.s., spuštění replikace musí zajistit TAS před každou synchronizací dat do vlastní databáze.

Místa určení zákazníků třetích stran jsou adresy přiřazené zákazníkům třetích stran, na které jsou dopravovány PHM naložené na skladech. Každé místo určení obsahuje vazbu na konkrétního zákazníka třetí strany a každý zákazník může mít v systému zadáno více míst určení.

Poznámka: v některých operacích s PHM je povoleno zadat místo určení manuálně bez výběru z číselníku. Je tedy možné, že některé společnosti nemají zadáno žádné místo určení.

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| GUID adresy v MARS | GUID adresy unikátní v rámci zákazníka, ke kterému patří. |
| GUID zákazníka v MARS | GUID zákazníka unikátní v rámci zákazníků třetích stran. |
| Kód prodávajícího | Unikátní kód společnosti třetí strany o délce jednoho až dvou znaků. |
| Kód společnosti | Konstanta 44. |
| Název | Název místa určení. |
| Adresa | Adresa místa určení. Adresa je v databázi rozdělena do 6 položek. |
| DIČ | DIČ místa určení. |
| Typ AAD | Určuje, zda se adresa používá v režimu podmíněného osvobození od SpD. |
| TIN SEED ID | ID pro operace s podmíněným osvobozením od SpD. |
| TIN SEED ID 2 | ID pro operace s podmíněným osvobozením od SpD. |

#### Objednávky

| ID | ERSW-8 |
| --- | --- |
| Popis | Rozhraní pro import a export objednávek ze systému MARS |

Jedná se o existující rozhraní implementované na straně CDB ve formě databázových tabulek. Rozhraní slouží k získání platných objednávek ze systému MARS. Objednávky obsahují informace určující vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Tyto informace se používají k limitování výdeje PHM a pro vytvoření dokumentů.

Rozhraní je rozděleno do několika částí:

- Hlavička objednávky;

- Řádky objednávky;

- Informace o dopravě;

- Rozdělení produktů do komor jízdní soupravy;

- Informace pro výdej PHM v režimu podmíněně osvobozeném od SpD;

Hlavička objednávky obsahuje informacemi o prodávajícím, kupujícím, místě určení a doplňkových informacích.

Atributy hlavičky objednávky:

| Atribut | Směr | Popis |
| --- | --- | --- |
| GUID objednávky | Import | Unikátní GUID identifikace objednávky vygenerovaná v systému MARS. |
| ID objednávky | Import | Popisné šestimístné ID objednávky pro tisk na DNL a pro zobrazení v UI. Unikátnost je garantovaná pouze v rámci jednoho roku. |
| Externí ID | Import | ID objednávky v systému třetí strany (pokud existuje). |
| Kód skladu | Import | Kód skladu PHM. Pokud je hodnota prázdná, objednávka je určená pro všechny sklady. |
| Typ | Import | Typ objednávky: - objednávka - volný průjezd - uvolnění - kontrakt |
| Platnost od | Import | Počátek platnosti objednávky s rozlišením na dny. |
| Platnost do | Import | Konec platnost objednávky s rozlišením na dny. |
| Stav | Import/ export | Stav objednávky může z hlediska TAS nabývat následujících stavů (objednávka má i další stavy, které používá systém MARS): - Platná – objednávka je připravená k odběru; - Použitá – objednávka je částečně vyčerpaná, ale stále připravená k odběru; - Vyčerpaná – zboží na objednávce je vyčerpané - Blokovaná – na objednávku se právě vydává, nelze provádět změny v systému MARS Tuto hodnotu aktualizuje TAS i MARS; |
| ID prodávajícího | Import | ID prodávajícího v systému SAP |
| Název prodávajícího | Import | Obchodní název společnosti prodávajícího |
| ID kupujícího SAP | Import | ID kupujícího ČEPRO ze systému SAP, pokud se jedná o zákazníka ČEPRO. |
| GUID kupujícího MARS | Import | GUID kupujícího třetí strany ze systému MARS, pokud se jedná o zákazníka třetí strany. |
| Název kupujícího | Import | Název společnosti kupujícího. |
| ID místa určení SAP | Import | ID místa určení zákazníka ČEPRO ze systému SAP, pokud se jedná o zákazníka ČEPRO. |
| GUID místa určení MARS | Import | GUID místa určení kupujícího třetí strany ze systému MARS, pokud se jedná o zákazníka třetí strany. |
| Název místa určení | Import | Název místa určení z číselníku nebo jednorázové zadání místa určení. |
| Doprava ČEPRO | Import | Indikátor, že se jedná o dopravu společnosti ČEPRO. |
| Tarif dopravy | Import | Tarif pro dopravu PHM. |
| Stav platby | Import | Indikátor stavu platby. |
| Kontrakt | Import | Indikátor kontraktu. |
| Závoz ČS | Import | Indikátor závozu čerpací stanice. |
| Volby tisku | Import | Indikátor, zda tisknout doklad o prodeji. |
| Manuální fakturace | Import | Indikátor manuální fakturace. |
| Kontrakt zákazníka | Import | Číslo kontraktu. |
| AAD | Import | Indikátor režimu podmíněného osvobození od SpD. |
| Číslo závozu | Import | Číslo závozu z externího systému. |
| Datum vytvoření | Import | Datum a čas vytvoření objednávky. |
| Datum přijetí | Import | Datum přijetí objednávky. |
| Datum změny | Import | Datum změny objednávky. |

Řádky objednávky jsou k hlavičce objednávky v relaci 1: N. Řádky objednávky slouží k omezení odběru PHM jen na určité produkty a množství.

Atributy řádku objednávky:

| Atribut |  | Popis |
| --- | --- | --- |
| GUID objednávky | Import | Unikátní GUID objednávky ze systému MARS. |
| ID prodejní položky | Import | ID prodejní položky SAP identifikující PHM. |
| Množství PHM | Import | Maximální objem při 15 °C PHM, které je možné odebrat. |
| Odebrané množství | Import/ export | Objem při 15 °C odebraného PHM. Tuto hodnotu aktualizuje TAS. |
| ID kontraktu | Import | ID kontraktu ze systému MARS. |
| Skladová položka | Import | ID skladové položky. |
| Ceník | Import | Odkaz na ceník. |

Informace o dopravě omezují odběr objednávku na určité dopravní společnosti, řidiče a vozidla. V tabulce pro informace o dopravě objednávky jsou uloženy kombinace dopravce – řidič – tahač – návěs. Relace objednávky k informacím o dopravě je 1: N.

Atributy informací o dopravě objednávky:

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| GUID objednávky | Unikátní GUID objednávky ze systému MARS. |
| GUID dopravce | GUID společnosti dopravce ze systému MARS. |
| GUID řidiče | GUID řidiče ze systému MARS. Atribut může být prázdný. |
| GUID tahače | GUID tahače ze systému MARS. Atribut může být prázdný. |
| GUID návěsu | GUID návěsu ze systému MARS. Atribut může být prázdný. |

Rozdělení produktů do komor je informace, která je dostupná pro některé závozy. Tato informace slouží k urychlení zadání plnění na samoobslužném kiosku, kde se díky těmto informacím může automaticky předvolit produkt a množství v komorách pro jednotlivé místa určení.

Atributy rozdělení do komor AC:

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| GUID objednávky | Unikátní GUID objednávky ze systému MARS. |
| GUID řidiče | GUID řidiče ze systému MARS. |
| GUID komory | GUID komory ze systému MARS. |
| GUID místa určení | GUID místa určení ze systému MARS, pokud se jedná o objednávku pro odběratele třetí strany. |
| ID místa určení | ID místa určení ze systému SAP, pokud se jedná o objednávku pro odběratele ČEPRO, a.s. |
| Název místa určení | Název místa určení ze systému SAP nebo MARS podle typu odběratele. |
| Číslo komory | Pořadové číslo komory v rámci dopravní soupravy. |
| Prodejní položka | ID prodejní položky PHM v komoře. |
| Množství | Objem produktu v komoře při 15 °C. |
| Nádrž ČS | Označení nádrže na ČS. |
| Poznámka | Poznámka vztahující se ke komoře. |
| Poslední komora | Indikátor poslední komory pro krácení produktu při překročení limitního zatížení. |

Informace pro výdej PHM v režimu podmíněně osvobozeném od SpD rozšiřují hlavní záznam objednávky o další atributy nutné pro výdej v tomto režimu.

Atributy pro výdej PHM v režimu podmíněně osvobozeném od SpD:

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| GUID objednávky | Unikátní GUID objednávky ze systému MARS. |
| ID společnosti | ID společnosti příjemce. |
| ID příjemce | ID ze systému SAP pro příjemce patřící pod společnost ČEPRO, a.s. |
| GUID příjemce | GUID ze systému MARS pro příjemce patřící pod společnost třetí strany. |
| Název příjemce | Obchodní název společnosti. |
| TIN SEED příjemce | TIN SEED ID příjemce. |
| TIN SEED 2 příjemce | TIN SEED ID č. 2 příjemce. |
| TIN SEED zákazníka | TIN SEED ID zákazníka. |
| TIN SEED 2 zákazníka | TIN SEED ID č. 2 zákazníka. |
| TIN SEED místa určení | TIN SEED ID místa určení. |
| TIN SEED 2 místa určení | TIN SEED ID č. 2 místa určení. |
| Typ AAD | Typ AAD místa určení. |

#### Limity

| ID | ERSW-9 |
| --- | --- |
| Popis | Rozhraní pro import limitů pro odběry PHM |

Jedná se o existující rozhraní implementované na straně CDB ve formě databázového pohledu. Rozhraní slouží k získání limitů odběru zboží pro třetí strany. Tyto limity se použijí jako jeden z kroků autorizace pro odběr PHM. TAS povolí odběr PHM pouze do výše uvedené v limitech. Tyto limity se používají pouze v případě, že je prodávajícím třetí strana, pro ČEPRO je výdej PHM omezen pouze objednávkou.

Atributy limitů:

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| Kód společnosti | Kód společnosti třetí strany. |
| ID prodejní položky | ID prodejní položky, pro kterou je zadán limit. |
| Objem 15 | Limitní objem při 15 °C v litrech. |

#### Atesty

| ID | ERSW-10 |
| --- | --- |
| Popis | Rozhraní pro import atestů ze systému SAP. |

Jedná se o existující rozhraní implementované na straně CDB ve formě databázové tabulky. Rozhraní slouží k získání platných atestů z modulu kvality systému SAP. Rozhraní netvoří primární tabulka systému SAP, ale tabulka s kopií dat, jejíž struktura je přizpůsobená potřebám TAS pro sklady PHM.

Rozhraní poskytuje kvalitativní informace o produktu v nádrži. Tyto informace se využívají pro tisk dokumentů a také pro nastavování některých parametrů při řízení výdeje PHM.

Níže je uveden minimální výčet atributů atestů, který bude doplněn v analýze. Bude zajištěno, aby tyto informace byly zobrazeny také v centrálním TAS a aby se do centrálního TAS propisovaly platné atesty přímo přiřazené k nádrži a informace, zda jsou tyto atesty právě na výdeji, z jednotlivých skladových TAS.

Atributy atestu:

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| ID atestu | Unikátní ID atestu generované systémem SAP. |
| Platnost od | Datum začátku platnosti. |
| Platnost do | Datum ukončení platnosti. |
| Produkt | ID produktu skladovaného v dané nádrži. |
| Nádrž | Označení nádrže. |
| Vystavil | Jméno osoby, která vytvořila atest. |
| Hustota 15 | Hustota produktu při 15°C. |
| Destilace 1–6 | 6 sloupců pro destilační zkoušku. Hodnoty ve sloupcích mají různý význam pro různé produkty. |
| Filtrovatelnost | Teplota filtrovatelnosti ve °C. |
| Bod vzplanutí | Bod vzplanutí ve °C. |
| TVP | Teplota vylučování parafinu ve °C. |
| Obsah ETBE | Koncentrace ETBE v procentech. |
| Obsah lihu | Koncentrace lihu v procentech. |
| Obsah FAME | Koncentrace FAME v procentech. |
| Obsah HVO | Koncentrace HVO v procentech. |
| Bio min | Minimální koncentrace bio složky. |
| Bio max | Maximální koncentrace bio složky. |
| VCode | Příznak atestu |

#### Prodejní položky

| ID | ERSW-11 |
| --- | --- |
| Popis | Rozhraní pro import prodejních položek ze systému SAP. |

Jedná se o existující rozhraní implementované na straně CDB ve formě databázového pohledu. Rozhraní slouží k získání seznamu prodejních položek, které identifikují PHM na straně SAP a MARS.

Atributy prodejních položek:

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| ID prodejní položky | Unikátní šestimístné ID prodejní položky. |
| Název | Název prodejní položky. |
| Skupina | ID skupiny prodejních položek. |
| SpD | Sazba SpD v Kč. |
| Jednotka SpD | Kilogramy nebo litry při 15 °C. |
| Nomenklatura | Kód celní nomenklatury. |
| Jednotka | Jednotka SpD. |
| Bio min | Minimální koncentrace bio složky. |
| Bio max | Maximální koncentrace bio složky. |

#### Dopravci

| ID | ERSW-12 |
| --- | --- |
| Popis | Rozhraní pro import společností dopravců ze systému MARS. |

Jedná se o existující rozhraní implementované na straně CDB ve formě databázových tabulek. Rozhraní slouží k získání seznamu platných dopravců evidovaných v systému MARS.

Atributy dopravců:

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| GUID dopravce | GUID identifikace dopravní společnosti v systému MARS. |
| Název | Název dopravní společnosti. |
| DIČ | DIČ dopravní společnosti. |
| Adresa | Adresa sídla dopravní společnosti rozdělená do 6 sloupců. |
| Stav | Určuje platnost záznamu. |

Atributy pro zjištění, zda je dopravce na daném skladu PHM blokován:

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| GUID dopravce | GUID identifikace dopravní společnosti v systému MARS. |
| Sklad | Kód skladu |
| Blokace od | Počáteční datum blokování dopravce pro odběr na daném skladu PHM. |
| Blokace do | Koncové datum blokování dopravce pro odběr na daném skladu PHM. |

#### Řidiči

| ID | ERSW-13 |
| --- | --- |
| Popis | Rozhraní pro import a export řidičů ze systému MARS. |

Jedná se o existující rozhraní implementované na straně CDB ve formě databázových tabulek. Rozhraní slouží k získání seznamu platných řidičů evidovaných v systému MARS.

Atributy řidičů:

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| GUID řidiče | GUID identifikace řidiče v systému MARS. |
| ID řidiče | Číselné ID řidiče momentálně odpovídající číslu ID karty. |
| Osobní číslo | Osobní číslo řidiče v systému MARS. |
| Jméno | Jméno a příjmení řidiče. |
| ADR | Datum expirace ADR. |
| Tahač | GUID naposledy použitého tahače. |
| Návěs | GUID naposledy použitého návěsu. |
| Platnost | Indikuje platnost záznamu. |

Atributy pro zjištění, zda má řidič na daném skladu školení bezpečnosti:

| Atribut | Směr | Popis |
| --- | --- | --- |
| GUID řidiče | Import/export | GUID identifikace řidiče v systému MARS. |
| Sklad | Import/export | Kód skladu. |
| Platnost školení | Import/export | Datum expirace školení řidiče. |

Původ záznamů školení je v TAS na skladu PHM. Záznamy školení se replikují do MARS.

Atributy pro zjištění, zda je řidič na daném skladu PHM blokován:

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| GUID řidiče | GUID identifikace řidiče v systému MARS. |
| Sklad | Kód skladu |
| Blokace od | Počáteční datum blokování řidiče pro odběr na daném skladu PHM. |
| Blokace do | Koncové datum blokování řidiče pro odběr na daném skladu PHM. |

#### Tahače a sólo autocisterny

| ID | ERSW-14 |
| --- | --- |
| Popis | Rozhraní pro import tahačů a sólo autocisteren ze systému MARS. |

Jedná se o existující rozhraní implementované na straně CDB ve formě databázových tabulek. Rozhraní slouží k získání seznamu platných tahačů a sólo autocisteren evidovaných v systému MARS. K záznamům vozidel, která mají komory existují řádky v podřízené tabulce s detailními informacemi o každé komoře vozidla.

Atributy vozidla:

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| GUID vozidla | GUID identifikace tahače nebo sólo autocisterny v systému MARS. |
| SPZ | Státní poznávací značka vozidla. |
| ADR | Datum expirace ADR. |
| Limitní zatížení | Limitní zatížení soupravy v kilogramech. |
| Pohotovostní zatížení | Pohotovostní zatížení vozidla v kilogramech. |
| Celkové zatížení | Celkové zatížení vozidla v kilogramech. |
| Počet komor | Počet komor první části soupravy. |
| Kategorie ADR | Kategorie ADR. |
| Hmotnost přívěsu | Maximální hmotnost přívěsu v kilogramech. |
| Tlaková zkouška | Datum expirace tlakové zkoušky. |
| Platnost | Indikuje platnost záznamu. |

Atributy komor vozidla:

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| GUID vozidla | GUID identifikace vozidla v systému MARS. |
| Komora | Pořadové číslo komory. |
| Objem nákladu | Maximální objem nákladu v litrech. |
| Objem komory | Celkový objem komory v litrech. |

#### Návěsy a přívěsy

| ID | ERSW-15 |
| --- | --- |
| Popis | Rozhraní pro import návěsu a přívěsů ze systému MARS. |

Jedná se o existující rozhraní implementované na straně CDB ve formě databázových tabulek. Rozhraní slouží k získání seznamu platných návěsů a přívěsů evidovaných v systému MARS. K záznamům vozidel, která mají komory existují řádky v podřízené tabulce s detailními informacemi o každé komoře vozidla.

Atributy vozidla:

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| GUID vozidla | GUID identifikace návěsu nebo přívěsu v systému MARS. |
| SPZ | Státní poznávací značka vozidla. |
| ADR | Datum expirace ADR. |
| Limitní zatížení | Limitní zatížení soupravy v kilogramech. |
| Pohotovostní zatížení | Pohotovostní zatížení vozidla v kilogramech. |
| Celkové zatížení | Celkové zatížení vozidla v kilogramech. |
| Zatížení na nápravu 1 | Zatížení na nápravu 1 v kilogramech. |
| Zatížení na nápravu 2 | Zatížení na nápravu 2 v kilogramech. |
| Zatížení na nápravu 3 | Zatížení na nápravu 3 v kilogramech. |
| Zatížení na nápravu 4 | Zatížení na nápravu 4 v kilogramech. |
| Počet komor | Počet komor druhé části soupravy. |
| Kategorie ADR | Kategorie ADR. |
| Tlaková zkouška | Datum expirace tlakové zkoušky. |
| Platnost | Indikuje platnost záznamu. |

Atributy komor vozidla:

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| GUID vozidla | GUID identifikace vozidla v systému MARS. |
| Komora | Pořadové číslo komory. |
| Objem nákladu | Maximální objem nákladu v litrech. |
| Objem komory | Celkový objem komory v litrech. |

#### Kontrolní seznamy řidičů a vozidel

| ID | ERSW-16 |
| --- | --- |
| Popis | Rozhraní pro import kontrolních seznamů dopravy ze systému MARS. |

Jedná se o existující rozhraní implementované na straně CDB ve formě databázové tabulky.  Rozhraní poskytuje informace o dopravě, která je autorizovaná odebírat objednávky v režimu „volný průjezd“ pro určité společnosti.

Atributy kontrolních seznamů:

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| GUID záznamu | GUID záznamu kontrolního seznamu. |
| ID zákazníka | ID společnosti ze systému SAP. |
| GUID dopravce | GUID autorizované dopravní společnosti. |
| GUID reference | GUID autorizovaného řidiče nebo vozidla. |
| Planost | Indikuje platnost záznamu. |

Seznamy slouží k ověření autorizace pro samoobslužný odběr PHM v režimu „volný průjezd. Každý záznam obsahuje povolenou kombinaci zákazník – dopravce – řidič nebo zákazník – dopravce – vozidlo. Společný sloupec pro identifikaci řidičů i vozidel obsahuje GUID, nehrozí tedy kolize. Kombinace zákazník, dopravce a reference je unikátní v rámci celé tabulky.

#### EMCS

| ID | ERSW-17 |
| --- | --- |
| Popis | Rozhraní pro import a export informací z a do systému CEPRO EMCS na úrovni skladu PHM. |

Jedná se o existující rozhraní implementované na straně lokální databáze instalované na TAS serveru ve formě databázové tabulky. Nejedná se o přímé rozhraní mezi TAS a EMCS celní správy, ale o rozhraní s aplikací, která zajišťuje integraci se systémem EMCS.

Atributy rozhraní s CEPRO EMCS:

| Atribut | Směr | Popis |
| --- | --- | --- |
| Sklad | Export | Kód skladu. |
| DNL | Export | GUID DNL. |
| Vytvořeno | Export | Časová značka založení záznamu systémem TAS. |
| Naplněno | Export | Časová značka vytvoření DNL. |
| Změna | Import/Export | Časová značka poslední změny. |
| Aktivní záznam | Export | Indikuje, zda je dokument platný nebo stornovaný. |
| Storno | Export | Odkaz na dokument storna. |
| ARC | Import | ARC kód |
| LRN | Import | LRN kód |
| GUID EMCS | Import/export | GUID z EMCS |
| Čas odpovědi | Import/export | Datum a čas odpovědi systému EMCS celní správy. |
| Zpráva | Import | Textová stavová zpráva z EMCS celní správy. |
| XML | Import | XML data pro přenos do EMCS celní správy, generovaná CEPRO EMCS. |

Sloupec „Směr“ udává směr toku dat. „Export“ znamená zápis dat do tabulky z TAS pro použití v CEPRO EMCS a „Import“ znamená zápis dat z CEPRO EMCS pro použití v systému TAS.

#### Dokumenty DNL

| ID | ERSW-18 |
| --- | --- |
| Popis | Rozhraní pro export dat dokumentů vytvořených systémem TAS. |

Jedná se o existující rozhraní implementované na straně CDB ve formě databázových tabulek. Rozhraní obsahuje kompletní záznam DNL s obchodními daty a daty o plnění. Záznam je rozdělen do několika úrovní:

- Hlavička dokumentu;

- Řádky dokumentu;

- Složky řádků dokumentů;

- Součty řádků;

- Součty složek řádků dokumentů;

- Rozšířené informace řádků dokumentu;

- Rozšířené informace složek receptů;

- Rozšířené informace součtů řádků;

Hlavička dokumentu reprezentuje hlavní záznam dokumentu, na který jsou navázány záznamy v ostatních tabulkách. Hlavička dokumentu obsahuje identifikační záznamy, informace o vztahu prodávající kupující, informace o dopravě apod.

Nejedná se o detailní specifikaci a závazné požadavky na podobu datových typů, ale o orientační výčet atributů, jejichž technická specifikace bude dopřesněna v rámci analýzy.

Atributy hlavičky DNL:

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| GUID DNL | GUID záznamu generované v lokálním TAS. |
| Číslo DNL | Šestimístné pořadové číslo dokumentu unikátní v rámci jednoho skladu PHM. |
| Kód DNL | Číslo DNL s prefixem kódu skladu. Toto číslo je unikátní v rámci všech skladů. |
| Kód skladu | Kód skladu PHM. |
| Adresa skladu | Celá adresa skladu PHM. |
| Kód střediska | Kód střediska, pod který patří sklad PHM. |
| Adresa střediska | Celá adresa střediska, pod které patří sklad PHM. |
| Datum vystavení | Datum a čas vystavení DNL v TAS. |
| Karta | Číslo ID karty řidiče. |
| Společnost prodávajícího | SAP ID společnosti prodávajícího. |
| ID prodávajícího | ID prodávajícího ze systému SAP. |
| Kód prodávajícího | Unikátní kód prodávajícího o délce jednoho až dvou znaků. |
| Název prodávajícího | Obchodní název společnosti prodávajícího. |
| Adresa prodávajícího | Adresa prodávajícího skládající se z první a druhé části. |
| DIČ prodávajícího | DIČ společnosti prodávajícího. |
| Společnost kupujícího | SAP ID společnosti kupujícího. |
| GUID kupujícího | Pokud je prodávajícím ČEPRO, hodnota je prázdná. Pokud je prodávajícím třetí strana hodnota je GUID společnosti ze systému MARS. |
| ID kupujícího | ID společnosti ze systému SAP v případě odběratele společnosti ČEPRO. ID společnosti ze systému MARS v případě odběratele třetí strany. |
| Název kupujícího | Obchodní název společnosti kupujícího. |
| Adresa kupujícího | Adresa kupujícího skládající se z první a druhé části. |
| DIČ kupujícího | DIČ společnosti kupujícího. |
| ID místa určení | ID místa určení ze systému SAP v případě odběratele společnosti ČEPRO. ID místa určení ze systému MARS v případě odběratele třetí strany. |
| Název místa určení | Název místa určení. |
| Adresa místa určení | Adresa místa určení skládající se z první a druhé části. |
| DIČ místa určení | DIČ místa určení, pokud existuje. |
| GUID dopravce | GUID dopravní společnosti ze systému MARS. |
| Název dopravce | Název dopravní společnosti. |
| DIČ dopravce | DIČ dopravní společnosti. |
| GUID řidiče | GUID řidiče ze systému MARS. |
| Jméno řidiče | Celé jméno řidiče. |
| GUID tahače | GUID tahače nebo sólo AC ze systému MARS. |
| SPZ tahače | SPZ tahače nebo sólo AC ze systému MARS. |
| GUID návěsu | GUID návěsu nebo přívěsu ze systému MARS. |
| SPZ návěsu | SPZ návěsu nebo přívěsu ze systému MARS. |
| GUID objednávky | GUID objednávky na základě, které by vytvořen tento DNL. |
| ID objednávky | Šestimístné ID objednávky ze systému MARS. |
| Číslo zák. objednávky | Číslo objednávky v systému třetí strany (pokud existuje). |
| Stav platby | Kopie atributu “Stav platby“ z objednávky. |
| ID stornovaného DNL | ID stornovaného dokumentu, ke kterému patři tento dokument. |
| GUID stornovaného DNL | GUID stornovaného dokumentu, ke kterému patři tento dokument. |
| Příjezd | Časová značka příjezdu na sklad PHM. |
| Odjezd | Časová značka odbavení ze skladu PHM. |
| Dispečer | Jméno uživatele, který vystavil DNL. |
| Operátor | Konstanta „bez obsluhy“. |
| Plomby | Čísla plomb AC. |
| Doprava ČEPRO | Kopie atributu “Doprava ČEPRO“ z objednávky. |
| Tarif dopravy | Kopie atributu “Tarif dopravy“ z objednávky. |
| Typ operace bio | Konstanta 999. |
| Číslo závozu | Číslo závozu z objednávky. |
| Volby tisku | Kopie atributu “Volby tisku“ z objednávky. |
| Kontrakt | Kopie atributu “Kontrakt“ z objednávky. |
| Závoz ČS | Kopie atributu “Závoz ČS“ z objednávky. |
| Původní ID místa určení | Původní ID místa určení z objednávky MARS. |
| Původní název místa určení | Původní název místa určení z objednávky MARS. |
| Manuální fakturace | Kopie atributu “Manuální fakturace“ z objednávky. |
| Potvrzení vyprázdněné AC | Indikace potvrzení řidiče o vyprázdněné AC na samoobslužném kiosku. |
| Potvrzení ADR | Indikace potvrzení seznámení se s ADR na samoobslužném kiosku. |
| AAD | Indikace odběr v režimu podmíněného osvobození od SpD. |
| Kontrakt zákazníka | Kopie atributu “Kontrakt zákazníka“ z objednávky. |
| Datum objednávky | Datum vytvoření objednávky. |
| Přijetí objednávky | Datum přijetí objednávky. |

Řádky DNL obsahují identifikační údaje o každém řádku (komoře) objednávky a změřené údaje z měřících zařízení AccuLoad.

Atributy řádků DNL:

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| GUID DNL | GUID záznamu generované v lokálním TAS. |
| Číslo řádku | Číslo řádku DNL. Číslo řádku odpovídá pořadovému číslu DNL, nemusí tedy vždy začínat od 1 a číselná řada v rámci jednoho DNL nemusí být spojitá. |
| ID receptu | ID receptu naplněného do komory. |
| Název receptu | Název receptu naplněného do komory. Pro naftu musí být název rozšířen o třídu nafty (F – zimní, D – přechodová, B – letní). |
| ID prodejní položky | ID prodejní položky ze SAP |
| Název prodejní položky | Název prodejní položky ze SAP |
| Klasifikace receptu | - Nafta - Benzín - Nafta tř. 2 - Jet - Topný olej - Aditivum - Bio složka - E85 |
| Měřidlo | Zkrácené označení AccuLoadu. |
| Nádrž | Označení nádrže primárního produktu. |
| Atest | Číslo atestu primárního produktu. |
| SpD | Sazba spotřební daně. |
| Jednotka SpD | Jednotka spotřební daně (kilogramy nebo litry při 15 °C). |
| Objem | Objem při aktuální teplotě v litrech. |
| Objem 15 | Objem při 15 °C v litrech. |
| Objem 20 | Objem při 20 °C v litrech. Tento objem neposkytuje AccuLoad a je nutné jej vypočítat podle normy ASTM 1250. |
| Hmotnost | Hmotnost v kilogramech. |
| Hustota | Průměrná hustota při aktuální teplotě v kilogramech na kubický metr. |
| Hustota 15 | Hustota při 15 °C v kilogramech na kubický metr. |
| Hustota 20 | Hustota při 20 °C v kilogramech na kubický metr. Tuto hustotu neposkytuje AccuLoad a je nutné ji vypočítat podle normy ASTM 1250. |
| Teplota | Teplota PHM ve °C. |
| Indikace automatického plnění | 1 = automatické plnění. |
| Původní data | 1 = data o plnění nebyla změněna. |
| Řádek objednávky | Číslo řádku objednávky. |
| Obsah lihu | Koncentrace lihu v nádrži v procentech. |
| Obsah ETBE | Koncentrace ETBE v nádrži v procentech. |
| Obsah FAME | Koncentrace FAME v nádrži v procentech. |
| Celkový objem bio 15 | Celkový objem bio složky při 15 °C v komoře AC. Jedná se o součet objemu při 15 °C bio složky v nádrži a objemu bio složky při 15 °C přimíchaného na výdejních lávkách. Objem bio složky v nádrži je třeba vypočítat ze složky základního produktu. |
| Celková koncentrace bio 15 | Celková koncentrace bio složky při 15 °C v komoře AC. Při výpočtu je nutné zohlednit koncentraci bio složky v nádrži. |
| Celková koncentrace lihu. | Celková koncentrace lihu při 15 °C včetně přepočteného ETBE v komoře AC. |
| Kontrakt | ID kontraktu z řádku objednávky. |
| Skladová položka | ID skladové položky z řádku objednávky. |
| Ceník | Ceník z řádku objednávky. |

Složky řádků dokumentů obsahují detailní informace o každé složce PHM, která se přimíchala při plnění komory AC.

Atributy složek řádků DNL:

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| GUID DNL | GUID záznamu generované v lokálním TAS. |
| Číslo řádku | Číslo řádku DNL. Číslo řádku odpovídá pořadovému číslu DNL, nemusí tedy vždy začínat od 1 a číselná řada v rámci jednoho DNL nemusí být spojitá. |
| Měřící trať | 1 pro základní produkt, 2 pro bio složku a 3 pro aditivum. |
| ID receptu | ID receptu naplněného do komory. |
| ID skladové položky | ID skladové položky TAS. |
| Název skladové položky | Název skladové položky TAS. |
| Skupina skladové položky | Skupina skladové položky TAS. |
| Název produktu | Název základního produktu včetně třídy u nafty a FAME. |
| Klasifikace produktu | - Nafta - Benzín - Nafta tř. 2 - Jet - Topný olej - Aditivum - Bio složka |
| Nádrž | Označení nádrže. |
| Atest | ID atestu SAP. |
| SpD | Sazba spotřební daně. |
| Jednotka SpD | Jednotka spotřební daně (kilogramy nebo litry při 15 °C). |
| Objem | Objem při aktuální teplotě v litrech. |
| Objem 15 | Objem při 15 °C v litrech. |
| Objem 20 | Objem při 20 °C v litrech. Tento objem neposkytuje AccuLoad a je nutné jej vypočítat podle normy ASTM 1250. |
| Hmotnost | Hmotnost v kilogramech. |
| Hustota | Průměrná hustota při aktuální teplotě v kilogramech na kubický metr. |
| Hustota 15 | Hustota při 15 °C v kilogramech na kubický metr. |
| Hustota 20 | Hustota při 20 °C v kilogramech na kubický metr. Tuto hustotu neposkytuje AccuLoad a je nutné ji vypočítat podle normy ASTM 1250. |
| Teplota | Teplota složky ve °C. |
| Indikace automatického plnění | 1 = automatické plnění. |
| Původní data | 1 = data o plnění nebyla změněna. |
| Obsah lihu | Koncentrace lihu v nádrži v procentech. |
| Obsah ETBE | Koncentrace ETBE v nádrži v procentech. |
| Obsah FAME | Koncentrace FAME v nádrži v procentech. |
| ID prodejní položky | ID prodejní položky z řádku DNL. |

Tabulka součtů řádků má obdobnou strukturu jako tabulka řádků s tím rozdílem, že řádky součtové tabulky tvoří součty řádků DNL seskupené podle produktu a prodejní položky.

Atributy součtů řádků DNL:

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| GUID DNL | GUID záznamu generované v lokálním TAS. |
| ID receptu | ID receptu naplněného do komory. |
| Název receptu | Název receptu naplněného do komory. Pro naftu musí být název rozšířen o třídu nafty (F – zimní, D – přechodová, B – letní). |
| ID prodejní položky | ID prodejní položky ze SAP |
| Název prodejní položky | Název prodejní položky ze SAP |
| Klasifikace receptu | - Nafta - Benzín - Nafta tř. 2 - Jet - Topný olej - Aditivum - Bio složka - E85 |
| ID orig. prodejní položky | ID prodejní položky před konverzí (původní prodejní položka v objednávce). |
| Měřidlo | Zkrácené označení AccuLoadu. |
| Nádrž | Označení nádrže primárního produktu. |
| Atest | Číslo atestu primárního produktu. |
| SpD | Sazba spotřební daně. |
| Jednotka SpD | Jednotka spotřební daně (kilogramy nebo litry při 15 °C). |
| Objem | Objem při aktuální teplotě v litrech. |
| Objem 15 | Objem při 15 °C v litrech. |
| Objem 20 | Objem při 20 °C v litrech. Tento objem neposkytuje AccuLoad a je nutné jej vypočítat podle normy ASTM 1250. |
| Hmotnost | Hmotnost v kilogramech. |
| Hustota | Průměrná hustota při aktuální teplotě v kilogramech na kubický metr. |
| Hustota 15 | Hustota při 15 °C v kilogramech na kubický metr. |
| Hustota 20 | Hustota při 20 °C v kilogramech na kubický metr. Tuto hustotu neposkytuje AccuLoad a je nutné ji vypočítat podle normy ASTM 1250. |
| Teplota | Teplota PHM ve °C. |
| Obsah lihu | Koncentrace lihu v nádrži v procentech. |
| Obsah ETBE | Koncentrace ETBE v nádrži v procentech. |
| Obsah FAME | Koncentrace FAME v nádrži v procentech. |
| Celkový objem bio 15 | Celkový objem bio složky při 15 °C v komoře AC. Jedná se o součet objemu při 15 °C bio složky v nádrži a objemu bio složky při 15 °C přimíchaného na výdejních lávkách. Objem bio složky v nádrži je třeba vypočítat ze složky základního produktu. |
| Celková koncentrace bio 15 | Celková koncentrace bio složky při 15 °C v komoře AC. Při výpočtu je nutné zohlednit koncentraci bio složky v nádrži. |
| Celková koncentrace lihu. | Celková koncentrace lihu při 15 °C včetně přepočteného ETBE v komoře AC. |
| Kontrakt | ID kontraktu z řádku objednávky. |
| Skladová položka | ID skladové položky z řádku objednávky. |
| Ceník | Ceník z řádku objednávky. |

Tabulka součtů složek řádků dokumentů má obdobnou strukturu jako tabulka složek řádků dokumentů s tím rozdílem, že řádky součtové tabulky tvoří součty složek v komoře seskupené podle produktu, měřící trati a skladové položky.

Atributy součtů složek řádků dokumentů:

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| GUID DNL | GUID záznamu generované v lokálním TAS. |
| Měřící trať | 1 pro základní produkt, 2 pro bio složku a 3 pro aditivum. |
| ID receptu | ID receptu naplněného do komory. |
| ID skladové položky | ID skladové položky TAS. |
| Název skladové položky | Název skladové položky TAS. |
| Skupina skladové položky | Skupina skladové položky TAS. |
| Název produktu | Název základního produktu včetně třídy u nafty a FAME. |
| Klasifikace produktu | - Nafta - Benzín - Nafta tř. 2 - Jet - Topný olej - Aditivum - Bio složka |
| Nádrž | Označení nádrže. |
| Atest | ID atestu SAP. |
| SpD | Sazba spotřební daně. |
| Jednotka SpD | Jednotka spotřební daně (kilogramy nebo litry při 15 °C). |
| Objem | Objem při aktuální teplotě v litrech. |
| Objem 15 | Objem při 15 °C v litrech. |
| Objem 20 | Objem při 20 °C v litrech. Tento objem neposkytuje AccuLoad a je nutné jej vypočítat podle normy ASTM 1250. |
| Hmotnost | Hmotnost v kilogramech. |
| Hustota | Průměrná hustota při aktuální teplotě v kilogramech na kubický metr. |
| Hustota 15 | Hustota při 15 °C v kilogramech na kubický metr. |
| Hustota 20 | Hustota při 20 °C v kilogramech na kubický metr. Tuto hustotu neposkytuje AccuLoad a je nutné ji vypočítat podle normy ASTM 1250. |
| Teplota | Teplota složky ve °C. |
| ID prodejní položky | ID prodejní položky ze součtu řádků. |

Rozšířené informace řádků dokumentu obsahují kompletní informaci o koncentracích a objemech jednotlivých bio složek v základním produktu a v komoře AC.

Atributy rozšířených informací řádků dokumentu:

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| GUID DNL | GUID záznamu generované v lokálním TAS. |
| Číslo řádku | Číslo řádku DNL. Číslo řádku odpovídá pořadovému číslu DNL, nemusí tedy vždy začínat od 1 a číselná řada v rámci jednoho DNL nemusí být spojitá. |
| Obsah lihu | Koncentrace lihu v nádrži v procentech. |
| Obsah ETBE | Koncentrace ETBE v nádrži v procentech. |
| Obsah FAME | Koncentrace FAME v nádrži v procentech. |
| Obsah HVO | Koncentrace HVO v nádrži v procentech. |
| Celkový obsah lihu | Celková koncentrace lihu v komoře AC. |
| Celkový obsah ETBE | Celková koncentrace ETBE v komoře AC. |
| Celkový obsah FAME | Celková koncentrace FAME v komoře AC. |
| Celkový obsah HVO | Celková koncentrace HVO v komoře AC. |
| Celkový objem lihu 15 | Celkový objem lihu při 15 °C v komoře AC. |
| Celkový objem ETBE 15 | Celkový objem ETBE při 15 °C v komoře AC. |
| Celkový objem FAME 15 | Celkový objem FAME při 15 °C v komoře AC. |
| Celkový objem HVO 15 | Celkový objem HVO při 15 °C v komoře AC. |

Rozšířené informace složek receptů obsahují kompletní informaci o koncentracích jednotlivých bio složek v rámci každé složky receptu.

Atributy rozšířených informací složek receptů:

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| GUID DNL | GUID záznamu generované v lokálním TAS. |
| Číslo řádku | Číslo řádku DNL. Číslo řádku odpovídá pořadovému číslu DNL, nemusí tedy vždy začínat od 1 a číselná řada v rámci jednoho DNL nemusí být spojitá. |
| Měřící trať | 1 pro základní produkt, 2 pro bio složku a 3 pro aditivum. |
| Obsah lihu | Koncentrace lihu v nádrži v procentech. |
| Obsah ETBE | Koncentrace ETBE v nádrži v procentech. |
| Obsah FAME | Koncentrace FAME v nádrži v procentech. |
| Obsah HVO | Koncentrace HVO v nádrži v procentech. |

Rozšířené informace součtů řádků obsahují kompletní informaci o koncentracích a objemech jednotlivých bio složek v AC.

Atributy rozšířených informací součtů:

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| GUID DNL | GUID záznamu generované v lokálním TAS. |
| ID receptu | ID receptu naplněného do komory. |
| ID prodejní položky | ID prodejní položky ze SAP |
| ID orig. prodejní položky | ID prodejní položky před konverzí (původní prodejní položka v objednávce). |
| Celkový obsah lihu | Celková koncentrace lihu v komoře AC. |
| Celkový obsah ETBE | Celková koncentrace ETBE v komoře AC. |
| Celkový obsah FAME | Celková koncentrace FAME v komoře AC. |
| Celkový obsah HVO | Celková koncentrace HVO v komoře AC. |
| Celkový objem lihu 15 | Celkový objem lihu při 15 °C v komoře AC. |
| Celkový objem ETBE 15 | Celkový objem ETBE při 15 °C v komoře AC. |
| Celkový objem FAME 15 | Celkový objem FAME při 15 °C v komoře AC. |
| Celkový objem HVO 15 | Celkový objem HVO při 15 °C v komoře AC. |

#### EMCS centrála

| ID | ERSW-19 |
| --- | --- |
| Popis | Rozhraní pro export dat z CEPRO EMCS do centrálního systému. |

Jedná se o existující rozhraní implementované na straně CDB ve formě databázové tabulky. Rozhraní slouží k replikaci údajů z lokální databáze CEPRO EMCS. Pozor, replikaci zajišťuje TAS ne „CEPRO EMCS“.

Nejedná se o detailní specifikaci a závazné požadavky na podobu datových typů, ale o orientační výčet atributů, jejichž technická specifikace bude upřesněna v rámci analýzy.

Atributy záznamu EMCS:

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| Sklad | Kód skladu. |
| DNL | GUID DNL. |
| Vytvořeno | Časová značka založení záznamu systémem TAS. |
| Naplněno | Časová značka vytvoření DNL. |
| Změna | Časová značka poslední změny. |
| Aktivní záznam | Indikuje, zda je dokument platný nebo stornovaný. |
| Storno | Odkaz na dokument storna. |
| ARC | ARC kód z EMCS. |
| LRN | LRN kód. |
| XML data z EMCS | Kompletní XML response ze systému EMCS celní zprávy. |

#### PDF dokumenty

| ID | ERSW-20 |
| --- | --- |
| Popis | Rozhraní pro export PDF dokumentů. |

Jedná se o existující rozhraní implementované na straně centrálního systému ČEPRO, a.s. ve formě sdíleného adresáře. Do tohoto adresáře se kopírují v pravidelných intervalech všechny neexportované PDF dokumenty vygenerované systémem TAS.

#### Nádrže

| ID | ERSW-21 |
| --- | --- |
| Popis | Rozhraní pro export nádrží. |

Jedná se o existující rozhraní implementované na straně CDB. Do rozhraní se zapisují aktuální stavy nádrží na skladech PHM na základě dat z hladinoměrů. Data z hladinoměrů jsou dostupná v řídícím systému přes OPC a ve SCADA systému přes ODBC. Z důvodu konzistence s reporty SCADA je preferovaným rozhraním pro získání dat z hladinoměrů rozhraní ODBC.

Nejedná se o detailní specifikaci a závazné požadavky na podobu datových typů, ale o orientační výčet atributů, jejichž technická specifikace bude upřesněna v rámci analýzy.

Atributy záznamu stavu nádrže:

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| Sklad | Kód skladu. |
| Nádrž | Označení nádrže |
| Produkt | Název základního produktu |
| Objem 15 | Objem produktu při 15 °C v kubických metrech. |
| Hmotnost | Hmotnost produktu v kilogramech. |
| Hladina | Výška hladiny v milimetrech. |
| Hustota | Hustota při aktuální teplotě v kilogramech na kubický metr. |
| Hustota 15 | Hustota při 15 °C v kilogramech na kubický metr. |
| Časová značka | Datum a čas pořízení vzorku. |
| Zdroj | Označení systému, který záznam odeslal. |

#### Uživatelé

| ID | ERSW-22 |
| --- | --- |
| Popis | Rozhraní pro export uživatelů. |

Jedná se o existující rozhraní implementované na straně CDB. Rozhraní obsahuje údaje o uživatelích TAS a slouží k bezpečnostním auditům.

Nejedná se o detailní specifikaci a závazné požadavky na podobu datových typů, ale o orientační výčet atributů, jejichž technická specifikace bude upřesněna v rámci analýzy.

Atributy uživatelů

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| Sklad | Kód skladu. |
| Uživatel | Uživatelské jméno. |
| Jméno | Jméno a příjmení uživatele. |
| Číslo | Osobní číslo uživatele. |
| Email | E-mailová adres uživatele. |
| Zakázán | Indikuje, zda je účet povolen nebo zakázán. |
| Uživatelské skupiny | Seznam skupin, jejichž členem je tento uživatel. |

#### AccuLoady

| ID | ERSW-23 |
| --- | --- |
| Popis | Rozhraní pro export dat z AccuLoadů. |

Jedná se o existující rozhraní implementované na straně CDB ve formě databázových tabulek. Tabulky obsahují sumární data AccuLoadů včetně hodnot totálních počitadel a sumární data DNL pro srovnání a výpočet rozdílů.

Rozhraní má tři části:

- Data podle receptů;

- Data podle základních produktů;

- Data totálních počitadel;

Nejedná se o detailní specifikaci a závazné požadavky na podobu datových typů, ale o orientační výčet atributů, jejichž technická specifikace bude upřesněna v rámci analýzy.

Atributy dat receptů obsahují v každém řádku sumu podle měřidla a receptu za den:

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| Sklad | Kód skladu. |
| ID | Osmimístné číslo skládající se z roku, měsíce a dne, např. 20200524 |
| ID receptu | ID receptu TAS. |
| AccuLoad | ID AccuLoadu. |
| Název receptu | Název receptu TAS. |
| Datum | Datum, ke kterému patří sumární data. |
| Objem | Součet objemů receptu na AccuLoadu při aktuální teplotě. |
| Objem 15 | Součet objemů receptu při 15 °C na AccuLoadu. |
| Hmotnost | Součet hmotností receptu na AccuLoadu. |
| Objem DNL | Součet objemů receptu na DNL. |
| Objem 15 DNL | Součet objemů receptu při 15 °C na DNL. |
| Hmotnost DNL | Součet hmotností receptu na DNL. |
| Rozdíl objemů 15 | Rozdíl mezi objemem receptu při 15 °C na AccuLoadu a objemem receptu při 15 °C na DNL. |

Atributy dat základních produktů obsahují v každém řádku sumu podle měřidla, receptu a základního produktu za den:

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| Sklad | Kód skladu. |
| ID | Osmimístné číslo skládající se z roku, měsíce a dne, např. 20200524 |
| ID receptu | ID receptu TAS. |
| AccuLoad | ID AccuLoadu. |
| ID produktu | ID základního produktu TAS. |
| Název produktu | Název produktu TAS. |
| Datum | Datum, ke kterému patří sumární data. |
| Objem | Součet objemů produktu na AccuLoadu při aktuální teplotě. |
| Objem 15 | Součet objemů produktu při 15 °C na AccuLoadu. |
| Hmotnost | Součet hmotností produktu na AccuLoadu. |
| Objem DNL | Součet objemů produktu na DNL. |
| Objem 15 DNL | Součet objemů produktu při 15 °C na DNL. |
| Hmotnost DNL | Součet hmotností produktu na DNL. |
| Rozdíl objemů 15 | Rozdíl mezi objemem produktu při 15 °C na AccuLoadu a objemem produktu při 15 °C na DNL. |

Atributy dat totálních počitadel obsahují v každém řádku počáteční a koncová data totálních počitadel základního produktu za den a rozdíl mezi nimi:

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| Sklad | Kód skladu. |
| ID | Osmimístné číslo skládající se z roku, měsíce a dne, např. 20200524 |
| AccuLoad | ID AccuLoadu. |
| ID produktu | ID základního produktu TAS. |
| Název produktu | Název produktu TAS. |
| Datum | Datum, ke kterému patří sumární data. |
| Objem počátek | Objem totálního počitadla na počátku dne. |
| Objem 15 počátek | Objem totálního počitadla při 15 °C na počátku dne. |
| Objem konec | Objem totálního počitadla na konci dne. |
| Objem 15 konec | Objem totálního počitadla při 15 °C na konci dne. |
| Objem | Rozdíl objemů na konci a na počátku dne. |
| Objem 15 | Rozdíl objemů při 15 °C na konci a na počátku dne. |

#### Elektronický podpis dokumentů

| ID | ERSW-24 |
| --- | --- |
| Popis | REST rozhraní pro elektronický podpis dokumentů. |

Jedná se o existující REST rozhraní implementované na straně centrálního systému FSS. Rozhraní slouží ke komunikaci mezi TAS a FSS při podpisu a archivaci PDF dokumentů.

Atributy REST požadavku

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| ID | Unikátní ID požadavku. |
| Akce | Podepsat nebo uložit. |
| Dokumenty | Pole DNL s dalšími atributy. |

Atributy DNL

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| Kód dokumentu | Sedmiznakový kód dokumentu s prefixem kódu skladu a šestimístným číslem. |
| Metadat | Pole s doplňkovými informacemi. |
| Soubory | Pole s identifikací a daty jednotlivých PDF souborů náležících tomuto DNL. |

Atributy PDF souborů

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| Název souboru | Název PDF souboru. |
| Kódování | Base64, Base64URL nebo Base16. |
| Data | Kódovaná data PDF souboru. |

#### Shell

| ID | ERSW-25 |
| --- | --- |
| Popis | Rozhraní pro import záznamů indikující závoz Shell. |

Jedná se o existující rozhraní implementované na straně CDB ve formě databázové tabulky. Tabulka obsahuje kombinace, které identifikují závoz společnosti Shell. Data z rozhraní se používají pro účely samoobslužných kiosků, kde je nutné zajistit změnit logiku v případě závozu společnosti Shell.

Atributy Shell:

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| GUID | GUID záznamu. |
| ID prodávajícího | ID společnosti prodávajícího ze systému SAP. |
| ID kupujícího | ID společnosti kupujícího ze systému SAP, v případě odběratele ČEPRO, a.s. |
| GUID kupujícího | GUID kupujícího ze systému MARS, v případě odběratele třetí strany. |
| GUID dopravce | GUID dopravní společnosti ze systému MARS. |

#### Místa určení vyžadující komentář

| ID | ERSW-26 |
| --- | --- |
| Popis | Rozhraní pro import záznamů míst určení vyžadující komentář. |

Jedná se o existující rozhraní implementované na straně CDB ve formě databázové tabulky. Záznamy v tabulce indikují nutnost zadat řidičem na samoobslužném kiosku komentář ke každé komoře.

Atributy míst určení vyžadující komentář:

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| ID kupujícího | ID společnosti kupujícího. |
| ID adresy | ID místa určení. |

#### PSA

| ID | ERSW-27 |
| --- | --- |
| Popis | Rozhraní pro export údajů o řidiči do PSA. |

Jedná se o existující REST rozhraní implementované na straně systému PSA instalovaného na skladech PHM. Toto rozhraní slouží k export informace o zadání data expirace školení bezpečnosti řidiče.

Atributy rozhraní

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| GUID | GUID řidiče ze systému MARS. |
| Datum expirace | Datum expirace školení. |

#### SMS brána

| ID | ERSW-28 |
| --- | --- |
| Popis | SMS brána ČEPRO, a.s. |

SMS brána ČEPRO slouží pro příjem a odesílání SMS přes tabulky v centrální databázi.

Atributy pro odeslání SMS

| Sloupec | Popis |
| --- | --- |
| Příjemce | Telefonní číslo příjemce. |
| Časová značka | Datum a čas odeslání. |
| Zpráva | Zpráva k odeslání. |
| Uživatel | Identifikace uživatele, který odeslal zprávu. |

Atributy pro příjem SMS

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| Telefonní číslo | Telefonní číslo odesílatele. |
| Časová značka | Datum a čas přijetí. |
| Zpráva | Text SMS zprávy. |

#### Alternativní názvy receptů

| ID | ERSW-29 |
| --- | --- |
| Popis | Alternativní názvy receptů |

Jedná se o existující rozhraní implementované na straně CDB ve formě databázové tabulky. Záznamy v tabulce reprezentují alternativní názvy receptů pro určité zákazníky. Tyto názvy se použijí na tiskových šablonách DNL a v exportu DNL místo názvů receptů.

Atributy alternativních názvů receptů:

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| ID receptu | ID receptu TAS |
| ID společnosti | ID společnosti SAP |
| Název | Alternativní název receptu |

#### Stávající OPC rozhraní pro PLC Simatic S7

| ID | ERSW-30 |
| --- | --- |
| Popis | Stávající OPC rozhraní pro PLC SIMATIC S7 |

Rozhraní slouží pro předávání dat/příkazů z TAS do řídícího systému, který zabezpečuje vykonávání technických procesů prostřednictvím instrumentace/Acculoadů. Rozhraní slouží ke čtení měřených dat z AccuLoadů a aditivačních jednotek, předávání autorizace, nastavování atestových parametrů nádrží, konfiguraci receptů, parametrizaci koncentrací malých odběrů a parametrizaci prevence přeplnění. Požaduje se, aby dodavatel TAS byl připraven se na toto rozhraní integrovat, případě navrhnout jiné vlastní adekvátní řešení.

Následující podkapitoly popisují pro ilustraci atributy jednotlivých datových toků, které jsou v rámci rozhraní prováděny. Ve stávajícím řešení TAS mají některá rozhraní dvě verze v závislosti na skladu, na kterém jsou implementována. Zde je rozdělení skladů podle jednotlivých verzí.

- V4

  - Bělčice

  - Cerekvice

  - Hněvice

  - Klobouky

  - Mstětice

  - Sedlnice

  - Smyslov

  - Střelice

  - Šlapanov

  - Třemošná

  - Včelná

- V5

  - Hájek

  - Loukov

Označení V4 a V5 bude použito dále v textu k rozlišení popisu jednotlivých verzí a k přiřazení skupině skladů.

##### Zápis konfigurace receptů

Povel pro zápis receptů je dostupný přes OPC tag OPC_CHI.SetRecept a má následující formát.

InnnZnnnMnnRnnPn:xxx.xEn:xxxxxAn:xxxxxTnGxxxxxxxxSssssssG00012000;

Odpovědí zápisu je index řádku v interní tabulce nebo chybový kód (záporné číslo „-1“ znamenající „mimo rozsah tabulky“). Odpověď je dostupná v OPC tagu OPC_CHO. ResultSetRecept.

Formát receptu V5

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| Innn | Index v interní tabulce receptů 1-999. |
| Znnnn | Unikátní číslo receptu/zboží v rámci skladu 1-9999. |
| Mnn | ID AccuLoadu 1-99, který tento recept může vydávat. |
| Rnn | Recept v AccuLoadu v rozsahu 1–50 na který se zboží mapuje. |
| Pn:xxx.xx | Koncentrace produktu v receptu (opakuje se pro P1 až P6 dle HW konfigurace AccuLoadu a složení receptu). Koncentrace je formátována na 2 desetinná místa. |
| En:xxxxx | Konfigurace složení aditiv, pokud se používá aditivační jednotka EVA (opakuje se pro E1 až E8 dle HW konfigurace aditivační jednotky a složení receptu). Číslo n je aditivační jednotka 1-8, koncentrace je v ppm. |
| An:xxxxx | Konfigurace složení aditiv, pro jiné aditivační jednotky než je EVA (opakuje se pro A1 až A24 dle HW konfigurace AccuLoadu, aditivační jednotky a složení receptu). Číslo n je aditivační jednotka 1-24, koncentrace je v ppm. |
| Tn | Typ receptu – viz tabulka výše. |
| Sssssss | Zkrácený název receptu (6 znaků) – nesmí obsahovat znak „;“. |
| Gxxxxxxxx | MultiPID identifikace - 24bitové číslo max 8 číselných znaků. |

Formát receptu V4

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| Innn | Index v interní tabulce receptů 1-999. |
| Znnnn | Unikátní číslo receptu/zboží v rámci skladu 1-9999. |
| Mnn | ID AccuLoadu 1-99, který tento recept může vydávat. |
| Rnn | Recept v AccuLoadu v rozsahu 1–50 na který se zboží mapuje. |
| Pn:xxx.xx | Koncentrace produktu v receptu (opakuje se pro P1 až P6 dle HW konfigurace AccuLoadu a složení receptu). Koncentrace je formátována na 2 desetinná místa. |
| En:xxxxx | Konfigurace složení aditiv, pokud se používá aditivační jednotka EVA (opakuje se pro E1 až E8 dle HW konfigurace aditivační jednotky a složení receptu). Číslo n je aditivační jednotka 1-8, koncentrace je v ppm. |
| An:xxxxx | Konfigurace složení aditiv, pro jiné aditivační jednotky než je EVA (opakuje se pro A1 až A24 dle HW konfigurace AccuLoadu, aditivační jednotky a složení receptu). Číslo n je aditivační jednotka 1-24, koncentrace je v ppm. |
| Tn | Typ receptu – viz tabulka výše. |
| Sssssss | Zkrácený název receptu (6 znaků) – nesmí obsahovat znak „;“. |

Hodnoty parametru T

| Hodnota | Popis |
| --- | --- |
| 0 | Zpětná kompatibilita, složení receptu je navázáno na parametr aktuální koncentrace v poli nádrží. |
| 1 | Vyhrazený recept, výdej je proveden podle složení receptu v tabulce. |
| 2 | Složení receptu se nastaví podle centrální volby a parametrů na výdejní nádrži, dále je v tom to případě prováděno snížení procent u nízkých závozů (pokud toto není pro sklad vypnuto). |
| 3 | Recepty pro bioprodukty s vyšším obsahem biosložky, není zde hlídáno bio max z atestu. |
| 4 | Zadání receptu na dvě desetinná místa v AccuLoadu (dnes již nepoužíváno). |

Rozhraní umožňuje i zpětné vyčtení konfigurace receptu. Pro získání konfigurace receptu se zapíše index konfigurace na OPC tag OPC_CHI.GetRecept. Odpověď se zapíše do OPC tagu OPC_CHO.ResultGetRecept ve stejném formátu, jaký má zápis receptu.

POZNÁMKA: Rozhraní umožňuje do PLC uložit až 999 receptů. Současná implementace je limitovaná na 200 receptů. Pro rozšíření je nutný zásah do PLC.

DŮLEŽITÉ: tabulka receptů je uložena v paměti PLC. TAS musí zajistit její obnovu po ztrátě napájení nebo resetu PLC.

##### Autorizace plnění

Rozhraní pro autorizaci plnění poskytuje registry pro zápis autorizace jedné komory AC, odstranění autorizace jedné komory a odstranění skupiny autorizací komor náležící stejné ID kartě. Rozhraní má dvě verze V4 a V5. Zásadní rozdíl mezi verzemi V4 a V5 je v tom, že verze V5 podporuje registraci indexu místa určení a díky tomu umožňuje jednoznačné přiřazení komory místu určení a podporu závozu více míst určení z jedné komory.

Povel pro zápis autorizace komory je dostupný přes OPC tag OPC_CHI.SetPovoleni a má následující formát.

TCCCCCCRRRRRRRRRRKKZZZZLLLLLLLLFFFFFFFFFFFFFFAA

Odpovědí zápisu je index řádku v interní tabulce autorizací nebo chybový kód (záporné číslo „-1“ znamená „mimo rozsah tabulky“). Odpověď je dostupná v OPC tagu OPC_CHO.ResultSetPovoleni.

Formát receptu V5

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| T | Typ povolení, N – normální, T – vyžadována teplotní kompenzace. |
| CCCCCC | Popisné číslo karty. |
| RRRRRRRRRR | Interní ID bezkontaktního čipu karty. |
| KK | ID komory 1-99 |
| DD | Index místa určení 1-99 (odpovídá indexu DNL). |
| ZZZZ | ID receptu 1-9999 |
| LLLLLLLL | Objem při 15 °C v litrech. |
| FFFFFFFFFFFFFF | SPZ nebo číslo vagonu |
| AA | Číslo AccuLoadu |

Formát receptu V4

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| T | Typ povolení, N – normální, T – teplotní kompenzace |
| CCCCCC | Popisné číslo karty. |
| RRRRRRRRRR | Interní ID bezkontaktního čipu karty. |
| KK | ID komory 1-99 |
| ZZZZ | ID receptu 1-9999 |
| LLLLLLLL | Objem při 15 °C v litrech. |
| AA | Číslo AccuLoadu |

Vložením autorizace se data zapíšou do interní tabulky autorizací. Tabulka je alokovaná na 200 řádků a při vložení se vyhledá první volný řádek.

Za mazání řádku z tabulky je zodpovědná serverová část TAS. Pokud nebude docházet k důslednému mazání řádků, tabulka se naplní a nebude možné pokračovat v dalších autorizacích. OPC tagy pro tabulku autorizací jsou OPC_CHO.Buffer.Row[1] až OPC_CHO.Buffer.Row[200].

Smazání řádku autorizace se provádí prostřednictvím OPC tagu OPC_CHI.ClearPovoleni. Výsledek smazání autorizace je dostupný prostřednictvím OPC tagu OPC_CHO.ResultClearPovoleni, kam se uloží index smazané autorizace nebo chybový kód. Chybové kódy jsou uloženy v následující tabulce.

| Kód | Popis |
| --- | --- |
| -1 | Řádek je mimo rozsah tabulky. |
| -2 | Požadovaný řádek neobsahuje platnou autorizaci. |
| -3 | Řádek je uzamčen z důvodu probíhajícího plnění. |

Smazání všech autorizací pro ID kartu se provede zápisem na OPC tag OPC_CHI.ClearZakaznik. Výsledek povelu smazání je dostupný v OPC tagu OPC_CHO.ResultClearZakaznik. Výsledkem mazání je buď kladné číslo udávající počet smazaných řádků nebo záporné číslo v případě chyby.

##### Nastavení atestových parametrů pro nádrže

Pro každou nádrž je definováno rozhraní obsahující následující OPC tagy.

| OPC tag | Popis |
| --- | --- |
| OPC_TANKS[n]. RefDensity | Referenční hustota produktu v kg/m3. |
| OPC_TANKS[n]. ObsahAkt | Aktuální obsah bio složky v nádrži v procentech. |
| OPC_TANKS[n]. ObsahMax | Maximální celkový obsah bio složky v AC. |
| OPC_TANKS[n]. ObsahMin | Minimální celkový obsah bio složky v AC. |

Referenční hustota je odeslána do zařízení AccuLoad a je použita pro výpočty referenčního objemu a hmotnosti a hustoty. Odeslání nesprávné hustoty způsobí chybu v měření všech následných výdejů.

Parametry související s bio složkou jsou určeny ke kontrole rozsahu koncentrace a k výpočtu koncentrace, kterou je třeba naplnit do AC. Odeslání nesprávných hodnot parametrů může mít za následek výdej produktu nesplňujícího normy nebo zařazení výsledného produktu do jiné daňové skupiny.

DŮLEŽITÉ: V případě začlenění nové nádrže do TAS je nutné upravit kód v PLC.

##### Koncentrace bio složky pro malé dávky

Rozhraní slouží k nahrání parametrů pro blending při výdeji malých dávek. Parametry jsou rozděleny do dvou skupin, jedna pro benzín a jedna pro naftu.

| OPC tag | Popis |
| --- | --- |
| OPC_DR. BA_VOLUME | Prahová hodnota objemu benzinu, pod kterou je objem považován za malou dávku. |
| OPC_DR. NM_VOLUME | Prahová hodnota objemu nafty, pod kterou je objem považován za malou dávku. |
| OPC_DR. BA_RLIMIT | Prahová hodnota koncentrace bio složky v benzinu, nad kterou se použije koncentrace pro malé dávky. |
| OPC_DR. NM_RLIMIT | Prahová hodnota koncentrace bio složky v naftě, nad kterou se použije koncentrace pro malé dávky. |
| OPC_DR. BA_RSP | Hodnota koncentrace bio složky pro male dávky benzinu. |
| OPC_DR. NM_RSP | Hodnota koncentrace bio složky pro male dávky nafty. |

##### Transakce AccuLoadů

Podmnožina dat, které poskytuje zařízení AccuLoad se dočasně ukládají do PLC. pro každý AccuLoad jsou dostupná některá průběžná data a data po ukončení plnění jedné komory. Při výdeji další komory se data přepíšou.

V5, společný prefix pro OPC tagy je OPC_ACLnn/ACL, kde nn je číslo AccuLoadu.

| OPC tag | Popis |
| --- | --- |
| CurrentRecFlowrate | Aktuální průtok v l/min. |
| CurrentRecN | Aktuální objem receptu při 15 °C v litrech. |
| CurrentRecMax | Požadované množství v litrech. |
| CurrentPassportLabel | Aktuální popisné číslo karty řidiče. |
| CurrentPassportRFID | Aktuální RFID číslo karty řidiče. |
| CurrentDoc | Aktuální index místa určení / index DNL. |
| CurrentChamber | Číslo aktuální komory. |
| CurrentRecipe | ID aktuálního receptu. |
| TransactionPassportLabel | Popisné číslo karty řidiče. |
| TransactionPassportRFID | RFID číslo karty řidiče. |
| TransactionDoc | Index místa určení / index DNL. |
| TransactionChamber | Číslo komory. |
| TransactionRecipe | ID receptu. |
| TransactionRecTotalG | Celkový objem receptu v litrech. |
| TransactionRecTotalN | Celkový objem receptu při 15 °C v litrech. |
| TransactionRecTotalM | Celková hmotnost receptu v kilogramech. |
| TransactionRecG | Transakční objem receptu v litrech. |
| TransactionRecN | Transakční objem receptu při 15 °C v litrech |
| TransactionRecM | Transakční hmotnost receptu v kilogramech. |
| TransactionRecTemp | Průměrná transakční teplota receptu ve °C. |
| TransactionRecPres | Tlak transakce. |
| TransactionRecDens | Průměrná hustota receptu při aktuální teplotě v kg/m3. |
| TransactionRecDens15 | Hustota receptu při 15 °C v kg/m3. |
| TransactionID | ID transakce 1-9999. |
| TransactionDT1 | Datum a čas ukončení transakce. |
| TransactionSDT1 | Datum a čas zahájení transakce |
| Product[n]/CurrentN | Aktuální objem produktu n při 15 °C v litrech. |
| Product[n]/TransactionG | Transakční objem produktu n v litrech. |
| Product[n]/TransactionN | Transakční objem produktu n při 15 °C v litrech |
| Product[n]/TransactionM | Transakční hmotnost produktu n v kilogramech. |
| Product[n]/TransactionTemp | Průměrná transakční teplota produktu n ve °C. |
| Product[n]/TransactionPres | Tlak produktu n. |
| Product[n]/TransactionDens | Průměrná hustota produktu n při aktuální teplotě v kg/m3. |
| Product[n]/TransactionDens15 | Hustota produktu n při 15 °C v kg/m3. |
| Product[n]/TransactionRatio | Koncentrace produktu n v receptu v procentech. |
| Product[n]/TransactionTank | ID výdejní nádrže. |
| Product[n]/TotalG | Celkový objem produktu n v litrech. |
| Product[n]/TotalN | Celkový objem produktu n při 15 °C v litrech. |
| Product[n]/TotalM | Celková hmotnost produktu n v kilogramech. |
| Product[n]/KF | K-faktor. |
| Additive[n]/CurrentG | Aktuální objem aditiva n litrech. |
| Additive[n]/TransactionG | Transakční objem aditiva n v litrech. |
| Additive[n]/TransactionN | Transakční objem aditiva n při 15 °C v litrech |
| Additive[n]/TransactionM | Transakční hmotnost aditiva n v kilogramech. |
| Additive[n]/TransactionTemp | Průměrná transakční teplota aditiva n ve °C. |
| Additive[n]/TransactionDens | Průměrná hustota aditiva n při aktuální teplotě v kg/m3. |
| Additive[n]/TransactionDens15 | Hustota aditiva n při 15 °C v kg/m3. |
| Additive[n]/TransactionTank | ID výdejní nádrže. |
| Additive[n]/TotalG | Celkový objem aditiva v litrech. |
| Additive[n]/TotalN | Celkový objem aditiva při 15 °C v litrech. |
| Additive[n]/TotalM | Celková hmotnost aditiva v kilogramech. |
| Prompt[1]/PromptTxt | Textový uživatelský vstup 1 z AccuLoadu. |
| Prompt[2]/PromptTxt | Textový uživatelský vstup 2 z AccuLoadu. |
| Prompt[3]/PromptTxt | Textový uživatelský vstup 3 z AccuLoadu. |
| Prompt[4]/PromptTxt | Textový uživatelský vstup 4 z AccuLoadu. |
| Prompt[5]/PromptTxt | Textový uživatelský vstup 5 z AccuLoadu. |
| FW | Verze firmware AccuLoadu. |
| AlarmComm | Alarm komunikace s AccuLoadem. |
| Enabled | Splněny podmínky výdeje. |
| Loading | Probíhá plnění. |
| AlarmOn | Indikace vzniku alarmu. |
| WM | Stav přepínače W+M. |
| OutOfOrder | AccuLoad mimo provoz. |
| AlarmDA | DA alarm. |
| AlarmDAR | DAR alarm. |
| AlarmCM | CM alarm. |
| AlarmSP | SP alarm. |
| AlarmOA | OA alarm. |
| AlarmPA | PA alarm. |
| AlarmCL | CL alarm. |
| AlarmVF1 | VF1 alarm. |
| AlarmVF2 | VF2 alarm. |
| AlarmZF1 | ZF1 alarm. |
| AlarmZF2 | ZF2 alarm. |
| AlarmLF1 | LF1 alarm. |
| AlarmLF2 | LF2 alarm. |
| AlarmHF1 | HF1 alarm. |
| AlarmHF2 | HF2 alarm. |
| AlarmPS1 | PS1 alarm. |
| AlarmPS2 | PS2 alarm. |
| AlarmBL1 | BL1 alarm. |
| AlarmBL2 | BL2 alarm. |
| AlarmBH1 | BH1 alarm. |
| AlarmBH2 | BH2 alarm. |
| AlarmLT1 | LT1 alarm. |
| AlarmLT2 | LT2 alarm. |
| AlarmHT1 | HT1 alarm. |
| AlarmHT2 | HT2 alarm. |
| AlarmTP1 | TP1 alarm. |
| AlarmTP2 | TP2 alarm. |
| AlarmPO1 | PO1 alarm. |
| AlarmPO2 | PO2 alarm. |
| AlarmLA1 | LA1 alarm. |
| AlarmLA2 | LA2 alarm. |
| AlarmSC1 | SC1 alarm. |
| AlarmSC2 | SC2 alarm. |
| SetOutOfOrder | Povel pro nastavení AccuLoadu mimo provoz. |
| SetClearAlarm | Povel pro reset alarmů na AccuLoadu. |
| HistoricPrint | Povel pro vyvolání opakovaného tisku na metrologickou tiskárnu. |

V4, tagy jsou rozděleny do více datových bloků

| OPC tag | Popis |
| --- | --- |
| MPIAO/ACLREAL[n]/FlowRate | Aktuální průtok v l/min pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/CurrentRecipe_G | Aktuální objem receptu při 15 °C v litrech. |
| MPIAO/ACLDWORD[n]/CurrentRFIDCard | Aktuální RFID číslo karty řidiče pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLDWORD[n]/CurrentChamber | Číslo aktuální komory pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLDWORD[n]/CurrentRecipe | ID aktuálního receptu pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLDWORD[n]/CurrentShortCard | Aktuální popisné číslo karty řidiče. |
| MPIAO/ACLDWORD[n]/TransactionRFIDCard | RFID číslo karty řidiče pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLDWORD[n]/TransactionChamber | Číslo komory pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLDWORD[n]/TransactionRecipe | ID receptu pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLDWORD[n]/TransactionShortCard | Popisné číslo karty řidiče pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLDWORD[n]/RecipeG | Transakční objem receptu v litrech pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLDWORD[n]/RecipeN | Transakční objem receptu při 15 °C v litrech pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLDWORD[n]/RecipeM | Transakční hmotnost receptu v kilogramech pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLDWORD[n]/RecipeTemperature | Průměrná transakční teplota receptu ve °C pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLDWORD[n]/RecipeDensity | Průměrná hustota receptu při aktuální teplotě v kg/m3 pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLDWORD[n]/ RecipeDensity15 | Hustota receptu při 15 °C v kg/m3 pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLDWORD[n]/TransactionID | ID transakce 1-9999 pro AccuLoad n. |
| TransactionDT1 | Datum a čas ukončení transakce. |
| TransactionSDT1 | Datum a čas zahájení transakce |
| MPIAO/ACLREAL[n]/CurrentP1_G | Aktuální objem produktu 1 v litrech pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/CurrentP2_G | Aktuální objem produktu 2 v litrech pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/P1_G | Transakční objem produktu 1 v litrech pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/P1_N | Transakční objem produktu 1 při 15 °C v litrech pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/P1_M | Transakční hmotnost produktu 1 v kilogramech pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/P1_Temperature | Průměrná transakční teplota produktu 1 ve °C pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/P1_Density | Průměrná hustota produktu 1 při aktuální teplotě v kg/m3 pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/P1_Density15 | Hustota produktu 1 při 15 °C v kg/m3 pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/P1_Ratio | Koncentrace produktu 1 v receptu v procentech pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/P1_Tank | ID výdejní nádrže produktu 1 pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/P2_G | Transakční objem produktu 2 v litrech pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/P2_N | Transakční objem produktu 2 při 15 °C v litrech pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/P2_M | Transakční hmotnost produktu 2 v kilogramech pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/P2_Temperature | Průměrná transakční teplota produktu 2 ve °C pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/P2_Density | Průměrná hustota produktu 2 při aktuální teplotě v kg/m3 pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/P2_Density15 | Hustota produktu 2 při 15 °C v kg/m3 pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/P2_Ratio | Koncentrace produktu 2 v receptu v procentech pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/P2_Tank | ID výdejní nádrže produktu 2 pro AccuLoad n. |
| ACLDINT/ACLDINT[n]/TotalG_P1 | Celkový objem produktu 1 v litrech pro AccuLoad n. |
| ACLDINT/ACLDINT[n]/TotalG_P1 | Celkový objem produktu 1 při 15 °C v litrech pro AccuLoad n. |
| ACLDINT/ACLDINT[n]/TotalG_P1 | Celková hmotnost produktu 1 v kilogramech pro AccuLoad n. |
| ACLDINT/ACLDINT[n]/TotalG_P2 | Celkový objem produktu 2 v litrech pro AccuLoad n. |
| ACLDINT/ACLDINT[n]/TotalG_P2 | Celkový objem produktu 2 při 15 °C v litrech pro AccuLoad n. |
| ACLDINT/ACLDINT[n]/TotalG_P2 | Celková hmotnost produktu 2 v kilogramech pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/CurrentA01 | Aktuální objem aditiva 1 litrech pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/CurrentA02 | Aktuální objem aditiva 2 litrech pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/CurrentA03 | Aktuální objem aditiva 3 litrech pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/CurrentA04 | Aktuální objem aditiva 4 litrech pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/CurrentA05 | Aktuální objem aditiva 5 litrech pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/CurrentA06 | Aktuální objem aditiva 6 litrech pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/CurrentA07 | Aktuální objem aditiva 7 litrech pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/CurrentA08 | Aktuální objem aditiva 8 litrech pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/TransactionA01 | Transakční objem aditiva 1 litrech pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/TransactionA02 | Transakční objem aditiva 2 litrech pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/TransactionA03 | Transakční objem aditiva 3 litrech pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/TransactionA04 | Transakční objem aditiva 4 litrech pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/TransactionA05 | Transakční objem aditiva 5 litrech pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/TransactionA06 | Transakční objem aditiva 6 litrech pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/TransactionA07 | Transakční objem aditiva 7 litrech pro AccuLoad n. |
| MPIAO/ACLREAL[n]/TransactionA08 | Transakční objem aditiva 8 litrech pro AccuLoad n. |
| MPIBO/ACLDI[n]/Transakce | Probíhá plnění. |
| MPIBO/ACLDI[n]/Suma | Indikace vzniku alarmu. |
| MPIBO/ACLDI[n]/AlarmDA | DA alarm |
| MPIBO/ACLDI[n]/AlarmCM | CM alarm |
| MPIBO/ACLDI[n]/AlarmSP | SP alarm |
| MPIBO/ACLDI[n]/AlarmOA | OA alarm |
| MPIBO/ACLDI[n]/AlarmVF | VF1 alarm |
| MPIBO/ACLDI[n]/AlarmZF | ZF1 alarm |
| MPIBO/ACLDI[n]/AlarmLF | LF1 alarm |
| MPIBO/ACLDI[n]/AlarmHF | HF1 alarm |
| MPIBO/ACLDI[n]/AlarmPS | PS1 alarm |
| MPIBO/ACLDI[n]/AlarmBL | BL1 alarm |
| MPIBO/ACLDI[n]/AlarmBH | BH1 alarm |
| MPIBO/ACLDI[n]/AlarmLT | LT1 alarm |
| MPIBO/ACLDI[n]/AlarmHT | HT1 alarm |
| MPIBO/ACLDI[n]/AlarmTP | TP1 alarm |
| MPIBI/ACLnnSetMimoProvoz | Povel pro nastavení AccuLoadu mimo provoz, kde nn je číslo AccuLoadu. |
| MPIBI/ACLnnSetAlarmClear | Povel pro reset alarmů na AccuLoadu, kde nn je číslo AccuLoadu. |

DŮLEŽITÉ: V případě změny v HW konfiguraci AccuLoadů (např. přidání / odebrání AccuLoadu nebo změna počtu měřících tratí) je nutné upravit kód v PLC.

##### Limity kompenzace na teplotu

Limity pro teplotní kompenzaci slouží k parametrizaci algoritmu pro prevenci přeplnění v důsledku požadavků na výdej v objemu při 15 °C.

| OPC tag | Popis |
| --- | --- |
| VLN/M/mLM_NM | Prahová procentuální hodnota poměru mezi objemem při aktuální teplotě a objemem při 15 °C pro naftu. |
| VLN/M/mLM_BA | Prahová procentuální hodnota poměru mezi objemem při aktuální teplotě a objemem při 15 °C pro benzinu. |

#### Bdělost

| ID | ERSW-31 |
| --- | --- |
| Popis | Bdělost |

Toto rozhraní slouží k odesílání informací do centrálního systému SCADA o bdělosti uživatele skladu. TAS musí monitorovat aktivitu uživatelů na skladech PHM a poskytovat ji SCADA, který stav bdělosti kontroluje a vyhodnocuje. TAS musí umožnit předání informace, že uživatel v TAS provedl operaci/je aktivní.

Rozhraní je realizováno jako databázová tabulka na straně centrálních systémů ČEPRO.

| Atribut | Popis |
| --- | --- |
| Sklad | Označení skladu. |
| Stav | Stav bdělosti. |

#### Service desk

| ID | ERSW-32 |
| --- | --- |
| Popis | Napojení na Service Desk nástroj zadavatele |

Zadavatel disponuje vlastním nástrojem pro Service Desk. Zadavatel tento nástroj zpřístupní dodavateli TAS. Zadavatel požaduje, aby veškeré incidenty a požadavky v rámci provozní podpory TAS byly ze strany zadavatele zakládány výhradně do vlastního ticketovacího nástroje Service Desk Zadavatele.

### Požadavky na externí HW rozhraní

Zadavatel požaduje, aby TAS byl provozován na vlastní infrastruktuře Zadavatele. Z toho důvodu je v následujícím diagramu a navazujících podkapitolách popsán stávající stav HW rozhraní. Diagram slouží pro ilustraci jako přehled propojení jednotlivých subsystémů, dodávka této infrastruktury není předmětem veřejné zakázky. TAS server v diagramu reprezentuje hardware ne TAS systém.

#### Ethernet připojení TAS serveru k IS ČEPRO

| ID | ERHW-1 |
| --- | --- |
| Popis | Ethernet připojení TAS serveru k IS ČEPRO. |

TAS server nebo servery budou mít přístup k centrálnímu informačnímu systému přes Ethernet.

#### Ethernet připojení TAS serveru k EMCS

| ID | ERHW-2 |
| --- | --- |
| Popis | Ethernet připojení TAS serveru k EMCS. |

TAS server nebo servery budou mít přístup k systému EMCS celní správy přes Ethernet (přístup zajištěn prostřednictvím služby EMCS/EMCS centrála – viz výše). Komunikace se systémem EMCS celní správy není přímo v kompetenci systému TAS, ale TAS musí být připraven předávat data této prostřednictvím služby.

#### Ethernet připojení TAS serveru k PSA

| ID | ERHW-3 |
| --- | --- |
| Popis | Ethernet připojení TAS serveru k PSA. |

TAS server nebo servery budou mít přístup k serveru systému PSA pro ostrahu přes Ethernet.

#### Ethernet připojení TAS serveru k PLC

| ID | ERHW-4 |
| --- | --- |
| Popis | Ethernet připojení TAS serveru k PLC. |

TAS server nebo servery budou mít přístup k PLC Siemens přes Ethernet.

#### Ethernet nebo RS485 připojení PLC k AccuLoadům

| ID | ERHW-5 |
| --- | --- |
| Popis | Ethernet nebo RS 485 připojení PLC k AccuLoadům. |

PLC Siemens bude mít přístup ke všem AccuLoadům přes Ethernet nebo RS 485. TAS musí podporovat oba typy připojení vzhledem k tomu, že na některých skladech AccuLoady komunikují pouze přes RS 485. Tam kde je dostupný Ethernet, je preferovaným řešením použít toto připojení.

#### RS485 připojení PLC k aditivačním jednotkám

| ID | ERHW -6 |
| --- | --- |
| Popis | RS485 připojení PLC k aditivačním jednotkám |

PLC Siemens bude mít přístup ke všem aditivačním jednotkám přes RS 485. Aditivační jednotky komunikují pomocí registrového protokolu ELOK, který se liší podle generace aditivační jednotky. Na některých skladech je linka RS 485 převedena pomocí převodníku MOXA Nport na ethernet (převodník je nakonfigurován ve funkci TCP serveru).

#### RS485 připojení PLC ke čtečkám karet na výdejních lávkách

| ID | ERHW -7 |
| --- | --- |
| Popis | RS485 připojení PLC ke čtečkám karet na výdejních lávkách |

PLC Siemens bude mít přístup k čtečkám karet přes sériovou linku (linky) RS 485. Na skladech se vyskytují čtečky firmy ELOK, které komunikují vlastním ASCII protokolem anebo čtečky firmy SENTRY, které komunikují také svým vlastním ASCII protokolem. Na některých skladech je linka RS 485 převedena pomocí převodníku MOXA Nport na ethernet (převodník je nakonfigurován ve funkci TCP serveru).

#### Termo tiskárna v samoobslužném kiosku

| ID | ERHW-8 |
| --- | --- |
| Popis | Termo tiskárna v samoobslužném kiosku |

V současné době jsou v kioscích dva typy termo tiskáren od stejného výrobce CUSTOM. Jedná se o tiskárny typu VKP80II SX a VKP80III. Jeden typ je vybaven rozhraním USB a druhý typ rozhraním COM.

#### ID karty řidičů

| ID | ERHW-9 |
| --- | --- |
| Popis | Popis identifikačních karet řidičů. |

V současné době je pro řidiče používána karta OK Smart 3 s čipem ID Core 10.

### Požadavky na komunikační protokoly

Níže uvedený diagram zobrazuje aktuální stav systému TAS a využívaných komunikačních protokolů. Dodavatel TAS je povinen zajistit komunikaci identickými protokoly, nebo jinými vhodnými protokoly, a to za dodržení požadavků této zadávací dokumentace na technické zajištění integrací systému TAS.

Zadavatel upozorňuje, že případné jiné dodavatelem navržené komunikační protokoly musí být kompatibilní se stávajícímu systémy a zařízeními popsanými v této zadávací dokumentaci.

#### Komunikace TAS serveru s CDB

| ID | KP-1 |
| --- | --- |
| Popis | Komunikace TAS serveru s centrální databází ČEPRO. |

TAS server bude komunikovat s centrální databází pomocí standardních knihoven nebo ovladačů Oracle.

#### Komunikace s EMCS

| ID | KP-2 |
| --- | --- |
| Popis | Komunikace s EMCS. |

CEPRO EMCS komunikuje se vzdáleným systémem EMCS přes protokol HTTPS. TAS server komunikuje s CEPRO EMCS pomocí standardních knihoven nebo ovladačů Oracle.

#### Komunikace TAS s PSA

| ID | KP-3 |
| --- | --- |
| Popis | Komunikace TAS s PSA. |

TAS server nebo servery budou se systémem PSA komunikovat pomocí webové služby přes HTTPS.

#### Komunikace TAS s FSS

| ID | KP-4 |
| --- | --- |
| Popis | Komunikace TAS s FSS. |

TAS server nebo servery budou se systémem FSS komunikovat pomocí webové služby přes HTTPS.

#### Komunikace mezi TAS serverem a PLC

| ID | KP-5 |
| --- | --- |
| Popis | Komunikace mezi TAS serverem a PLC |

Preferovaný typ komunikace mezi TAS serverem a PLC je OPC DA. V současné době je na TAS servery nainstalován OPC server Softing S7.

Stávající program v PLC, který je zodpovědný za řízení výdeje, komunikuje s AccuLoady, aditivačními jednotkami a dalšími zařízeními a poskytuje rozhraní přes OPC DA pro řídící systém. Požaduje se, aby dodavatel TAS byl připraven využít stávající typ komunikace, případě navrhnout jiné vlastní adekvátní řešení. Popis rozhraní je uveden v kapitole 3.3.2.30.

Alternativou využití stávajícího rozhraní je nahradit program v PLC nebo vyřadit jeho části a použít přímou komunikaci s AccuLoady, čtečkami karet a aditivačními jednotkami

DŮLEŽITÉ: Pokud bude toto rozhraní využito, dodavatel přebírá zodpovědnost za akce provedené přes toto rozhraní. Jedná se především o zabránění neoprávněných odběrů, prevence přeplnění a správnou interpretaci měřených dat, které se použijí na DNL, k fakturaci a k vyčíslení spotřební daně.

#### Komunikace mezi TAS a AccuLoady

| ID | KP-6 |
| --- | --- |
| Popis | Komunikace mezi TAS a AccuLoady |

Pokud bude s AccuLoady komunikovat PLC, lze použít Smith protokol nebo Modbus.

#### Komunikace mezi TAS a aditivačními jednotkám

| ID | KP-7 |
| --- | --- |
| Popis | Komunikace mezi TAS a aditivačními jednotkami |

Aditivační jednotky komunikují pomocí registrového protokolu ELOK, který se liší podle generace aditivační jednotky.

#### Komunikace mezi TAS a čtečkami karet na výdejních lávkách

| ID | KP-8 |
| --- | --- |
| Popis | Komunikace mezi TAS a čtečkami karet na výdejních lávkách |

Na skladech se vyskytují čtečky firmy ELOK, které komunikují vlastním ASCII protokolem anebo čtečky firmy SENTRY, které komunikují také svým vlastním ASCII protokolem.

#### Komunikace s termotiskárnou v samoobslužném kiosku

| ID | KP-9 |
| --- | --- |
| Popis | Komunikace s termotiskárnou v samoobslužném kiosku |

Pro termo tiskárnu jsou k dispozici tiskové ovladače pro Windows.

## Technické a nefunkční požadavky

### Požadavky na výkon

#### Sizing systému

| ID | NF-1-1 |
| --- | --- |
| Popis | Sizing systému |

Sizingem systému je myšlena schopnost zajistit funkčnost systému a odbavení potřebného počtu autocisteren, které zároveň navštíví jednotlivé sklady. Následující graf znázorňuje průměrný počet odbavených autocisteren na všech skladech v průběhu jednotlivých dnů a 4 hodinových úseků v týdnu.

Systém tak musí být připraven vyrovnat se s výkyvy ve využívání a musí být připraven na zátěž v exponovaných termínech – z výše uvedeného grafu vyplývá, že největší zátěž je vždy ve všední dny mezi 4:00 a 16:00 s vrcholem kolem poledne, kdy systém musí být připraven zajistit odbavení více než 250 AC v intervalu 4 hodin.

#### Doba trvání odbavení na výstupním samoobslužném

| ID | NF-1-2 |
| --- | --- |
| Popis | Doba trvání odbavení na výstupním samoobslužném kiosku |

Celý proces od požadavku na odbavení přes elektronický podpis dokumentů až po potvrzení archivace všech PDF dokumentů systémem FSS musí trvat méně než 2 minuty. TAS nemá vliv na dobu zpracování v systému FSS, musí však, po uplynutí kritické doby, zajistit ukončení procesu elektronického podpisu a přesměrovat odbavení na operátora.

### Požadavky na bezpečnost

#### Ochrana proti přeplnění

| ID | NF-2-1 |
| --- | --- |
| Popis | Ochrana proti přeplnění |

TAS využije všech dostupných prostředků z instrumentace a parametrů plnění k prevenci přeplnění a prevenci dosažení havarijního maxima komory AC.

#### Ochrana proti neoprávněnému odjezdu z lávek

| ID | NF-2-2 |
| --- | --- |
| Popis | Ochrana proti neoprávněnému odjezdu z lávek |

TAS zavede opatření proti neoprávněnému odjezdu z výdejních lávek, pokud bude na lávkách k dispozici semafor nebo závora. Neoprávněným odjezdem je myšlen např. odjez s uzemněnou AC, odparkovaným ramenem apod.

#### Kontrola splnění podmínek plnění

| ID | NF-2-3 |
| --- | --- |
| Popis | Kontrola splnění podmínek plnění |

TAS zajistí kontrolu podmínek plnění, které jsou dány provozními předpisy daného skladu. TAS bude kontrolovat pouze takové podmínky, které je schopen detekovat z připojených zařízení a parametrů plnění. V případě, že podmínky nejsou splněny, neumožní zahájení plnění PHM do AC.

### Požadavky na oblast ochrany osobních údajů, GDPR

| ID | Popis |
| --- | --- |
| GDPR-1 | TAS umožňuje evidenci osobních údajů v návaznosti na aktuální platnou legislativu, včetně GDPR. |
| GDPR-2 | Řízení přístupů k osobním údajům vč. logování na základě rolí a organizační struktury |
| GDPR-3 | Zabezpečená data a šifrovaná komunikace |
| GDPR-4 | Evidence souhlasů se zpracováním osobních údajů |
| GDPR-5 | Výkon práva na výmaz (být zapomenut) |
| GDPR-6 | Přenositelnost údajů (do jiných systémů a generování do strojově čitelného formátu) |
| GDPR-7 | Součástí údajů vedených v TAS budou údaje klasifikované dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů jako osobní údaje a dále údaje. Systém musí splňovat požadavky vyplývající z tohoto právního předpisu. |

### Požadavky na zabezpečení systému

| ID | Popis |
| --- | --- |
| BS-1 | TAS musí být v navržen v souladu s bezpečnostními směrnicemi ČEPRO, které vychází z Vyhlášky č. 82/2018 Sb. a to konkrétně: - § 4 Řízení aktiv - § 11 Řízení změn - § 12 Řízení přístupu - § 13 Akvizice, vývoj a údržba - § 15 Řízení kontinuity činností - §18 Bezpečnost komunikačních sítí - §19 Správa a ověřování identit - § 20 Řízení přístupových oprávnění - § 21 Ochrana před škodlivým kódem - § 24 Sběr a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí - § 25 Aplikační bezpečnost - § 26 Kryptografické prostředky |
| BS-2 | Systém řízení bezpečnosti musí být navržen a implementován v souladu s normami řady ISO/IEC 270xx (včetně rozšiřující normy ISO 27552), ISO 29151, ISO 29100:2011, a systém řízení provozu a správy TAS musí být navržen a implementován v souladu s normou ČSN ISO/IEC 20000. |
| BS-3 | Systém bude ve výchozím stavu v souladu s bezpečnostním přístupem "Co není povoleno, je zakázáno". Tedy, pokud správce nenastaví uživateli práva, nebude mít uživatel přístup v systému k žádné akci, ani k žádným datům. |
| BS-4 | Systém bude vyhodnocovat práva k jednotlivým objektům a metodám systému na rozhraní aplikačního serveru tak, aby při obejití prezentační vrstvy běžící na klientské stanici nedošlo k prolomení bezpečnosti systému. Bezpečnost metod rozhraní aplikačního serveru bude ověřena bezpečnostními testy. |
| BS-5 | TAS musí být odolný proti známým bezpečnostním hrozbám a útokům z vnějších i vnitřních sítí. Webové části TAS musí být chráněny proti známým útokům, které byly identifikovány nezávislým společenstvím OWASP (www.owasp.org). Systém a jeho dokumentace musí vyhovovat požadavkům právní úpravy dle GDPR a eIDAS a na ně navazující vnitrostátní úpravy. |
| BS-6 | V rámci dodávky TAS je požadována součinnost Dodavatele se Zadavatelem při zpracování typového bezpečnostního projektu v souladu s uznávanými pravidly a normami, vytvořený pro konkrétní navržené technické řešení. V rámci bezpečnostního projektu Dodavatel vypracuje minimálně následující: - zohlednění požadavků řízení rizik bezpečnosti informací dle ISO 27005; - doporučená bezpečnostní opatření; - scénář pro pravidelné prověřování účinnosti bezpečnostních opatření a jejich dodržování; - scénář pro testy zranitelnosti. Výstupem bezpečnostního projektu, zpracovaného v rámci dodávky plnění, bude bezpečnostní dokumentace systému. |
| BS-7 | Dodavatel musí mít a při poskytování služeb využívat formalizovanou metodiku pro vývoj, programování a kódování aplikace zahrnující i požadavky na bezpečnost, včetně opatření na ochranu proti škodlivým kódům. Metodika bude též zahrnovat základní principy organizační bezpečnosti pro vývoj a testování aplikace. |
| BS-8 | Používání doplňků prohlížeče (Flash, Silverlight, Active-X) je obecně zakázáno. Pokud bude vyžadován nějaký doplněk třetí strany, podléhá schválení Zadavatele. |
| BS-9 | Systém musí umožnit parametrické konfigurování pro jednotlivé auditované prvky. Oprávnění uživatelé musí mít možnost tvorby reportů nad auditními logy. Kromě standardních uživatelských operací s daty systém musí dále logovat minimálně: - automatizované operace nad daty, jako exporty, importy nebo hromadné čtení dat; - administrátorské operace provedené mimo standardní uživatelské prostředí. Na úrovni operačního systému musí být evidováno alespoň jméno uživatele a čas přihlášení. Na úrovni databáze musí být logovány veškeré změny v datech |
| BS-10 | Je třeba zajistit zabezpečení aplikačního serveruOS v souladu s požadavky - Vyhlášky č. 82/2018 Sb., především § 21 Ochrana před škodlivým kódem a § 23 Detekce kybernetických bezpečnostních událostí: - Na centrále se jedná o Windows Server 2019 - Na skladech se jedná o Windows Servery 2008, 2012 a 2019 ČEPRO používá antivirus ESET jak pro servery tak stanice. |
| BS-11 | Komunikace musí probíhat zevnitř IS ven a nemůže probíhat naopak. Skladový TAS posílá dotazy na Centrální TAS, ale Centrální TAS neposílá dotazy na Skladové TAS. |
| BS-12 | Zabezpečená komunikace - Všechny komunikace, u kterých je to možné budou používat šifrování a budou vyžadovat ověření identity na straně serveru (např. HTTPS). |
| BS-13 | Hesla uživatelů - Pokud bude TAS spravovat uživatelské účty a ukládat je ve svém úložišti, musí zabránit úniku hesel např. použitím hash místo plného hesla. Při použití hash musí TAS také zabrání útokům typu „Dictionary“ nebo „Rainbow“ použitím SALT nebo jiné metody. |
| BS-14 | TAS bude logovat všechny přihlášení a pokusy o přihlášení do TAS a umožní externí audit těchto událostí. |
| BS-15 | TAS poskytne nástroje pro integraci systému s podnikovým Active Directory pro účely ověření totožnosti uživatelů a zjištění oprávnění. |
| BS-16 | Dodavatel TAS poskytne nezbytnou součinnost Povinné osobě dle Vyhlášky 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti – např. při určení a evidenci vazby mezi primárními a podpůrnými aktivy a hodnocení důsledků závislostí mezi primárními a podpůrnými aktivy, při hodnocení podpůrných aktiv, při zavádění pravidel ochrany nutných pro zabezpečení jednotlivých úrovní aktiv a další. |
| BS-17 | Dodavatel bude při implementaci a provozu TAS dodržovat pravidla a postupy pro řízení provozu a komunikací stanovená Povinnou osobou dle Vyhlášky 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti. |
| BS-18 | TAS zajistí zaznamenávání kritických a chybových hlášení a dodavatel zajistí jejich předání Povinné osobě dle Vyhlášky 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti. |
| BS-19 | Dodavatel TAS zajistí vedení Evidence záznamů o změnách konfigurace podpůrných aktiv dle přílohy č. 5 vyhlášky 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti. |

### Požadavky autorizaci a autentizaci uživatelů

Níže uvedené požadavky (AA-1 a AA-2) se týkají pouze následujících skupin uživatelů – Správci, Operátoři, Vedoucí operátoři a Centrální dispečeři. Řidiči AC jsou pro přístup do TAS identifikováni na základě X509 certifikátu umístěného na identifikační kartě a párování identity s RFID.

| ID | Popis |
| --- | --- |
| AA-1 | Uživatelé přistupující do systému musí být v každém případě autentizováni. Systém musí umožňovat Single Sign-On (SSO) autentizaci a dále možnost vícefaktorové autentizace pomocí elektronického certifikátu nahraného např. na ID kartě zaměstnance. Ve výjimečných případech (nouzové / dočasné řešení apod.) je možné použít základní autentizaci uživatelským jménem a heslem za předpokladu dodržení následujících pravidel: - komunikace musí probíhat pomocí zabezpečeného kanálu (min. HTTPS protokol); - je požadováno ověřování proti záznamům v Active Directory (AD) přes LDAPS (Lightweight Directory Access Protocol over Secure Sockets Layer (SSL)) – není přípustná vlastní správa hesel uživatelů v systému; nebo - musí být umožněno nastavení a vynucení politiky hesel na odpovídající úrovni. Zadavatel má ve svém prostředí nasazenu funkcionalitu SSO navázanou na přihlášení do operačního systému zaměstnance. TAS musí být schopen tuto autentizace převzít a využít. |
| AA-2 | Všechny části TAS musí v rámci průřezových funkcionalit sdílet jednotný systém autorizace uživatelů. Systém bude obsahovat komponenty pro zajištění autorizace uživatelů. Systém musí dále umožnit dočasné přidělení uživatelských oprávnění jednoho uživatele uživateli druhému pro případ zastupování. Toto oprávnění může být předáno pouze uživateli se stejnou rolí. Při dočasném přidělení uživatelských oprávnění uživatel nesmí přijít o svá běžná uživatelská oprávnění. |

### Technické požadavky

| ID | Popis |
| --- | --- |
| TP-01 | Systém musí umožňovat zajištění důvěrnosti a integrity dat na úrovni databázového stroje, a to i před správci produkčního prostředí. Pokud se chráněná data vyskytují ve file systému (sestavy, datové soubory, záznamy o činnosti apod.), musí být odpovídajícím způsobem zajištěna jejich důvěrnost a integrita (např. šifrováním, anonymizací nebo tokenizací dat) na všech architektonických vrstvách systému, a to i před správci provozního prostředí. Systém musí zajistit důvěrnost a integritu dat na celé cestě mezi databázovým serverem a klientem, tedy je požadováno zabezpečené propojení mezi všemi architektonickými vrstvami systému, zejména při: - komunikaci s okolními systémy, vzdálených přístupech prostřednictvím veřejných sítí, přístupech na bázi bezdrátových technologií a mobilních klientů; - zálohování a archivaci, a to jak při vlastním procesu, tak i následně vzhledem k médiím, na nichž jsou zálohy a archivní data uloženy. - datové migraci – Dodavatel navrhne v rámci návrhu řešení a nasazení systému organizační opatření na řešení kritických míst procesu migrace, pokud nebude možné např. z technických důvodů zajistit náležitou úroveň zabezpečení. |
| TP-02 | Požadavkem je třívrstvá architektura řešení: - datová vrstva - aplikační vrstva - prezentační vrstva Architektura musí umožňovat provozování jednotlivých vrstev v cloudovém řešení, a to včetně škálovatelnosti výkonu těchto vrstev. |
| TP-03 | Dodaný systém musí podporovat prohlížeče: - Google Chrome - Mozilla Firefox - MS Edge Požadavkem je podpora aktuální vydané verze a dalších dvou předchozích verzí. Akceptační testy TAS budou prováděny v prohlížeči Chrome. |
| TP-04 | Zadavatel požaduje, aby systém na produkčním prostředí poskytoval minimální rychlost odezvy do 1 sekundy u prováděných akcí. U akcí, které tuto odezvu technologicky neumožňují (např. volání složitých orchestrovaných webových služeb) musí systém uživatele upozornit, že program stále pracuje, pomocí grafického prvku, nebo jiným srozumitelným způsobem. Odezvou systému se rozumí doba od zadání akce uživatelem v grafickém uživatelském rozhraní systému do úspěšného dokončení zadané akce systémem. |
| TP-05 | V rámci řešení mohou být využity komerční i open source produkty. V případě využití open source komponent je požadováno zajištění podpory ze strany Dodavatele po celou dobu provozu nového TAS. V případě využití komerčních technologií je požadováno zajištění platnosti a účinnosti licenčního ujednání na využité komerční produkty třetích stran (tzn. včetně podpory a záruk) po celou dobu provozu systému a to takovým způsobem, že dodávaný software bude licencován na Zadavatele jako na koncového zákazníka. |
| TP-06 | V současném systému je evidováno cca 140 uživatelů na straně ČEPRO a více než 2200 řidičů autocisteren. Souběžně by systém TAS mělo mít možnost obsluhovat minimálně 50 uživatelů. |
| TP-07 | Dodavatel musí vytvořit a otestovat plán obnovy systému po havárii a současně i proškolit relevantní pracovníky Zadavatele v této obnově. Veškerou dokumentaci týkající se plánu obnovy systému po havárii je Dodavatel povinen udržovat aktuální bezodkladně po výskytu změny, která tuto dokumentaci může ovlivnit. |
| TP-08 | Je požadována následující skladba paralelně běžících prostředí: - vývojové prostředí (umístěno u Dodavatele) - testovací/školící prostředí (umístěno u Zadavatele) - produkční prostředí (umístěno u Zadavatele) |
| TP-09 | Dodavatel v rámci dodávky zajistí následující kategorie testů: - User acceptance testing - Výkonové testy - Testy bezpečnosti – penetrační testy. Výstupem budou Závěrečná zpráva penetračních testů, která bude předána Zadavateli. - Regresní testy - Integrační testy Testy budou prováděny na infrastruktuře Zadavatele. Pro provedení testů budou uvolněny sítě. |
| TP-10 | Řešení musí být robustní, odolné proti výpadkům, zajišťovat korektním a unifikovaným návrhem uložení dat stálou konzistenci všech dat v čase. |
| TP-11 | Jednotlivé elementy v systému musí dodržovat obecnou ergonomii, tak aby uživateli usnadnily práci a napomáhaly ve výběru správných hodnot: select – velikostně přizpůsobený, reagující na psaný text jako fulltext vyhledávání nad klíčem a hodnotou, multiselect – velikostně přizpůsobený, včetně inputu pro fulltext vyhledávání, viditelný počet vybraných záznamů, input – našeptávač |
| TP-12 | Součástí dodání díla je dodání Funkčního model a Datového modelu a Uživatelské dokumentace/příruček. Dokumentace musí být průběžně aktualizována při výskytu změny v produkčním prostředí. |
| TP-13 | Součástí dodání díla bude předání zdrojových kódů včetně příruček potřebných pro obnovení systému do úschovy zadavateli tak, aby v případě nemožnosti dodavatele pokračovat v plnění závazku (např. krach dodavatele) měl zadavatel možnost systém dále provozovat. Zdrojové kódy a příručky budou zašifrovány a přístup k nim bude poskytnut vedení zadavatele a bude je možné je využít pouze v případě nemožnosti dodavatele pokračovat v plnění závazku. Zdrojové kódy i související příručky budou ukládány po každém release nové verze. |
| TP-14 | Veškeré frontendové řešení systému se požaduje jako tenký klient. |
| TP-15 | Řešení musí podporovat tzv. Server - sent events umožňující aktualizovat informace v prostředí uživatele na základě událostí (změn) realizovaných na serverové straně. Jedná se například o situaci, kdy se přihlášenému uživateli automaticky aktualizuje seznam objektů (např. evidovaných řidičů, klientů apod.), který jiný uživatel v mezidobí změnil. |
| TP-16 | Uživatelské rozhraní systému, včetně všech tlačítek a ovládacích prvků, uživatelské manuály, nápověda a další texty související s uživatelskou prací v systému musí být v českém jazyce. Na samoobslužném kiosku bude mít řidič možnost si zvolit jazyk, kterým bude TAS na komunikovat. Podporovány musí být následující jazyky: • čeština; • němčina; • polština; • maďarština; • angličtina; |
| TP-17 | Systém musí být schopen pracovat pod zátěží 50 paralelních uživatelů. |
| TP-18 | Monitoring systému bude prováděn prostřednictvím nástroje Zabbix, který je aktuálně implementován v prostředí zadavatele. |
| TP-19 | Dodavatel v rámci dodávky TAS navrhne způsob migrace dat ze stávajícího systému a zároveň provede revizi nastavení současného systému a jeho datového modelu a navrhne způsob jeho optimalizace. V rámci dodávky TAS dodavatel provede datovou migraci ze stávajícího řešení ČEPRO do TAS. Objem schéma stávajícího řešení ČEPRO na centrální databázi tvoří přibližně 22 GB dat. Objemy dat v databázích na jednotlivých skladech se liší. Celkový objem dat na všech skladech činí zhruba 9,5 GB. Objemy dat na jednotlivých skladech se pohybují od 44 MB do 2,2 GB. Objemy dat na jednotlivých skladech jsou uvedeny v následující tabulce: - TAMAS. Bělčice; 94 MB. Cerekvice; 800 MB. Hájek; 44 MB. Hněvice; 890 MB. Klobouky; 373 MB. Loukov; 340 MB. Mstětice; 1100 MB. Sedlnice; 433 MB. Smyslov; 528 MB. Střelice; 2165 MB. Šlapanov; 666 MB. Třemošná; 1207 MB. Včelná; 807 MB. |
| TP-20 | Zadavatel preferuje u klíčových aplikačních komponent (databáze, aplikační server, web server, rozhraní) použití robustních otevřených technologií namísto proprietárních řešení - např. databáze Oracle namísto vlastního proprietárního systému řízení báze dat. Zadavatel preferuje použití takových komponent, které na trhu dlouhodobě fungují, jsou stále vydávány nové verze, výrobce plánuje další podporu, jsou splněny požadavky na architekturu moderních systémů (např. 3 vrstvá arch.) apod. |
| TP-21 | Zadavatel požaduje, aby minimálně veškerá businessová data TAS byla skladována v relačním databázovém systému. Zadavatel nabízí k dispozici stávající infrastrukturu. V současném stavu je na skladech využíván databázový software Oracle. Do budoucna je plánováno využití databázového software Oracle verze 19c na všech skladech. Obecné požadavky: - Dodavatel musí zajistit funkčnost aplikace při aktualizacích Oracle (upgrade aplikace) - Dodavatel dodá popis DTB včetně grafického znázornění funkčnosti aplikace s vazbou na HW (podrobná dokumentace DTB části aplikace (struktura aplikačních DTB schémat včetně grafického znázornění vazeb DTB schémat mezi sebou a DTB schémat na HW - vztahy mezi DTB schématy, aplikačními servery, příp. dalšími DTB)) - Integrační schémata jsou podrobně popsána v dokumentaci (dodavatel nebo aplikační správce) - Součástí dokumentace bude návrh na pravidelnou profylaxi DTB části. - V DataDictionary Oracle budou používány znaky case senzitive standardně (tedy většina objektů UPPERCASE). - DTB musí být normalizovaná minimálně ve 3. normální formě https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99et%C3%AD_norm%C3%A1ln%C3%AD_forma Oprávnění: - Aplikační schémata nedostanou žádná systémová práva ANY v produkční DTB. Výjimky možné pouze pro SELECT a to jen v DTB, které slouží pouze jedné aplikaci. - Objektová práva jsou věcí aplikace a řeší je dodavatel nebo aplikační správce (s případnou podporou DTB administrátora). - Nebude akceptován a přijat do provozu produkt s nevalidními DTB objekty. Použití DTB linků v produkčním prostředí nebude akceptováno. |

### Požadavky na údržbu

#### Logování

| ID | NF-4-1 |
| --- | --- |
| Popis | Logování |

TAS poskytne přístup ke všem log souborům a auditním výstupům systému prostřednictvím nástrojů operačního systému nebo nástroji implementovanými v TAS. TAS umožní zasílání logů do centralizovaného nástroje a sběr logů ve standardizovaném formátu pro SIEM.

O veškerých operacích s daty je nutné pořizovat a uchovávat záznamy událostí (logy) po dobu minimálně dvou let. U každé zaznamenané události při práci se jmennými daty musí být vedeno minimálně:

- identifikace uživatele (uživatelský účet);

- zdrojová IP adresa;

- datum a čas;

- úplné údaje o události (typ události, výsledek, datová entita případně konkrétní datový obsah).

Paralelní uložení – API. Server + SysLog (SIEM) – bude dodána IP a port před začátkem realizace.

TAS bude zapisovat významné události jako jsou chyby, varování a informace o kritických akcích uživatelů do log souborů.

Log soubory budou logicky členěny podle zaměření jednotlivých modulů TAS a budou podporovat cyklické odmazávání podle času a velikosti.

Každý záznam v log souboru bude obsahovat časové razítko, úroveň logované informace (chyba, varování, informace apod.), ID procesu nebo vlákna a vlastní informaci.

#### Vzdálená podpora

| ID | NF-4-2 |
| --- | --- |
| Popis | Vzdálená podpora |

TAS umožní vzdálenou správu a údržbu systému. To se týká především řešení interních problémů systému TAS, analýzy a řešení mimořádných situací na skladu PHM a aktualizací TAS.

### Požadavky na normy a certifikáty

#### Vývoj TAS

| ID | NF-5-1 |
| --- | --- |
| Popis | Vývoj TAS |

Proces vývoje a implementace TAS se bude řídit normou ČSN EN ISO 9001:2000 nebo jinou obdobnou.

### Požadavky na zálohování a dostupnost

ČEPRO provádí vlastními silami zálohování serverů jako celků (HW, OS atd.).

Dodavatel navrhne způsob řešení zálohování veškerých databází s garancí, že v průběhu provozu TAS nedojde k žádné ztrátě dat.

#### Zálohování dat na skladu PHM

| ID | NF-6-1 |
| --- | --- |
| Popis | Zálohování dat na skladu PHM |

TAS zajistí 1x denně pravidelnou zálohu lokální databáze na záložní TAS server a do úložiště, které je umístěno geograficky v jiném místě ať už v rámci skladu nebo mimo něj. V případě použití clusterového řešení se provede záloha jen do vzdáleného úložiště a bude se předpokládat, že hlavní a záložní server mají synchronizovaná data.

#### Zálohování centrálních dat

| ID | NF-6-2 |
| --- | --- |
| Popis | Zálohování centrálních dat |

Pro zálohování platí stejná pravidla jako v případě lokálního TAS.

#### Disaster recovery

| ID | NF-6-4 |
| --- | --- |
| Popis | Disaster recovery |

Dodavatel připraví plány zálohování a obnovy dat, zálohování. V rámci implementace Dodavatel poskytne Zadavateli součinnost při test disaster recovery, obnovu dat otestuje a prokáže jejich funkčnost.

#### Dostupnost lokálního TAS

| ID | NF-6-3 |
| --- | --- |
| Popis | Dostupnost lokálního TAS |

Úroveň poskytování služeb je stanovena v rámci smlouvy/SLA. Dodavatel v rámci dodávky navrhne způsob měření SLA a způsob určení zodpovědnosti za mimořádné provozní události/nedodržení SLA.

## Infrastruktura

Systém TAS bude provozován na vlastní HW infrastruktuře zadavatele.

Stávající instrumentace zahrnuje měření nádrží, čerpadla, ventily, AccuLoady, uzemňovací členy, odlučovače apod.

Každý sklad je vybaven PLC Siemens Simatic S7 400 do kterého jsou připojeny I/O signály a komunikace potřebné pro řízení operací s PHM. Toto PLC je možné využít pro instalaci části SW TAS. Předpokládá se, že komunikace TAS s PLC bude probíhat přes OPC DA. Na skladech je nyní k dispozici OPC DA server.

Na každém skladu budou k dispozici fyzické nebo virtuální servery pro instalaci serverové části TAS, která bude sdílet HW se SCADA prostředí. Systém TAS musí být navržen tak, aby běžel i v ostrovním režimu bez konektivity na centrální systémy. Systém TAS musí dále zajistit přechod na záložní systém v případě výpadku hlavního serveru. Pro případ mimořádných situací jako je rozsáhlá živelná katastrofa nebo stav nouze je nutné, aby byl systém schopen výdeje PHM bez TAS serverů a klientů bez nutnosti tisknout dokumenty a ukládat data. V tomto režimu je možné využít PLC.

Centrální TAS je aktuálně provozován na MS Windows Serveru 2019 na virtualizaci VMware s vysokou dostupností.

Skladové TAS jsou provozovány na fyzických serverech na jednotlivých skladech. Na skladech je nutné zajisti kompatibilitu TAS s MS Windows Servery 2019 a musí umožnit i využití starších verzí. Výhledově se očekává převedení serverů na všech skladech na MS Windows Server 2019. Servery jsou na skladech vždy dva – „A“ a „B“.

Je nutné zajistit kompatibilitu TAS se Servery MS Windows, jelikož v prostředí ČEPRO jsou využívány další aplikace (především SCADA a rozhraní OPC DA), které jsou funkční pouze na serverech Windows.

Servery jsou umístěny v zabezpečené rozvodně, je tedy nutné použít architekturu klient-server pro poskytnutí funkcí TAS obsluze skladu. Pracovní stanice pro klienty systému TAS budou instalovány především na dispečinku, ale v některých případech i na jiných lokalitách skladu podle aktuální situace. Všechny funkce TAS ze všech skladů musí být dostupné také z centrálního dispečinku v Praze. Centrální dispečink může, dočasně nebo trvale, přebírat některé zodpovědnosti obsluhy skladu.

V současném stavu je na skladech využíván databázový software Oracle. Na skladech musí TAS podporovat databázový software Oracle 19c a musí umožnit i využití starších verzí. Do budoucna je plánováno využití databázového software Oracle verze 19c na všech skladech.

Samoobslužné kiosky pro příjezd a odjezd řidičů AC jsou umístěny v areálu skladů PHM anebo v případě vjezdových kiosků v blízkosti vjezdu do skladu. V současném stavu je na každém skladu 1 kiosek (na jednom ze skladů probíhá pilotování více kiosků a jsou zde umístěny 2-3 kiosky). Kiosky jsou vybaveny pracovní stanicí s OS Windows 10, dotykovou obrazovkou, čtečkou SmartCard a RFID karet, termo tiskárnou, interkomem, IP kamerou a v případě výstupních kiosků laserovou tiskárnou. V případě poruchy samoobslužných kiosků musí mít obsluha skladu přístup k funkcím, které kiosky nahradí.

Konkrétní popisy integrací, předávaných datových položek atp. jsou uvedeny v kapitole 3.3 Integrace na další systémy a zdroje dat.

Průměrné hodnoty vycházejí z dat za celý rok 2019.