Příloha č. 4 ZD č.: 141/21/OCN

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

- Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3.000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).

- CAS musí splňovat požadavky:

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení CAS včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz);

- stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů a doložené při dodání CAS kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ CAS autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku;

- stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, 
ve znění pozdějších předpisů.

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

- Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, 
ve znění pozdějších předpisů CAS splňuje s níže uvedeným upřesněním:

  - CAS je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do CAS vybavena samostatnou zásuvkou 230 V pro dobíjení akumulátorových baterií typem ENC 27/0/12/16, výrobce MEAN WELL a samostatným přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu z vnějšího zdroje. Součástí dodávky jsou příslušné protikusy.

  - Kabina osádky je vybavena: vozidlovou analogovou radiostanicí, která splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1 k vyhl. č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby, typu DM4601e, výrobce MOTOROLA a příslušnou střešní anténou. Analogovou radiostanici včetně tlačítkového mikrofonu pro montáž dodá zadavatel. Anténu dodá výrobce CAS.

Ovládací části vozidlových komunikačních prostředků jsou v kabině osádky umístěny v prostoru u předního okna tak, aby byly plně obsluhovatelné z místa velitele a částečně obsluhovatelné (uchopení mikrofonu a vedení komunikace, a to ve výjimečných případech) z místa strojníka.

  - V prostoru obslužného místa čerpací jednotky je umístěn mikrofon a reproduktor jako druhé obslužné místo vozidlové radiostanice.

  - Vzhledem k tomu, že CAS je vybavena vozidlovou analogovou radiostanici, je pro tento komunikační prostředek vybavena samostatným měničem napětí 24/12V s elektrickým proudem nejméně 8 A trvale. K měniči napětí pro vozidlovou analogovou radiostanici nebo vozidlový digitální terminál není připojeno jiné zařízení, spotřebič nebo zásuvka.

  - CAS je v prostoru mezi kabinou a účelovou nástavbou vybavena pneumaticky vysouvaným osvětlovacím stožárem o výšce nejméně 5 m od země s nejméně dvěma světlomety LED 24 V s celkovým světelným tokem nejméně 20.000 lm a krytím nejméně IP 44. Světlomety jsou orientovány do jednoho směru. Naklápění světlometů podle vodorovné osy a otáčení osvětlovacího stožáru podle svislé osy v rozsahu nejméně 0 – 360° je možné pomocí dálkového ovládání s přípojným kabelem o délce nejméně 5 m. Osvětlovací stožár je vybaven funkcí samočinného složení do přepravní polohy a to i po uvolnění parkovací brzdy. Napájení osvětlovacího stožáru je z elektrické soustavy CAS 24 V.

  - Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno LED zdroji neoslňujícího světla bílé barvy umístěnými na bocích  a zadní stěně účelové nástavby.

  - Kabinou osádky se rozumí prostor určený pro přepravu celého požárního družstva, včetně velitele a strojníka na první řadě sedadel.

  - Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.

  - Kabina osádky je vybavena v dosahu sedadla velitele (spolujezdce) prostorem pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4.

  - Kabina osádky je jednoprostorová nedělená se čtyřmi dveřmi.

  - Kabina osádky je vybavena šesti sedadly ve dvou řadách orientovanými po směru jízdy, první řada sedadel je určena pro strojníka (řidiče) a velitele jednotky.

  - Kabina osádky je v opěradlech druhé řady sedadel vybavena čtyřmi dýchacími přístroji, zbývající dýchací přístroje shodného typu jsou uloženy v kabině osádky, z toho jeden v opěradle velitele a druhý je uložen za sedadlem strojníka. Kompletní dýchací přístroje pro montáž poskytne zadavatel.

  - Kabina osádky je v opěradlech druhé řady sedadel vybavena třemi náhradními tlakovými láhvemi k dýchacím přístrojům. Náhradní tlakové láhve pro montáž poskytne zadavatel.

  - Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice typu DP 4801 Ex výrobce MOTOROLA, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.

  - Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilní s typem Adalit L-3000 ATEX, úchyty pro montáž dodá výrobce CAS

  - Pod druhou řadou sedadel je vytvořen úložný prostor pro drobné požární příslušenství přístupný shora. Sedák druhé řady sedadel je dělen nejméně na dvě části.

  - Za sedadlem řidiče a za sedadlem spolujezdce jsou vytvořeny úložné prostory přístupné od druhé řady sedadel.

  - Ve střední horní části kabiny osádky je umístěna úložná police přes celou šíři kabiny osádky přístupná od druhé řady sedadel. Ve spodní části je uzpůsobena pro umístění páteřové desky.

  - CAS je v kabině osádky vybavena: autorádiem, jednou zásuvkou CL s napětím 12 V a elektrickým proudem nejméně 8 A a jednou USB zásuvkou s elektrickým proudem nejméně 2 A napojenými na zdroj po zapnutí spínací skříňky pootočením klíče do první polohy, v prostoru spodní části čelního skla kabelem pro připojení mýtné jednotky, vývod je napojen na zdroj po zapnutí spínací skříňky pootočením klíče do první polohy, v dosahu sedadla velitele dobíjecím úchytem tabletu pro tablet typu SM-T858, výrobce SAMSUNG Galaxy Pro napájení tabletu je použito samostatně jištěné (5A) přípojné místo. Tablet pro montáž dodá zadavatel. Příprava pro připojení kamery záznamu provozu, nahrávací kameru dodá zadavatel.

  - Součástí úložného prostoru kabiny osádky je úchytný prvek pro uložení šesti lahví PET 1,5 l s pitnou vodou.

  - CAS je vybavena zvláštním světelným výstražným zařízením, které umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“) a doplňkovými svítilnami.

Světelné zařízení je v přední části CAS tvořeno rampou o délce nejméně 1700 mm. Rampa je osazena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu a nejméně 8 přímými moduly pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy (každý z modulů s nejméně 3 diodami).

Světelné zařízení v přední části CAS je vybaveno ochranným prvkem proti zachycení větví.

V zadní části CAS je světelné zařízení tvořeno rohovými svítilnami (každá s nejméně 
12 diodami) zabudovanými v rozích karoserie účelové nástavby. Není-li z důvodu konstrukčního provedení CAS nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů výše uvedeného světelného zařízení ze 360 o ve vzdálenosti 20 m od něho (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení CAS tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí nevykrytých úhlů. Světelné zařízení CAS vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, 
a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy CAS ve směru jízdy.

CAS je vybavena 3 páry doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 8 diodami) - 1 pár na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem, 1 pár na bocích CAS (po 
1 doplňkové svítilně na každém boku) v jejich přední části a 1 pár v zadní části CAS – na spodní části účelové nástavby nebo pod ní. Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě světlo modré barvy na levé straně a světlo červené barvy na pravé straně od podélné osy CAS ve směru jízdy. Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky, doplňkové svítilny na boku CAS (jsou-li umístěny na boku kabiny osádky nebo boku předního nárazníku) a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy (je-li světelné zařízení v přední části CAS tvořeno rampou) lze v případě potřeby společně vypínat a zapínat vypínačem na ovládacím panelu zvláštního výstražného zařízení. Doplňkové svítilny v zadní části CAS lze v případě potřeby vypínat a zapínat vypínačem na ovládacím panelu zvláštního výstražného zařízení. Po zapnutí zvláštního výstražného zařízení, musejí být v činnosti všechny jeho světelné část.

Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají čiré kryty a jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky zvláštního výstražného zařízení jsou umístěny v dosahu strojníka a nejsou integrovány v mikrofonu. Spuštění, přepínání a vypnutí tónů je pro strojníka řešeno tlačítkem houkačky CAS a je umožněno i samostatným tlačítkem v dosahu sedadla velitele. Reproduktor zvláštního výstražného zařízení je umístěn tak, aby vyzařoval ve směru jízdy a jeho vyzařování nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky CAS, výbavou a příslušenstvím. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

Výstražné zařízení je dále doplněno o jednotónovou pneumatickou houkačku ovládanou z místa strojníka, která nezvyšuje celkovou výšku CAS.

  - Prostory pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby jsou vybaveny roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky. Výška madla nebo jiného prvku otevřené roletky je, s ohledem na různou výšku jednotlivých hasičů, nejvíce 2000 mm od země.

  - Prostor pro uložení požárního příslušenství a čerpací jednotky v zadní části účelové nástavby 
je vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru.

  - Karosérie účelové nástavby je vyrobena z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů technologií prizmatických šroubovaných spojů a lepení. S ohledem na potřebu očisty a dekontaminace je karoserie společně s vnitřními částmi úložných prostor účelové nástavby vyrobena technologií lepení plechů ze slitiny lehkých kovů s povrchem upraveným kroužkováním (kromě pochůzných částí, které mohou být vyrobeny z prolamovaných nebo profilovaných plechů). Karoserie účelové nástavby může být doplněna karosářskými prvky z jiných lehkých materiálů s životností odpovídající životnosti CAS.

  - Pokud je vzdálenost mezi kabinou osádky a karoserií účelové nástavby větší než 100 mm, je tento volný prostor na obou bocích CAS zakryt karosářskými prvky kopírujícími tvar kabiny vozidla a navazujícími na tvar nástavby.

  - Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

  - Úložné prostory pro požární příslušenství po stranách účelové nástavby mají vnitřní využitelnou hloubku nejméně 600 mm.

  - Ve vnitřních prostorech účelové nástavby určených pro uložení požárního příslušenství 
je použito světelného zdroje typu LED.

Osvětlení je umístěno alespoň na jedné straně v místě vodící lišty roletky v celé výšce tohoto prostoru účelové nástavby, má krytí nejméně IP 67 a je snadno demontovatelné. S ohledem na požadovanou mechanickou odolnost nejsou použity flexibilní samolepicí LED pásky.

  - Účelová nástavba s ohledem na charakter předpokládaného nasazení CAS ve složitých terénních podmínkách není vybavena stupačkami ani jinými plochami nebo karosářskými prvky, které lze jako stupačku použít nebo které omezující přístup hasiče k CAS ze země. Požární příslušenství je v postranních a v zadní skříni účelové nástavby uloženo tak, aby jej bylo možné vyjímat a vkládat ze země, bez potřeby užití stupaček.

  - CAS je vybavena svislými pohledovými stavoznaky na bocích účelové nástavby. Stavoznaky jsou v kompaktním jednolitém provedení s LED technologií, umístěných mezi ohraničením bočních roletek; není přípustné provedení samostatnými jednotlivými světly. Stavoznaky zobrazují aktuální stav množství vody a pěnidla. Stavoznaky signalizují stav hasebních látek v úrovni 20%, 40%, 60%, 80% a 100%. Stavoznak pro vodu je v barvě zelené nebo modré a je umístěn mezi přední a střední roletkou, stavoznak pro pěnidlo je v barvě žluté a je umístěn mezi střední a zadní roletkou; při dosažení úrovně 20% stavoznak (stavoznaky) signalizují nízkou hladinu hasební látky červeným přerušovaným světlem (blikáním). Stavoznaky jsou automaticky zapnuty současně se zapnutím hlavní vypínače čerpadla. Není přípustné jejich zapnutí bez zapnutí (chodu) čerpadla.

  - Zařízení prvotního zásahu je umístěno v pravé zadní části účelové nástavby, tvoří jej průtokový naviják s elektrickým pohonem pro zpětné navíjení, vysokotlaká hadice a proudnice. Naviják umožňuje nouzové ruční navíjení. Naviják je opatřen vodícími kladkami (rolnami) pro snadnou manipulaci s vysokotlakou hadicí. Vysokotlaká hadice má délku nejméně 60 m, hadice je v celé své délce tvarově stálá a plně průtočná. K hadici je připojena vysokotlaká proudnice pro hašení vodou i pěnou. Proudnice je kombinovaná vysokotlaká podle ČSN EN 15182-4+A1, 
typ 3 (vysokotlaká proudnice s variabilním tvarem proudu při volitelném konstantním průtoku pro hašení vodou i pěnou a je vybavena třmenovou ovládací pákou armatury.

  - Účelová nástavba je v horní části vybavena přípojným prvkem pro napojení odnímatelné lafetové proudnice 75.

  - Žebřík pro výstup na střechu účelové nástavby je svařovaný a je umístěn na zadní straně účelové nástavby vpravo. Příčle a štěřiny žebříku mají torzní tuhost.

  - CAS je v zadní části vybavena LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směrování vlevo, výstražný mód a směrování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče, u CAS s datovou sběrnicí k řízení provozu účelové nástavby i v prostoru čerpacího zařízení. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy CAS.

  - Pro barevnou úpravu CAS je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3020.

Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách CAS a je veden i přes postranní roletky.

  - Na zadní straně karosérie účelové nástavby je v souladu s předpisem EHK 48/2008 umístěno úplné obrysové značení v barvě červené, na obou bočních stranách karosérie účelové nástavby 
a kabiny osádky je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu, vedoucího i přes roletky, umístěno liniové značení v barvě bílé. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu včetně výšky liniového značení podle EHK 48 je nejvíce 350 mm.

  - V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“ v druhém řádku „ČEPRO, a.s.“ ve třetím řádku je název skladu „CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ“.

  - Na pravé straně zadní části karoserie je umístěn nápis s textem ve třech řádcích s černým písmem na bílé ploše o výšce písma 14 mm. V prvním řádku je text „POŘÍZENO S PŘISPĚNÍM“, v druhém řádku je „FONDU ZÁBRANY ŠKOD“ a ve třetím řádku je „ČESKÉ KANCELÁŘE POJISTITELŮ“.

  - Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 
100 až 200 mm.

  - Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

  - Vysokotlaká část požárního čerpadla pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.min-1.

  - Diferenciály hnacích náprav jsou vybaveny uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.

  - Nápravy jsou uspořádány 4 x 4, pohon přední nápravy je odpojitelný nebo připojitelný.

  - Čerpací jednotka s obslužným místem je umístěna v zadní skříni účelové nástavby a s ohledem na předpokládané nasazení CAS v terénních podmínkách bez vodorovných nástupních ploch jsou veškeré ovládací a kontrolní prvky dostupné ze země bez potřeby stupaček nebo jiných karosářských prvků, které lze jako stupačku použít, a to ve výši nejvíce 1800 mm od země.

  - Provedení sacího hrdla čerpací jednotky umožňuje sání z obou stran CAS.

  - Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno ovládáním pro zapínání pohonu požárního čerpadla.

  - Nádrž na pěnidlo je opatřena plnícím otvorem se záchytným prostorem o objemu nejméně 3 l 
pro zachycení nalévaného pěnidla.

  - Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu a nádrž na pěnidlo. Nádrž na hasivo je vyrobena z nerezové oceli, jakosti minimálně AISI 316L.

  - Nádrž na vodu má objem 4.000 litrů a je v prostoru pochůzné plochy opatřena vstupním otvorem o průměru nejméně 500 mm s odklopným víkem s rychlouzávěrem.

  - Pěnotvorné přiměšovací zařízení je vybaveno ručně nastavitelnou regulací.

  - CAS je vybavena následujícími položkami požárního příslušenství.

|  | počet kusů/párů |  | dodá zadavatel | dodá výrobce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cestářské koště s násadou | 1 | ks |  | X |
| dalekohled | 1 | ks |  | X |
| detekční přístroj hořlavých plynů a par | 1 | ks | X |  |
| dýchací přístroj s minimální zásobou 1600 l vzduchu | 6 | ks | X |  |
| džberová stříkačka nebo obdobné hasicí zařízení | 1 | ks |  | X |
| ejektor | 1 | ks |  | X |
| hadicový (přejezdový) můstek | 2 | ks |  | X |
| hadicový držák (vazák) v obalu | 4 | ks |  | X |
| hydrantový nástavec | 1 | ks |  | X |
| izolovaná požární hadice 42 x 20 m | 9 | ks |  | X |
| izolovaná požární hadice 75 x 20 m | 8 | ks |  | X |
| izolovaná požární hadice 75 x 5 m | 2 | ks |  | X |
| kanálová rychloucpávka | 1 | ks |  | X |
| kbelík 10 l | 1 | ks |  | X |
| klíč k nadzemnímu hydrantu | 1 | ks |  | X |
| klíč k podzemnímu hydrantu | 1 | ks |  | X |
| klíč na hadice a armatury 75/52 | 2 | ks |  | X |
| klíč na sací hadice | 2 | ks |  | X |
| kombinovaná proudnice 52 | 2 | ks |  | X |
| krumpáč | 1 | ks |  | X |
| lafetová odnímatelná proudnice 75 | 1 | ks |  | X |
| lékárnička velikost III v batohu | 1 | ks |  | X |
| lopata | 2 | ks |  | X |
| motorová řetězová pila s výkonem 2,7 kW a délkou řetězové lišty nejméně 380 mm s příslušenstvím | 1 | ks | X |  |
| motykosekera | 1 | ks |  | X |
| nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové řetězové pile | 1 | ks | X |  |
| nádoba na úkapy | 1 | ks |  | X |
| náhradní tlaková láhev k dýchacímu přístroji | 3 | ks | X |  |
| nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typu A 30 m | 2 | ks | X |  |
| nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typu A 60 m | 1 | ks | X |  |
| objímka na hadice 52 v obalu | 4 | ks |  | X |
| objímka na hadice 75 v obalu | 4 | ks |  | X |
| pákové kleště | 1 | ks |  | X |
| papírové ručníky (balení) | 1 | ks |  | X |
| pěnotvorná proudnice na střední pěnu | 1 | ks |  | X |
| pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu | 1 | ks |  | X |
| pěnotvorný nástavec na vysokotlakou proudnici (zařízení pro prvotní zásah) | 1 | ks |  | X |
| ploché páčidlo | 1 | ks |  | X |
| plovoucí čerpadlo | 1 | ks | X |  |
| požární sekera bourací | 1 | ks |  | X |
| prodlužovací kabel 230 V na navijáku 25 m | 1 | ks |  | X |
| protichemický ochranný oděv typu 3 podle ČSN EN 14605 pro opakované použití | 4 | ks | X |  |
| proudnice 52 s uzávěrem | 1 | ks |  | X |
| proudnice 75 | 1 | ks |  | X |
| průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 x 10 | 1 | ks |  | X |
| přechod 110/75 | 1 | ks |  | X |
| přechod 52/25 | 1 | ks |  | X |
| přechod 75/52 | 4 | ks |  | X |
| přenosné výstražné světlo oranžové barvy (akumulátorové v provedení LED, v přenosném obalu po 6 ks s dobíjením) | 1 | ks |  | X |
| přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B | 1 | ks |  | X |
| přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B | 1 | ks |  | X |
| přenosný kulový kohout 75 | 1 | ks |  | X |
| přenosný přiměšovač | 1 | ks |  | X |
| přenosný záchranný a zásahový žebřík pro 3 osoby nastavovací/vysunovací | 1 | ks | X |  |
| přetlakový ventil | 1 | ks |  | X |
| přetlakový ventilátor, jmenovitý výkon 12.000 m3.h-1 | 1 | ks | X |  |
| přikrývka (deka) v obalu | 1 | ks |  | X |
| pytel polyetylénový | 5 | ks |  | X |
| rozdělovač 75 | 1 | ks |  | X |
| ruční svítilna v provedení LED a ATEX | 4 | ks |  | X |
| rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní | 15 | pár | X |  |
| rukavice proti tepelným rizikům do 600 °C | 2 | pár |  | X |
| sací hadice ø 110, délka 2,5 m (celková délka sady 10 m) | 4 | ks |  | X |
| sací koš ø 110 | 1 | ks |  | X |
| sací nástavec na pěnidlo | 1 | ks |  | X |
| savice přiměšovače | 1 | ks |  | X |
| sběrač 2 x 75 se zpětnou klapkou | 1 | ks |  | X |
| skříňka s elektrotechnickými nástroji | 1 | ks |  | X |
| skříňka s nástroji | 1 | ks |  | X |
| tekuté mýdlo 500 ml | 1 | ks |  | X |
| termofólie 2x2 m | 1 | ks |  | X |
| trhací hák nastavovací/teleskopický, kovový/dřevěný, délka 5 m | 1 | ks |  | X |
| ventilové lano na vidlici | 1 | ks |  | X |
| vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy | 2 | ks |  | X |
| vytyčovací červenobílá páska 500 m | 1 | ks |  | X |
| záchranná a evakuační nosítka plátěná skládací/páteřová deska | 1 | ks | X |  |
| záchranný kyslíkový přístroj | 1 ks |  |  | X |
| záchytné lano na vidlici | 1 ks |  |  | X |
| AKU HVZ nůžky – s akumulátorem nejméně 5Ah, střihací síla min. 760 kN, střih tyčová ocel min 33 mm, rozevření nožů min. 200 mm, váha max. 21 kg, stupeň krytí min. IP 58 | 1 ks |  |  | X |
| AKU HVZ rozpínák – s akumulátorem nejméně 5Ah, rozpínací vzdálenost min. 730 mm, rozpínací síla min. 52 kN/t, váha max. 21 kg, stupeň krytí min. IP 58 | 1 ks |  |  | X |
| AKU HVZ rozpěrný válec – s akumulátorem nejméně 5Ah, počet pístů min. 2, rozpínací síla min 120 kN, základní délka max. 600 mm, celkový rozpínací tah min. 700 mm, váha max. 21 kg, stupeň krytí min. IP 58 | 1 ks |  |  | X |
| akumulátorový zdroj nejméně 9Ah | 2 ks |  |  | X |
| nabíječka akumulátorů 230V | 1 ks |  |  | X |
| nabíječka akumulátorů do auta 12V – 24V | 1 ks |  |  | X |
| sada tažných přípojek hmotnost max . 5 kg | 1sada |  |  | X |
| sada tažných řetězů délka mi. 1,5 m, váha max 14 kg ukončených hákem | 1sada |  |  | X |
| adaptér s upínacím čepem pro upevnění řetězové sady k rozpěrnému válci a uchycení řetězů k rozpínacím nástrojům | 1sada |  |  | X |
| zachycovač airbegů řidiče osobního automobilu hmotnost max. 2 kg | 1 ks |  |  | X |
| zachycovač airbegů spolujezdce hmotnost max. 2 kg | 1 ks |  |  | X |
| zachycovač airbegů řidiče nákladního automobilu | 1 ks |  |  | X |
| střihací nástroj a pedály jednočinný, sada s ruční pumpou, roztažitelnost čelistí min. 40 mm, střižná síla nejméně 75 kN, hmotnost nejvíce 9 kg | 1sada |  |  | X |
| Nastavitelná prahová opěrka pro rozpěrný válec | 1 ks |  |  | X |
| Nastavitelná stabilizační vzpěra | 2 ks |  |  | X |
| Stabilizační schůdky s protiklínem | 2 ks |  |  | X |
| Sada krytů ostrých hran | 1 ks |  |  | X |
| Ruční pilka na lepená skla | 1 ks |  |  | X |
| Odkládací a krycí plachta | 1 ks |  |  | X |
| Štíty proti střepinám sada 2ks | 1 ks |  |  | X |
| Elektrocentrála třífázová, rámová, krytí nejméně IP5, výkon nejméně 4,5 kW, provozní doba min. 5 hodin, šíře max. 550 mm | 1 ks |  |  | X |

  - Prostředky uložené v účelové nástavbě nad rámec vyhlášky.

|  | počet kusů/párů | dodá zadavatel | dodá výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| skříňka (kufr) pro nástroje | 2 ks |  | X |
| stabilizační tyč | 2 ks | X |  |
| skládací výstražný kužel | 3 ks | X |  |
| VRVN | 1 ks | X |  |
| zachycovač airbegu | 1 ks | X |  |
| tlaková lahev 300 bar 6,8 l | 1 ks | X |  |
| zakládací klíny ZUMRO | 2 ks | X |  |
| stahovací popruh | 2 ks | X |  |
| úkapové vany | 3 ks | X |  |
| PFP PG6 | 1 ks | X |  |
| hever 10t | 1 ks | X |  |
| ochranné oděvy REFLEXNÍ IZOTEMP 2000 | 2 ks | X |  |
| motorová rozbrušovací pila | 1 ks | X |  |
| lopatka (obracák) | 1 ks | X |  |
| příslušenství k MP | 1 ks | X |  |
| dezinfekce | 1 ks | X |  |
| hadice A | 3 ks | X |  |
| nádoba na pohonné hmoty k EC | 1 ks |  | X |
| stativ se dvěma halogeny | 2 ks | X |  |
| prodlužovací kabel 400V / 16A o délce …m | 1 ks | X |  |
| akumulátorové světlo v kufru | 1 ks | X |  |
| zemnící tyč s kabelem | 1 ks | X |  |
| elektrické čerpadlo NAUTILUS 4/1 | 1 ks | X |  |
| elektrické čerpadlo HCP | 1 ks | X |  |
| lezecká výbava ve vaku | 2 ks | X |  |
| izolovaná požární hadice D25x20m | 4 ks | X |  |
| proudnice D 25 PROTEC 2361 | 2 ks | X |  |
| objímka na izolovanou hadici 42 v obalu | 4 ks |  | X |
| deflektor C | 1 ks | X |  |
| kanálový krtek | 1 ks | X |  |
| kanálový krtek D | 1 ks | X |  |
| pákový rozdělovač C/DCD | 1 ks |  | X |
| PRO/pak přenosné pěnotvorné zařízení | 1 ks | X |  |
| hooligen | 1 ks | X |  |
| pracovní lano 30m | 1 ks | X |  |
| dekontaminace ( hadice D25/20/ plachta….) | 1 ks | X |  |
| redukce 125/110 | 1 ks | X |  |
| AED LIFEPAK 1000 | 1 ks | X |  |
| házecí pytlík | 1 ks | X |  |
| bodce na led | 1 ks | X |  |
| IR teploměr v kufru | 1 ks | X |  |
| termokamera FLIR v kufru | 1 ks | X |  |
| fotoaparát | 1 ks | X |  |
| krční límce velké | 4 ks | X |  |
| krční límce malé | 3 ks | X |  |
| svítilna Peli EX + nabíječka | 1 ks | X |  |
| stavěcí terč | 1 ks | X |  |
| řezač pásů | 3 ks | X |  |
| klíč univerzální elektro | 1 ks | X |  |
| chemické světlo | 1 ks | X |  |
| protichemické ochranné oděv jednorázový TYVEK | 4 ks | X |  |
| plovací vesta | 2 ks | X |  |
| nůž MIKOV Rescue | 1 ks | X |  |
| kopáč | 1 ks | X |  |
| vidle | 1 ks | X |  |
| kominické nářadí | 1 ks | X |  |
| tažné lano | 1 ks | X |  |
| malá lopatka AL | 1 ks | X |  |
| krumpáč EX | 1 ks | X |  |
| lopata EX | 2 ks | X |  |
| sekera EX | 1 ks | X |  |
| sud na sorbent | 2 ks |  | X |
| sorbent pytel 10kg | 4 ks | X |  |
| startovací kabely | 1 ks | X |  |
| posypový vozík Ecotarp | 1 ks | X |  |

  - Rozměrné požární příslušenství, s výjimkou přenosného záchranného a zásahového žebříku a trhacího háku, je uloženo ve dvou schránkách s odvětráním, utěsněným dnem a s víkem, vyrobených z lehkého kovu a umístěných na účelové nástavbě s výškou, která nepřesahuje výšku kabiny osádky se zvláštním výstražným zařízením. Každá schránka je uzamykatelná shodným klíčem jako k uzamykání rolet a dveří účelové nástavby. Vnitřní prostor schránky je vybaven osvětlením.

  - Hygienické prostředky, které tvoří dávkovací zásobník na tekuté mýdlo o objemu nejméně 
500 ml, dávkovací zásobník na alkoholovou dezinfekci o objemu nejméně 500 ml a zásobník na papírové ručníky, jsou uloženy v účelové nástavbě CAS v pravé zadní skříni na výsuvném úložném prvku s kanystrem na vodu o objemu 10 l, který je určený k základní hygieně osádky. Součástí tohoto prostoru je spirálová hadice s délkou v roztaženém stavu nejméně 1,5 m s ofukovací tryskou, která je napojena na tlakovou vzduchovou soustavu CAS a ovládaná mechanickým vzduchovým kohoutem.

  - V účelové nástavbě a v kabině osádky CAS je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

- Pravá přední část účelové nástavby:

- přenosné výstražné světlo oranžové barvy	1	ks,

- skříňka s nástroji pro DN (tmely, klíny, špunty)	1	ks,

- vytyčovací páska 500 m	1	ks,

- skříňka s elektrotechnickými nástroji	1	ks,

- skříňka s nástroji do EX	1	ks,

- skříňka - příslušenství zvedací vaky, kanalizační a potrubní ucpávky	1	ks,

- posypový vozík Ecotarp	1	ks,

Otočné plato:

- stabilizační tyč	2	ks,

- skládací výstražný kužel	3	ks,

- páčidlo ploché	1	ks,

- VRVN	1	ks,

- zachycovač airbagu	1	ks,

- velké pákové nůžky	1	ks

- tlaková lahev	1	ks

- AKU hydrailické vyprošťovací zařízení	dle tabulky 3.51	ks

Spodní výsuvné plato:

- zakládací klíny ZUMRO	2	ks,

- stahovací popruhy	2	ks,

- úkapové vany	3	ks,

- PHP PG6	1	ks,

- hever 10t	1	ks,

- Pravá střední část účelové nástavby:

- protichemické ochranné oděvy IZOPANT	2	ks,

- protichemické ochranné oděvy OPCH 90	2	ks,

- ochranné oděvy REFLEXNÍ IZOTEMP 2000	2	ks,

- motorová řetězová pila	1	ks,

- motorová rozbrušovací pila	1	ks,

- lopatka (obracák)	1	ks,

- kanystr na pohonné hmoty k MP	1	ks

- příslušenství k RMŘP	1	ks

- Pravá zadní část účelové nástavby:

- pěnotvorný nástavec na vysokotlakou proudnici	1	ks,

Uložení na výsuvném úložném prvku:

- papírové ručníky	1	balení,

- tekuté mýdlo 500 ml	1	ks,

- dezinfekce	1	ks,

- kanystr 10 litrů	1	ks,

Uložení na vodorovném úložném prvku:

- hadice B 75/20	1	ks,

- pákový rozdělovač B/CBC	1	ks,

- hadice A	1	ks,

- Levá přední část účelové nástavby:

- nádoba na pohonné hmoty k EC 10litrů	1	ks,

- prodlužovací kabel na navijáku 230 V o délce 25 m	1	ks,

- stativ se dvěma halogeny	2	ks

- prodlužovací kabel  400V/16A o délce … m	1	ks

- akumulátorové světlo v kufru	1	ks

Uložení na vodorovném výsuvném nebo otočném prvku

- přetlakový ventilátor	1	ks,

- elektrocentrála o výkonu 7 kW	1	ks,

- zemnící tyč s kabelem	1	ks,

- elektrické čerpadlo NAUTILUS 4/1	1	ks,

- elektrické čerpadlo HCP	1	ks,

Horní police

- lezecká výbava ve vaku	2	ks,

- záchranné lano ve vaku	1	ks,

- Levá střední část účelové nástavby:

- izolovaná požární hadice 42x20 m v kotouči uložená samostatně	5	ks,

- izolovaná požární hadice 75x20 m v kotouči uložena samostatně	5	ks,

- klíč na hadice 75/52	2	ks,

- proudnice uzavíratelnáC 52	1	ks,

- proudnice B 75	1	ks,

- proudnice C 52 PROTEC 2366E	2	ks,

- proudnice D 25 PROTEC 2361	2	ks

- objímka na izolovanou hadici 42 v obalu	4	ks

- objímka na izolovanou hadici 52 v obalu	4	ks,

- objímka na izolovanou hadici 75 v obalu	4	ks,

- přechod 75/52	4	ks,

- přetlakový ventil	1	ks,

- kulový ventil B	1	ks,

- deflektor C	1	ks,

- přenosný přiměšovač	1	ks,

- savička přenosného přiměšovače	1	ks,

- kanálový krtek C	1	ks,

- kanálový krtek D	1	ks,

- hasící vak (džberová stříkačka)	1	ks

- pákový rozdělovač C/DCD	1	ks,

Uložení v přenosné kazetě na hadice po dvou kusech

- izolovaná požární hadice 42x20 m	4	ks,

- izolovaná požární hadice 75x20 m	2	ks,

- izolovaná požární hadice 25x20 m	4	ks,

- Levá zadní část účelové nástavby:

- Proudnice na střední pěnu C52 AWG M4	1	ks,

- PRO/pak přenosné pěnotvorné zařízení	1	ks,

- hadice A	2	ks,

- přenosný hasicí přístroj CO2	1	ks,

- přenosný hasicí přístroj práškový	1	ks,

Uložení na svislém výsuvném nebo otočném prvku

- hooligen	1	ks

- ejektor	1	ks,

- pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu P6	1	ks,

- požární sekera bourací	1	ks,

- hydrantový nástavec	1	ks,

- klíč k podzemnímu hydrantu	1	ks,

- klíč k nadzemnímu hydrantu	1	ks,

Uložení v přepravkách

- rukavice proti tepelným rizikům	2	páry,

- ventilové lano na vidlici	1	ks,

- záchytné lano na vidlici	1	ks,

- pracovní lano 30m	1	ks

- hadicový držák v obalu	4	ks,

- dekontaminace	1	ks

- Úložný prostor v zadní části účelové nástavby (prostor s požárním čerpadlem):

- izolovaná hadice 75x5 m v kotouči	2	ks,

- klíč na sací hadice	2	ks,

- přechod 110/75	1	ks,

Uložení na vodorovném výsuvném a výklopném prvku v horní části úložného prostoru

- plovoucí čerpadlo	1	ks,

- sběrač 110/2x75	1	ks,

- redukce 125/110	1	ks,

Uloženo na čele výklopu

- přechod B/C	2	ks,

- přechod C/D	1	ks

- Úložný prostor v kabině osádky:

- dalekohled	1	ks,

- detektor MSA Altair 5	1 	ks,

- dýchací přístroj	6	ks,

- lékárnička velikost III batoh	1	ks,

- náhradní tlaková lahev k dýchacímu přístroji	3	ks,

- ruční svítilna	4	ks,

- rukavice lékařské jednorázové                                                            15      párů,

- termofolie 2 x 2 m (v lékárničce velikosti III)	1	ks,

- vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	ks,

- záchranný kyslíkový přístroj v kufru SATURN OXY	1	ks,

- AED LIFEPAK 1000	1	ks.

- házecí pytlík	1	ks,

- bodce na led	1	ks

- IR teploměr v kufru	1	ks,

- termokamera FLIR v kufru	1	ks

- fotoaparát	1	ks,

- krční límce velké	4	ks

- krční límce malé	3	ks

- svítilna Peli EX + nabíječka	1	ks,

- stavěcí terč	1	ks

- vesta s nápisem HASIČI	5	ks

- vesta s nápisem Velitel zásahu	1	ks

- vesta s nápisem Velitel jednotky	1	ks

- řezač pásů	3	ks

- klíč univerzální elektro	1	ks

- chemické světlo	1	ks

Uložení v prostoru pod druhou řadou sedadel:

- přikrývka (deka) v obalu	1	ks,

- protichemické ochranné oděv jednorázový TYVEK	4	ks,

- protichemické ochranné oděv SUNIT	2	ks,

- plovací vesta	2	ks,

- nůž MIKOV Rescue	1	ks,

- Úložný prostor na pochůzné ploše účelové nástavby:

- cestářské koště	1	ks,

- hadicový můstek	2	ks,

- kanálová rychloucpávka	1	ks,

- kbelík 10 litrů	1	ks.

- krumpáč	1	ks,

- lopata	2	ks,

- motykosekera	1	ks,

- nádoba na úkapy	1	ks,

- odnímatelná lafetová proudnice (nepovinné)	1	ks,

- přenosný záchranný a zásahový žebřík pro hasiče	1	sada,

- sací hadice	1	sada,

- sací koš	1	ks,

- sací nástavec na pěnidlo	1	ks,

- trhací hák	1	ks,

- záchranná a evakuační nosítka vanového typu	1	ks.

- kopáč	1	ks,

- vidle	1	ks,

- kominické nářadí	1	ks,

- tažné lano	1	ks,

- malá lopatka AL	1	ks.

- krumpáč EX	1	ks,

- lopata EX	2	ks,

- sekera EX	1	ks,

- sud na sorbent	2	ks.

- sorbent pytel 10kg	4	ks,

- startovací kabely	1	ks,

Finální rozmístění požárního příslušenství bude odsouhlaseno zadavatelem při kontrolních dnech.

  - Drobné požární příslušenství je uloženo nejméně v čtyřech přenosných přepravkách o rozměru základny 400 x 600 mm, umístěných v úložném prostoru účelové nástavby.

  - Prostorová a hmotnostní rezerva, která je určena pro uložení nadstandardního požárního příslušenství o hmotnosti nejméně 50 kg,  je situována v přední pravé části účelové nástavby.

- CAS je vybavena ovládacím panelem pro řízení provozu nástavby. Není přípustné ovládání pomocí dotykové obrazovky. Jednotlivé funkce jsou ovládány pomocí klávesnice s nízkozdvižnými membránovými tlačítky.

Ovládací panel čerpacího zařízení disponuje následujícími funkcemi:

- maximální dosažené otáčky požárního čerpadla,

- uzavření rolet a dveří, zasunutí osvětlovacího stožáru,

- signalizace zapnutí pomocného pohonu pro požární čerpadlo při jízdě,

- ovládání osvětlení okolí automobilu a výstražné aleje na zádi účelové nástavby z prostoru obsluhy požárního čerpadla a z kabiny osádky,

- automatické plnění vodní nádrže z hydrantu,

- automatické ukončení odvodnění požárního čerpadla,

- zobrazení kontrolních údajů podvozkové části a účelové nástavby včetně motohodin, otáček motoru a požárního čerpadla a mazacího tlaku,

- signalizace přehřátí pohonu čerpacího zařízení,

- akustická signalizace nízkého množství pohonných hmot a hasiva,

- automatické zasunutí osvětlovacího stožáru při uvolnění ruční brzdy včetně automatického vypnutí světel na osvětlovacím stožáru,

- automatizovaný provoz se zavodněním požárního čerpadla a tlakovou regulací.

- Přední část kabiny osádky je v prostoru rámu podvozku vybavena elektrickým lanovým navijákem podle ČSN EN 14492-1+A1 s tažnou sílou 
ve vodorovné rovině nejméně 50 kN.  Lanový naviják je vybaven šnekovou převodovkou jištěním proti přetížení.

- Zadní část požární účelové nástavby je v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením pro brzděný přívěs o hmotnosti 10.000 kg. Tažné zařízení je umístěno v souladu s předpisem 94/20/ES. K napojení elektrického proudu pro přívěs je použita jedna zásuvka ABS 24V ISO 7638-1 a jedna zásuvka 15 PIN 24V ISO 12098, součástí dodávky je adaptér z 15 PIN 24V ISO 12098 na 2x7 PIN 24V hlavní N ISO 1185 a doplňková S ISO 3731. Tažné zařízení je umístěno v souladu s předpisem 94/20/ES.

- Zadní část účelové nástavby CAS je vybavena kamerou pro sledování prostoru za CAS z místa řidiče. Kamera je vyhřívaná, odolná proti prachu a vodě a její zobrazovací část o velikosti nejméně 7“ je integrována do palubní desky podvozku v zorném poli řidiče.

- CAS je vybavena LED pracovním světlometem s intenzitou světelného toku nejméně 1000 lm:

- na každém držáku bočního zpětného zrcátka,

- na přední části kabiny osádky,

- vpravo i vlevo na zadní části účelové nástavby.

Zapnutí pracovních světlometů je umožněno z místa řidiče, je nezávislé na zařazeném zpětném rychlostním stupni a je řidiči opticky signalizováno sdělovačem vyzařujícím světlo žluté barvy.

- CAS je na přední části kabiny osádky vybavena předním doplňkovým světlometem o světelném toku 12 000 lm

- Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením „M+S“ a nejméně na přední nápravě jsou pneumatiky pro provoz na sněhu a ledu s výrobním označením „alpský štít“, který zobrazuje emblém hory se sněhovou vločkou. U přední nápravy jsou použity pneumatiky s indexem nosnosti nejméně 160, indexem rychlosti nejméně K. Pneumatiky na obou nápravách jsou od jednoho výrobce a z jedné produktové řady.

- CAS je vybavena podmetacími řetězy na zadní nápravě

- Součástí CAS je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je součástí dodávky, náhradní kolo k CAS je dodáno samostatně, příbalem.

- Výška CAS v nezatíženém stavu (bez osádky a hasiva a v transportní poloze) je nejvíce s ohledem na podjezdy v hasebním obvodu 3 200 mm. Uvedená výška může být překročena anténami vozidlových komunikačních prostředků.

- S ohledem na složité terénní podmínky a kopcovitý ráz krajiny, ve kterých se předpokládá provoz CAS, je pro CAS použit automobilový podvozek s jmenovitým měrným výkonem nejméně 17 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti CAS.

- S ohledem na možný výskyt povodní v hasebním obvodu, je CAS postavena 
na automobilovém podvozku s brodivostí nejméně 750 mm při pomalé jízdě klidnou vodou. Elektrická zařízení pod čárou brodění jsou v provedení vodotěsném nebo v provedení odolném vodě. Startér umožňuje opětovné spuštění motoru při brodění, a to po nejméně deseti minutách, kdy motor byl vypnut.

Pokud je CAS vybavena hlavními světlomety (potkávací a dálková světla), jejichž spodní část činné plochy je níže než 100 mm nad čárou brodění, potom jsou vodotěsné a CAS je vybavena dalšími hlavními světlomety v prostoru pod předním oknem, případně nad předním oknem kabiny osádky, které po přepnutí samostatným přepínačem tvoří při brodění plnohodnotnou náhradu za hlavní světlomety. CAS současně umožňuje vypnutí denního svícení. V případě, že CAS není konstruovaná pro brodění s lanovým navijákem, musí být v účelové nástavbě určeno úložné místo pro umístění lanového navijáku při brodění. Úložné místo je vybaveno úchytným prvkem pro lanový naviják.

Úložné prostory pro požární příslušenství v účelové nástavbě v prostoru pod čárou brodivosti jsou konstruovány pro rychlý samovolný odtok vody, konstrukce však omezuje vnikání vody z vnějšího okolí.

- S ohledem na možnost nasazení požárního automobilu mimo jiné i při přípravě na mimořádné události a pří záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu, kdy 
není možné vyloučit obtíže se zásobováním jednotek požární ochrany například činidlem ad blue, případně pohonnými hmotami z veřejné distribuční sítě, konstrukce motoru umožňuje provoz:

- bez činidla ad blue, a to bez omezení výkonových parametrů a snížení životnosti motoru 
a bez potřeby zvýšené údržby či servisních zásahů během provozu či po jeho ukončení,

- při použití jednotného paliva označovaného podle vojenských standardů F 34 bez přidaných aditiv. Součástí dodávky takové techniky jsou veškeré potřebné součásti a případně nářadí k úpravě výfukové soustavy.

V případě, kdy tyto technické podmínky nezaručuje motor podle aktuálně platné emisní normy, lze použít motor podle nižší emisní normy při plnění ostatních aktuálních předpisů pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Uvedený provoz musí zaručovat stanovenou životnost motoru a celé výfukové soustavy, dosavadní požadavky na servisní úkony po použití 
a na výkonové parametry požárního automobilu. Podrobný postup uprav potřebných k popsanému provozu je zapracován do návodu k obsluze.

- CAS je vybavena akumulátorovými bateriemi s kapacitou nejméně 180 Ah a alternátorem nejméně 150 A, výškově a podélně nastavitelným volantem a výškově a podélně nastavitelnou sedačkou řidiče, centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním (které není součástí klíčku) s možností uzamčení kabiny osádky při chodu motoru.

- Podvozková část CAS je vybavena převodovkou s automatickým řazením rychlostních stupňů bez spojkového pedálu. Dále je vybavena hydrodynamickým nebo elektromagnetickým retardérem, s ovládáním v dosahu volantu a přes brzdový pedál.

- CAS je vybavena výfukovým potrubím od motoru, které je za kabinou osádky vyvedeno nad účelovou nástavbu a je vyvedeno kolenem do strany bez použití klapky.

- CAS je vybavena ocelovým nárazníkem.

- CAS je vybavena ochrannými kryty zpětných zrcátek.

- Pro výrobu CAS se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který 
není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

- Technická životnost CAS je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je CAS plně funkční.

- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do CAS splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).