ZÁKLADNÍ/OBECNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU A OBJEKTŮ PLNĚNÍ PRO DÍLČÍ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ SMLOUVY

POPIS REKUPERAČNÍCH JEDNOTEK BENZINOVÝCH PAR (VRU):

Společnost ČEPRO, a.s. provozuje celkem 8 rekuperačních jednotek (dále též „VRU“ – vapour recovery unit) pro zkapalnění benzínových par formou nízkoteplotní absorpce do podchlazeného benzinu s následným dopálením v motorgenerátorech a to na níže uvedených skladech:

- Mstětice		stáří 3roky

- Hněvice		stáří 3 roky

- Klobouky		stáří 2 roky

- Sedlnice		stáří 18 let

- Střelice			stáří 3 roky

- Třemošná		stáří 3 roky

- Smyslov		stáří 1 rok

- Včelná			stáří 5 let

Jedná se o jednotky pracující na principu nízkoteplotní absorpce do vychlazeného benzinu (cca - 40°C) a následné dopálení v motorgenerátorech (dále též „MG“). Výrobce jednotek definuje pravidelné servisní intervaly profylaktických prohlídek 6 měsíců a dále jsou definovány intervaly tzv. rozšířené profylaxe a to každých 36 a generální oprava každých 72 měsíců.

Provoz rekuperačních jednotek je pro provoz skladů klíčový. V případě jejich výpadku je nutné případně odstavit sklad z provozu, což představuje nemalé finanční ztráty. Předmětem profylaktických prohlídek je kontrola stavu a funkce všech klíčových komponent, jejich pravidelný servis, výměna provozních náplní a diagnostika. Cílem profylaktických prohlídek VRU je maximální snížení pravděpodobnosti jejich výpadku.

Rekuperační jednotky jsou vysoce specifická a sofistikovaná zařízení. Zpracovávají uhlovodíkové páry, které ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou směs. Proto musí být dodavatel profylaktických prohlídek firma s dlouhodobými zkušenostmi s prací na těchto zařízeních a s vysokou znalostí provozu těchto jednotek. Všichni zaměstnanci, kteří se na pracích budou podílet, musí být vyškoleni pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, musí používat pouze certifikované nástroje a nářadí a OOPP do výbušného prostředí (zóna 1). Součástí rekuperačních jednotek jsou i chladicí jednotky, které jako chladivo používají látky poškozující ozonovou vrstvu dle zákona 73/2012 Sb.) je nutné, aby osoby provádějící profylaktickou kontrolu měli certifikát kategorie I vydaný MŽP ke kontrole těchto zařízení.

Seznam činností definující minimální rozsah jednotlivých profylaktických prohlídek a dalších souvisejících služeb je definován dále v příloze a).

Základní možné požadavky na předmět díla:

- Základní profylaktická kontrola každých 6 měsíců – rozsah v příloze a1)

- Základní profylaktická prohlídka na MG po 500 mh (pro sklad Sedlnice po 300 mh) – rozsah v příloze a2)

- Operativní servis a odstranění závad

- Dodávka náhradních dílů

- Rozšířená profylaktická kontrola po 36 měsících – rozsah v příloze a3)

- Generální oprava po 72 měsících – rozsah v příloze a4)

Případná výměna opotřebovaných komponent – myšleno zařízení jako např. ventilátor, deskový výměník, motorgenerátorů nebo jejich ucelených částí a výměny řídících systémů – příloha a5)

Přesná specifikace rozsahu prací a dodávek pro konkrétní VRU bude provedena na základě objednávky zadavatele.

Obr. 1 – Rekuperační jednotka

DETAILNÍ POPIS PŘEDMĚTU DÍLA:

- Základní profylaktická kontrola VRU – rozsah v příloze a1)

Zhotovitel bude povinen 2x ročně provádět tzv. základní profylaktické prohlídky, ve kterých budou provedeny veškeré činnosti na komponentech VRU specifikované v příloze a1) – Seznam činností základní profylaktické kontroly. Tyto činnosti budou probíhat ve spolupráci s personálem ČEPRO, a.s. odpovědným za provoz zařízení VRU. Termín kontrol bude organizovat Zhotovitel a bude ho Objednateli oznamovat s dostatečným předstihem min. 10 dní předem. Kontrola bude probíhat dle stanoveného rozsahu uvedeného v příloze a1). Pokud se během kontroly zjistí závada na zařízení nebo jeho nefunkčnost, bude na místě mezi objednatelem a zhotovitelem rozhodnuto o dalším postupu. Náhradní díly budou primárně čerpány ze skladu náhradních dílů MTZ objednatele, nebudou-li k dispozici ze skladu MTZ, zajistí jejich dostupnost zhotovitel po dohodě s objednatelem.

Všechny výsledky provedených činností v rámci profylaktické kontroly budou předány zhotovitelem objednateli formou protokolů v českém jazyce. Výsledkem profylaktické kontroly je ujištění zhotovitele objednateli o tom, že VRU splňuje veškeré požadované parametry.

- Základní profylaktická prohlídka MG po 500 mh (pro sklad Sedlnice po 300 mh)– rozsah v příloze a2)

Zhotovitel bude povinen vždy, ve skladech Mstětice, Hněvice, Klobouky, Smyslov, Střelice, Třemošná, a Včelná po 500 mh a ve skladu Sedlnice viz poznámka níže po 300 mh, provádět základní profylaktické prohlídky MG, ve kterých budou provedeny veškeré činnosti specifikované v příloze a2) – Seznam činností profylaktické kontroly MG. Tyto činnosti budou probíhat ve spolupráci s personálem ČEPRO, a.s. odpovědným za provoz zařízení VRU. Termín kontrol bude organizovat Zhotovitel a bude ho Objednateli oznamovat s dostatečným předstihem min. 10 dní předem. Kontrola bude probíhat dle stanoveného rozsahu dle přílohy a2). Pokud se během kontroly zjistí závada na zařízení nebo jeho nefunkčnost, bude na místě mezi objednatelem a zhotovitelem rozhodnuto o dalším postupu. Náhradní díly budou primárně čerpány ze skladu náhradních dílů MTZ objednatele, nebudou-li k dispozici ze skladu MTZ, zajistí jejich dostupnost zhotovitel po dohodě s objednatelem.

Pozn.: Pro sklad Sedlnice, kde je provozována VRU z doby výstavby a stále neproběhla její obměna, je nutný interval profylaktické prohlídky MG po 300 mh.

- Rozšířená profylaktická kontrola po 36 měsících – rozsah v příloze a3)

Zhotovitel bude povinen po 36 měsících provést rozšířenou profylaktickou prohlídku, ve které budou provedeny veškeré činnosti komponent VRU specifikované v příloze a3) – Seznam činností rozšířené profylaktické kontroly. Tyto činnosti budou probíhat ve spolupráci s personálem ČEPRO, a.s. odpovědným za provoz zařízení VRU. Termín kontrol bude organizovat Zhotovitel a bude ho Objednateli oznamovat s dostatečným předstihem min. 30 dní předem.

Kontrola bude probíhat dle stanoveného rozsahu dle přílohy a3). Pokud se během kontroly zjistí závada na zařízení nebo jeho nefunkčnost, bude na místě mezi objednatelem a zhotovitelem rozhodnuto o dalším postupu. Náhradní díly budou primárně čerpány ze skladu náhradních dílů MTZ objednatele, nebudou-li k dispozici ze skladu MTZ, zajistí jejich dostupnost zhotovitel po dohodě s objednatelem.

Všechny výsledky provedených činností v rámci profylaktické kontroly budou předány zhotovitelem objednateli formou protokolů v českém jazyce. Výsledkem profylaktické kontroly je ujištění zhotovitele objednateli o tom, že VRU splňuje veškeré požadované parametry.

- Generální oprava po 72 měsících – rozsah v příloze a4)

Zhotovitel bude povinen po 72 měsících provést Generální opravu, ve které budou provedeny veškeré činnosti komponent VRU specifikované v příloze a4) – Seznam činností Generální opravy. Tyto činnosti budou probíhat ve spolupráci s personálem ČEPRO, a.s. odpovědným za provoz zařízení VRU. Termín kontrol bude organizovat Zhotovitel a bude ho Objednateli oznamovat s dostatečným předstihem min. 30 dní předem.

Kontrola bude probíhat dle stanoveného rozsahu dle přílohy a4). Pokud se během kontroly zjistí další závada na zařízení nebo jeho nefunkčnost, bude na místě mezi objednatelem a zhotovitelem rozhodnuto o dalším postupu. Náhradní díly budou primárně čerpány ze skladu náhradních dílů MTZ objednatele, nebudou-li k dispozici ze skladu MTZ, zajistí jejich dostupnost zhotovitel po dohodě s objednatelem.

Všechny výsledky provedených činností v rámci profylaktické kontroly budou předány zhotovitelem objednateli formou protokolů v českém jazyce. Výsledkem profylaktické kontroly je ujištění zhotovitele objednateli o tom, že VRU splňuje veškeré požadované parametry.

- Operativní servis a odstranění závad

Operativní záruční i pozáruční servis bude probíhat na všech zařízeních, která jsou součástí VRU v rozsahu a parametrech stanovených zadávací dokumentací, ustanovení platných norem, či jiných obecně závazných předpisů. Objednatel objednává a zhotovitel se zavazuje za podmínek výše uvedených, že objednateli zajistí jednorázové opravy a servisní zásahy dle konkrétních požadavků objednatele. Oznámení požadavku provede objednatel přes elektronickou evidenci zhotovitele a telefonicky.

Odstranění závady bude vždy sestávat z následujících kroků:

•	Elektronická a telefonická specifikace poruchy ze strany objednatele

•	Analýza závady ze strany zhotovitele

•	Navržení postupu odstranění závady ze strany zhotovitele

•	Odsouhlasení postupu odstranění závady ze strany objednatele

•	Fyzický nástup zhotovitele na odstranění závady dle požadavku a dohody s objednatelem

- Náhradní díly VRU

Náhradní díly na VRU budou primárně čerpány ze skladu náhradních dílů (dále jen „MTZ“ – materiálně-technické zabezpečení) objednatele, nebudou-li k dispozici ze skladu MTZ, zajistí jejich dostupnost zhotovitel po dohodě s objednatelem. Seznam doporučených komponent a náhradních dílů včetně cen a dodacích termínů pro daný sklad uvede zhotovitel ve své nabídce

PŘÍLOHA a1):

Profylaktická kontrola VRU

-	Kontrola těsnosti chladicího systému, v případě zjištěné netěsnosti provedení její opravy v 	co nejkratší době a následná kontrola těsnosti do 1 měsíce (nejlépe ihned) od provedení 	opravy

-	Kontrola funkčnosti jednotlivých komponentů

-	Údržba a kontrola kondenzačních chladicích jednotek

-	Kontrola aparátů a armatur VRU

-	Drobné opravy izolací včetně materiálu

-	Kontrola základních nastavení VRU

-	Kontrola plynotěsných ucpávek

-	Kontrola MG  - kontrola bohatosti směsi

-	Zkušební provoz cca 2 hodiny (pouze pokud jsou k dispozici páry)

-	Zápis do evidenčních knih chlazení a vyplnění servisního výkazu

-	Profylaktická kontrola chladicích jednotek (viz. níže)

-	Profylaktická kontrola ventilátorů (viz. níže)

Profylaktická kontrola chladicích jednotek (1x ročně na jaře)

-	Vizuální kontrola těsnosti (olejová netěsnost, únik chladiva …)

-	Kontrola upevnění mechanických částí (např. kryty ventilátorů) a dotažení šroubových 	spojů, vnější koroze atd.

-	Kontrola nadměrnosti hluku a vibrací kompresoru a ventilátorů (během chodu)

-	Kontrola čistoty teplosměnné plochy kondenzátoru (odstranění prachu, nečistoty atd.)

-	Zaznamenat případ, že zařízení bylo významnou dobu mimo provoz (zaznamenat období 	odstavení)

Profylaktická kontrola ventilátorů (1x ročně na podzim)

-	Měření vibrací

-	Měření teplot ložisek

-	Kontrola seřízení spojky

-	Kontrola vůle a domazání uložení ložisek ventilátoru

-	Kontrola seřízení vyhodnocení chvění

PŘÍLOHA a2):

Profylaktická kontrola MG po 500mh

-	Výměna oleje a olejového filtru

-	Kontrola / výměna katalyzátoru

-	Kontrola / výměna sacího filtru

-	Kontrola funkčnosti jednotlivých komponentů

-	Kontrola základních nastavení MG

-	Kontrola bohatosti směsi

-	Další kontroly dle předpisu výrobce MG

-	Zkušební provoz cca 1 hodina (pouze pokud jsou k dispozici páry)

PŘÍLOHA a3):

Rozšířená profylaktická kontrola VRU po 36 měsících

- Profylaktická prohlídka jako po 6 měsících, tzn.:

- Kontrola těsnosti chladicího systému, v případě zjištěné netěsnosti provedení její opravy v co nejkratší době a následná kontrola těsnosti do 1 měsíce (nejlépe ihned) od provedení opravy

- Kontrola funkčnosti jednotlivých komponentů

- Údržba a kontrola kondenzačních chladicích jednotek

- Kontrola aparátů a armatur VRU

- Drobné opravy izolací včetně materiálu

- Kontrola základních nastavení VRU

- Kontrola MG  - kontrola bohatosti směsi

- Zkušební provoz cca 2 hodiny (pouze pokud jsou k dispozici páry)

- Zápis do evidenčních knih chlazení a vyplnění servisního výkazu

- Rozšířená kontrola aparátů a armatur VRU

- Kontrola snímačů

- Kontrola řídícího systému

- Kontrola kabeláže

Rozšířená profylaktická kontrola chladicích jednotek po 36 měsících

- Profylaktická prohlídka jako po 6 měsících, tzn.:

- Vizuální kontrola těsnosti (olejová netěsnost, únik chladiva …)

- Kontrola upevnění mechanických částí (např. kryty ventilátorů) a dotažení šroubových spojů, vnější koroze atd.

- Kontrola nadměrnosti hluku a vibrací kompresoru a ventilátorů (během chodu)

- Kontrola čistoty teplosměnné plochy kondenzátoru (odstranění prachu, nečistoty atd.)

- Zaznamenat případ, že zařízení bylo významnou dobu mimo provoz (zaznamenat období odstavení)

- V případě potřeby, repase kompresoru u chladicích jednotek (zahrnout do ceny)

- V případě potřeby, výměna kondenzátoru u ventilátorů chladicí jednotky (zahrnout do ceny)

- Výměna termostatických expanzních ventilů (zahrnout do ceny)

Rozšířená profylaktická kontrola ventilátorů po 36 měsících

- Profylaktická prohlídka jako po 6 měsících, tzn.:

- Měření vibrací

- Měření teplot ložisek

- Kontrola seřízení spojky

- Kontrola vůle a domazání uložení ložisek ventilátoru

- Kontrola seřízení vyhodnocení chvění

- V případě potřeby, výměna ložisek (zahrnout do ceny)

- V případě potřeby, dílenská oprava oběžného kola včetně jeho vyvážení (zahrnout do ceny)

- Rozšířená profylaktická kontrola MG po 36 měsících Profylaktická prohlídka jako po 500 mh, (resp. 300 mh) tzn.:

- Výměna oleje a olejového filtru

- Kontrola / výměna katalyzátoru

- Kontrola / výměna sacího filtru

- Kontrola funkčnosti jednotlivých komponentů

- Kontrola základních nastavení MG

- Kontrola bohatosti směsi

- Další kontroly dle předpisu výrobce MG

- Zkušební provoz cca 1 hodina (pouze pokud jsou k dispozici páry)

- Výměna ložiska generátoru (zahrnout do ceny)

- Výměna lambda sondy (zahrnout do ceny)

- Zkouška funkce pojistných ventilů chladících okruhů (zahrnout do ceny)

- Kompletní zkouška ochran (zahrnout do ceny)

- Kontrola, vyčištění a seřízení směšovače (zahrnout do ceny)

PŘÍLOHA a4):

Rozšířená profylaktická kontrola VRU po 72 měsících

- Profylaktická prohlídka jako po 6 měsících, tzn.:

- Kontrola těsnosti chladicího systému, v případě zjištěné netěsnosti provedení její opravy v co nejkratší době a následná kontrola těsnosti do 1 měsíce (nejlépe ihned) od provedení opravy

- Kontrola funkčnosti jednotlivých komponentů

- Údržba a kontrola kondenzačních chladicích jednotek

- Kontrola aparátů a armatur VRU

- Drobné opravy izolací včetně materiálu

- Kontrola základních nastavení VRU

- Kontrola MG  - kontrola bohatosti směsi

- Zkušební provoz cca 2 hodiny (pouze pokud jsou k dispozici páry)

- Zápis do evidenčních knih chlazení a vyplnění servisního výkazu

- Rozšířená kontrola aparátů a armatur VRU, případná výměna dle potřeby (nezahrnovat do ceny)

- Kontrola snímačů, případná výměna dle potřeby (nezahrnovat do ceny)

- Kontrola řídícího systému

- Kontrola kabeláže, případná výměna dle potřeby (nezahrnovat do ceny)

Rozšířená profylaktická kontrola chladicích jednotek po 72 měsících

- Profylaktická prohlídka jako po 6 měsících, tzn.:

- Vizuální kontrola těsnosti (olejová netěsnost, únik chladiva …)

- Kontrola upevnění mechanických částí (např. kryty ventilátorů) a dotažení šroubových spojů, vnější koroze atd.

- Kontrola nadměrnosti hluku a vibrací kompresoru a ventilátorů (během chodu)

- Kontrola čistoty teplosměnné plochy kondenzátoru (odstranění prachu, nečistoty atd.)

- Zaznamenat případ, že zařízení bylo významnou dobu mimo provoz (zaznamenat období odstavení)

- V případě potřeby, repase kompresoru u chladicích jednotek (zahrnout do ceny)

- V případě potřeby, výměna kondenzátoru u ventilátorů chladicí jednotky (zahrnout do ceny)

- Výměna termostatických expanzních ventilů (zahrnout do ceny)

Rozšířená profylaktická kontrola ventilátorů po 72 měsících

- Profylaktická prohlídka jako po 6 měsících, tzn.:

- Měření vibrací

- Měření teplot ložisek

- Kontrola seřízení spojky

- Kontrola vůle a domazání uložení ložisek ventilátoru

- Kontrola seřízení vyhodnocení chvění

- V případě potřeby výměna ložisek (zahrnout do ceny)

- V případě potřeby dílenská oprava oběžného kola včetně jeho vyvážení (zahrnout do ceny)

- Zkouška funkce pojistných ventilů chladících okruhů

Rozšířená profylaktická kontrola MG po 72 měsících Profylaktická prohlídka jako po 500 mh, resp. 300 mh, tzn.:

- Výměna oleje a olejového filtru

- Kontrola / výměna katalyzátoru

- Kontrola / výměna sacího filtru

- Kontrola funkčnosti jednotlivých komponentů

- Kontrola základních nastavení MG

- Kontrola bohatosti směsi

- Další kontroly dle předpisu výrobce MG

- Zkušební provoz cca 1 hodina (pouze pokud jsou k dispozici páry)

- Výměna ložiska generátoru

- Výměna lambda sondy

- Zkouška funkce pojistných ventilů chladících okruhů

- Kompletní zkouška ochran

- Kontrola, vyčištění a seřízení směšovače

- Výměna kabelů a cívek zapalovací soustavy

- Dle potřeby generální oprava jednotlivých komponent MG:

- Vizuální kontrola válců/případná výměna pístních kroužků (případná oprava – na základě průběhu naměřených kompresních tlaků)

- Kontrola rozvodového mechanismu

- Výměna hlavy motoru (dle skutečného stavu) - (nezahrnovat do ceny)

- Provedení přetěsnění motoru (dle skutečného stavu) - (nezahrnovat do ceny)

- Případná výměna čerpadel a trojcestných ventilů (nezahrnovat do ceny)

- Výměna snímačů a spínačů

- Spalovací motor – výměna, nebo obnova (nezahrnovat do ceny)

- Generátor – výměna, nebo obnova (nezahrnovat do ceny)

- Plynová trasa – výměna, nebo obnova (nezahrnovat do ceny)

- Tepelné isolace – výměna, nebo obnova (nezahrnovat do ceny)

- Prvky plynové trasy – výměna (nezahrnovat do ceny)

- Kompletní elektro instalace – výměna (nezahrnovat do ceny)

Součástky a náhradní díly označené ve všech přílohách a1 až a4 jako „nezahrnovat do ceny“ budou vždy řešeny individuálně na základě skutečného stavu opotřebení. Zhotovitel vždy předloží nabídku, která bude po vzájemném odsouhlasení s objednatelem realizována za předem dohodnutých podmínek. Předně budou vždy využity náhradní díly objednatele z MTZ.

PŘÍLOHA a5):

Řídící systém jednotek

Hierarchie řídicího systému

Jednotka RBP bude vybavena vlastním hlavním řídicím systémem. Řídicí systém bude zajišťovat automatický provoz technologie. Řídicí systém bude monitorovat, vizualizovat a měřit proměnné parametry a dále bude řídit stroje, zařízení a armatury. Hlavní stroje (motorgenerátory, chladicí jednotky, případně systém měření hladiny bloku IV budou vybaveny vlastním řídicím systémem.

HW a SW požadavky na řídící programovatelný logický kontroler

S ohledem na HW kompatibilitu zadavatele je požadován řídící systém Siemens S7-1500 řady min. CPU1513 s kartami I/O. Operátorský Touch panel 15“ s průmyslovým počítačem Siemens IPC řady min. 127 bude implementován včetně vizualizační aplikace. Počítá se s integrací vizualizační aplikace rekuperace do stávající SCADA aplikace skladu včetně uchování souladu se současným grafickým standardem typických vizualizačních prvků a struktury aplikace. Podle skladu by byl použit Windows 10, Windows 7 nebo Windows 8 a 8.1 (Professional Edition) s Internet Explorer 8, 9, 10 nebo 11. Minimálně dvoujádrový procesor, 4 GB RAM, 50 GB volný prostor na disku.[1] Display minimálně 24“.

Hlavní řídicí systém

Operátorský panel bude umístěn na dveřích rozvaděče. Na obslužném operátorském panelu jsou v technologických schématech zobrazeny všechny provozní stavy a technologické veličiny. Provoz lze řídit v automatickém nebo ručním režimu, kdy jsou pomocí dotyku na příslušné místo panelu ovládány všechny pohony a logické akční členy. Ruční režim je možný pouze pod heslem v příslušné přístupové úrovni.

Pokud dojde k překročení některé provozní veličiny nebo dojde k poruše, je obsluha na tuto skutečnost upozorněna alarmem a výpisem na displeji panelu.

Hlavní řídicí systém musí umožnit propojení s nadřazeným systémem celého skladu pomocí průmyslových komunikací PROFINET nebo PROFIBUS DP.

Hlavní řídicí systém přímo řídí sekci I. stupně technologie. Dále tento řídicí systém komunikuje s podřazenými řídicími systémy přes komunikační rozhraní MODBUS RTU. Důležité řídící a ochranné signály s podřazenými řídícími systémy budou zapojeny drátově (ne přes komunikace).

Řídicí systém bude zálohován UPS pouze pro funkci ovládacího panelu, monitoringu a důležitých ochran technologie po dobu cca 10-15 minut.

Vzdálená správa

Řídicí systém bude připraven pro vzdálenou správu, která umožní jednodušší sledování a servis technologie RBP. Vzdálená správa bude probíhat přes výše uvedené operátorské iPC, na které poskytne Objednatel vzdálený přístup.

[1] Uvedené požadavky zadavatele vychází z minimálních HW požadavků ClearSCADA.