Technická specifikace

Upgrade prvků síťové infrastruktury

# L3 switch požadované parametry

Obecné požadavky:

- Modulární chassis nebo stack (stoh),

- V případě stovatelného provedení max. 2 ks členů ve stohu, stohování datové i napájecí.

- Pokud požadovaný počet portů nelze uspokojit dvěma členy ve stohu, volit modulární chassis.

- Redundantní napájení se zdroji dle uvažované PoE zátěže v jednotlivých lokalitách se schopností dodat požadovaný výkon při výpadku jednoho napájecího zdroje.

- Metalické porty 10/100/1000 Mb/s PoE+ (802.3at)

- Optické porty: SFP slot pro moduly o rychlosti 1000 Mb/s dle standardu 1000 BASE LX / SX / BX

Základní vlastnosti pro stohovatelný typ:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti |
| --- | --- |
| Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj | ANO |
| Redundantní ventilátory vyměnitelné za chodu zařízení | ANO |
| Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 16MB |
| Velikost MAC address tabulky | 30000 |
| Min. počet IPv4 routes | 8000 |
| Min. počet IPv6 routes | 8000 |
| Min. počet konfigurovatelných security ACL | 5000 |
| IEEE 802.3ad (Link Aggregation) | ANO |
| IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu | ANO |
| Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku | ANO |
| Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků | 16 |
| IEEE 802.1Q | ANO |
| Minimální počet aktivních VLAN | 1000 |
| IEEE 802.1x | ANO |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ANO |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím Cisco (802.1x Multi-domain authentication) | ANO |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů | ANO |
| RADIUS CoA | ANO |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |
| Protokol VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO |
| Podpora jumbo rámců (min. 8000 bytes) | ANO |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO |
| Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | ANO |
| OSPFv2 | ANO |
| OSPFv3 | ANO |
| EIGRP (dle RFC draft-savage-eigrp-05 nebo RFC 7868) | ANO |
| BGPv4 | ANO |
| Policy based routing uvnitř VRF nebo jiného ekvivalentu oddělené směrovací tabulky | ANO |
| IP Multicast (PIM SSM, PIM SM) | ANO |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO |
| Reverse path check (uRPF) pro IPv4 i IPv6 | ANO |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |
| IGMP snooping | ANO |
| DHCP server / relay | ANO |
| Minimální počet HW QoS front | 8 |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |
| QoS - Strict Priority Queue | ANO |
| QoS Policing | ANO |
| QoS-Per Flow policing | ANO |
| QoS-Hierarchical QoS | ANO, min. 2 úrovně |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) | ANO |
| IPv6 services (Telnet, SSH, Syslog, DHCP) | ANO |
| IPv6 QoS | ANO |
| IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 snooping, IPv6 source guard) | ANO |
| IPv6 Port ACL, VLAN ACL | ANO |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ANO |
| PACL, VACL | ANO |
| IEEE 802.1ae na uplink portech | ANO |
| IEEE 802.1ae (AES-GCM-256) na uplink portech | ANO |
| IEEE 802.1ae na všech portech | ANO |
| IEEE 802.1ae (AES-GCM-256) na všech portech | ANO |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | ANO |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ANO |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO |
| HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů | ANO |
| IEEE 802.3af | ANO |
| IEEE 802.3at | ANO |
| Inteligentní PoE management - zajištění napájení připojeného zařízení podle konkrétních požadavků daného typu zařízení | ANO |
| IEEE 802.3az | ANO |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ANO |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |
| SSHv2 | ANO |
| CLI rozhraní | ANO |
| Aplikace softwarových záplat, nikoli povyšování celého firmware | ANO |
| SNMPv3 | ANO |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |
| Lokální a vzdálený port mirroring (SPAN a ERSPAN) | ANO |
| NTPv3 server | ANO |
| Podpora přenosu rámců Profinet včetně QoS | ANO |

Základní vlastnosti pro typ s modulárním chassis:

Základní vlastnosti:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti |
| --- | --- |
| Počet slotů v šasi pro moduly rozhraní | 5 |
| Interní redundantní napájecí zdroje v režimu N+1 i N+N | ANO |
| Požadovaný režim redundantních zdrojů | N+1 |
| Napájecí zdroje, max. dosažitelný výkon každého | Dle požadavku na PoE zatížení |
| vyměnitelné ventilátory | ANO |
| Požadovaná minimální přenosová kapacita slotu | 80 Gbit/s |
| Možnost redundantního řídícího modulu | ANO |
| Redundantní řídící modul požadován | NE |
| Výpadek redundantního řídícího modulu nesmí snížit přenosovou kapacitu přepínače | ANO |
| Stateful Switch Over | ANO |
| Non-stop Forwarding mezi řídícími moduly | ANO |
| ISSU | ANO |
| Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 96MB |
| Velikost MAC address tabulky | 30000 |
| Min. počet IPv4 routes | 8000 |
| Min. počet IPv6 routes | 8000 |
| Min. počet konfigurovatelných security ACL záznamů | 16000 |
| Podpora jumbo rámců (min. 8000 bytes) | ANO |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO |
| IEEE 802.3ad (Link Aggregation) | ANO |
| IEEE 802.3ad přes více karet v šasi | ANO |
| Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku | ANO |
| Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků | 32 |
| IEEE 802.1Q | ANO |
| Minimální počet VLAN ID | 4000 |
| Protokol VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO |
| Podpora jumbo rámců (min. 8000 bytes) | ANO |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |
| Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | ANO |
| OSPFv2 | ANO |
| OSPFv3 | ANO |
| EIGRP (dle RFC draft-savage-eigrp-05 nebo RFC 7868) | ANO |
| BGPv4 | ANO |
| Policy based routing uvnitř VRF | ANO |
| IP Multicast ( PIM SSM, PIM SM) | ANO |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) | ANO |
| Reverse path check (uRPF) pro IPv4 i IPv6 | ANO |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |
| IGMP snooping | ANO |
| Minimální počet HW QoS front | 8 |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |
| QoS - Strict Priority Queue | ANO |
| QoS Policing | ANO |
| QoS-Per Flow policing | ANO |
| QoS-Hierarchical QoS | ANO, min. 2 úrovně |
| IPv6 services (Telnet, SSH, Syslog, DHCP) | ANO |
| IPv6 QoS | ANO |
| IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 snooping, IPv6 source guard) | ANO |
| IPv6 Port ACL, VLAN ACL | ANO |
| IEEE 802.1x | ANO |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ANO |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím Cisco (802.1x Multi-domain authentication) | ANO |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů | ANO |
| RADIUS CoA | ANO |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ANO |
| PACL, VACL | ANO |
| Paketové filtry (ACL) jsou stále aplikovány a filtrují i v případě, že jsou na nich prováděny změny | ANO |
| IEEE 802.1AE na všech portech | ANO |
| IEEE 802.1ae (AES-GCM-256) | ANO |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | ANO |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ANO |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO |
| HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů | ANO |
| IEEE 802.3af | ANO |
| IEEE 802.3at | ANO |
| IEEE 802.3az | ANO |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ANO |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |
| SSHv2 | ANO |
| CLI rozhraní | ANO |
| Aplikace softwarových záplat, nikoli povyšování celého firmware | ANO |
| SNMPv3 | ANO |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |
| Port mirroring (SPAN+ERSPAN) | ANO |
| NTPv3 server | ANO |
| Podpora přenosu rámců Profinet včetně QoS | ANO |

## Požadavky v jednotlivých lokalitách

Litvínov + Břežany I, Nové Město, tj. 2 lokality

2 x 48 metalický port

8 x SFP port, v případě stohu každý člen disponuje alespoň čtyřmi SFP porty

PoE zátěž: 200W

Pardubice, areál PARAMO + Kralupy + Dědibaby, tj 3 lokality

1 x 24 metalický port

Bez SFP portů,

PoE zátěž: 100W

Kryry

1 x 24 metalický port

PoE zátěž: 100W

4 x SFP port

Velká Bíteš

1 x 48 metalický port

PoE zátěž: 100W

4 x SFP port

PoE zátěž: 150W

Cerekvice objekt 240 + Hněvice objekt 056, tj 2 lokality

1 x 24 metalický port

PoE zátěž: 100W

24 x SFP port, v připadě stohu oba členové disponují min. 8 SFP porty

Cerekvice objekt 051

3 x 48 metalický port

PoE zátěž: 400W

24 x SFP port

32 x SFP 1000 BASE LX DOM modul

Mstětice objekt 070

2 x 48 metalický port

48 x SFP port

PoE zátěž: 300W

13 x SFP 1000 BASE LX DOM modul

# L2 switch TYP A - 48 portů

Počet kusů: 8

Z toho včetně příslušenství pro stohování: 6

Náhradní napájecí zdroj: 2ks

Základní vlastnosti:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti |
| --- | --- |
| Formát přepínače | Stohovatelný |
| Požadována možnost sloučit přepínače do jednoho logického celku pomocí dedikovaných portů nebo standardních rozhraní. Následně bude použiván termín stohování/stoh jak pro sloučení pomocí dedikovaných rozhraní, tak pomocí standardních rozhraní. | ANO |
| Počet dedikovaných stohovacích portů | 2 |
| Minimální kapacita sběrnice stohu | 80 Gb/s |
| Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj | ANO |
| Počet portů 10/100/1000 Base-TX s PoE+ napájením | 48 |
| Minimální PoE budget | 300W |
| Uplink porty | 4x1GE SFP |
| Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 6MB |
| Velikost MAC address tabulky | 16000 |
| Min. počet konfigurovatelných security ACL | 1000 |
| IEEE 802.3ad (Link Aggregation) | ANO |
| IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více šasis | ANO |
| Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku | ANO |
| Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků | 16 |
| IEEE 802.1Q | ANO |
| Minimální počet aktivních VLAN | 512 |
| IEEE 802.1x | ANO |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ANO |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím Cisco (802.1x Multi-domain authentication) | ANO |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů | ANO |
| RADIUS CoA | ANO |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |
| Protokol VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO |
| Podpora jumbo rámců (min. 8000 bytes) | ANO |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |
| IGMP snooping | ANO |
| Minimální počet HW QoS front | 8 |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |
| QoS - Strict Priority Queue | ANO |
| QoS Policing | ANO |
| QoS-Hierarchical QoS | ANO, min. 2 úrovně |
| IPv6 Port ACL, VLAN ACL | ANO |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ANO |
| PACL, VACL | ANO |
| IEEE 802.1ae na uplink portech | ANO |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | ANO |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ANO |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO |
| HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů | ANO |
| IEEE 802.3af | ANO |
| IEEE 802.3at | ANO |
| IEEE 802.3az | ANO |
| SSHv2 | ANO |
| CLI rozhraní | ANO |
| SNMPv3 | ANO |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |
| Podpora přenosu rámců Profinet včetně QoS | ANO |
| Měření zakončení a délky metalického kabelu (TDR) | ANO |

# L2 switch TYP B - 24 portů

Počet kusů: 34

Shodné požadavky jako u typu A s těmito rozdíly

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti |
| --- | --- |
| Počet portů 10/100/1000 Base-TX s PoE+ napájením | 24 |
| Minimální PoE budget | 200W |
| Uplink porty | 4x1GE SFP |
| Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 6MB |

# L2 switch typ C - malý kancelářský

Počet kusů: 64

V případě, že switch má napájecí konektor jiný než standardní typ C14, dodat navíc 20ks napájecích šňůr pro připojení k UPS opatřené napájecími zásuvkami C14.

Základní vlastnosti:

| Požadavek na funkcionalitu |  | Minimální požadavky |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Formát zařízení |  | fixní konfigurací, 1RU, kompaktní rozměry, bezventilátorový |
| Min. počet RJ45 portů 10/100/1000 Mb/s podpora PoE+ |  | 8 |
| Dostupný výkon pro napájení PoE portů |  | 100 W |
| Uplink porty | Min 2x1GE SFP/RJ45 Combo |  |
| Počet ventilátorů |  | 0, bez ventilátoru |
| Výkonnostní parametry |  |  |
| Minimální propustnost přepínacího subsystému |  | 10 Gbit/s |
| Minimální paketový výkon přepínače |  | 10 milionu paketů/vteřinu |
| Minimální počet MAC adres |  | 10000 |
| Protokoly fyzické vrstvy |  |  |
| IEEE 802.3-2005 |  | ano |
| IEEE 802.3ad |  | ano |
| Podpora "jumbo rámců" |  | Ano, min 8000 B |
| Podpora přenosu rámců Profinet včetně QoS |  | ano |
| Protokoly 2. vrstvy |  |  |
| IEEE 802.1D |  | ano |
| IEEE 802.1Q |  | ano |
| Minimální počet aktivních VLAN |  | 1000 |
| IEEE 802.1s - multiple spanning trees |  | ano |
| IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol |  | ano |
| IEEE 802.1p - Minimální počet vnitřních front |  | 4 |
| Per VLAN rapid spanning tree (PVRST+) nebo ekvivalentní |  | ano |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP, LLDP) |  | ano |
| Detekce parametrů protilehlého zařízení (např. LLDP-MED) |  | ano |
| Protokol pro definici šířených VLAN VTP |  | ano |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) |  | ano |
| STP root guard |  | ano |
| STP loop guard |  | ano |
| Možnost autorecovery po chybovém stavu (UDLD, root guard, loop guard) |  | ano |
| Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení poměru unicast/multicast rámců na portu |  | ano |
| Protokol IP |  |  |
| QoS |  | ano |
| Protokol IPv6 |  |  |
| IPv6 ACL |  | ano |
| IPv6 QoS |  | ano |
| IPv6 Port ACL |  | ano |
| IPv6 First Hop Security RA guard |  | ano |
| IPv6 First Hop Security DHCPv6 guard |  | ano |
| Směrovací protokoly |  |  |
| statické směrování |  | ano |
| Směrování multicastu |  |  |
| IGMPv2 snooping |  | ano |
| IGMPv3 snooping |  | ano |
| Bezpečnost |  |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT |  | ano |
| ACL pro IP |  | ano |
| ACL pro ethernetové rámce |  | ano |
| IPv6 ACL |  | ano |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu |  | ano |
| Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu |  | ano |
| Možnost definovat různé chování při překročení počtu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) |  | ano |
| DHCP snooping |  | ano |
| Dynamic ARP inspection (DAI) |  | ano |
| Verifikace mapování IP-MAC (např. IP source guard) |  | ano |
| Ochrana centrálního procesoru (control plane) před útoky typu DoS |  | ano |
| IEEE 802.1x | ano |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ano |  |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím Cisco (802.1x Multi-domain authentication) | ano |  |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů | ano |  |
| Podpora koncových zařízení |  |  |
| IEEE (IEEE 802.3az) |  | ano |
| Management |  |  |
| CLI rozhraní |  | ano |
| SSHv2 |  | ano |
| SSHv2 over IPv6 |  | ano |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL |  | ano |
| SNMPv3 |  | ano |
| DNS klient |  | ano |
| NTP klient s MD5 autentizací |  | ano |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) |  | ano |
| TACACS+ klient |  | ano |
| Port mirroring (SPAN + RSPAN) |  | ano |
| Syslog |  | ano |
| Měření zakončení a délky metalického kabelu (TDR) |  | ano |

# L2 switch typ D - průmyslový

Počet kusů:8

Základní vlastnosti:

| Požadavek na funkcionalitu nebo vlastnost | Minimální požadavky |  |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení | Průmyslový L2 switch |  |
| Montáž zařízení | DIN lišta |  |
| Typ chlazení | pasivní |  |
| Min. počet portů 10/100 RJ45 (FE) | 8 |  |
| Počet uplink Combo portů 100/1000 RJ45/SFP (GE) | 2 |  |
| Podpora PoE IEEE 802.3af. 802.3at | ne |  |
| Možnost připojit externí redundantní napájecí DC zdroj | ano |  |
| Vstupní napětí | 24 V DC |  |
| Provozní podmínky |  |  |
| Provozní teplota | -40°C až +70°C |  |
| Relativní vlhkost | 5% - 95% (nekondenzující) |  |
| Výkonnostní parametry |  |  |
| Minimální propustnost L2/L3 přepínacího systému | 5 Gbit/s |  |
| Minimální paketový výkon přepínače | 5 Mpps (64 byte) |  |
| Minimální počet MAC adres | 8000 |  |
| Průmyslové certifikace |  |  |
| Stupěň ochrany dle EN 60529 | IP30 |  |
| EN 61131-2 | ano |  |
| IEC 60068-2-27 | ano |  |
| IEC 60068-2-6 | ano |  |
| IEC 60068-2-64 | ano |  |
| EN 61373 | ano |  |
| Certifikace EMC |  |  |
| EN 55022A třída A | ano |  |
| IEC/EN 61000-4-2 | ano |  |
| IEC/EN 61000-4-3 | ano |  |
| IEC/EN 61000-4-4 | ano |  |
| IEC/EN 61000-4-5 | ano |  |
| IEC/EN 61000-4-6 | ano |  |
| IEC/EN 61000-4-8 | ano |  |
| IEC/EN 61000-4-9 | ano |  |
| IEC/EN 61000-4-10 | ano |  |
| IEC/EN 61000-4-11 | ano |  |
| IEC/EN 61000-4-24 | ano |  |
| IEC/EN 61000-6-1 | ano |  |
| IEC/EN 61000-6-2 | ano |  |
| IEC/EN 61000-6-4 (Třída A) | ano |  |
| EN 61326 | ano |  |
| Standardní bezpečnostní certifikace | ano |  |
| EN 60950-1 | ano |  |
| Podporované protokoly a vlastnosti | ano |  |
| Podpora ODVA Industrial Ethernet/IP | ano |  |
| Podpora Profinet 2.3 | ano |  |
| Podpora MRP redundance ( IEC 62439-2) | ano |  |
| IPv4 Ingress Policing | ano |  |
| Egress Queuing/Shaping | ano |  |
| Ingress/Egress Strict Priority Queuing | ano |  |
| DSCP Mapping / Filtering | ano |  |
| Zabezpečení konfiguračních souborů (vyjímatelná paměť) | ano |  |
| LLDP nebo CDP | ano |  |
| UDLD | ano |  |
| EtherChannel/LACP | ano |  |
| Externí kontakty alarmu | ano |  |
| Protokoly 2. vrstvy |  |  |
| IEEE 802.1Q | ano |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 1000 |  |
| IEEE 802.1s - Multiple spanning tree | ano |  |
| IEEE 802.1w - Rapid spanning Tree | ano |  |
| IEEE 802.1p (CoS) | ano |  |
| IGMP v2, v3 | ano |  |
| Protokoly 3. vrstvy |  |  |
| Static routing, Inter-VLAN routing | ano |  |
| Bezpečnost |  |  |
| Dynamic ARP inspection | ano |  |
| IP source guard | ano |  |
| Storm control | ano |  |
| Zabezpečené připojení: SSH/SSL/SCP | ano |  |
| DHCP snooping | ano |  |
| Podpora Profinet 2.3 | ano |  |
| IEEE 802.1x |  | ano |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) |  | ano |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím Cisco (802.1x Multi-domain authentication) |  | ano |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů |  | ano |
| Podpora přístupových seznamu (ACL) | ano |  |
| MAC Authentication Bypass | ano |  |
| BPDU guard | ano |  |
| Management |  |  |
| CLI rozhraní | ano |  |
| SSHv2 | ano |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| SNMPv3 | ano |  |
| Sériová nebo USB konzolová linka | ano |  |
| AAA ověřování uživatelů (autentizace, autorizace, accounting) -RADIUS, TACACS+ | ano |  |
| Port mirroring SPAN + RSPAN | ano |  |
| Ostatní |  |  |
| Podpora NTP | ano |  |
| MTBF, minimálně | 300 000 h |  |

# L2 switch typ E – průmyslový

Počet kusů: 2

Stejné parametry jako pro switch typu D s následujícími rozdíly

| Min. počet portů 10/100 RJ45 (FE) | 16 |
| --- | --- |
| Počet uplink Combo portů 100/1000 RJ45/SFP (GE) | 4 |

# Wireless Controller

| Požadovaný počet kusů zařízení tohoto typu včetně příslušenství | 2 |
| --- | --- |

Součástí dodávky je nastavení kontrolerů resp. Migrace stávajících 49 ks AP řady 2800 na nové kontrolery a dále SW řešení pro správu guest účtů, resp. Migrace stávajícího řešení na Cisco Prime.

## Hardware zařízení včetně software

Nabízené zařízení musí splňovat následující vlastnosti:

Základní vlastnosti:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti |
| --- | --- |
| Požadovaný formát zařízení | Fyzické zařízení |
| Minimální počet Ethernet portů per kontroler. | 2x10G |
| Minimální propustnost pro data Gb/s | 5 Gb/s |
| Licence dle počtu nově pořizovaných AP, možnost upgradu až na minimálně 250 registrovaných AP | PODPORUJE |
| Podpora stávajících AP řady 1700/2700/18xx/2800, které má Zadavatel nasazeny ve své infrastruktuře, a nově pořizovaných AP | PODPORUJE |
| Minimální počet současně připojených klientů | 2000 |
| Redundance na úrovni kontrolerů a jejich portů, výpadek aktivního kontroleru v redundantním páru nemá žádný dopad na provoz již připojených klientů (tj. bez potřeby reautentizace) | PODPORUJE |
| Možnost postupného upgradu nově pořizovaných i stávajících kontrolerů a všech AP Zadavatele z důvodu zkrácení doby výpadku | PODPORUJE |
| Lokální síť - možnost tunelování uživatelských dat z AP až na kontroler, možnost šifrování těchto uživatelských dat bez výrazného vlivu na propustnost | PODPORUJE |
| Mesh síť - podpora mesh sítí, současné připojení normálních a mesh AP k jednomu kontroleru | PODPORUJE |
| Vzdálené lokality - možnost lokálního bridgování uživatelských dat per SSID přímo na příslušném AP | PODPORUJE |
| Šifrovaná řídící komunikace AP-kontroler | PODPORUJE |
| Současná funkčnost AP pro přenos dat, analýzu spektra a detekci bezpečnostních incidentů | PODPORUJE |
| Bezpečnost a Guest Access |  |
| Podpora 802.11i, respektive jeho implementace WPA2 včetně enterprise variant autentizace/šifrování | PODPORUJE |
| Podpora WPA3 – WPA3 Enterprise, WPA3 SAE, WPA3 OWE | PODPORUJE |
| PSK autentizace vč. možnosti různých PSK klíčů pro různé klienty v rámci jednoho SSID | PODPORUJE |
| Podpora standardu „802.11w“ pro ochranu řídících rámců na AP a klientovi | PODPORUJE |
| Podpora standardu „802.11u“ pro výběr SSID a autentizaci klienta | PODPORUJE |
| Integrované řešení návštěvnického přístupu s možností webové autentizace (včetně nativních IPv6 klientů), bezpečné oddělení od zaměstnaneckého provozu, funkční i v módu lokálního bridgování uživatelských dat přímo na AP | PODPORUJE |
| Podpora řešení návštěvnického přístupu pro klienty bezdrátové i drátové sítě | PODPORUJE |
| Možnost omezit počet klientů per SSID | PODPORUJE |
| Lokální profilování zařízení – per uživatel a per zařízení | PODPORUJE |
| Integrovaný IDS systém pro detekci cizích AP a klientů v AdHoc režimu, možnost vynuceného odpojení klientů od cizích AP | PODPORUJE |
| Podpora pro analýzu šifrovaného provozu | PODPORUJE |
| Podpora integrace pro ochranu protokolu DNS | PODPORUJE |
| Rychlý roaming |  |
| Automatizované řešení roamingu uživatelů v rámci AP připojených na nově pořizovaný i stávající pár kontrolerů Zadavatele | PODPORUJE |
| Podpora standardu „802.11r“ pro rychlý roaming klientů mezi AP, možnost selektivního využití 802.11r na sdíleném SSID pouze pro zařízení, které tento standard podporují | PODPORUJE |
| Podpora standardu „802.11k“ pro optimalizaci roamingu | PODPORUJE |
| Podpora standardu „802.11v“ pro optimalizaci připojení klienta | PODPORUJE |
| QoS a řízení provozu v bezdrátové síti |  |
| Podpora 802.11e/WMM | PODPORUJE |
| Diferenciace úrovní QoS pro různé služby a skupiny uživatelů (zaměstnance a návštěvníky), možnost obousměrného omezení propustnosti per klient. | PODPORUJE |
| Mechanismy řízení přístupu (Call Admission Control) pro hasový i video provoz. Konfigurovatelné parametry max. zátěže a šířky pásma. | PODPORUJE |
| Správa frekvenčního pásma, konfigurační profily |  |
| Automatizovaná centrální správa frekvenčního pásma | PODPORUJE |
| Monitoring rádiového spektra vč. 20/40/80/160 MHz kanálů, možnost okamžité automatické centralizovaně řízené reakce (změna kanálu nebo jeho šířky, změna vysílacího výkonu), grafické vyobrazení informací o kvalitě signálu | PODPORUJE |
| Automatické zvýšení vysílacího výkonu okolních AP při výpadku AP („self healing“) | PODPORUJE |
| Automatické přepínání rádií mezi 2,4 a 5 Ghz jednotlivých AP | PODPORUJE |
| Možnost detekce rušivých signálů (interference) a identifikace zdrojů interference na základě signatur | PODPORUJE |
| Mesh síť – automatický výběr vhodného kanálu pro backhaul, automatické sestavení optimálního mesh stromu, monitorování všech kanálů na pozadí s rychlou konvergencí v případě výpadku primárního nadřazeného AP | PODPORUJE |
| Troubleshooting radiového signálu a automatické řešení problému rušivého signálu, generování alarmů na základě překročení prahových hodnot kvality signálu | PODPORUJE |
| Možnost definovat různé konfigurační profily a ty následně přiřadit vybraným AP (např. dle umístění AP, bezpečnostních pravidel atd.). | PODPORUJE |
| Možnost vytvořit různé rádiové profily (nastavení kanálů, rychlostí) a ty následně přiřadit vybraným AP. | PODPORUJE |
| Podpora IPv6 |  |
| Podpora IPv6 – management kontroleru (vč. Syslog, radius) | PODPORUJE |
| Podpora IPv6 – komunikace AP-kontroler | PODPORUJE |
| Podpora IPv6 – Guest Access i pro nativní klienty vč. webové autentizace pro IPv6 klienty | PODPORUJE |
| Podpora IPv6 – bezpečnost (RA Guard, IPv6 Source Guard, DHCPv6 Server Guard, ACL) | PODPORUJE |
| Podpora IPv6 – ND cache na kontroleru, optimalizace přenosu ND zpráv, rate-limiting pro RA | PODPORUJE |
| Dohled a správa kontroleru, zabezpečení HW/SW |  |
| Centrální administrace správců s granularitou přístupových práv | PODPORUJE |
| Podpora správy přes serial CLI nebo přes IP pomocí SSH/telnet a https web GUI, SNMP | PODPORUJE |
| RJ45 konzolový port a/nebo USB konzolový port, dedikovaný ethernetový RJ45 management port | PODPORUJE |
| Možnosti využití vestavěného Python API pro automatizovanou správu | PODPORUJE |
| Možnost rozšíření o lokalizační a analytické služby připojených klientů | PODPORUJE |

# WiFi Access Point Indoor

| Požadovaný počet kusů zařízení tohoto typu včetně příslušenství | 28 |
| --- | --- |

## Hardware zařízení včetně software

Nabízené zařízení musí splňovat následující vlastnosti:

Základní vlastnosti:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti |
| --- | --- |
| Access Point určený pro instalaci na strop/podhled | PODPORUJE |
| Typ antén | Integrované pro obě pásma |
| Dvě rádia pracující v režimu 2,4 a 5 GHz pro standardní prostředí nebo duální 5 GHz pro HD nasazení, možnost statické i dynamické volby režimu | PODPORUJE |
| Samostatné rádio pro monitorování 2,4 a 5 GHz RF spektra – detailní spektrální analýza, detekce útoků na bezdrátovou sít, lokalizace klientů | PODPORUJE |
| Podpora standardů 802.11a/b/g/n/ac a Wi-Fi6 (802.11ax) | PODPORUJE |
| Podpora minimálně 4x4 MIMO, MU-MIMO, UL/DL OFDMA, TWT, BSS Coloring a až 160 MHz kanál pro 802.11ax | PODPORUJE |
| Minimální počet inzerovaných SSID (BSSID) per radio | 6 |
| Podpora mechanismu pro optimalizaci fáze vysílaného bezdrátového signálu směrem k 802.11 n/ac/ax klientům (Tx Beam Forming) | PODPORUJE |
| Podpora mechanismu pro přepojení klientů z 2,4GHz do 5GHz pásma | PODPORUJE |
| Access Pointy obsahují X.509 certifikát s lokální platností pro nasazeni PKI | PODPORUJE |
| Podpora autentizace Access Pointu do LAN sítě pomocí 802.1x, AP obsahují 802.1x supplikant | PODPORUJE |
| Podpora detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru (např. Wireshark) | PODPORUJE |
| Podpora přímého přístupu na příkazovou řádku AP přes serial konzoli a přes IPv4 pomocí Telnet a SSH | PODPORUJE |
| Hardwarová podpora spektrální analýzy s podporou 160 MHz kanálů (detekce zdroje rušivého signálu – interference) | PODPORUJE |
| Podpora rozpoznání zdroje rušivého signálu podle signatur | PODPORUJE |
| Access Point obsahuje radio podporující BLE 5.0, ZigBee, Thread a USB 2.0 port | PODPORUJE |
| 1 x 100/1000 RJ45 ethernet rozhraní kompatibilní | PODPORUJE |
| s 802.3bz |  |
| Možnost 802.3af/at PoE napájení AP z přepínače nebo injectoru – plná funkce AP při použití 802.3at, v případě 802.3af AP běží minimálně v režimu 1x1 MIMO pro obě rádiová pásma bez sníženého vysílacího výkonu | PODPORUJE |
| AP uzavřené konstrukce bez větracích otvorů a ventilátoru | PODPORUJE |
| Součástí AP je plechový úchyt pro instalaci na strop nebo stěnu | PODPORUJE |
| AP je fyzicky zabezpečitelné/zamknutelné k okolním pevným částem. | PODPORUJE |
| Důvěryhodný HW/SW – AP používá bezpečný zavaděč OS, ověřování podpisu OS, kontrolu autentičnosti HW a mechanizmy pro ochranu SW a HW proti útokům | PODPORUJE |
| Součástí dodávky každého AP jsou licence pro kontroler bezdrátové sítě a poptávaný WLAN management. Všechny licence musí mít platnost minimálně 5 let. | UMOŽŇUJE |
| Plná podpora AP na poptávaném kontroleru | PODPORUJE |

# WiFi Access Point Outdoor

| Požadovaný počet kusů zařízení tohoto typu včetně příslušenství | 2 |
| --- | --- |

## Hardware zařízení včetně software

Nabízené zařízení musí splňovat následující vlastnosti:

Základní vlastnosti:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti |
| --- | --- |
| Access Point určený pro instalaci ve venkovním prostředí | PODPORUJE |
| Typ antén | Externí, antény typu OMNI součástí dodávky |
| Dvě rádia pracující v režimu 2,4 a 5 GHz pro standardní prostředí nebo duální 5 GHz pro HD nasazení, možnost statické i dynamické volby režimu | PODPORUJE |
| Podpora standardů 802.11a/b/g/n/ac | PODPORUJE |
| Podpora minimálně 2x2 MIMO | PODPORUJE |
| Minimální počet inzerovaných SSID (BSSID) per radio | 4 |
| Podpora mechanismu pro optimalizaci fáze vysílaného bezdrátového signálu směrem k 802.11 n/ac/ax klientům (Tx Beam Forming) | PODPORUJE |
| Podpora mechanismu pro přepojení klientů z 2,4GHz do 5GHz pásma | PODPORUJE |
| Access Pointy obsahují X.509 certifikát s lokální platností pro nasazeni PKI | PODPORUJE |
| Podpora autentizace Access Pointu do LAN sítě pomocí 802.1x, AP obsahují 802.1x supplikant | PODPORUJE |
| Podpora detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru (např. Wireshark) | PODPORUJE |
| Podpora přímého přístupu na příkazovou řádku AP přes serial konzoli a přes IPv4 pomocí Telnet a SSH | PODPORUJE |
| Hardwarová podpora spektrální analýzy s podporou 160 MHz kanálů (detekce zdroje rušivého signálu – interference) | PODPORUJE |
| Podpora rozpoznání zdroje rušivého signálu podle signatur | PODPORUJE |
| 1 x 100/1000 RJ45 ethernet rozhraní kompatibilní | PODPORUJE |
| s 802.3bz |  |
| Možnost 802.3af/at PoE napájení AP z přepínače nebo injectoru – plná funkce AP při použití 802.3at, v případě 802.3af AP běží minimálně v režimu 1x1 MIMO pro obě rádiová pásma bez sníženého vysílacího výkonu | PODPORUJE |
| AP uzavřené konstrukce bez větracích otvorů a ventilátoru | PODPORUJE |
| Součástí AP je plechový úchyt pro instalaci na stěnu nebo stožár | PODPORUJE |
| Součástí dodávky každého AP jsou licence pro kontroler bezdrátové sítě a poptávaný WLAN management. Všechny licence musí mít platnost minimálně 5 let. | UMOŽŇUJE |
| Plná podpora AP na poptávaném kontroleru | PODPORUJE |

# Ostatní komponenty

CVR-QSFP-SFP10G 4 ks umožňující připojení 1/10G SFP, SFP-T do QSPF portu, kompatibilita s prvkem Cisco Nexus C9336C-FX2

# PŘÍLOHY

## Závazné technické a funkční požadavky

Plnění závazných technických a funkčních požadavků s odkazy na produktovou dokumentaci u nabízených SW, HW a pasivních komponent.

Dodavatel doplní všechny specifikace tabulky a položky uvedené v jednotlivých kapitolách dle níže uvedeného vzoru č.1 níže tak, aby v poli „hodnota nabízená Dodavatelem“ a v poli „odkaz na produktovou dokumentaci Dodavatele“ dle níže uvedených údajů.

Pole ve sloupci „minimální požadovaná hodnota Zadavatele“ je specifikována jako sloupec „Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti“ a/nebo „Minimální požadavky“ v jednotlivých kapitolách.

Pole ve sloupci „hodnota nabízená Dodavatelem“ bude doplněna Dodavatelem s níže uvedeným detailem:

- PODPORUJE = je součástí zařízení; v takovém případě Dodavatel splní požadavek Zadavatele, pokud s ohledem na jeho nabídku uvede do sloupce „hodnota nabízená Dodavatelem“ údaj „PODPORUJE“

- UMOŽŇUJE = funkcionalitu lze v budoucnu aktivovat upgradem SW, licenčně nebo instalací dalšího HW přímo do zařízení; v takovém případě Dodavatel splní požadavek Zadavatele, pokud s ohledem na jeho nabídku uvede do sloupce „hodnota nabízená Dodavatelem“ údaj „UMOŽŇUJE“

- Jiný požadavek Zadavatele na uvedení číselného údaje, rozmezí či podobně; v takovém případě Prodávající splní požadavek zadavatele, pokud s ohledem na jeho nabídku uvede do sloupce „hodnota nabízená Dodavatelem“ parametr dle požadavku Zadavatele

Pole ve sloupci „odkaz na produktovou dokumentaci Dodavatele“ Dodavatel vyplní názvem či jinou jednoznačnou identifikací dokumentu, která takovou produktovou dokumentaci ve vztahu k tomu, kterému parametru obsahuje (například produktový list, katalogový list, datasheet, část instalačního či jiného manuálu apod.).

Produktovou dokumentaci Dodavatele (sadu dokumentů) souhrnně vloží pod doplněnou Tabulku plnění závazných technických a funkčních požadavků Zadavatele.

Vzor č. 1 – zkrácená tabulka plnění závazných technických a funkčních požadavků Zadavatele k vyplnění pro Dodavatele, Zadavatel doplní všechny položky tabulek kapitol 1 až 15.

|  | Parametr/funkcionalita | minimální hodnota požadovaná Zadavatelem | hodnota nabízená Dodavatelem | odkaz na produktovou dokumentaci Dodavatele |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ přepínače | L2/ přepínač Typ A |  |  |
|  | Formát přepínače | Stohovatelný |  |  |
|  | Požadována možnost sloučit přepínače do jednoho logického celku pomocí dedikovaných portů nebo standardních rozhraní. Následně bude použiván termín stohování/stoh jak pro sloučení pomocí dedikovaných rozhraní, tak pomocí standardních rozhraní. | ANO |  |  |
|  | Počet dedikovaných stohovacích/standardních portů vytvoření stohu | 2 |  |  |
|  | Minimální kapacita sběrnice stohu | 80 Gb/s |  |  |
|  | Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj | ANO |  |  |

## Funkční a výkonové testy

Na dodávané technologii mohou být provedeny jakékoli testy nebo jejich libovolná kombinace, které odpovídají požadavkům ze zadávací dokumentace. Testy mohou být provedeny v jakémkoli pořadí a nemusí být provedeny všechny, případně pouze na části dodávané technologie. S ohledem na časovou náročnost budou technologické testy provedeny na technologiích dodavatelů, dle pořadí z první části vyhodnocení, a to pouze na technologiích těch dodavatelů, kteří se umístí na předních místech. Testy jsou brány jako prokázání technických parametrů deklarovaných v nabídce.

Prodávající se zavazuje, poskytnout nutnou součinnost technicky způsobilou obsluhou pro nastavení dodávané technologie pro potřeby testování dané technologie.

Ke každému uskutečněnému testu bude vyhotoven protokol, ze kterého bude patrné, jestli byl test splněn či nikoli. Při negativním výsledku testu bude v protokolu popsáno, v jakých parametrech technologie nevyhověla testu.

Nesplnění jakéhokoli testu je chápáno jako nesplnění požadavků ze zadávací dokumentace.

Pro příklad uvádíme výčet možných testů:

switching

základní vlan a stp

mac learning

unicast flooding

multicast flooding

broadcast flooding

interoperabilita routingu

základní ospf

základní ip multicast

zátěžový test ospf

routing a forwarding

propustnost ipv4

propustnost ipv6

propustnost ip multicast

zákaznické funkce

bezpečnostní acl na vstupu

omezování rychlosti na vstupu

omezování rychlosti na výstupu

bezpečnostní acl na výstupu

unicast reverse path forwarding

acl logging

netflow

route flapping test

odolnost proti dos útokům

brute force dos

routing dos

broadcast dos

ip options dos