Příloha č. 4b zadávací dokumentace VZ „Opravy vad produktovodu DN 150 - DN 300, PN 63

OPLOCENÍ

Armaturní stanice bude oplocena. Oplocení bude opatřeno branou pro vstup a vjezd. Požadavky na opatření:

- Jednotlivé základy pro sloupky plotu pro podpěry a pro sloupky vrat včetně

výkopu, betonu C12/15(B15) a C16/20(B20), včetně bednění a armování a zaplnění. Základy budou mít rozměry cca 50/50/100 cm.

- Sloupky plotu min. 2600x48x1,5 budou ocelové, silně pozinkované a opatřeno plastickou hmotou.

- Pletivo tl. Min 2,5 mm bude mít velikost ok 50/50 mm, výška pletiva 1,8 m. Pletivo bude silně pozinkované a opatřené potahem z plastu vč. napínacích drátů pro vyztužení.

- Nad pletivem budou nataženy tři řady pozinkovaného ostnatého drátu ve vzájemné vzdálenosti 15 cm.

- Vyztužovací materiál aretaci plotních sloupků u elektrické stanice bude z nerez materiálu.

- Prostor pod pletivem bude chráněn podhrabovými deskami.

Brána a vstupní dveře:

- Brána dvoukřídlá v šířce 3,5 m, skládající se z trubního rámu vhodného k vložení drátěné svařované mřížky specifikované jako drátěný výplet pro oplocení. Doporučený materiál. Rám brány a vrátek min. 50mm, tl 3 mm (kruhové nebo čtvercové trubky). Drátěný výplet tyčovina min 6 mm. Sloupky brány min. 80x5 mm nebo 80x80x5mm

- Jedno křídlo brány bude provedeno v šíři 1,0 m a sloužit jako vchodové dveře. Druhé křídlo brány bude provedeno v šíři cca 2,5 m a sloužit jako průjezd pro vozidla. Obě křídla se budou otvírat v úhlu 180 o

- Jako nástavba oplocení jsou tři řady ostnatého drátu

- Všechny ocelové díly pozinkovány.

- Zámek s centrálním klíčem jako je u vstupních dveří do elektrodomku.

- Obě křídla vrat budou zajištěna proti vysazení z pantů z vnější strany oplocení (ochrana proti krádeži.

- Drátěné oplocení bude chráněno proti snesení z vnitřní strany oplocení