Příloha č. 11 – Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace

Upgrade prvků síťové infrastruktury

# L3 switch požadované parametry

Obecné požadavky:

Sestavení prvků typu stack (stoh). U požadavků na jednotlivé objekty se myslí sestavení stohu a montáž v jednom racku.

V případě stohovatelného provedení, stohování datové i napájecí. V případě více členů stohu vybavit stoh datovými i napájecími stohovacími kabely dostatečné délky, tak aby bylo možné sestavit stoh při vynechání 1U mezi každým členem stohu.

Redundantní napájení se zdroji dle uvažované PoE zátěže v jednotlivých lokalitách se schopností dodat požadovaný výkon při výpadku jednoho napájecího zdroje.

Metalické porty 10/100/1000 Mb/s nebo dle požadavku 2.5G, vždy PoE+ (802.3at)

Optické porty: SFP slot pro moduly o rychlosti 1G/10G dle standardu 1000 BASE LX / SX / BX a 10G BASE LX / SX / BX pro uplinkové porty. Pro ostatní o rychlosti 1G dle standardu 1000 BASE LX / SX / BX

Základní vlastnosti pro stohovatelný typ:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti |
| --- | --- |
| Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj | ANO |
| Redundantní ventilátory vyměnitelné za chodu zařízení | ANO |
| Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 16MB |
| Velikost MAC address tabulky | 30000 |
| Min. počet IPv4 routes | 8000 |
| Min. počet IPv6 routes | 8000 |
| Min. počet konfigurovatelných security ACL | 5000 |
| IEEE 802.3ad (Link Aggregation) | ANO |
| IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu | ANO |
| Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku | ANO |
| Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků | 16 |
| IEEE 802.1Q | ANO |
| Minimální počet aktivních VLAN | 1000 |
| IEEE 802.1x | ANO |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ANO |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím Cisco (802.1x Multi-domain authentication) | ANO |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů | ANO |
| RADIUS CoA | ANO |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |
| Protokol VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO |
| Podpora jumbo rámců (min. 8000 bytes) | ANO |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO |
| Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | ANO |
| OSPFv2 | ANO |
| OSPFv3 | ANO |
| EIGRP (dle RFC draft-savage-eigrp-05 nebo RFC 7868) | ANO |
| BGPv4 | ANO |
| Policy based routing uvnitř VRF nebo jiného ekvivalentu oddělené směrovací tabulky | ANO |
| IP Multicast (PIM SSM, PIM SM) | ANO |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO |
| Reverse path check (uRPF) pro IPv4 i IPv6 | ANO |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |
| IGMP snooping | ANO |
| DHCP server / relay | ANO |
| Minimální počet HW QoS front | 8 |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |
| QoS - Strict Priority Queue | ANO |
| QoS Policing | ANO |
| QoS-Per Flow policing | ANO |
| QoS-Hierarchical QoS | ANO, min. 2 úrovně |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) | ANO |
| IPv6 services (Telnet, SSH, Syslog, DHCP) | ANO |
| IPv6 QoS | ANO |
| IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 snooping, IPv6 source guard) | ANO |
| IPv6 Port ACL, VLAN ACL | ANO |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ANO |
| PACL, VACL | ANO |
| IEEE 802.1ae na uplink portech | ANO |
| IEEE 802.1ae (AES-GCM-256) na uplink portech | ANO |
| IEEE 802.1ae na všech portech | ANO |
| IEEE 802.1ae (AES-GCM-256) na všech portech | ANO |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | ANO |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ANO |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO |
| HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů | ANO |
| IEEE 802.3af | ANO |
| IEEE 802.3at | ANO |
| Inteligentní PoE management - zajištění napájení připojeného zařízení podle konkrétních požadavků daného typu zařízení | ANO |
| IEEE 802.3az | ANO |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ANO |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |
| SSHv2 | ANO |
| CLI rozhraní | ANO |
| Aplikace softwarových záplat, nikoli povyšování celého firmware | ANO |
| SNMPv3 | ANO |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |
| Lokální a vzdálený port mirroring (SPAN a ERSPAN) | ANO |
| NTPv3 server | ANO |
| Podpora přenosu rámců Profinet včetně QoS | ANO |

## Požadavky v jednotlivých lokalitách

### Dělnická serverovna

7 x 48 metalický port (Referenční model 6x C9300-48P) z toho 1 člen stohu disponuje minimálně 30 portů s rychlostí 100M/1G/2.5G a zároveň minimálně 4x SFP (Referenční model C9300-48UN a C9300-NM-8X)

dva členové stohu (vč. člena s 2.5G porty) s metalickými porty disponují každý minimálně 4x SFP  (Referenční model 2x C9300-NM-8X) 
Každý prvek stohu, který disponuje metalickými porty musí umět dodat minimálně 200W PoE zátěže

### Hájek objekt 052

3 x 48 metalický port (Referenční model 3x C9300-48P)
jeden člen stohu s melickými porty disponuje minimálně 4x SFP (Referenční model C9300-NM-8X)
24 x SFP port (Referenční model 1x C9300-24S)
Každý prvek stohu, který disponuje metalickými porty musí umět dodat minimálně 200W PoE zátěže

### Klobouky objekt 070

2 x 48 metalický port (Referenční model 2x C9300-48P)
jeden člen stohu s melickými porty disponuje minimálně 4x SFP (Referenční model C9300-NM-8X)
24 x SFP port (Referenční model 1x C9300-24S)
Každý prvek stohu, který disponuje metalickými porty musí umět dodat minimálně 200W PoE zátěže

### Loukov objekt 051

1 x 48 metalický port (Referenční model 1x C9300-48P)
jeden člen stohu s melickými porty disponuje minimálně 4x SFP (Referenční model C9300-NM-8X)
48 x SFP port (Referenční model 1x C9300-48S)
Každý prvek stohu, který disponuje metalickými porty musí umět dodat minimálně 200W PoE zátěže

### Loukov objekt 071

4 x 48 metalický port (Referenční model 4x C9300-48P)
dva členové stohu s metalickými porty disponují každý minimálně 4x SFP (Referenční model 2x C9300-NM-8X)
24 x SFP port (Referenční model 1x C9300-24S)
Každý prvek stohu, který disponuje metalickými porty musí umět dodat minimálně 200W PoE zátěže

### Roudnice objekt 071

4 x 48 metalický port (Referenční model 4x C9300-48P)
dva členové stohu s metalickými porty disponují každý minimálně 4x SFP (Referenční model 2x C9300-NM-8X)
48 x SFP port (Referenční model 1x C9300-48S)
Každý prvek stohu, který disponuje metalickými porty musí umět dodat minimálně 200W PoE zátěže

### Šlapánov objekt 072

4 x 48 metalický port (Referenční model 4x C9300-48P)
dva členové stohu s metalickými porty disponují každý minimálně 4x SFP (Referenční model 2x C9300-NM-8X)
24 x SFP port (Referenční model 1x C9300-24S)
Každý prvek stohu, který disponuje metalickými porty musí umět dodat minimálně 200W PoE zátěže

### Šlapánov objekt 226

1 x 48 metalický port (Referenční model 1x C9300-48P)
jeden člen stohu s melickými porty disponuje minimálně 4x SFP (Referenční model C9300-NM-8X)
48 x SFP port (Referenční model 1x C9300-48S)
Každý prvek stohu, který disponuje metalickými porty musí umět dodat minimálně 200W PoE zátěže

### Smyslov objekt 070

3 x 48 metalický port (Referenční model 3x C9300-48P)
dva členové stohu s metalickými porty disponují každý minimálně 4x SFP (Referenční model 2x C9300-NM-8X)
24 x SFP port (Referenční model 1x C9300-24S)
Každý prvek stohu, který disponuje metalickými porty musí umět dodat minimálně 200W PoE zátěže

### Smyslov objekt 240

1 x 48 metalický port (Referenční model 1x C9300-48P)
jeden člen stohu s melickými porty disponuje minimálně 4x SFP (Referenční model C9300-NM-8X)
24 x SFP port (Referenční model 1x C9300-24S)
Každý prvek stohu, který disponuje metalickými porty musí umět dodat minimálně 200W PoE zátěže

### Střelice objekt 070

5 x 48 metalický port (Referenční model 5x C9300-48P)
dva členové stohu s metalickými porty disponují každý minimálně 4x SFP  (Referenční model 2x C9300-NM-8X)
24 x SFP port (Referenční model 1x C9300-24S)
Každý prvek stohu, který disponuje metalickými porty musí umět dodat minimálně 200W PoE zátěže

### Třemošná objekt 050

3 x 48 metalický port (Referenční model 3x C9300-48P)
dva členové stohu s metalickými porty disponují každý minimálně 4x SFP  (Referenční model 2x C9300-NM-8X)
24 x SFP port (Referenční model 1x C9300-24S)
Každý prvek stohu, který disponuje metalickými porty musí umět dodat minimálně 200W PoE zátěže

### Včelná objekt 050

4 x 48 metalický port (Referenční model 4x C9300-48P)
dva členové stohu s metalickými porty disponují každý minimálně 4x SFP  (Referenční model 2x C9300-NM-8X)
24 x SFP port (Referenční model 1x C9300-24S)
Každý prvek stohu, který disponuje metalickými porty musí umět dodat minimálně 200W PoE zátěže

### Rozšíření struktury LAN
2 x 48 metalický port (Referenční model 2x C9300-48P)
dva členové stohu s metalickými porty disponují každý minimálně 4x SFP (Referenční model 2x C9300-NM-8X)

Každý prvek stohu, který disponuje metalickými porty musí umět dodat minimálně 200W PoE zátěže
Tento stoh je bez instalace v lokalitě

### SFP transceiver modul
SFP moduly plně kompatibilní s Cisco C9300-NM-8X, Cisco C9300-24S, Cisco C9300-48S

Plně podporující Digital Optical Monitoring

125 x 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, DOM
64 x 1000BASE-SX SFP transceiver module, DOM

# Instalace v lokalitě

Upgrade zařízení na aktuální doporučovanou verzi výrobcem. Konfigurace podle dostupných záloh zařízení. Montáž v prostorách zadavatele v čase schválené odstávky. Zprovoznění a uvedení do provozu v příslušné lokalitě. Odvoz a likvidace obalového materiálu a odpadu dle požadavku zadavatele.

# PŘÍLOHY

## Závazné technické a funkční požadavky

Plnění závazných technických a funkčních požadavků s odkazy na produktovou dokumentaci u nabízených SW, HW a pasivních komponent.

Dodavatel doplní všechny specifikace tabulky a položky uvedené v jednotlivých kapitolách dle níže uvedeného vzoru č.1 níže tak, aby v poli „hodnota nabízená dodavatelem“ a v poli „odkaz na produktovou dokumentaci dodavatele“ dle níže uvedených údajů.

Pole ve sloupci „minimální požadovaná hodnota zadavatele“ je specifikována jako sloupec „Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti“ a/nebo „Minimální požadavky“ v jednotlivých kapitolách.

Pole ve sloupci „hodnota nabízená dodavatelem“ bude doplněna dodavatelem s níže uvedeným detailem:

- PODPORUJE = je součástí zařízení; v takovém případě dodavatel splní požadavek zadavatele, pokud s ohledem na jeho nabídku uvede do sloupce „hodnota nabízená dodavatelem“ údaj „PODPORUJE“

- UMOŽŇUJE = funkcionalitu lze v budoucnu aktivovat upgradem SW, licenčně nebo instalací dalšího HW přímo do zařízení; v takovém případě dodavatel splní požadavek zadavatele, pokud s ohledem na jeho nabídku uvede do sloupce „hodnota nabízená Dodavatelem“ údaj „UMOŽŇUJE“

- Jiný požadavek zadavatele na uvedení číselného údaje, rozmezí či podobně; v takovém případě dodavatel splní požadavek zadavatele, pokud s ohledem na jeho nabídku uvede do sloupce „hodnota nabízená dodavatelem“ parametr dle požadavku zadavatele

Pole ve sloupci „odkaz na produktovou dokumentaci dodavatele“ dodavatel vyplní názvem či jinou jednoznačnou identifikací dokumentu, která takovou produktovou dokumentaci ve vztahu k tomu, kterému parametru obsahuje (například produktový list, katalogový list, datasheet, část instalačního či jiného manuálu apod.).

Produktovou dokumentaci dodavatele (sadu dokumentů) souhrnně vloží pod doplněnou Tabulku plnění závazných technických a funkčních požadavků zadavatele.

Vzor č. 1 – zkrácená tabulka plnění závazných technických a funkčních požadavků zadavatele k vyplnění pro dodavatele, zadavatel doplní všechny položky tabulek kapitol 1 až 15.

|  | Parametr/funkcionalita | minimální hodnota požadovaná zadavatelem | hodnota nabízená dodavatelem | odkaz na produktovou dokumentaci dodavatele |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ přepínače | L2/ přepínač Typ A |  |  |
|  | Formát přepínače | Stohovatelný |  |  |
|  | Požadována možnost sloučit přepínače do jednoho logického celku pomocí dedikovaných portů nebo standardních rozhraní. Následně bude použván termín stohování/stoh jak pro sloučení pomocí dedikovaných rozhraní, tak pomocí standardních rozhraní. | ANO |  |  |
|  | Počet dedikovaných stohovacích/standardních portů vytvoření stohu | 2 |  |  |
|  | Minimální kapacita sběrnice stohu | 80 Gb/s |  |  |
|  | Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj | ANO |  |  |

## Funkční a výkonové testy

Na dodávané technologii mohou být provedeny jakékoli testy nebo jejich libovolná kombinace, které odpovídají požadavkům ze zadávací dokumentace. Testy mohou být provedeny v jakémkoli pořadí a nemusí být provedeny všechny, případně pouze na části dodávané technologie. S ohledem na časovou náročnost budou technologické testy provedeny na technologiích dodavatelů, dle pořadí z první části vyhodnocení, a to pouze na technologiích těch dodavatelů, kteří se umístí na předních místech. Testy jsou brány jako prokázání technických parametrů deklarovaných v nabídce.

Dodavatel se zavazuje, poskytnout nutnou součinnost technicky způsobilou obsluhou pro nastavení dodávané technologie pro potřeby testování dané technologie.

Ke každému uskutečněnému testu bude vyhotoven protokol, ze kterého bude patrné, jestli byl test splněn či nikoli. Při negativním výsledku testu bude v protokolu popsáno, v jakých parametrech technologie nevyhověla testu.

Nesplnění jakéhokoli testu je chápáno jako nesplnění požadavků ze zadávací dokumentace.

Pro příklad uvádíme výčet možných testů:

switching

základní vlan a stp

mac learning

unicast flooding

multicast flooding

broadcast flooding

interoperabilita routingu

základní ospf

základní ip multicast

zátěžový test ospf

routing a forwarding

propustnost ipv4

propustnost ipv6

propustnost ip multicast

zákaznické funkce

bezpečnostní acl na vstupu

omezování rychlosti na vstupu

omezování rychlosti na výstupu

bezpečnostní acl na výstupu

unicast reverse path forwarding

acl logging

netflow

route flapping test

odolnost proti dos útokům

brute force dos

routing dos

broadcast dos

ip options dos