Poptávka/ZD -  Diskové pole (NAS)

Konektivita

Min. 4 porty 1GB Ethernet

Možnost rozšíření o minimálně 2x 10GB Ethernet

Podporované síťové protokoly

iSCSI, NFS, CIFS s možností integrace do domény řízené MS Windows 2008

Požadované vlastnosti

Minimálně 12TB  diskové kapacity. tj. celkový součet kapacit pevných disků po naformátováním a vytvořením RAIDu

Diskové kapacity musejí být využitelné jak blokově (přístupový protokol iSCSI) i souborově (přístupový protokol CIFS, NFS, SMB)

Všechny dodané licence musejí byt dodány bez omezeni kapacity, pokud takové licence neexistuji musí byt dodány licence na plnou kapacitu datového úložiště

Požadujeme jednotný software pro správu celého pole vč. SW pro sledování výkonu pole

Pokud LUN obsahuje snapshot/y nesmí být jakkoliv ovlivňována výkonnost datového úložiště pro tento LUN

Musí být možné uchovávat minimálně 24 snaphostů

Typ disků NL-SAS  (alternativně SAS).

Disky musí podporovat výměnu za chodu (Hot-Swap) s následným automatickým začleněním disku do RAIDu

Pole musí mít možnost rozšíření o další kontrolér (v případě jedno-kontrolérového provedení)

Možnost rozšíření o další diskový prostor (např. v externím boxu), který však musí být spravovatelný stále původním kontrolérem.

Parametry ovlivňující výkon

Možnost navýšení špičkového výkonu celého pole pomocí dodatečné cache, umístěné v dodatečné paměti RAM nebo na SSD disku.

Datové úložiště musí disponovat kontrolerem s alespoň 16 GB operační paměti

Ostatní požadované parametry

Datové úložiště musí provádět deduplikaci dat na blokové úrovni 32 Kb a méně, jak na blokově přístupných LUNech, tak na  souborových svazcích

Výrobcem garantovaná spolupráce s VMware. Datové úložiště musí mít k dispozici možnost integrace s VMware vCenter pro účely vytváření snapshotů a ovládání funkcionalit datového úložiště. Všechny softwarové licence pro tuto integraci musejí být součástí nabídky.

Redundantní napájení (2 zdroje), vyměnitelné za chodu

Výrobcem garantovaná záruka v na všechny díly (včetně disků) v délce 60 měsíců od dodání, dodávka náhradních dílů do 2 pracovních dnů – jako součást dodávky.

Výrobcem garantovaná SW podpora v délce 60 měsíců – jako součást dodávky.

Rozměry odpovídajícími pro umístění do 19'' IEC racku., montážní sada součást dodávky